# Załącznik nr 1 do SWZ

## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic i ścian fundamentowych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7 w Gorlicach.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku administracyjnym Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7 w Gorlicach, 38-300 Gorlice, oraz jego otoczeniu polegających na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym piwnic i ścian fundamentowych                  w części niepodpiwniczonej oraz uporządkowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w opracowaniach projektowych, o których mowa niżej                        ze względu na swój charakter nie wymagają uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, jak również zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej faktu ich wykonania. Niemniej jednak Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych, odpowiedzialnych za nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, że przy realizacji robót  będzie wymagane prowadzenie dziennika budowy.

Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku administracyjnego Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7, 38-300 Gorlice:

Budynek administracyjno-biurowy dwu kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W budynku mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Działka jest ogrodzona, w sąsiedztwie budynku występuje zieleń niska i wysoka, parking, chodniki oraz inne budynki z przewagą funkcji mieszkalnych. Budynek jest obiektem wolnostojącym, wzniesionym w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej.      Obiekt ma kształt prostokąta z wysuniętą parterową przybudówką. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie wykonane jako blachodachówka. Fundamenty budynku betonowe, ściany z cegły, stropy między kondygnacyjne prefabrykowane oraz gęsto żebrowe. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, medialną, wentylacyjną.

Prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie -                    w budynku Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7, jak również jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania obiektu przy jak                        najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jego terenie.

W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót zarówno w godzinach                                         popołudniowych jak i w soboty. Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie                               z Użytkownikiem tj. Dyrekcją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Poczynione ustalenia mogą wpłynąć na składaną ofertę, a także na harmonogram  robót.

Dokumentacja projektowa sporządzona przez biuro projektowe: Mariusz Stygar "STYGAR" Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych, z siedzibą w Gorlicach przy                       ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice, stanowiąca część składową opisu  przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:

- Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, ogrodzenia, rozbiórki, wyburzenia, skucia tynku, demontaże, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp itp.).

- Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania (przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane zabezpieczeniem przeciwwilgociowym piwnic i ścian fundamentowych                      w części niepodpiwniczonej oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej                               w budynku administracyjnym Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7 w Gorlicach i jego otoczeniu).

W ramach inwestycji planuje się roboty na zewnątrz i wewnątrz budynku w zakresie:

- Roboty zewnętrzne:

- rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych wokół budynku;

- odkopanie ścian zewnętrznych piwnic i fundamentów do wykonania izolacji;

- oczyszczenie i wyrównanie podłoża ścian poprzez uzupełnienie zaprawą cementową;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej typu ciężkiego;

- wykonane izolacji termicznej z styropianu XPS;

- ułożenie folii kubełkowej;

- wykonanie drenażu opaskowego (drenaż z części podpiwniczonej sprowadzić do studni wyposażonej w pompę przelewową połączoną z istniejącą kanalizacją deszczową);

- wykonanie uziomu otokowego instalacji odgromowej;

- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej (rozdzielenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową);

- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej;

- odbudowa fragmentów chodników;

- odbudowa nawierzchni parkingu z wyprofilowaniem podbudowy (uformowanie spadków            w kierunku od budynku);

- uporządkowanie terenu.

- Roboty wewnętrzne:

- usunięcie starych tynków;

- rozbiórka starego pieca (bez komina);

- usunięcie starych warstw posadzkowych i wykonanie nowych wraz z izolacja termiczną                            i przeciwwilgociową;

- osuszanie murów poprzez wykonanie iniekcji ścian (pionowej i poziomej);

- przebudowa i rozbudowa instalacji elektryczne i wod.-kan.;

- wykonanie wentylacji mechanicznej;

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych klasy III,

a także inne niezbędne prace (nieujęte powyżej, a niezbędne dla właściwego wykonania planowanej inwestycji).

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarach robót,

- wymogach określonych w SWZ oraz  w projektowanych postanowieniach umowy.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej                                w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:

- opracowania szczegółowego harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Użytkownikiem,

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej,  wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,

-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych  dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;

- data wykonywania czynności geodezyjnych;

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- komentarze i instrukcje Zamawiającego;

- daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;

- daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zamawiającego;

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu.

Pozostałe dokumenty budowy:

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się :

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoły odbioru robót,( zanikających, końcowych),

- protokoły z narad i ustaleń.

- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.

Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy
i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

- zapewnienia stałego, ciągłego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami                              i podległymi pracownikami, poprzez w szczególności stałą obecność Kierownika budowy, Kierownika robót, Inżyniera budowy,

- zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców.                              Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do terenu                        budowy w związku z prowadzonymi robotami.

- zabezpieczenia terenu prac przed wstępem osób postronnych,

- każdorazowo zarówno w trakcie prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu dbać o bieżące, codzienne uprzątnięcie otoczenia, obszaru placu budowy oraz utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do zajmowanego terenu,

- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa

(Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do zachowania szczególnych zasad i procedur                              bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczeń                                   i ponosi wszelką odpowiedzialność na terenie robót za wszystkie szkody powstałe tak na osobie jak                           i mieniu poszkodowanych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawcę muszą być takie, aby nie było możliwości przebywania na terenie robót osób nieupoważnionych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku                                    z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.)

- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac,

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni w  jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone w cenę umowną),

- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków                     i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie                                                     z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401),

- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych                               w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),

- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),

- w razie konieczności zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót - Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z Użytkownikiem obiektu sposób montażu i rozliczenia kosztów mediów jw.,

- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),

- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,                     (w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy instalacji (elektrycznych, gazowych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, technicznych i innych) znajdujących się na terenie budowy lub terenie przyległym do prowadzonych prac, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego, łącznie z poinformowaniem odpowiednich służb czy gestorów                                      i poniesieniem wszystkich kosztów z tym związanych).

- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza (jeżeli będzie wymagany).

Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

### Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie                          i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,

-  prowadzenia szczególnie uciążliwych prace związanych z przerwami w dostawie: energii elektrycznej, wody lub gazu, hałasem, wysoką emisją kurzu i pyłu poza godzinami pracy ww. placówki,

- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla klientów i pracowników (wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych),

-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych                                                  do przystąpienia do użytkowania lub otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (Wykonawca zgłosi odpowiednim organom zakończenie robót, uzyska niezbędne opinie oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie w imieniu Zamawiającego – jeżeli będzie wymagane),

- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,

- uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, służbami i innymi, mających na celu prawidłowe, zgodne z prawem funkcjonowanie i użytkowanie zamontowanych urządzeń oraz całego obiektu związanego z realizowanym przedmiotem umowy,

- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,

Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak                       i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.

- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane elementy/urządzenia, protokołów z prób i badań, jak również protokoły z prób szczelności i sprawności innych instalacji objętych zakresem realizowanego zadania.

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy                                        i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:

- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi w celu ich ewentualnego odzysku,

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie powiadamianie z wyprzedzeniem poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów – jeżeli zajdzie taka konieczność.

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa                                  i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia  prac  bezkolizyjnie i bezpiecznie użytkowany.

Przedmiary robót

Załączone przedmiary robót

- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic oraz uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Powiatu Gorlickiego przy ul. Słonecznej 7                                  w Gorlicach.

Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od  1 do 190.

IV. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

Cenę zamawianego zadania, Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane                                        z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania,                       a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,

- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały okres trwania robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
otoczenia budynku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego,                                 do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:

C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:

Ck – cena kosztowa,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu                                             o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót                                        i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.

Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe 
i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.

- Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających                    z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

Zatwierdzam:

Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji

- Załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiary robót

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Gorlice 14.01.2025 r.