| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA | ILOŚĆ | SPECYFIKACJA |
| 1 | Switch zarządzalny | 2 | Charakterystyka sprzętowa: 48 x 1000Base-T IEEE 802.3ab/802.3at Obsługa IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex) oraz Back Pressure (Half-Duplex), Auto MDI/MDI-X na wszystkich portach Możliwość konfiguracji prędkości i dupleksu oraz wyłączenia FlowControl dla każdego portu 4 x SFP+ IEEE 802.3ae/802.3ae - porty SFP+ muszą obsługiwać również moduły SFP 1000Base-X IEEE 802.3z Aktywne monitorowanie przyłączonych urządzeń PoE z możliwością ponownego uruchomienia podłączonych urządzeń przez wyłączenie i włączenie zasilania Konsola szeregowa RS-232 Łączenie urządzeń w stosy o wielkości co najmniej 6 jednostek. Awaria żadnego pojedynczego urządzenia nie może spowodować przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierścienia. Przepustowość magistrali stosu co najmniej 40 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie Zasilanie AC 230V. Możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego Budżet mocy dla urządzeń PoE co najmniej 370 watów. Możliwość korzystania z zasilacza podstawowego oraz nadmiarowego w celu zwiększenia budżetu mocy PoE do co najmniej 740 watów. Pojemność przełączania nie mniej, niż 176 Gb/s. Wydajność przełączania nie mniej niż 130 Mp/s. Architektura nieblokującą (wire-speed). Pojemność tablicy MAC nie mniej, niż 16K. Możliwość wprowadzenia co najmniej 510 wpisów statycznych Ilość RAM nie mniej, niż 256 MB. Pamięć Flash nie mniej, niż 32 MB Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B Bufor pakietów nie mniej, niż 3 MB Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5ºC do 50ºC. MTBF > 300000 godzin. Funkcjonalności warstwy 2: IGMP Snooping v3 - obsługa nie mniej, niż 500 grup multicast, w tym co najmniej 256 grup statycznych MLD Snooping v2 - obsługa nie mniej, niż 31 grup multicast, w tym co najmniej 31 grup statycznych IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s (co najmniej 16 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN Wykrywanie pętli w L2 dla przyłączonych urządzeń bez protokołu rodziny STP Tworzenie interfejsów Port-Channel - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie. Obsługa LACP LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co najmniej 1. Jednoczesna obsługa co najmniej 1 pierścieni DHCP Relay (opcje 60 i 61), opcja 82, DHCP Local Relay (opcja 82). DHCP Relay dla IPv6 Port monitoring/mirroring/span. Możliwość monitorowania tylko wybranego ruchu Obsługa sieci VLAN: 802.1Q VLAN (nie mniej, niż 4094), 802.1v, GVRP Surveillance VLAN MAC-based VLAN Asymmetric VLAN Funkcjonalności warstwy 3: Wiele interfejsów IPv4 (co najmniej 16 instancji) UDP helper DHCP Server (co najmniej 10 pul adresowych), DHCPv6 Server (co najmniej 16 pul adresowych) Tablica ARP co najmiej 0,5K (co najmniej 256 wpisów statycznych) Pojemność tablicy przekazywania co najmniej 512 tras IPv4 oraz 256 takich tras dla IPv6 Pojemność tablicy routowania co najmniej 64 tras IPv4 oraz 32 takich tras dla IPv6. Routing statyczny IPv4 (co najmniej 64 tras) oraz IPv6 (co najmniej 32 tras) IPv6 ND Quality of Service: QoS - co najmniej 8 kolejek. Klasyfikacja w oparciu o: port fizyczny, VLAN, MAC, EtherType, IP, DSCP, protokół, port TCP/UDP, klasa IPv6, etykieta IPv6 Mapowanie DSCP do COS Obsługa algorytmu Strict, WRR, WDRR Obsługa trTCM/srTCM Limitowanie pasma TX per port (nie więcej niż co 64 kb/s) Limitowanie pasma RX per port (nie więcej niż co 64 kb/s) Filtrowanie ruchu: ACL w oparciu o: port przełącznika, MAC, VLAN, 802.1p, IP, DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę IPv6, etykietę IPv6, uruchamianie reguł ACL wg kalendarza, definiowanie reguł VLAN ACL Funkcje bezpieczeństwa: Port Security (co najmniej 120 adresów MAC per port). Funkcja Port Security Shutdown Uwierzytelnianie 802.1X z obsługą Guest VLAN Możliwość jednoczesnego uwierzytelniania wielu użytkowników 802.1X na porcie Przypisywanie parametrów autoryzacyjnych z serwera RADIUS: VLAN, 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL Obsługa CoA Uwierzytelnianie poprzez stronę Web Uwierzytelnianie po MAC Uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. Filtrowanie w oparciu o pary IP-MAC (co najmniej 250 powiązań IP-MAC na urządzenie), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (również IPv6) Separacja klientów przyłączonych do różnych portów Blokowanie serwerów DHCP MAC Blackholing ARP Spoofing Prevention BPDU Attack Protection DoS Attack Protection Unicast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Multicast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Broadcast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Storm Control Port Shutdown, Storm Control Port Recovery Zarządzanie: Uwierzytelnianie dostępu administracyjnego protokołem RADIUS i TACACS+. Zarządzanie stosem poprzez pojedynczy adres IP Zdalne wykrywanie urządzenia przez dedykowaną aplikację producenta przełącznika i co najmniej zmiana adresu IP urządzenia WebGUI (obsługa IPv6), Telnet (co najmniej 4 sesji jednoczesnych) (obsługa IPv6), SSH (obsługa IPv6), konsola szeregowa (możliwość wprowadzania poleceń, możliwość konfiguracji wszystkich funkcjonalności urządzenia) Wsparcie szyfrowania HTTP Możliwość wykrywania urządzeń zgodnych z protokołem ONVIF, wyświetlanie informacji o rzeczywistym stanie tych urządzeń SNMPv2, v3 (obsługa IPv6) RMON, sFlow Obsługa DDM Klient DHCP oraz provisioning z zewnętrznego serwera TFTP Klient DNS Klient SNTP (obsługa IPv6) Zapis logów na serwer Syslog (obsługa IPv6) Zapis i pobieranie konfiguracji z serwera TFTP Traceroute Diagnostyka okablowania (co najmniej pomiar długości oraz ciągłość połączenia). Możliwość wprowadzania opisów portów. Wysyłanie powiadomień SNMP po pojawieniu się nowego adresu MAC w sieci. Możliwość logowania wydawanych poleceń. Możliwość przechowywania wielu wersji firmware. Wsparcie 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Zmniejszanie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach, administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. W komplecie do każdego urządzenia: 1x 100% kompatybilna wkładka SFP+10Gb + odpowiedni patchcord 1m. 48x patchcord "miękki" UTP kat. 5e 1m. Pozostałe: Dostępność bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas życia produktu. Gwarancja przez cały czas produkcji urządzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakończeniu. |
| 2 | Komputer stacjonarny | 7 | Procesor z 4 fizycznymi core zgodny w 100% z technologią Intel VT-X z wynikiem co najmniej 9,467 pkt. w teście Passmark w punktacji CPU Mark, 16GB RAM, Dysk SSD 256GB, Karta sieciowa Ethernet 1Gb/s RJ-45 wbudowana, Co najmniej 4 porty USB wbudowane /w tym co najmniej 2 na przedniej lub bocznej części obudowy/ monitor 19'' lub lepszy zgodny w 100% z komputerem + filtr privacy w rozmiarze ekranu pakiet biurowy w 100% zgodny z Microsoft Office 2019 do zastosowań komercyjnych, System operacyjny w 100% zgodny z Microsoft Windows 11 Pro Klawiatura Qwerty Mysz optyczna lub laserowa Pełna gwarancja 24m. door-to-door, z pozostawieniem dysków |
| 3 | Komputer przenośny typu laptop | 10 | Procesor z 4 fizycznymi core zgodny w 100% z technologią Intel VT-X z wynikiem co najmniej 9,467 pkt w teście Passmark w punktacji CPU Mark 8GB RAM, Dysk SSD 256GB, Karta sieciowa Ethernet 1Gb/s RJ-45 wbudowana, Karta sieciowa WiFi z co najmniej 802.11abgn Kamera wbudowana + osłonka kamery Mikrofon, głośniki wbudowane 2 porty usb wbudowane, Port HDMI wbudowany, Ekran 15,6'' wbudowany + filtr privacy w rozmiarze ekranu Mysz optyczna lub laserowa Pakiet biurowy w 100% zgodny z Microsoft office 2019 do zastosowań komercyjnych, System operacyjny w 100% zgodny z Microsoft Windows 11 Pro, Pełna gwarancja 24m. door-to-door, z pozostawieniem dysków, Pełne ubezpieczenie na czas trwania gwarancji: od kradzieży, zagubienia, zalania, uszkodzeń mechanicznych, odzysk danych. |
| 4 | Usługa backupu zewnętrznego | 1 | Udostępnienie miejsca na backup na serwerze zewnętrznym (poza lokalizacją Urzędu): Co najmniej 12TB przestrzeni dostępnej w całości Fizyczna lokalizacja serwera na terenie województw: świętokrzyskiego lub podkarpackiego w celu umożliwienia pobrania zgromadzonych danych bezpośrednio na dysk przenośny Serwer FTP, połączenie szyfrowane Dostępność 24h SLA 24h Brak limitu transferu Brak limitu kont użytkowników Statyczny podział przestrzeni na użytkowników Internet co najmniej 100/100 Mb/s Dopuszcza się zarządzanie po stronie oferującego Okres udostępnienia: co najmniej 3 lata od daty zawarcia umowy powierzenia |
| 5 | Licencja VPN Zyxel | 10 | Zywall IPSec client IKEv.2 Może być w pakiet 1x10 lic. lub 2x5 lic. |
| 6 | Licencje Eset AV+firewall | 55 | Licencja z polskiej dystrybucji |
| 7 | Kontroler do serwera DELL | 1 | Komplet ma zawierać: 1x Dell Perc H200 + Kable (komplet) Kontroler zgodny z SATA 3.0 i SAS 6gb 2 portowy SFF-8087 z kablami 100% zgodność z dyskami typu desktop praca w trybie HBA, 100% zgodność z płytami głównymi typu desktop gniazdo podłączeniowe w standardzie PCI-e x8 możliwość montażu załączonego "śledzia" do obudów 4U wysokość "normal", 100% zgodność z wirtualizacją hybrydową opartą o technologie QEMU/KVM 1x karta sieciowa 10Gb Intel X550T2 - Karta sieciowa 2 portowa działająca z prędkością min 10Gb/s zgodna w 100% z technologiami VMDq oraz SR-IOV |
|  | Dyski do serwera HP | 8 | W każdym komplecie: 1x HDD 5TB 2,5" 1x Kieszeń ramka HP G8 G9 G10 2,5 651687-001 Dyski musza być w 100% kompatybilne z serwerem HP PROLIANT DL380p Gen 8 (m.in. w pełni identyfikowalny czujnik temperatury) Dysk w technologii CMR Dysk pracujący w standardzie SATA 3.0 6Gb/s prędkość obrotowa min 5400 max 7200 RPM |
|  | Dyski do serwera DELL | 8 | Szczegóły: 4x SSD 2TB 2,5" Samsung 870 EVO + Adapter Dell 9W8C4 srebrny /uzupełnienie istniejącej macierzy/ Dysk wykonany w technologii TLC lub lepszej Odczyt co najmniej 500 MB/s Zapis co najmniej 500MB/s Dysk pracujący w standardzie 2.5 cala SATA 3.0 6Gb/s Pojemność min 2TB 4x HDD 8TB SATA TOSHIBA X300 Performance + KIESZEŃ RAMKA DELL 3,5' śrubki T330 T430 T340 T440 /uzupełnienie istniejącej macierzy/ Dysk w technologii CMR Dysk pracujący w standardzie SATA 3.0 6Gb/s prędkość obrotowa min 5400 max 7200 RPM Pojemność min 6TB |
|  | Dyski SSD | 30 | W komplecie 1szt: Dysk SSD SATA+Ramka 3.5 to 2.5 Dysk wykonany w technologii TLC lub lepszej Odczyt co najmniej 500 MB/s Zapis co najmniej 300MB/s Dysk pracujący w standardzie 2.5 cala SATA 3.0 6Gb/s Pojemność dysku minimalna 240GB |
|  | Rozbudowa/naprawa sieci teleinformatycznej | 1 | KORYTARZ Ip przeciągnąć 1x kabel UTP kat. 5e (odległość ok. 30m), założyć i podpiąć gniazdo (2xRJ45 kat.5e) z zabezpieczeniem fizycznym - blokadą przed nieautoryzowanym wpięciem/wypięciem KORYTARZ IIp. przeciągnąć 2x kabel UTP kat. 5e do drukarki IIp (odległość ok. 31 m). KORYTARZ IIp. założyć i podpiąć gniazdo (2xRJ45 kat.5e) z zabezpieczeniem fizycznym - blokadą przed nieautoryzowanym wpięciem/wypięciem SEKRETARIAT założyć i podpiąć 1x gniazdo (2xRJ45 kat.5e) SALA NARAD Skrócić kabel UTP kamery i założyć RJ45 SALA NARAD Zamontować router WiFi na ścianie SALA NARAD Położyć kabel do routera WiFi SALA NARAD Zamontować listwę p/przepięciową 3-gniazda każdy z osobnym wyłącznikiem i podłączyć kamerę, mikser, router WiFi wkrosować nowo położone kable (w/wymienione) do szafy krosowej w serwerowni 100x zabezpieczenie gniazda (lub wtyki po stronie gniazd) RJ45 przed nieautoryzowany wpięciem/wypięciem 100x zabezpieczenie wtyki (lub gniazda urządzeń) RJ45 przed nieautoryzowany wpięciem/wypięciem W ramach usługi dostarczyć: odpowiednią ilość listew oraz wtyków, gniazd i kabla UTP kat.5e 1x Router WiFi z co najmniej 802.11abgn, z firewallem, NAT, WAN 1x 1Gb RJ45 15x patchcord UTP kat, 5e 10m. 30x patchcord UTP kat, 5e 5m. 30x patchcord UTP kat, 5e 3m. |