### Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 i NR 2

Usługa konserwacji i serwisu central wentylacyjnych, klimatyzatorów i komory chłodniczej w obiektach zlokalizowanych na terenie 8. Bazy lotnictwa Transportowego 
w Balicach.

Zadanie nr 1

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa na konserwację i serwis oraz przegląd stanu technicznego klimatyzatorów, komory chłodniczej oraz central wentylacyjnych w budynkach kompleksu wojskowego Kraków - Balice oraz wykonywanie niezbędnych prac naprawczych z użyciem własnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy, koniecznych do utrzymania sprawności użytkowej urządzeń.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dwukrotne w okresie trwania umowy wykonanie serwisowania i konserwacji klimatyzatorów na terenie kompleksu wojskowego Balice w budynkach:

- klimatyzatorów w budynku nr    1,

- klimatyzatorów w budynku nr    2,

-  klimatyzatorów w budynku nr    3,

- klimatyzatorów w budynku nr    6,

- klimatyzatorów w budynku nr    8,

-  klimatyzatorów oraz komory chłodniczej w budynku nr  17,

- klimatyzatorów w budynku nr   36,

-  klimatyzatorów w budynku nr   70 ,

-  klimatyzatorów w budynku nr   71,

-  klimatyzatorów w budynku nr   77,

-  klimatyzatora   w  budynku nr   99,

-  klimatyzatorów w budynku nr  160.

-  klimatyzatorów w budynku nr  225

-  klimatyzatorów w budynku nr  226

-  klimatyzatorów w budynku nr  230

-  klimatyzatorów w budynku nr  236

Dwukrotne w okresie trwania umowy wykonanie serwisowania i konserwacji central wentylacyjnych firmy VTS CLIMA w budynkach nr 77 i nr 6, centrali wentylacyjnej ENVISTAR TOP 10-1 w budynku nr 160, central wentylacyjnych  SYSTEMAIR- Topvex oraz FRAPOL w budynku nr 10, nr 225, centrali wentylacyjnej Ventia-VERSO R w budynku 230;

Przedmiot i zakres zamówienia:

Kod CPV: 50730000 – 1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Usługa serwisowa i konserwacji klimatyzatorów .

- Usługa serwisowa - dwukrotne  w okresie realizacji umowy – serwisowanie i konserwacja klimatyzatorów i komory chłodniczej na terenie 8.BLTr.:

Budynek 1

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 4 szt. + jednostka wewnętrzna 4 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDL kancelaria | LG | brak dopasowania | AP09RK.NSJ |
| 2 | GDL kancelaria | LG | brak dopasowania | AP09RK.NSJ |
| 3 | GDL | LG | PC12SK | brak dopasowania |
| 4 | serwerownia piwnica | Fujitsu | ASY12USCCW (SN: E162461) | ASY12USCCW (SN: E162461) |

Budynek 2

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 7 szt.+ jednostka wewnętrzna 10 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pom. 21 | LG | S18EQUL2 | S18EQNSK 33 |
| 2 | pom. 21 ` | LG | UU18W (AUUW186D2) | LG UV18F.N10 (391X00) |
| 3 | pom. 18 | LG | model nieczytelny (704TKHN56769) | LG-24EN EN.UUE |
| 4 | pom. 35 | LG | P09RK | P09RK (USNW096BA0) |
| 5 | pom17 | LG |  | P09RK (USNW096B8AD) |
| 6 | pom. 112a | LG | LG (tabliczka nieczytelna) | MS09AQANW09GRBLO (nr 305KAWQ00097) |
| 7 | pom. 112b | LG |  | MS09AQANW09GRBLO (nr 304KAWH00527) |
| 8 | pom. 19 | Gree | GWHD18NK6LO | GWH12QC |
| 9 | pom. 20 | Gree |  | GWH12QC (nr 632299957755) |
| 10 | pom. 110 | Fujistsu | AOY12USCC (nr 161258) | ASY12USCCW (nr E157785) |

Budynek 3

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 2 szt.+ jednostka wewnętrzna 2 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwerownia | Panasonic | V100PZH2E5 (6579101273) | S-100PK2E5B |
| 2 | serwerownia | Panasonic | V100PZH2E5 (6579101061) | S-100PK2E5B |

Budynek 6

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 1 szt.+ jednostka wewnętrzna 2 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sala generalska | Galanz | AU-24H53C230G4(A7) | AU-24H (AC0501030939) |
| 2 | sala generalska | Galanz |  | AU-24H (AC0501030968) |

Budynek 8

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 4 szt.+ jednostka wewnętrzna 4 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pom. dentysty | SEVRA | SEV-09FV/0 (A38039153005W00394) | SEV-09FV/1 (B36989153005N00970) |
| 2 | pom. pielęgniarki | SEVRA | SEV-09FV/0 (A3803915005W00455) | SEV-09FV/1 (B36989153005N00602) |
| 3 | pom. odpraw | SEVRA | SEV-12FV/0 (A38049514209W00170) | SEV-12FV/1 (B37049511303N00170) |
| 4 | pom. ambulatorium (p.103) | SEVRA | SEV-12FV/0 (A38049514203W00686) | SEV-12FV/1 (B37049511303N00145) |

Budynek 17

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 4 szt.+ jednostka wewnętrzna 4 szt.) oraz

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pom. 2 (produkty konserwowe) | LG | P12LN.UA3 – LSUW126J3A00 (704TKKG02709) | P12EN.NSJ – ESNW126J3A0 (705TKPD21952) |
| 2 | pom. 2 | LG | P12LN.UA3 –LSUW126J3A00 (704TKAJ23760) | P12EN.NSJ – ESNW126J3A0 (705TKRT21950) |
| 3 | pom. 1 (chłodnia mięsa) | LG | UU24WU44 (606KCNLOU783) | UVNH24 GJLA2 (MEZ66407611) |
| 4 | pom. warzyw | MODINE | C-070878 3H754320210 | LUWATA CTE096MSED AC201701193 |

Budynek 36

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 2 szt.+ jednostka wewnętrzna 2 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bud. 36 | LG | P18EN.UL2 | tabliczka nieczytelna |
| 2 | bud. 36 | Airwell | AWAY-YGF009-H11 | AWSI-HGF009N |

Budynek 70

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 2 szt.+ jednostka wewnętrzna 2 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p. 8 | Fujitsu | AOY12USCC | ASY12USCCW (E157497) |
| 2 | p. 7 | Fujitsu | AOY12USCC | ASY12USCCW (E162284) |

Budynek 71

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 5 szt.+ jednostka wewnętrzna 5 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bud. 71 | McQuay | M5LG02…..POCR (SN: 2051214101327) | M6WM0256-ACIAC-R |
| 2 | p. 33 | Gree | GWH12AB-K7DNA3A/0 (SN: 63239901517) | GWH12AAB-6DNA4A/J |
| 3 | p. 32 | Gree | GWH24AAD-K6DNA1A/0 (SN: 63229995706) | GWH24AAD-6DNA4A/J |
| 4 | p. 32a | Gree | GWH09AAB-K6DNA3/0 (SN: 63229995692) | GWH09AAB-6DNA4A/J |
| 5 | p. 8 | Fujitsu | AOY12USCC (E159481) | AOY12USCC-W |

Budynek 77

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 9 szt.+ jednostka wewnętrzna 9 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | laboratorium | KAISAI | KWX -12HRGI | KWX -12HRGO |
| 2 | p.39b | LG | LS-3061AL (nr 3850AA0862J) | LSM3061AL |
| 3 | p.39b | LG | LS-3061AL (nr 3850AA0868J) | LSM3061AL (SN 3850A204830) |
| 4 | p. 39a | LG | LS-T246AAL (nr 2850A20883J) | LS-T246AAL (SN 3550A20663J) |
| 5 | p. 39a | LG | LS-T246AAL (nr 3850A20682J) | LS-T246AAL (SN 3850A20683J) |
| 6 | p. 39c | LG | LS-T246AAL (nr 3850A20863J) | LS-T246AAL (SN 3850A20883J) |
| 7 | p. 39c | SINCLAIR | SOH-24BIT2 (nr 63249922825) | SIH-24BIT2W (SN 63249905178) |
| 8 | p. 41 | SINCLAIR | SOH-24BIT2 | SIH-24BIT2W |
| 9 | bud. 77 | McQuay | M4LCO15BAFCA (nr 2048180203444) | tabliczka nieczytelna |

Budynek 99

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 1 szt.+ jednostka wewnętrzna 1 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwerownia | Fujitsu | AOY12USCC E159338 | ASYG 12KMCE |

Budynek 160

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 17 szt.+ jednostka wewnętrzna 17  szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bud. 160 (p.107) | Fujitsu | AOY18LMAK 2 (T016003) | ASYA09LACM (E034296) |
| 2 | Bud. 160 (p.106) | Fujitsu | AOY18LMAK 2 (T01587) | ASYA09LACM (E034229) |
| 3 | Bud. 160 (p.108) | Fujitsu | AOY18LMAK 2 (T015969) | ASYA12LACM (E005346) |
| 4 | Bud. 160 (p.152) | Fujitsu | AOHA18LALL (003597) | ASYA09LACM (E034298) |
| 5 | Bud. 160 (p.153) | Fujitsu | AOYG18KBTA 2 | ASYA09LACM (E034295) |
| 6 | Bud. 160 (p.154) | Fujitsu | AOYG24KBTA 3 | ASYA09LACM (E034288) |
| 7 | Bud. 160 (p.113) | Fujitsu | - | ASYA09LACM (E001133) |
| 8 | Bud. 160 (p.112) | Fujitsu | - | ASYA12LACM (E001631) |
| 9 | Bud. 160 (p.158) | Fujitsu | - | ASYA09LACM (E034216) |
| 10 | Bud. 160 (p.160) | Fujitsu | - | ASYA12LACM (E003181) |
| 11 | Bud. 160 (p.161) | Fujitsu | - | ASYA09LACM (E000834) |
| 12 | Bud. 160 | LG | S12EQ | tabliczka nieczytelna |
| 13 | Bud. 160 | Kaisai | K20E18HFN32H | tabliczka nieczytelna |
| 14 | p. 33 | Gree | tabliczka nieczytelna | GWH12AAB (K6DNA4A/I) |
| 15 | p. 32 | Gree | - | GWH22AAD (K6DNA4A/I) |
| 16 |  |  | - | GHH09AAB (K6DNA4A/I) |
| 17 | p. prezydencki | McQuay | tabliczka nieczytelna | M5WM025G ACIAC-R |

Budynek 225

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 17 szt.+ jednostka wewnętrzna 17 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dach K | Mitsubishi | MSZ-SF50VES (SN: 80047789T) | MUZ-SF50VES (SN: 8006681T) |
| 2 | Dach K1 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP50VKA2 (SN: 72U06841) | PKA-M50HAL (SN: 72A01811) |
| 3 | Dach K2 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07434) | PKA-M35HAL (SN: 72A01845) |
| 4 | Dach K3 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07490) | PKA-M35HAL (SN: 73A01817) |
| 5 | Dach K4 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07474 ) | PKA-M35HAL (SN: 72A01818) |
| 6 | Dach K5 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07435) | PKA-M35HAL (SN: 73A02085) |
| 7 | Dach K6 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP50VKA2 (SN: 72U06847) | PKA-M50HAL (SN: …...........) |
| 8 | Dach K7 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07492) | PKA-M35HAL (SN: 73A01804) |
| 9 | Dach K8 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07489) | PKA-M35HAL (SN: 73A01815) |
| 10 | Dach K9 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07487) | PKA-M35HAL (SN: …...........) |
| 11 | Dach K10 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07436) | PKA-M35HAL (SN: 72A01812) |
| 12 | Dach K11 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07493) | PKA-M35HAL (SN: 72A01814) |
| 13 | Dach K12 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07475) | PKA-M35HAL (SN: 73A02089) |
| 14 | Dach K13 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: 72U07435) | PKA-M35HAL (SN: 73A02095) |
| 15 | Dach K14 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: | PKA-M35HAL (SN:73A02079) |
| 16 | Dach K15 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: | PKA-M35HAL (SN: 73A02092) |
| 17 | Dach K16 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA2 (SN: | PKA-M35HAL (SN: 73A0285) |

Budynek 226

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 1 szt.+ jednostka wewnętrzna 4 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bud. 226 (pożarowy) | Daikin | RXYQ16T7Y15 (nr 9822206) | FXQ100AVEB nr C002435 |
| 2 | Bud. 226 (pożarowy) | Daikin |  | FXQ100AVEB nr C002436 |
| 3 | Bud. 226 (pożarowy) | Daikin |  | FXQ100AVE nr C002437 |
| 4 | Bud. 226 (pożarowy) | Daikin |  | FXQ100AVE nr C002745 |

Budynek 230

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 2 szt.+ jednostka wewnętrzna 5 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biuro Przepustek | Midea | X3 - 18N8D0-0H (SN:041B79646100A210120030) | sufitowa MI2-56Q4DN1 (nr:16026000013244 ) |
| 2 | Biuro Przepustek | Midea |  | naścienna (brak dostępu do tabliczki) |
| 3 | Kier. Biura Przepustek | Midea | MDV – V105W/DN1 (SN:341A290480705130100003) | MI2-17Q4CDN1 |
| 4 | Administrator sys. alarm. | Midea |  | MI2-17Q4CDN1 |
| 5 | Pom. dyżurnej | Midea |  | MI2-17Q4CDN1 |

Budynek 236

Ilość urządzeń: (jednostka zewnętrzna 2 szt.+ jednostka wewnętrzna 4 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pok. operacyjny | LG | MU3219A3UW18GFA0 (MAZ42291301) | 12AHL/205KARW00046 |
| 2 | pok. obok | LG |  | 12AHL/205KATTM0081 |
| 3 | I piętro | LG | MU3219A3UW18GFA0 (MAZ64386102) | MB09AHL005KATM81 |
| 4 | I piętro obok | LG |  | MBAHL206KARW00053 |

2.Serwis i konserwacja klimatyzatorów obejmuje:

- Przegląd obudowy urządzenia, połączeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności i ciśnienia układu chłodniczego wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego R32 lub R410A,

- Sprawdzenie działania sprężarki,  automatyki i sterowania,

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- Czyszczenie mycie /wymiana filtrów powietrza w jednostkach ściennych, podsufitowych, kasetonowych, odkażanie układu wywiewnego,

- Sprawdzenie – czyszczenie odgrzybianie parownika,

- Ewentualna wymiana materiałów eksploatacyjnych, np.: diody, żarówki, przełączniki, wyłączniki, czynnik chłodniczy, środek do dezynfekcji układów i instalacji klimatyzacyjnych,

- Kontrola instalacji skroplin/pompki skroplin, w przypadku awarii pompki skroplin jej wymiana,

- Kontrola mocowań/ łożyskowania/stanu wentylatora,

- Z powyższych czynności należy sporządzić protokół który będzie przekazany Zamawiającemu przy odbiorze zadania.

3.Serwis i konserwacja komory chłodniczej obejmuje:

  - Czyszczenie agregatu z zanieczyszczeń mechanicznych;

  - Sprawdzenie ilości i ciśnienia czynnika chłodniczego;

  - Sprawdzenie czujników temperatur;

  - Sprawdzenie systemu odmrażania;

  - Kontrola pracy systemu dozowania czynnika chłodniczego;

  - Sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki;

  - Przegląd instalacji elektrycznej (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki, układ sterowniczy);

  - Ocena stanu technicznego filtrów i wentylatora (ewentualna wymiana filtra);

  - Ewentualna wymiana materiałów eksploatacyjnych, np.: diody, żarówki, przełączniki, wyłączniki, freon lub glikol, środek do dezynfekcji układów i instalacji klimatyzacyjnych.

  - Z powyższych czynności należy sporządzić protokół który będzie przekazany Zamawiającemu przy odbiorze zadania.

4.Termin wykonania konserwacji i serwisu klimatyzatorów ;

  - Pierwsze serwisowanie: w okresie od 28.04.2025r. do 30.06.2025r.

  - Drugie serwisowanie: w okresie od  01.09.2025r. do 31.10.2025r.

- Usługa serwisowa i konserwacji central wentylacyjnych obejmuje:

  - Dwukrotna  konserwacja i serwis central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów (dwa razy) w  trakcie trwania umowy.

Miejsce: 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach, ul. Medweckiego 10.
Ilość urządzeń: 25 szt.

| Budynek | Producent | Model | Sekcja naw. | Wymiary (axbxh) | Klasa | szt. | Seckcja wyw. | Wymiary (axbxh) | Klasa | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 p.38 | VTS | VS-40-L-PH /7-7 | EU4-4-492x1080x50/M/ZL/1S/1W/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | EU4-4-492x1080x50/M/ZL/1S/1W/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 |
| 77 p.39e | VTS | VS-40-L-PH /7-7 | EU4-4-492x1080x50/M/ZL/1S/1W/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | EU4-4-492x1080x50/M/ZL/1S/1W/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 |
| 77 | VTS | VS-15-R-H/S-D/7-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 p.17 | VTS | CV-P1-P/HW / 7-7 | EU4-4-335x620x50/M/ZL/1S/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | _ |  |  |  |
| 77 p.108 | VTS | CV-P1-P/HW / 7-7 | EU4-4-335x620x50/M/ZL/1S/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | _ |  |  |  |
| 77 | VTS | CV-P1-P/HW / 7-7 | EU4-4-335x620x50/M/ZL/1S/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | _ |  |  |  |
| 77 | VTS | CV-P1-P/HW / 7-7 | EU4-4-335x620x50/M/ZL/1S/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | _ |  |  |  |
| 77 p.40 | VTS | VS-21-R-S/H / 7-7 | kasetowy 870x360x50 |  | G4 | 1 | _ |  |  |  |
| 77 p.41 | VTS | VS-21-R-S/H / 7-7 | kasetowy 870x360x50 |  | G4 | 1 | _ |  |  |  |
| 6 kuchnia | VTS | B0-01-2(25)P | kasetowy 592x592x100 |  | G4 | 1 | _ |  |  |  |
| 160 | VTS | ENVISTAR TOP | EU4-4-400x920x100/M/ZL/1S/1W/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 | EU4-4-400x920x100/M/ZL/1S/1W/O ISO Coarse 70% kasetowy |  |  | 1 |
| 230 b. prz. WC | Ventia | VERSO R | kasetowy 410x420x45 |  | G4 | 1 | _ |  |  |  |
| 225 | SYSTEMAIR | Topvex FR06 HWL-CAV | BFT FR06 |  | F7 | 1 | BFT FR06 |  | F5 | 1 |
| 225 | SYSTEMAIR | Topvex FR06 HWL-CAV | BFT FR06 |  | F7 | 1 | BFT FR06 |  | F5 | 1 |
| 225 | SYSTEMAIR | Topvex SF08HWL-CAV | BFT FR08 |  | M5 | 1 | _ |  |  |  |
| 225 | SYSTEMAIR | Topvex FR03 HWL-CAV | BFt FR03 |  | F7 | 1 | BFt FR03 |  | F5 | 1 |
| 225 | SYSTEMAIR | Topvex FR03 HWL-CAV | BFt FR03 |  | F7 | 1 | BFt FR03 |  | F5 | 1 |
| 225 p.32 | FRAPOL | AF15/AF15-nr seryjny 9687 | 592x592x600 287x592x600 |  | F7 | 1 1 | 592x592x360 287x592x360 |  | G4 | 1 1 |
| 225 | FRAPOL | AF05/AF05- nr seryjny 9686 | 592x287x600 |  | F7 | 1 | 592x287x360 |  | G4 | 1 |
| 225 | FRAPOL | AF07/AF07F- nr seryjny 9688 | 592x490x600 |  | F7 | 1 | 592x490x360 |  | G4 | 1 |
| 225 dach | FRAPOL | AF38/AF30- nr seryjny 9689 | 592x592x360 |  | G4 | 6 | 592x592x360 |  | G4 | 6 |
| 10 | FRAPOL | AF17/NAW NR SERYJNY4974/2012 | 592x592x600 |  | F7 | 2 | 592x592x600 |  | F7 | 2 |
| 10 | FRAPOL | AF17/WYW NR SERYJNY4974/2012 | 592x592x600 |  | F7 | 2 | 592x592x600 |  | F7 | 2 |
| 236 PARTER | DAIKIN | VAM800FA8VE1 NR 1203702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 PIĘTRO | DAIKIN | VAM1000FA8VE1 NR 1207807 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Konserwacja i serwis central wentylacyjnych VTS Clima , ENVISTAR TOP 10-1, SYSTEMAIR Topvex, FRAPOL oraz Ventia-VERSO R obejmuje:

- przegląd  obudowy urządzenia, połączeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności i ciśnienia układu grzewczego (wodnego/ glikolowego), chłodniczego – jeżeli występuje;

- sprawdzenie zamocowania centrali,

- sprawdzenie działania i ustawienia kół pasowych,

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników,

- sprawdzenie automatyki i sterowania wraz z regulacją;

- sprawdzenie przepływu powietrza na odbiornikach (kratki wywiewne i   nawiewne);

- sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych,

- czyszczenie skraplacza oraz parownika – jeżeli występuje;

- dezynfekcja i mycie centrali ;

- sprawdzenie stanu i poprawności pracy zaworów odcinających czynnik grzejny, szczelności instalacji – jeżeli występują,

- sprawdzenie działania i regulacji żaluzji z siłownikami, w tym: sprawdzenie mocowania siłownika do żaluzji, regulacja, poprawienie mocowania itp.,

- sprawdzenie działania siłowników przepustnic,

- uruchomienie centrali wentylacyjnej i kontrola pracy układu wentylacyjnego (po wykonaniu powyższych czynności.

- wymianę filtrów w centralach (demontaż i utylizacja starego filtra, montaż nowego filtra) – dwa razy w okrasie obowiązywania umowy –  koszt zakupu filtrów po stronie Wykonawcy ( pierwsza wymiana w miesiącu maj-czerwiec 2025r., druga w miesiącu wrzesień- październik 2025r.).

- Z powyższych czynności należy sporządzić protokół który będzie przekazany Zamawiającemu przy odbiorze zadania.

Zadanie nr 2

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa na konserwację i serwis oraz przegląd stanu technicznego klimatyzatorów w budynkach i kontenerach kompleksu wojskowego 11 MBOT w m. Oświęcim ul. Witolda Pileckiego 37, budynku WCR Oświęcim, ul. Elizy Orzeszkowej 9, budynku WCR Nowy Targ, oś. Bór 10 oraz  budynku CRN Zabierzów, ul. Leśna 1 oraz wykonywanie niezbędnych prace naprawczych z użyciem własnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy, koniecznych do utrzymania sprawności użytkowej urządzeń.

Przedmiot i zakres zamówienia:

Kod CPV: 50730000 – 1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Usługa serwisowa i konserwacji klimatyzatorów.

- Usługa serwisowa - dwukrotne w okresie trwania umowy wykonanie serwisowania 
i konserwacji klimatyzatorów na terenie  niżej wymienionych kompleksów w budynkach:

WCR Oświęcim – ul. Elizy Orzeszkowej 9

Ilość urządzeń: (jednostka wewnętrzna 4 szt. + jednostka zewnętrzna 3 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p. 112a | Bosch Climate 5000i | CL5000i E | CL5000iU W35E 86DM-137-00833-7733701574 |
| 2 | p. 112b | Bosch Climate 5000i |  | CL5000iU W26E 86DM-137-00275-7733701572 |
| 3. | p. 105 (serwerownia) | Sinclair | SOH-13BIT (3,5 Kw / 3,8 kW) | SIH-13BITW (3,5 Kw / 3,8 kW) |
|  |  | Sinclair | SOH-13BIT (3,5 Kw / 3,8 kW) | SIH-13BITW (3,5 Kw / 3,8 kW) |

WCR Oświęcim oraz w 11 MBOT w m. Oświęcim ul. Witolda Pileckiego 37.

Ilość urządzeń: (jednostka wewnętrzna 53 szt. + jednostka zewnętrzna 52 szt.)

| Lp. | Lokalizacja (adres kompleksu wojskowego) | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwerownia | LG E12ELNSH | E12ELUA3 404TAPE00224 | E12EL.NSH 421X0109/ 402TAMA06003 | - |
| 2 | Kontener mieszkalny 0053200252 (nr 5) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00163 | B36989815503N00122 | - |
| 3 | Kontener mieszkalny 0053200287 (nr 6) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00103 | B36989809503N00163 |  |
| 4 | Kontener mieszkalny 0053200200 (nr 7) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00395 | B36989814403N00369 |  |
| 5 | Kontener mieszkalny 0053200212 (nr 8) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00111 | B36989814403N00279 |  |
| 6 | Kontener mieszkalny 0053200220 (nr 9) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00111 | B36989814403N00335 |  |
| 7 | Kontener mieszkalny 0053200002 (nr 10) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039809503W00377 | B36989814403N00579 |  |
| 8 | Kontener mieszkalny 0053200018 (nr 11) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00614 | B36989814403N00579 |  |
| 9 | Kontener mieszkalny 0053200035 (nr 14) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039813003W00575 | B36989814403N00412 |  |
| 10 | Kontener mieszkalny 0053200038 (nr 15) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039813003W00303 | B36989814403N00349 |  |
| 11 | Kontener mieszkalny 0053200030 (nr 16) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00214 | B36989814403N00255 |  |
| 12 | Kontener mieszkalny 0053200036 (nr 17) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00246 | B36989814403N00243 |  |
| 13 | Kontener mieszkalny 0053200028 (nr 18) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00212 | B36989814403N00421 |  |
| 14 | Kontener mieszkalny 0053200274 (nr 19) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00160 | B36989814403N00133 |  |
| 15 | Kontener mieszkalny 0053200277 (nr 20) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00164 | B36989814403N00114 |  |
| 16 | Kontener mieszkalny 0053200276 (nr 21) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00171 | B36989815503N00129 |  |
| 17 | Kontener mieszkalny 0053200288 (nr 22) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00112 | B36989809503N00165 |  |
| 18 | Kontener mieszkalny 0053200286 (nr 23) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00094 | B36989809503N00181 |  |
| 19 | Kontener mieszkalny 0053200251 (nr 24) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00133 | B36989814403N00252 |  |
| 20 | Kontener mieszkalny 0053200027 (nr 25) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00599 | B36989814403N00408 |  |
| 21 | Kontener mieszkalny 0053200225 (nr 26) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00046 | B36989815503N00101 |  |
| 22 | Kontener mieszkalny 0053200223 (nr 27) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00146 | B36989814403N00510 |  |
| 23 | Kontener mieszkalny 0053200023 (nr 30) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00611 | B36989814403N00329 |  |
| 24 | Kontener mieszkalny 0053200024 (nr 31) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00722 | B36989814403N00569 |  |
| 25 | Kontener mieszkalny 0053200029 (nr 32) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00256 | B36989814403N00242 |  |
| 26 | Kontener mieszkalny 0053200039 (nr 33) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039813003W00572 | B36989814403N00411 |  |
| 27 | Kontener mieszkalny 0053200032 (nr 34) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039813003W00600 | B36989814403N00235 |  |
| 28 | Kontener mieszkalny 0053200053 (nr 35) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00079 | B36989814403N00392 |  |
| 29 | Kontener mieszkalny 0053200054 (nr 36) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00290 | B36989814403N00313 |  |
| 30 | Kontener mieszkalny 0053200210 (nr 37) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00119 | B36989814403N00235 |  |
| 31 | Kontener mieszkalny 0053200224 (nr 38) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00210 | B36989815503N00127 |  |
| 32 | Kontener mieszkalny 0053200007 (nr 39) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039809503W00439 | B36989814403N00308 |  |
| 33 | Kontener mieszkalny 0053200003 (nr 40) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039809503W00395 | B36989814403N00587 |  |
| 34 | Kontener mieszkalny 0053200218 (nr 41) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00150 | B36989814403N00260 |  |
| 35 | Kontener mieszkalny 00532000017 (nr 42) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00562 | B36989814403N00343 |  |
| 36 | Kontener mieszkalny 0053200289 (nr 47) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00105 | B36989809503N00258 |  |
| 37 | Kontener mieszkalny 00532000215 (nr 48) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00099 | B36989814403N00663 |  |
| 38 | Kontener mieszkalny 0053200213 (nr 49) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039815503W00104 | B36989814403N00376 |  |
| 39 | Kontener mieszkalny 00532000004 (nr 50) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039809503W00990 | B36989809503N00583 |  |
| 40 | Kontener mieszkalny 0053200022 (nr 51) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00747 | B36989814403N00318 |  |
| 41 | Kontener mieszkalny 00532000031 (nr 52) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A38039814403W00216 | B36989814403N00404 |  |
| 42 | Kontener mieszkalny 0061200384 (nr 13) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00041 | B3698A618503N00341 |  |
| 43 | Kontener mieszkalny 0061200438 (nr 29) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00592 | B3698A618503N00318 |  |
| 44 | Kontener mieszkalny 0061200417 (nr 46) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00744 | B3698A618503N00705 |  |
| 45 | Kontener mieszkalny 0061200415 (nr 45) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00375 | B3698A618503N00376 |  |
| 46 | Kontener mieszkalny 0061200400 (nr 53) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00172 | B3698A618503N00601 |  |
| 47 | Kontener mieszkalny 0061200377 (nr 54) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00643 | B3698A618503N00342 |  |
| 48 | Kontener mieszkalny 0061200398 (nr 12) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00468 | B36987618503N00595 |  |
| 49 | Kontener mieszkalny 0061200414 (nr 28) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00534 | B36981618503N00668 |  |
| 50 | Kontener mieszkalny 0061200422 (nr 44) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00721 | B3698161850N00590 |  |
| 51 | Kontener mieszkalny 0061200429 (nr 43) | AUX 09FH/0 - 09FH/1 | A3803A618503W00370 | B3698761850N00381 |  |
| 52 | Pomieszczenie soc. (budynek) | Fujitsu | AOYG18KBTA2 (T002628) | Fujitsu ASYG09KMTB (T005495) |  |
| 53 | Pom. służby dyż. (budynek) |  |  | Fujitsu ASYG09KMTB (T005289) |  |

WCR Nowy Targ, oś. Bór 10

Ilość urządzeń: (jednostka wewnętrzna 1 szt. + jednostka zewnętrzna 1 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek WCR | COOPER&HUNTER | CH-S12FTXQ (tabliczka) | CH-S12FTXQ (tabliczka) |

CRN 30-084 Zabierzów, ul. Leśna 1

Ilość urządzeń: (jednostka wewnętrzna 1 szt. + jednostka zewnętrzna 1 szt.)

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa producenta i typ urządzenia | Numer klimatyzatora j. zewnętrzna | Numer klimatyzatora j. wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek 1 | LG | S12ET NSJ S3NM12JA3FA (tabliczka) | (tabliczka) |

2.Serwis i konserwacja klimatyzatorów obejmuje:

- Przegląd obudowy urządzenia, połączeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności i ciśnienia układu chłodniczego wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego R32 lub R410A ;

- Sprawdzenie działania sprężarki,  automatyki i sterowania;

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego;

- Czyszczenie mycie /wymiana filtrów powietrza w jednostkach ściennych, podsufitowych, kasetonowych, odkażanie układu wywiewnego;

- Sprawdzenie – czyszczenie odgrzybianie parownika;

- Ewentualna wymiana materiałów eksploatacyjnych, np.: diody, żarówki, przełączniki, wyłączniki, czynnik chłodniczy, środek do dezynfekcji układów i instalacji klimatyzacyjnych,

- Kontrola instalacji skroplin/pompki skroplin, w przypadku awarii pompki skroplin jej wymiana.

- Kontrola mocowań/ łożyskowania/stanu wentylatora.

- Z powyższych czynności należy sporządzić protokół który będzie przekazany Zamawiającemu przy odbiorze zadania.

3.Termin wykonania konserwacji i serwisu klimatyzatorów ;

  - Pierwsze serwisowanie: w okresie od 28.04.2025r. do 30.06.2025r.

  - Drugie serwisowanie: w okresie od  01.09.2025r. do 31.10.2025r.

- Termin realizacji umowy:

1. Rozpoczęcie: trzy dni robocze od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 28.04.2025r.;

2. Zakończenie:  31.10.2025r.

IV. Świadectwa kwalifikacyjne:

Wykonawca zapewni wykonanie czynności objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, przez personel posiadający kwalifikacje określone w „ Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska” z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia  posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 z dnia 01.07.2022r.).

- jedna osoba: Eksploatacyjne „E” do 1kV, Zał. 1 gr 2.  pkt. 2, 4, 6, 7, 10

- jedna osoba: Dozorowe ,,D” do 1kV, Zał. 1 gr. 2 pkt. 2, 4, 6, 7, 10

Ponadto serwisanci wykonujący konserwację i serwis jednostek zewnętrznych, znajdujących się na wysokości około 9 m, powinni posiadać zdolność do pracy na wysokości, tj.: powyżej 3 m,             (zdolność będzie sprawdzana  przed rozpoczęciem prac).

Minimum jedna osoba wykonująca czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, posiadająca aktualny certyfikat w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych  zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń zgodnie z  art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j. z 23.11.2020r.) wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez jedną lub kilka osób pod warunkiem wykazania spełniania w/w warunków.

V. Informacja o terenie na którym będzie realizowana usługa:

- Teren na którym będzie realizowana usługa mieści się w kompleksie wojskowym zamkniętym: teren 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków - Balice. Usługa wykonywana będzie 
w budynkach:, nr 1, nr 2, nr 6, nr 8, nr 10, nr 17, nr 36, nr 70, nr 71, nr 77, nr 99 oraz nr 160 oraz w kompleksie wojskowym: 11 MBOT w miejscowości Oświęcim ul. Witolda Pileckiego 37;  WCR Oświęcim, ul. Elizy Orzeszkowej 9; WCR Nowy Targ os. Bór 10 i CRN Zabierzów, ul. Leśna.

- Wjazd i wyjazd do budynków  będzie odbywał się wyłącznie istniejącą drogą główną przez teren 8.BLTr i bramą główną od strony ul. Medweckiego 10 w Balicach.

- Teren 8.BLTr oraz pozostałych kompleksów pozostają w trakcie realizacji zamówienia terenami zamkniętym i wszelkie poruszanie się pracowników Wykonawcy w budynkach i poza nim jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie  odrębnych uzgodnień z zamawiającym i na ustalonych przez  niego zasadach.

- W trakcie realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany poddać się procedurom bezpieczeństwa stosowanymi przez służbę dyżurną 8 Bazy Lotnictwa Transportowego  
w Krakowie - Balicach oraz pozostałych kompleksów wojskowych stosowanym podczas realizacji usług.

- Miejsce parkowania - tylko w miejscach wyznaczonych.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekaże zamawiającemu wykaz pracowników oraz pojazdów niezbędnych do realizacji zadania.

VI. Dodatkowe wymagania:

W koszt ceny za realizację przedmiotu zamówienia należy wliczyć koszty przeglądu i konserwacji, koszty bieżących materiałów eksploatacyjnych, koszty dojazdu wykonawcy na miejsce świadczenia usługi (tam i z powrotem) i koszty przeprowadzenia napraw do których wartości materiałów zużytych podczas napraw nie przekroczą jednorazowo 500,00 zł brutto. W koszty usługi należy wliczyć również koszty podnośnika samochodowego, niezbędnego do wykonania konserwacji jednostek zewnętrznych, znajdujących się na wysokości około 9 m. Koszty te obciążają wykonawcę.

Naprawy, w których wartość materiałów niezbędnych do wykonania naprawy przekracza jednorazowo 500 zł brutto będą traktowane jako nowe zamówienie i będą realizowane w oparciu o wewnętrzne procedury Zamawiającego i obowiązujące przepisy prawa.

VII. Odbiór usług.

- Rodzaje odbiorów:

  - Półroczny I ( po pierwszym serwisowaniu w okresie trwania umowy)  odbiór 
z przeprowadzenia serwisu i konserwacji klimatyzatorów i komory chłodniczej oraz central wentylacyjnych na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

  - Półroczny II ( po drugim serwisowaniu w okresie trwania umowy) odbiór 
z przeprowadzenia serwisu i konserwacji klimatyzatorów i komory chłodniczej oraz central wentylacyjnych na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Z odbiorów sporządza się protokół odbioru usługi potwierdzony przez  przedstawiciela zamawiającego, dodatkowo Wykonawca w trakcie czynności serwisowych dokona weryfikacji i uzupełni numery fabryczne urządzeń.

- W przypadku urządzeń  organicznymi obiegami Rankine'a, tzn. zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w karcie urządzenia (kontrola szczelności urządzenia z wykonanej czynności sporządzić protokół), o której mowa 
w art. 14 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015r. (Dz.U.2020r. poz. 2065 )

Wykonawca usługi wystawi faktury, każdorazowo po wykonaniu usługi w półrocznych okresach rozliczeniowych.

Opracował:

Rafał Wójcik