- SPIS TREŚCI PROJEKTU zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY	2

I.	DANE OGÓLNE	2

1.1	OBIEKT	2

1.2	INWESTOR	2

1.3	ADRES BUDOWY	2

II.	OPIS TECHNICZNY	3

2.	Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów	3

2.1	PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

3.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania	3

4.	Odniesienie do decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego NR 01/2021	6

5.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	7

5.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	7

5.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY	7

5.3 SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ	10

5.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI	10

6.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego	13

7.	Dane informujące , czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	13

8.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego	13

9.	Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	14

10.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	17

11.	W przypadku budynków  - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej	17

III.	SPIS RYSUNKÓW	17

IV.	UWAGI KOŃCOWE	18

V.	OŚWIADCZENIE	21

# OPIS TECHNICZNY

DO POJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

dla zadania pod nazwą:

„Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej, polegającej na budowie Sali Gimnastycznej

i zbiornika przeciwpożarowego”

# DANE OGÓLNE

### OBIEKT

Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem

### INWESTOR

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

### ADRES BUDOWY

Wola Taczanowska 11B

26-652 Zakrzew

działka nr ewid.: 162/1, 163/5, 163/3, 164 (działka drogowa)

obręb ewidencyjny: 0039 Wola Taczowska

nr jednostki ewidencyjny: 142513_2 Zakrzew

Stan prawny nieruchomości:

Na działkach o nr ewid. 162/1, 163/5, 163/3 obręb 39 Wola Taczowska  zlokalizowana jest obecnie istniejąca Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Projektuje się dobudowę Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej.

Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiającym oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna oraz wyjaśnienia Zamawiającego 	(Inwestora)

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyjaśnienia (Inwestora)

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Materiały przekazane przez Zamawiającego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa służąca do celów projektowych w skali 1:500

- opinia geotechniczna

-Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci

- Obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wersja ujednolicona

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami

Uzgodnienia pod względem : SANITARNYM, BHP i P. POŻ

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów

### PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektuje się przebudowę i rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem, instalacjami i urządzeniami budowlanymi.

Przeznaczenie, program użytkowy oraz udział poszczególnych funkcji:

Projektowany budynek to budynek użyteczności publicznej, przeznaczony na potrzeby oświaty, sportu i rekreacji.

## Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania

Istniejący stan zagospodarowania działki

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, mieści się na działkach nr 162/1, 163/3, 163/5. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jest częściowo podpiwniczony.

Teren planowany pod budowę jest prawie płaski. Dużą część obszaru inwestycji stanowi teren biologicznie czynny. Na terenie oprócz budynku szkoły znajduje się m.in. boisko zewnętrzne, plac zabaw i prowadzący od niego w dwóch kierunkach chodnik.

Istniejący budynek szkoły jest uzbrojony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Budynek jest ogrzewany z istniejącej kotłowni na olej opałowy.

Od strony głównej drogi (północna strona działki) znajdują się wjazdy na działkę, oraz miejsca postojowe.

Teren działki jest ogrodzony.

Od wschodniej strony szkoły mieści się działka drogowa nr 164, która prowadzi wzdłuż dłuższej krawędzi terenu inwestycji.

Uzbrojenie działki

Teren inwestycji jest w pełni uzbrojony, na terenie działki znajdują się sieci i przyłącza do budynku będącego przedmiotem inwestycji.

-Zaopatrzenie w wodę pitną- z sieci wodociągowej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci i urządzeń wodociągowych

-Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych -  z hydrantów wewnętrznych oraz ze zbiornika przeciwpożarowego o poj. 200m3

-Odprowadzenie ścieków bytowych- do istniejących bezodpływowych stalowych zbiorników na nieczystości ciekłe o łącznej pojemności ok. 30 m3

-Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych- powierzchniowe, na teren własny nieutwardzony

-Zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci i urządzeń elektroenergetycznych

-Zaopatrzenie w ciepło- z istniejącej kotłowni na olej opałowy

Wszelkie czynne sieci nie występujące na Planie Zagospodarowania Terenu, a które ewentualnie zostaną ujawnione w trakcie prac budowlanych zostaną po uzgodnieniu z administratorem sieci przeniesione poza obręb obiektów tak, aby nie kolidowały z ich fundamentami.

Warunki gruntowo-wodne

Obiekt kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firmę GEOIN Geologiczna Obsługa Inwestycji Jan Czech określa się warunki gruntowo-wodne jako proste.

Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontaże

Na zewnątrz budynku, w związku z budową projektowana jest rozbiórka nawierzchni utwardzonych, w tym likwidacja/przeniesienie placu zabaw, wg. Rysunku Z1 – projekt zagospodarowania terenu.

- demontaż fragmentu ogrodzenia

- poszerzenie istniejącej bramy wjazdowej

- usunięcie i zmiana lokalizacji istniejącego oświetlenia na terenie rozbudowy

Wewnątrz budynku projektowana jest:

-   rozbiórka fragmentów ściany w celu utworzenia przejścia do nowoprojektowanego budynku,

- wyburzenie istniejącej klatki schodowej i budowa w jej miejscu nowej (zgodnej z przepisami)

- wymiana dachu w miejscu prowadzenia nowej strefy pożarowej (klatka schodowa w istniejącym budynku)

-  demontaż okien i drzwi

UWAGA:

W zakresie prac związanych z niniejszą inwestycją należy wykonać wszelkie rozbiórki i przekładki w obiektach i na terenie. Dotyczy to prac zawartych w dokumentacji oraz innych nieprzewidzianych a koniecznych do osiągnięcia celu jakim jest zrealizowanie niniejszego zadania inwestycyjnego.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

-roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami, z uwzględnieniem zmian, wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm, przepisów etc.

-wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji oraz art.10 Prawa Budowlanego.

-wszystkie wyroby budowlane, sprzęt użytkowany podczas rozbiórki a także zasady organizacji, wykonywania i odbioru poszczególnych robót budowlanych, zasady transportu i składowania materiałów, zasady p.poż., bhp na placu budowy itd. powinny spełniać wymagania odpowiednich norm państwowych, branżowych wraz z innymi normami związanymi, aprobat, atestów, dopuszczeń instrukcji, wytycznych i świadectw, wydanych przez właściwe jednostki i producentów. Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów wymienionych poprzednim akapicie.

-W trakcie prowadzonych robót materiały sukcesywnie usuwać poza budynek. Gruz nie może zalegać w obrębie prowadzonych prac. Elementy stalowe należy posortować. Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki należy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd nastąpi ich odwóz do utylizacji.

- Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP.

- Rozbiórka i zabezpieczenie urządzeń instalacyjnych i sieci

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ustalić ewentualne położenie sieci, tak by nie spowodować uszkodzeń w trakcie prowadzonych prac. Po stwierdzeniu istnienia sieci oraz przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy po potwierdzeniu przez Administratorów i Użytkowników poszczególnych sieci dokonać odcięcia przyłączy pod ich nadzorem.

- Opis rozbiórek elementów konstrukcyjnych budynku:

Rozbiórka murów

Rozbiórkę ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy (cegły, pustaki, bloczki), z których są wykonane. Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie idąc od góry, nie wycinać fragmentów murów. Nie podcinać murów i nie obalać ścian.

- Roboty końcowe i porządkowe

Po zakończeniu rozbiórek przeprowadzić roboty porządkowe. Teren wyrównać i uporządkować.

- Bezpieczeństwo ludzi i mienia

Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP.

Pracowników zaopatrzyć w narzędzia i sprzęt, odzież ochronną, kaski, rękawice, okulary, itp., stosownie do wymagań bezpieczeństwa na danym stanowisku.

Przy pracach na wysokości należy stosować zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przez cały czas teren rozbiórki powinien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w pomieszczeniach budynku, na terenie budowy oraz w zasięgu rozbiórki czy nie ma osób postronnych. Stan zabezpieczeń i ogrodzeń sprawdzać przed rozpoczęciem robót, przynajmniej raz dziennie. Nie należy prowadzić robót w czasie silnego wiatru i wzmożonych opadów atmosferycznych. Prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Środki zabezpieczenia środowiska przed emisją odpadów, hałasu i zapylenia

W celu zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz sąsiadujących z działką budynków mieszkalnych wielorodzinnych przed negatywnym wpływem emisji hałasu i zapylenia, Wykonawca winien stosować następujące środki ochrony np.:

-stosowanie ekranów ochronnych;

-zraszanie miejsc prowadzenia robót;

-zmywanie środków transportowych oraz dróg dojazdowych;

-systematyczny odwóz materii z rozbiórek;

-monitoring prowadzonych robót w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Opis projektowanych zmian

Na terenie projektuje się rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nową salę gimnastyczną z zapleczem, nowe ciągi piesze oraz pieszo-jezdne, miejsca postojowe, drogę pożarową z placem manewrowym, zbiornik przeciwpożarowy oraz przeniesienie lokalizacji istniejącego palcu zabaw.

Projektowany obiekt opisano w teczce PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Projektowany sposób zagospodarowania terenu

Projektuje się rozbudowę budynku o salę gimnastyczną z zapleczem,

lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadów (śmietnika) – istniejące miejsce pozostawia się bez zmian

Ciąg pieszo-jezdny – od poszerzanego wjazdu na działkę do placu z miejscami postojowymi, przy wejściu na salę sportową

Nowy parking na 4 miejsca postojowe – w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych

Ciąg pieszy – wzdłuż Sali sportowej, do nowoprojektowanego placu zabaw

Plac zabaw – od południowej strony Sali sportowej, z przeniesionymi urządzeniami z demontowanego istniejącego placu zabaw (wg rys. Zp1)

Droga pożarowa – projektowana na działce drogowej nr 164, na całej długości działki nr 163/3. Utwardzony pas szer. 5 m.

Plac manewrowy – Utwardzony plac 20 x 20 m, do nawracania wozów strażackich. Z dostępem do punktów czerpalnych ze zbiornika pożarowego.

Zbiornik na wodę pożarową – podziemny 200 m3, wymiary 16,0 x 6,0 m

Korekta przebiegu ogrodzenia – odtworzenie ogrodzenia na wzór istniejącego, po nowym przebiegu zgodnie z rys. Z1.

tereny biologicznie czynne

Powyższe elementy infrastruktury oznaczono na części graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Prace w obrębie instalacji.

Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować wszelkie sieci i uzbrojenie instalacyjne w budynku oraz na terenie. Prace prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi projektów branżowych. W bezpośrednim sąsiedztwie prace prowadzić ręcznie.

## Odniesienie do decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego NR 01/2021

ul. Wola Taczowska 11B

26-652 Zakrzew

działka nr ewid.: 162/1, 163/3, 163/5,

obręb ewidencyjny: 0039

Rodzaj Inwestycji: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy:

1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

-powierzchnia zabudowy: do 40%

-projektowane 20,4%

-udział powierzchni biologicznie czynnej: co najmniej 40% powierzchni terenu inwestycji

-projektowane 51,5%

-wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu istniejącego: do 15 m

-projektowane 11,872m

-szerokość elewacji frontowej nowej zabudowy: do 15 m

-projektowane 9,5 m

-wysokość głównej kalenicy budynku: do 16m

-projektowane 11,872m

-układ głównych połaci dachowych i ich kąt nachylenia: Dach płaski lub spadzisty o kącie nachylenia od 2o do 45o

-projektowane: dach płaski

2) warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- Teren na którym przewidziana jest lokalizacja inwestycji położony jest poza zasięgiem oddziaływania dóbr kultury ustanowionych przepisami odrębnymi o których mowa w  Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

- W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na przedmiot posiadający cechy zabytku należy go zabezpieczyć i zgłosić znalezisko odpowiednim służbom (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53)

3) Warunki i wymagania w zakresie obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Zaopatrzenie w wodę – z wodociągu gminnego na warunkach jego dysponenta.

- Odprowadzenie ścieków – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe

- Zaopatrzenie w energię elektryczną – z linii energetycznych na warunkach dystrybutora energii.

- Zaopatrzenie w energię ciepłą – z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

- Odpady – gromadzenie i przekazywanie uprawnionym odbiorcom, zgodnie z ustawom z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r., poz701)

- Odprowadzenie wód opadowych – na teren własnej nieruchomości w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich

- Dojazd – z drogi powiatowej

- Ze względu na funkcję terenu inwestycji liczbę miejsc postojowych należy zapewnić na terenie wg. Wskaźnika 18 stanowisk na 1 000 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej 4 stanowiska postojowe. Odległość parkingu dla samochodów osobowych i innych niż osobowe należy projektować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastrukturury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków.

4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji  winno być zaprojektowane z zachowaniem interesów osób trzecich, w sposób który w stosunku do nieruchomości.

## Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

### 5.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Główne parametry projektowanego budynku hali sportowej:

Powierzchnia zabudowy………………………………………………….……….... 1 343,50 m2

Powierzchnia użytkowa …………………………………………………………….. 1 748,30 m2

Kubatura………..…………………………………………………………………… 17 978,08 m3

Wysokość ……………………………… 11,87 m (od poziomu terenu przy najniższym wejściu)

Długość…………………………………………………………………………………..…51,69 m

Szerokość………………………………………………………………………………..…30,39 m

liczba kondygnacji……………………………………………………………………………..2

kąt nachylenia połaci dachowych ……………………………………………………2,0o(3,49%)

układ połaci dachowych …………………………………………………………………...płaski

Projektuje się całkowite zagospodarowanie terenu z dojściami, terenem utwardzonym i biologicznie czynnym, co wyszczególniono na rysunku PZT – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje się urządzenia budowlane związane z projektowanym budynkiem.

### 5.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Układ komunikacyjny działki pozostaje bez zmian. Od strony północnej projektuje się nowe wejście do sali sportowej. Układ komunikacyjny wyszczególniono i oznaczono na rysunku planu zagospodarowania terenu. Dostęp do drogi publicznej za pomocą dwóch istniejących zjazdów w północnej części działki. Wjazd w centralnej części północnej krawędzi działki, prowadzi bezpośrednio do wejścia głównego do szkoły. Wjazd w północno zachodnim narożniku działki połączony jest ciągiem pieszo jezdnym z projektowaną salą sportową. Projektuje się poszerzenie tego wjazdu o 1m (do 4m).

CIĄGI PIESZE:

-6 cm- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej z wierzchnią warstwą z kruszywa naturalnego

-3 cm- podsypka piaskowo-cementowa

-10cm- podbudowa zasadnicza z chudego betonu

-10cm- podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

CIĄGI PIESZO-JEZDNE i JEZDNE:

-8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej

-3 cm-podsypka piaskowo-cementowa

-20cm -podbudowa zasadnicza z chudego betonu

-12cm–podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

-5mm - geowłóknina drogowa polipropylenowa o gęstości powierzchniowej 500g/m2,  gr 5mm

MIEJSCA POSTOJOWE

Miejsca postojowe – projektowane zorganizowane na działce należącej do Inwestora w ramach własnej działki, zlokalizowane poza pasami dróg publicznych.

Nawierzchnia tak jak ciągi jezdne wg rysunku PZT.

-Dojazd do parkingów poprzez projektowany układ komunikacyjny.

-Na terenie zaprojektowano 4MP, z czego 1MP dla osób niepełnosprawnych.

-Układ stanowisk parkingowych w stosunku do drogi manewrowej jest pod kątem 90°

-Wymiary stanowisk parkingowych dla miejsc postojowych pod kątem:

- 90° - 2,50x5,0,  dla osób niepełnosprawnych -3,60x5,00m

-Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oznaczyć poziomo i pionowo zgodnie z przepisami odrębnymi. Zastosować znak pionowy D-18a wraz z tabliczką tabliczka T-29.

-Zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni nieprzepuszczalnej - nawierzchnia z kostki brukowej dedykowanej dla ruchu samochodów na podbudowie. Miejsca wyznaczyć kostką w kontrastowym kolorze.

DROGI POŻAROWE

-Parametry techniczne dróg pożarowych – projektuje się drogę pożarową w ciągu pieszo jezdnym. Szerokość drogi pożarowej wynosi min. 4m. Drogę należy wykonać o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, o nacisku osi na nawierzchnią jezdni min 100kN

-7-8 cm - nawierzchnia z kostki

-3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

-20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

-12cm – podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

-5mm - geowłóknina drogowa polipropylenowa o gęstości powierzchniowej 500g/m2,  gr 5mm

Oznakowanie sieci dróg na terenie (wjazdów do parkingu, drogi pożarowej)

oznakowanie oraz system informacyjny – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odległość pomiędzy ścianą budynku a bliższą krawędzią drogi pożarowej  projektuje się nie mniejszą niż 5 m. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie występują drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m. Drogi pożarowe mają szerokość nie mniejszą niż 4 m oraz nachylenie podłużne nie przekraczające 5 %.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokładnie zlokalizować usytuowanie kabli podziemnych oraz innych przewodów uzbrojenia podziemnego i sprawdzić ich zabezpieczenie na nacisk kół pojazdów i sprzętu mechanicznego.

Poszczególne warstwy nawierzchni należy zagęścić zgodnie z wytycznymi warunków technicznych dotyczących wykonania nawierzchni drogowych. Podane w projekcie grubości warstw dotyczących wielkości po zagęszczeniu

UWAGA

Połączenie ciągów komunikacyjnych– bez progowe.

Na terenie ciągów pieszych stosować krawężniki obniżone, umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim.

Chodniki

Szerokość chodników zróżnicowana, chodniki oraz wszelkie dojścia -  z nawierzchni z kostki betonowej - niefazowanej, o grubości 6cm spoinowanej piaskiem, na podbudowie z kruszywa.

Projektowane wysokości terenu nawiązano do ukształtowania terenu działki oraz poziomu zerowego posadzki projektowanego budynku jaki również terenu przyległego do inwestycji. Roboty ziemne związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 "roboty poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni po usunięciu warstwy ziemi ziemne". Zwrócić należy szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża przed wykonaniem roślinnej lub zdjęciu warstw istniejących nawierzchni.. Zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników zagęszczenia ls=l,0 i modułu sprężystości100 (wtórny moduł odkształcenia). Jako podbudowę stanowi tłuczeń łamany zagęszczony mechanicznie. Na tak wykonane warstwy należy ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowej. Grunt należy zagęszczać warstwami grubości ok. 20 cm z ewentualnym skraplaniem wodą wg normyPN-S-02205 „Drogi samochodowe-roboty ziemne-wymagania i badania "Obramowaniem projektowanych dróg stanowią krawężniki typu lekkiego o wymiarach 0,15x 0,30 x1,00 m. Krawężnik betonowy wibroprasowany ustawiać napodsypcecementowo-piaskowej1:4 gr. 5cm ławiezbetonuC-16/20. Projektowaną powierzchnię zieleni zasypać warstwą humusu grubości15 cm. Podłoże pod podbudowę powinno być ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do osiadania a także pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Projektuje się terenowe spadki poprzeczne:0,5-1 %. Równość warstwy wierzchniej podbudowy - odchyłki nie mogą być większe niż ± 3 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny powinny być wykonane  tak, aby dzieliły podbudowę na płyty prostokątne,

W podbudowie wykonuje się  tylko szczeliny skurczowe pełne i pozorne. Przewiduje się wypełnienie spoin zalewami na gorąco lub masami na zimno, to sposób wykonania wypełnienia powinien odpowiada ustaleniomOSTD-05.03.04a,  a w przypadku stosowania wkładek uszczelniających –ustaleniom producentów lub aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać  na całej grubości płyty w miejscach ustalonych narażonych na pęknięcie oraz dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów (tam, gdzie występują) oraz między odcinkami betonowania, jeśli przerwa w betonowaniu trwała dłużejniż1 godzinę.

Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokości1/3-1/4 grubości płyty.

Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń  podbudowy z elementami infrastruktury drogowej(krawężniki, studzienki, korytka itp.).

Organizacja robót nawierzchniowych

Należy dbać o to by nie uszkodzić stałych punktów geodezyjnych. Z chwilą rozpoczęcia robót powiadomi jednostki będące właścicielami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, branżowych oraz odpowiednim obowiązującym przepisom. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad BHP oraz prawidłowo oznakować teren budowy

Sprawdzenie poziomów i rzędnych

Poziomy i rzędne terenu należy sprawdzić przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych. Podczas realizacji należy kontrolować poziomy, a ewentualne niezgodności niezwłocznie zgłaszać projektantowi.

Wszelkie zmiany i odstępstwa konsultować w porozumieniu i za pisemną zgodą projektanta. Poszczególne branże należy rozpatrywać łącznie. Wszelkie dokumenty

i uzgodnienia dołączone do dokumentacji projektowej stanowią integralną część Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszą być bezwzględnie spełnione.

### 5.3 SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zaopatrzenie w sieć wodociągową do gaszenia pożaru – z istniejących hydrantów oraz z projektowanego zbiornika na wodę pożarową – podziemny 200 m3

### 5.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Nie zmienia się znacząco ukształtowania terenu.

Wycinki

Istniejącą zieleń będącą ewentualnie w kolizji z inwestycją należy usunąć za uzyskaniem zgody na wycinkę odpowiedniego Organu.

Zieleń projektowana

Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie mniejsza niż 40%- warunek zachowano

Wskazówki techniczne:

Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzeń powinien być  nieuszkodzony, etykietowany, posiadać prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością korzeni włośnikowych, pochodzić z wyspecjalizowanych hodowli – szkółek.

W  obrębie  systemu  korzeniowego  drzew, w czasie prowadzenia prac budowlanych,

o ile drzewa znajdą się na placu budowy-  należy  przestrzegać następujących  rygorów:

- zakaz składowania  materiałów  szkodliwych  dla  gleby i  korzeni (cement, wapno , chemikalia , oleje)

- zakaz ruchu  pojazdów  i  maszyn  w obrębie  systemu  korzeniowego

W obrębie Inwestycji te z roślin, które kolidują z budową, a ich stan zdrowia na to pozwala zostaną przesadzone. Gatunki roślin, których przesadzanie nie jest wskazane, bądź też tych, które są w złym stanie, postuluje się i zakłada w projekcie do wycinki.

Sadzenie drzew:

- wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią

- drzewa należy sadzić w doły o średnicy dwukrotnie większej od bryły korzeniowej i głębokości 0,6 m z zaprawą ziemią urodzajną i dodatkiem hydrożelu w ilości zalecanej przez producenta.

- posadzone drzewa liściaste należy opalikować w ilości 3 paliki na jedno drzewo. Paliki należy w górnej części połączyć na sztywno, a drzewo umocować do palików przy pomocy elastycznych bawełnianych taśm o szerokości min. 5 cm. Wysokość palików należy dostosować do wielkości sadzonek.

- przy każdym drzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa gromadząca wodę. Przy sadzeniu drzewa obficie podlać, a misy wyściółkować korą mieloną - warstwą o miąższości 3-5 cm. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć.

- wszystkie drzewa liściaste należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 objętości i obficie podlać. Nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Teren biologicznie czynny:

Trawę zasiać na całej powierzchni biologicznie czynnej terenu, która będzie zniszczona po robotach budowlanych.

Na  całym terenie, jak dotychczas zaprojektowano teren biologicznie czynny, które należy urządzić po przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych.

Z  terenu  przeznaczonego  pod teren biologicznie czynny  zebrać  starannie  resztki   budowlane.  ziemię  przekopać ,  zasilić  mieszanką  torfowo-nawozową ,  zagrabić  i wysiać  nasiona  traw w  ilości  2 kg/ar.

Zabezpieczenie zieleni na czas budowy

Na czas budowy należy zabezpieczyć istniejącą zieleń i drzewa wraz z systemem  korzeniowym przed uszkodzeniem.

Zgodnie z przepisami  Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880, jak przepisy Ustawy prawo budowlane, Dz. U. nr 89 z 7.07.1994 poz. 414, istnieje obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego (m.in. istniejących drzew i krzewów) na placu budowy.

Powyższy obowiązek spoczywa na Wykonawcy robót i jednocześnie na Inwestorze zobowiązanym dopilnować Wykonawcy robót.

Należy unikać w szczególności

- uszkodzeń mechanicznych korony drzew, korzeni, zatrucie korzeni, zaduszenia

- uszkodzeń mechanicznych pnia

- spalenia

-zagęszczenia gleby w okolicy korzeni poprzez składowanie materiałów, parkowanie i przejazd maszyn i pojazdów budowlanych;

-zmiany poziomu terenu- przysypanie kory drzew lub odsłonięcie korzeni

-mocowania elementów obcych do drzewa

Sposób zabezpieczenia drzew w obrębie prac:

Obecna roślinność jest wynikiem dawnych nasadzeń. Drzewa w granicach opracowania otoczyć trwałym ogrodzeniem do wysokości ok 2m rzutu korony drzewa plus ok 1,5m (nie dopuszcza się osłaniania samego pnia przez nieprawidłowe odeskowanie pnia drzewa)

Ogrodzenie w zależności od okoliczności i rodzaju prac ażurowe bądź pełne – zaleca się ogrodzenie ażurowe, na czas prac pylących przesłonięcie dodatkowo folią, po zakończeniu prac przez odpowiedni czas pozostawienie wygrodzenia ażurowego niskiego ograniczającego ruch w obrębie drzewa co zabezpieczy możliwość zagęszczenia gruntu i uszkodzenie systemu korzeniowego (wykluczenie ruch pojazdów i pieszych, składowania materiałów). Zakaz składowania jakichkolwiek materiałów budowlanych w obrębie korony drzewa

W razie konieczności w okresie suszy, wegetacji i innych okoliczności, wprowadzić nawodnienie w ilości 15-20l/m2. Zabezpieczyć przed odparowywaniem wody przez zastosowanie ściółki np. z kory o odpowiednim dla gatunku pH ok 5cm

W przypadku konieczności zastosować napowietrzanie gleby przez aerację ustalenie obserwacji po zakończeniu prac i regularnej pielęgnacji - dla młodszych drzewostanów dłuższy okres pielęgnacji

W obrębie systemu  korzeniowego istniejących drzew - należy  przestrzegać następujących  rygorów:

- zakaz składowania  materiałów  szkodliwych  dla  gleby i  korzeni (cement, wapno , chemikalia , oleje)

- zakaz ruchu  pojazdów  i  maszyn  w obrębie  systemu  korzeniowego

Prace ziemne oraz inne prace w obrębie robót w pobliżu systemu korzeniowego drzew i krzewów winny być tak realizowane, aby nie szkodziły istniejącym drzewom i krzewom. Budowa winna być prowadzona w sposób uniemożliwiający składowanie materiałów budowlanych w pobliżu drzew i krzewów

Na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew potencjalnie narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu drzew prowadzić ręcznie i nie bliżej niż zasięg koron drzew. Prace budowlane winny być prowadzone w sposób nie powodujący przekształceń elementów przyrodniczych.

Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja położona jest:

-poza miejscowością uzdrowiskową oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej,

-poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej)

-poza terenami udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

-poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.),

-poza obszarami o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.)

Prowadzenie inwestycji i powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w:

-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz 1614 z późn. zm.)

-ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71)

Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161)

Projekt nie przewiduje zmiany stanu wód na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł. Nie zmienia się ukształtowania terenu.

Informacja o występowaniu lasu w odległości mniejszej niż 12m od projektowanej inwestycji

W odległości mniejszej niż 12m od projektowanej budowy i nadbudowy nie znajduje się las, którego definicję zawiera art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. nr 45 poz. 435 z późniejszymi zmianami).

## Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego

BILANS TERENU

| JEDNOSTKA BILANSOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powierzchnia [m2] | Udział procentowy [%] | Wymagania ULICP |
| POWIERZCHNIATERENU INWESTYCJI |  | 10 900,0 | 100% |  |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY |  | 2 228,5 | 20,4% | <40% |
|  | powierzchnia zabudowy istniejącej | 885,0 | 8,1% |  |
|  | powierzchnia zabudowy projektowanej | 1 343,5 | 12,3% |  |
| NAWIERZCHNIA UTWARDZONA |  | 3 061,2 | 28,1% |  |
| TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY |  | 5 610,3 | 51,5% | >40% |

## Dane informujące , czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- Teren na którym przewidziana jest lokalizacja inwestycji położony jest poza zasięgiem oddziaływania dóbr kultury ustanowionych przepisami odrębnymi o których mowa w  Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

- W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na przedmiot posiadający cechy zabytku należy go zabezpieczyć i zgłosić znalezisko odpowiednim służbom (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53)

Informacja o obszarze Natura 2000

Inwestycja nie znajduje się w obszarze  Natura 2000.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Opinia Geotechniczna nie stanowi o wpływie eksploatacji górniczej na inwestycję.

Planowana inwestycja położona jest poza terenami górniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)

## Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

zgodnie z par. 13a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;

-Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane  (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami) art. 5 ust. 1

-Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par. 13 i par. 60

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)art. 38, art. 39

-Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)par. 2 i par. 3

2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Ustalono, iż obszar oddziaływania obiektu obejmuję działki inwestora tj. Gminy Zakrzew:

Wola Taczowska 11B

26-652 Zakrzew

działka nr ewid.: 162/1, 163/3, 163/5, 164

obręb ewidencyjny: 0039

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek zaprojektowano w sposób nie powodujący uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodę i glebę

Ponadto:

-  Projektowana budowa nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie zmienia kierunku odpływu wód opadowych i nie szkodzi gruntom sąsiednim z uwagi na odwodnienie dachów na własnym terenie

-  Nie odprowadza się wód opadowych na pasy drogowe i działki sąsiednie, nie powoduje się zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich.

-  Projektowane w obiekcie funkcje nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

-  Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

-  Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w:

-	ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.201 poz. 799 ze zmianami) oraz z warunkami korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju

-	ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2018.1614)

-	rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183)

-	art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących i objętych ochroną, obowiązuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Z uwagi na stwierdzone w ekspertyzie nie występowanie objętych ochroną gatunkowa (typu jerzyki, wróble itp.) nie zachodzi konieczność ich ochrony w oparciu o ochronie środowiska oraz ustawą o ochronie przyrody

Gospodarowanie odpadami: gromadzenie odpadów w pojemnikach na terenie działki i wywóz na składowisko w ramach systemu gminnego – jak dotychczas.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Ustawą z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach, a także przepisami lokalnymi.

W związku z projektowaną inwestycją budynku projektuje się zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów. Nie będą to  odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, to jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb.

Na etapie przewidywanej budowy będą powstawały odpady.

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcje prac budowlanych powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych. Zagospodarowanie i wywóz odpadów powstałych w wyniki prowadzenia prac budowlanych spoczywa w całości na wykonawcy. Składowanie i wywóz odpadów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami tj. Ustawą o odpadach i prawem ochrony środowiska.

| l.p. | Rodzaj odpadu | Podgrupa odpadu | Grupa odpadu | kod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady betonowe oraz gruz | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty ceramika) - 1701 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych | 1701 01 |
| 2 | Gleba I ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne | Gleba i ziemia - 17 05 | j.w. | 17 5 03* |
| 3 | Gleba I ziemia , w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | j.w. | j.w. | 17 05 04 |
| 4 | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | j.w. | j.w. | 17 05 05 |
| 5 | Urobek inny niż wymieniony w 17 05 05 | j.w. | j.w. | 17 05 06 |
| 6 | Inne odpady z budowy remontu i demontażu ( w tym odpady zmieszane zawierające substancje niebezpieczne) | Inne odpady budowlane z remontów i demontażu - 17 09 | j.w. | 170903* |
| 7 | Zanieczyszczone odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Inne odpady budowlane z remontów i demontażu - 17 09 | j.w. | 17 09 04 |
| 8 | Niesegregowane (zanieczyszczone) odpady komunalne | Inne odpady komunalne - 20 0 3 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie -20 | 20 03 01 |

Projektowana budowa może emitować hałas, który będzie uciążliwy dla otaczającego środowiska tylko i wyłącznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie użytkowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu nie będzie szkodliwa ani uciążliwa dla otaczającego środowiska Naturalnego, ludzi i zwierząt. Nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasów zawartych w aktualnych przepisach.

Dopuszczalne poziomy hałasu:

-dzień– LAeqD = 55dBprzedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym),

-noc– LAeqN = 45dB (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

Projektowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska pod względem akustycznym dzięki zastosowaniu przegród o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska

- Warunki w zakresie ochrony zieleni

W obrębie Inwestycji nie ma kolizji roślin z budową, poza drzewami na których usunięcie Inwestor uzyska zgodę.

Prace ziemne oraz inne prace w obrębie placu budowy w pobliżu systemu korzeniowego drzew i krzewów winny być tak realizowane, aby najmniej szkodziły istniejącym roślinom. Budowa winna być prowadzona w sposób uniemożliwiający składowanie materiałów budowlanych w pobliżu drzew i krzewów

Na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew potencjalnie narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu drzew prowadzić ręcznie i nie bliżej niż zasięg koron drzew. Prace budowlane winny być prowadzone

w sposób nie powodujący przekształceń elementów przyrodniczych,

- Warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych

na terenie Inwestycji nie znajdują się grunty rolne i leśne w rozumieniu przepisów szczególnych

Warunki w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej

Rozwiązanie gospodarki ściekowej

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie narusza się stanu wód na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapewnia się ochronę wód. Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie zmienia kierunku odpływu wód opadowych i nie szkodzi gruntom sąsiednim z uwagi na odwodnienie:

Nie wystąpi niekorzystne przekształcenie naturalnego terenu z uwagi na konieczność dostosowania projektowanych rzędnych budynku i terenu do istniejącego układu dróg wewnętrznych. Nie odprowadza się wód opadowych na pasy drogowe i działki sąsiednie, nie powoduje się zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się występowania okoliczności powodujących konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W czasie wykonywania wykopów nie dopuszcza się do wystąpienia leja depresji o zasięgu wykraczającym poza granice terenu.

Warunki w zakresie geologii

Budowa usytuowana w terenie zabudowanym

Warunki w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem

Obiekt nie będzie emitował szkodliwych substancji do atmosfery. Projektowane w obiekcie funkcje nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

Wymagania dotyczące osób trzecich (ochrona interesów osób trzecich)

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich

W zakresie ochrony sanitarnej

Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.

W zakresie ochrony p.poż.

Wg zapisów w pozostałej części dokumentacji

## Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu oględzin istniejącego terenu i budynku, dokonaniu obmiarów, wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz przedmiotowego budynku, a także biorąc pod uwagę aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejącego obiektu stwierdza się, że:

Istniejący budynek został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie i znajduje się w stanie technicznym nadającym się do planowanej inwestycji.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na pozostałą część budynku.

Projektowana  inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji – budowa w obrębie istniejącej lokalizacji budynków

W projekcie przyjęto i zastosowano prosty, nieskomplikowany układ i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie.

Elementy konstrukcyjne budynku istniejącym są w stanie technicznym dobrym i mają wystarczającą nośność do wykonania projektowanej adaptacji bez dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branży konstrukcyjnej.

Projektowana budowa nie stanowi zagrożenia dla życia lub mienia Inwestora i osób trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i pod właściwym nadzorem.

Na podstawie w/w analizy stwierdza się, że zarówno pod względem funkcjonalnym, a także technicznym, możliwa i zasadna przebudowa i rozbudowa istniejącej szkoły o  salę gimnastyczną.

## W przypadku budynków  - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej

Dane dot. powierzchni zabudowy zamieszczono w punkcie BILANS TERENU.

# SPIS RYSUNKÓW

- Z1…………………………………………PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Z2………………………………………………………………....ZBIORNIK ŻELBETOWY

- Zp1…………………………………………………………….………………PLAC ZABAW

# UWAGI KOŃCOWE

Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

Budynek oraz jego otoczenie zaprojektowano spełniając wszystkie wymogi dotyczące przystosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W tym celu projektuje się:

-  zewnętrzne nawierzchnie o odpowiednich nachyleniach (spadkach podłużnych i poprzecznych) umożliwiające dojazd oraz dostęp z zewnątrz do budynku dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, -  chodniki o spadku mniejszym niż  6%.

-odpowiednie ukształtowanie dojść i dojazdów bez barier architektonicznych

- stosuje się na trasie dojazdu wózkami inwalidzkimi drzwi zewnętrzne bez wysokich progów

- w realizowanych nawierzchniach zaleca się wykonać odpowiednio obniżone krawężniki na trasach dostępnych dla wózków inwalidzkich

-  obiekt zostanie wyposażony w urządzenie dla osób niepełnosprawnych (podnośnik osobowy,  sanitariat z kompletem uchwytów, odpowiednią wielkość pomieszczeń, szerokość drzwi itp.)

Uzbrojenie terenu i układ komunikacyjny

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokładnie zlokalizować usytuowanie kabli podziemnych oraz innych przewodów uzbrojenia podziemnego i sprawdzić ich zabezpieczenie na nacisk kół pojazdów i sprzętu mechanicznego.

Poszczególne warstwy nawierzchni należy zagęścić zgodnie z wytycznymi warunków technicznych dotyczących wykonania nawierzchni drogowych. Podane w projekcie grubości warstw dotyczących wielkości po zagęszczeniu

Zasady BHP

Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wolny od prowadzenia robót rozbiórkowych teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Uwaga:

1. Gruzu oraz materiałów z odzysku nie należy gromadzić na terenie rozbiórki w dużych ilościach. Materiały należy wywozić sukcesywnie.

2. Po wykonaniu rozbiórki oraz demontażu teren należy uporządkować.

3. Wszystkie prace związane z rozbiórkami i demontażem należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

4. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych elementów należy zachować szczególną ostrożność i o ile w elementach zakrytych wystąpią materiały niebezpieczne (np. azbest, czy inne) należy wówczas stosować wszelkie obowiązujące przepisy i procedury konieczne do prowadzenia prac przy usuwaniu wyrobów zawierających materiały niebezpieczne, a także poddać (po dokonaniu demontażu) w/w materiał odpowiedniej utylizacji przeprowadzonej przez firmę do tego upoważnioną.

5. Wszystkie sprawy niewyjaśnione lub pominięte w niniejszym opracowaniu należy wyjaśniać stosując  obowiązujące przepisy, zwłaszcza Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Uwagi dotyczące dokumentacji

- Niniejszy projekt w został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

-ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

-rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zmianami)

-rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami)

oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Budynek i sposób zagospodarowania działki spełnia wymogi zawarte w:

-Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

-  Projekt został sporządzony do jednokrotnego wykorzystania i jest prawnie chroniony prawem autorskim. W związku z tym nie wolno w  nim dokonywać zmian, używać go do ponownej realizacji, kopiować i posługiwać się nim w inny sposób bez zgody autora projektu.

Uwagi dotyczące projektowanej Inwestycji

-Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie zmienia kierunku odpływu wód opadowych i nie szkodzi gruntom sąsiednim z uwagi na odwodnienie dachu i terenu do kanalizacji deszczowej.

-Nie odprowadza się wód opadowych na pasy drogowe i działki sąsiednie, nie powoduje się zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich. Projektowane w obiekcie funkcje nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

-Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

-Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko (w tym ptaki i nietoperze)

Wymagania odnośnie realizacji inwestycji

-Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiały zamienne winny uzyskać akceptację Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

-Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej

-Obiekt należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza zabezpieczeń obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony p.poż. oraz sanitarnymi. Oznacza to, że m.in.: w obiektach, w miejscach wskazanych przez osoby do tego uprawnione,  zastosować odpowiednie materiały

i rozwiązania techniczne (np. konstrukcja, okna, drzwi, ściany, okładziny, detale itp.)

o wymaganej przepisami odporności ogniowej.  W pomieszczeniach, w których jest to wymagane zastosować wentylację, kratki ściekowe. Elementy konstrukcyjne, elementy wykończenia i wyposażenia, detale itp. winny być zgodne z przepisami i wymaganiami w/w organów

-Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z technologią zalecaną przez producentów materiałów i wyrobów  zastosowanych do wykonania obiektu.

-Ewentualne zmiany materiałów budowlanych winny uzyskać pisemną akceptację Inwestora i jednostki projektowej.

-Projektant uzgodni ostateczną kolorystykę elewacji oraz elementów wnętrz na etapie realizacji w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na podstawie próbek materiałów przedstawionych do akceptacji przez Wykonawcę

-Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami oraz przepisów Ustawy Prawo budowlane

-Inwestycję wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora

-W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności, konieczny jest kontakt  z jednostką projektową.

-W przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiałów systemowych z zastosowanych w dokumentacji na równoważne należy zamienić cały system, nie dopuszcza się zamiany poszczególnych materiałów  elementów systemu

-Elementy specjalistyczne – systemowe winny być wykonywane przez specjalistyczne firmy o dużym doświadczeniu (np. systemy konstrukcji i pokryć dachowych, systemy oddymiania, posadzek żywicznych, komputerowe, akustyki  itp.)

- Do wszystkich elementów zagospodarowania terenu tego wymagających (np. oświetlenia terenu, zasilania ew.  neonów, szyldów, itp.), należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną

- Projekty warsztatowe wykonuje Wykonawca robót.

- Projekt ewakuacji wykonuje Wykonawca robót

- Projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robót.

- Dokumentację powykonawczą wykonuje Wykonawca robót

# OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) Prawo Budowlane z późn. zmianami, oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt zagospodarowania terenu:

„Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej, polegającej na budowie Sali Gimnastycznej

i zbiornika przeciwpożarowego”

zlokalizowany przy

Wola Taczowska 11B

26-652 Zakrzew

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz normami a także został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

| mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 393/70 |  |
| --- | --- |

Sprawdzający:

| mgr inż. arch. Małgorzata Szubert-Mikołajczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej NB/U/-7342/48/98 |  |
| --- | --- |