- SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OPIS TECHNICZNY	3

I.	DANE OGÓLNE	3

1.1	OBIEKT	3

1.2	INWESTOR	3

1.3	ADRES BUDOWY	3

II.	OPIS TECHNICZNY	4

2.	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji	4

2.1	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

2.2	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	6

2.3	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH OBLICZANYCH WEDŁUG POLSKIEJ NORMY, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9, Z UWZGLĘDNIENIEM NASTĘPUJĄCYCH ZASAD	7

3.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	8

3.1	FORMA  ARCHITEKTONICZNA	8

3.2	FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

3.3	DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY	9

3.4	ODNIESIENIE DO WYMAGAŃ ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	9

3.5	ROZBIÓRKI	10

4.	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne wyniki geotechniczne i stan posadowienia obiektu	10

4.1	UKŁAD KONSTRUKCYJNY	10

4.2	ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)	10

4.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ  KONSTRUKCJI (DANE DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ)	11

4.4	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEK	11

4.5	KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	13

4.6	WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	13

4.7	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	14

4.8	POSADOWIENIE BUDYNKU	23

5.	W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego – sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich	23

6.	W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego – podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi	25

7.	W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych	25

8.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi	25

9.	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość  techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem	27

10.	W przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót,  a także przegród przezroczystych i innych	27

11.	Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	27

11.1	WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I NNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	28

11.2	WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	28

12.	W stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe:	29

12.1	DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII	29

13.	Wyposażenie trwałe	29

14.	Akustyka pomieszczeń	31

15.	Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach	44

III.	SPIS RYSUNKÓW	51

IV.	UWAGI KOŃCOWE	52

V.	OŚWIADCZENIE	54

# OPIS TECHNICZNY

DO POJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

dla zadania pod nazwą:

„Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej, polegającej na budowie Sali Gimnastycznej

i zbiornika przeciwpożarowego”

# DANE OGÓLNE

### OBIEKT

Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem

### INWESTOR

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

### ADRES BUDOWY

Wola Taczowska 11B

26-652 Zakrzew

działka nr ewid.: 162/1, 163/5, 163/3, 164 (działka drogowa)

obręb ewidencyjny: 0039 Wola Taczowska

nr jednostki ewidencyjny: 142513_2 Zakrzew

Stan prawny nieruchomości:

Na działkach o nr ewid. 162/1, 163/5, 163/3 obręb 39 Wola Taczowska  zlokalizowana jest obecnie istniejąca Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Projektuje się dobudowę Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej.

- Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiającym oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

- Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyjaśnienia (Inwestora)

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Materiały przekazane przez Zamawiającego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa służąca do celów projektowych w skali 1:500

- opinia geotechniczna

- Obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wersja ujednolicona

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami

Uzgodnienia pod względem : SANITARNYM, BHP i P. POŻ

# OPIS TECHNICZNY

## Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji

### PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:

Projektuje się przebudowę i rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem, instalacjami i urządzeniami budowlanymi.

Przeznaczenie, program użytkowy oraz udział poszczególnych funkcji:

Opis stanu istniejącego:

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jest częściowo podpiwniczony.

W obiekcie znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, biura, węzły sanitarne na każdej kondygnacji oraz kotłownia i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie budynku zapewnia kotłownia na olej opałowy zlokalizowana w piwnicy.

Analiza stanu istniejącego wraz z orzeczeniem technicznym architektonicznym o możliwości budowy obiektu przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej

Na potrzeby niniejszej analizy w zakresie istniejącego ładu przestrzennego oraz istniejących na terenie budynków i obiektów wykonano dokumentację fotograficzną, która jest w posiadaniu projektanta.

Bardzo  korzystnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawny istniejący układ urbanistyczny i  położenie działki.

Bardzo dobra jest także lokalizacja projektowanego budynku - na działce należącej do Inwestora, w pełni uzbrojonej. Działka  uzbrojona jest w :

- sieć wodociągową

- sieć elektroenergetyczną

- sieć telefoniczną

Wielkość terenu przeznaczonego pod budowę budynku – lokalizacja na działce dobrze skomunikowanej, z istniejącym dostępem do drogi publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu do Szkoły Podstawowej. Dostęp do drogi publicznej za pomocą dwóch istniejących zjazdów w północnej części działki. Wjazd w centralnej części północnej krawędzi działki, prowadzi bezpośrednio do wejścia głównego do szkoły. Wjazd w północno zachodnim narożniku działki połączony jest ciągiem pieszo jezdnym z projektowaną salą sportową. Projektuje się poszerzenie tego wjazdu o 1m (do 4m).

Działka jest uzbrojona  w podstawowe media -  są to także korzystne warunki dla przedmiotowej Inwestycji.

Działka ma dostęp do drogi publicznej.

Obszar nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Istniejące na terenie obiekty nie mają szkodliwego wpływu na środowisko.

Istniejący teren jest zabudowany kompleksem. Teren jest zadrzewiony w części od strony wschodniej i zachodniej. Istniejącą zieleń będącą ewentualnie w kolizji z inwestycją należy usunąć za uzyskaniem zgody na wycinkę odpowiedniego Organu.

Opis idei projektowej:

Projektowany budynek to budynek użyteczności publicznej, przeznaczony na potrzeby sportu i rekreacji.

Udział poszczególnych funkcji:

główna – sala gimnastyczna

pomocnicza - funkcje towarzyszące i pomocnicze m. in.: szatnie, pomieszczenia socjalne, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego

W budynku zaprojektowano ustęp ogólnodostępny dla osób niepełnosprawnych

Projektuje się salę gimnastyczną z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi (pomieszczenia socjalne, techniczne, komunikacja) oraz sale dydaktyczne jako dobudowę do istniejącego budynku. Sala gimnastyczna pełnić będzie głównie funkcję sportową, okazjonalnie będzie miejscem wydarzeń szkolnych. Część dobudowywaną zaprojektowano jako obiekt niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem jednospadowym o kącie nachylenia 3%. Konstrukcję nośną przekrycia sali zaprojektowano z dźwigarów z drewna klejonego.

Projekt zakłada połączenie budynku projektowanej sali sportowej z istniejącą szkołą za pomocą przebicia nowych otworów w poziomie parteru oraz piętra. Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz sala sportowa będą stanowiły jedną jednostkę i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowę istniejącego budynku.

Nowa sala gimnastyczna  będzie miała szatnie zlokalizowane na parterze pod trybunami. Dodatkowo projektuje się pokoje trenera.

Budowę zaprojektowano, tak by:

- było przyjazne osobom niepełnosprawnym

-pozwalało na elastyczne wykorzystanie funkcji – zajęcia sportowe, przedstawienia i wydarzenia szkolne

- było przyjazne wszystkim użytkownikom  (ze względu na prostą, czytelną funkcję)

- było w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami (dotyczy zwłaszcza ochrony pożarowej, BHP oraz sanitarnych)

Uwaga

Wszelkie pomieszczenia, które zostaną naruszone podczas prac związanych z połączeniem budynku istniejącego z projektowanym należy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. odtworzyć podłogę ściany sufity z malowaniem całości pomieszczeń, ewentualne kolizje z instalacjami, urządzeniami, czy wyposażeniem stałym, ruchomym – rozwiązać w ramach prac związanych z inwestycją.

Reasumując powyższe można wyszczególnić następujące aspekty przedsięwzięcia inwestycyjnego:

-wielkość terenu pozwalająca na budowę sali gimnastycznej  wraz z konieczną infrastrukturą:

- teren jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie

- lokalizacja istniejącej zabudowy pozwalająca na dobudowę

- obiekt dobrze skomunikowany siecią komunikacji publicznej

- nieuciążliwość inwestycji na środowisko

-przyjęta procedura realizacji projektu polegająca na dialogu pomiędzy jednostką projektową, a Zamawiającym/Inwestorem

- aktywność Zamawiającego/Inwestora w realizacji projektu

- inwestycja ma szanse na sukces ekonomiczny oraz społeczny przedsięwzięcia

- prestiżowa realizacja

- sprostanie potrzebom społecznym wynikającym z misji Zamawiającego /Inwestora

- zapewnienie korzystnych warunków dla dzieci

- maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów technicznych terenu i istniejącej zabudowy

- energooszczędność rozwiązań budowlanych i technicznych pozwalająca w konsekwencji na bardzo tanią eksploatację obiektu w przyszłości

WNIOSKI:

Na podstawie w/w analizy stwierdza się, że zarówno pod względem funkcjonalnym,

a także technicznym, możliwa i zasadna jest przebudowa i rozbudowa istniejącej szkoły o  salę gimnastyczną.

Projektowana budowa jest zgodna z zapisami Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Główne parametry projektowanego budynku hali sportowej:

Powierzchnia zabudowy………………………………………………….……….... 1 343,50 m2

Powierzchnia użytkowa …………………………………………………………….. 1 748,30 m2

Kubatura………..…………………………………………………………………… 17 978,08 m3

Wysokość ……………………………… 11,87 m (od poziomu terenu przy najniższym wejściu)

Długość…………………………………………………………………………………..…51,69 m

Szerokość………………………………………………………………………………..…30,39 m

liczba kondygnacji……………………………………………………………………………..2

kąt nachylenia połaci dachowych ……………………………………………………2,0o(3,49%)

układ połaci dachowych …………………………………………………………………...płaski

Uwaga:

Pozostałe charakterystyczne parametry techniczne podano w części rysunkowej.

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH OBLICZANYCH WEDŁUG POLSKIEJ NORMY, O KTÓREJ MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9, Z UWZGLĘDNIENIEM NASTĘPUJĄCYCH ZASAD

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

|  | NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. (m2) | POSADZKA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |
|  | A/0/01 | SALA ZAJĘĆ | 61,1 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | A/0/02 | ZAPLECZE | 7,9 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | A/0/03 | KLATKA SCHODOWA | 15,8 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | A/0/04 | WIATROŁAP | 6,5 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/01 | KOMUNIKACJA | 58,4 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/02 | PORTIERNIA | 6,3 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/03 | MAGAZYN | 17,6 | WYKŁADZINA PCV |  | - sportowa |
|  | B/0/04 | ZAPLECZE PORTIERNI | 6,3 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/05 | POKÓJ TRENERÓW | 11,2 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/06 | HALA SPORTOWA | 724,6 | WYKŁADZINA PCV |  | - sportowa |
|  | B/0/07 | KORYTARZ | 82,1 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/08 | SZATNIA 1 | 14,5 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/09 | NATRYSK 1 | 9,2 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/10 | TOALETA 1 | 4,6 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/11 | SZATNIA 2 | 14,5 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/12 | NATRYSK 2 | 9,2 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/13 | TOALETA 2 | 4,6 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/14 | SZATNIA 3 | 14,5 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/15 | NATRYSK 3 | 9,2 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/16 | TOALETA 3 | 4,6 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/17 | SZATNIA 4 | 14,5 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/18 | NATRYSK 4 | 9,2 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/19 | TOALETA 4 | 4,6 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/20 | POM. GOSPODARCZE | 6,3 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/21 | KLATKA SCHODOWA | 26,3 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/0/22 | MAGAZYN | 21,4 | WYKŁADZINA PCV |  | - sportowa |
|  | B/0/23 | TOALETA TRENERÓW | 4,7 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/24 | W-C D | 14,7 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/25 | W-C N | 6,6 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/26 | W-C M | 14,7 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/0/27 | POKÓJ TRENERÓW | 11,2 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  |  |  | 1 216,9 | m2 |  |  |
| PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
|  | A/1/01 | SALA LEKCYJNA | 61,1 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | A/1/02 | ZAPLECZE | 7,9 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | A/1/03 | KLATKA SCHODOWA | 23,5 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/1/01 | KOMUNIKACJA | 61,3 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/1/02 | W-C D | 5,3 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/1/03 | W-C D | 9,3 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/1/04 | W-C N | 6,6 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/1/05 | W-C M | 5,3 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/1/06 | W-C M | 9,3 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/1/07 | POK. WYPOCZYNKOWY | 69,2 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/1/08a | WIDOWNIA | 205,9 | WYKŁADZINA PCV |  | - sportowa |
|  | B/1/08b | REŻYSERKA | 9,1 | WYKŁADZINA PCV |  | - sportowa |
|  | B/1/09 | POKÓJ TRENERÓW | 22,2 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/1/10 | POKÓJ TRENERÓW | 15,3 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  | B/1/11 | W-C TRENERÓW | 6,4 | PŁYTKI GRESOWE |  |  |
|  | B/1/12 | KLATKA SCHODOWA | 13,7 | WYKŁADZINA PCV |  | - szkolna |
|  |  |  | 531,4 | m2 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 1 748,3 | m2 |  |  |

## Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

### FORMA  ARCHITEKTONICZNA

Budynek sali gimnastycznej na planie prostokąta jest dobudowany jedną stroną do istniejącego budynku szkoły. Wejście główne do budynku zaprojektowano od strony północnej. Na elewacji wschodniej i zachodniej  występuje pas okienny.

### FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek to budynek użyteczności publicznej, przeznaczony na potrzeby sportu i rekreacji.

Udział poszczególnych funkcji:

główna – sala gimnastyczna

pomocnicza - funkcje towarzyszące i pomocnicze m. in.: szatnie, pomieszczenia socjalne, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego

W budynku zaprojektowano ustęp ogólnodostępny dla osób niepełnosprawnych

### DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Projektowana inwestycja  to budynek  dostosowany skalą i formą do istniejącej zabudowy Szkoły Podstawowej. Projektowany obiekt posiada dach płaski jak obiekty znajdujące się na obszarze inwestycji.

### ODNIESIENIE DO WYMAGAŃ ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu oględzin istniejącego terenu i budynku, dokonaniu obmiarów, wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz przedmiotowego budynku, a także biorąc pod uwagę aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejącego obiektu stwierdza się, że:

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany został i należy go wybudować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

      - Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

        - bezpieczeństwa konstrukcji

        - bezpieczeństwa pożarowego

        - bezpieczeństwa użytkowania

        - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

        - ochrony przed hałasem i drganiami

        - odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii

      - Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

        - Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników

        - Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów

            - Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu

      - Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

      - Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

      - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

      - Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

      - Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską – nie dotyczy przedmiotowego obiektu

      - Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej

      - Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

      - Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Obiekty będące przedmiotem opracowania spełnia wszystkie powyższe wymagania (wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane)

Elementy konstrukcyjne istniejącej na terenie szkoły są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych dla niniejszej inwestycji, poza ujętymi w projekcie.

### ROZBIÓRKI

ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

Na zewnątrz budynku w związku z budową projektowana jest rozbiórka nawierzchni utwardzonych, fragmentów ogrodzenia, fragmentów sieci elektroenergetyczne oraz demontaż elementów wyposażenia placu zabaw.

Wewnątrz budynku projektowana jest:

-rozbiórka fragmentów ścian w celu utworzenia przejść do nowoprojektowanego budynku

- rozbiórka klatki schodowej (ze względu na niespełnianie przepisów bezpieczeństwa pożarowego)

- rozbiórka fragmentu istniejącego dachu

UWAGA:

W zakresie prac związanych z niniejszą inwestycją należy wykonać wszelkie rozbiórki i przekładki w obiektach i na terenie. Dotyczy to prac zawartych w dokumentacji oraz innych nieprzewidzianych a koniecznych do osiągnięcia celu, jakim jest zrealizowanie niniejszego zadania inwestycyjnego.

## Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne wyniki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

### UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych.

Projektowane ławy, płyty i stopy fundamentowe - żelbetowe. Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej, słupy żelbetowe monolityczne. Stropy monolityczno-prefabrykowane gęstożebrowe, belkowopustakowe typu Teriva 8.0, fragmentami żelbetowe monolityczne. Nadproża okienne i drzwiowe: prefabrykowane L-19 oraz żelbetowe, monolityczne. W istniejących ścianach nadproża z profili stalowych. Klatki schodowe żelbetowe, monolityczne. Dachy jednospadowe, płaskie. Konstrukcja dachu oparta na dźwigarach i płatwiach z drewna klejonego

### ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża i stropy, obliczone zostały jako belki wolnopodparte lub ciągłe.

Słupy ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach fundamentowych.

### ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ  KONSTRUKCJI (DANE DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ)

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o:

- PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN 19991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenia wiatrem.

- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

- PN-B-02001:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

- PN-B-02003:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych, dokonano wg:

- PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Obliczenia statyczne i projektowanie;

- Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje żelbetowe.

Do obliczeń założono 2 strefę śniegową oraz 1 strefę wiatrową.

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEK

Fundamenty

Żelbetowe monolityczne z betonu C20/25. Zbrojenie: stalą kl. A-0 i A III (34 GS), otulina 5 cm.

Z fundamentów wypuścić pręty pionowe do połączenia ze słupami i trzpieniami żelbetowymi. Średnica prętów i ilość powinna odpowiadać zbrojeniu słupa lub trzpienia.

Poziom posadowienia fundamentów przy budynku istniejącym powinien odpowiadać rzędną obecnemu poziomowi posadowienia. Przejście pomiędzy różnicami w poziomie posadowienia należy rozwiązać za pomocą fundamentu schodkowego.

Po wykonaniu wykopów należy ułożyć chudy beton C8/10 minimum 10 cm. W przypadku natrafienia poniżej projektowanych fundamentów gruntów nienośnych, grunty te należy wymienić a braki uzupełnić chudym betonem C8/10 lub podsypką piaskową o zagęszczeniu do ID = 0,70.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopu dokonać oceny nośności podłoża gruntowego pod całością budynku.

Ściany

Projektowane:

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych B25 lub żelbetowe monolityczne gr. 25 cm, z betonu B25(C20/25), stal zbrojeniowa AIII 34GS, montażowa A0 StOS-b, otulina 5cm

- konstrukcyjne – pustaki ceramiczne gr. 25cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  kl. 10 MPa murowany na pióro i wpust, λ=0,313 [W/(mK)], obustronnie otynkowane

- działowe - pustaki ceramiczne gr. 11,5cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  kl. 10 MPa murowany na pióro i wpust, λ=0,307 [W/(mK)], obustronnie otynkowane

Uwaga: ściany działowe murować na pełną wysokość do spodu stropu z zachowaniem dylatacji.

- konstrukcyjne zewnętrzne dwuwarstwowe – pustaki ceramiczne gr. 25cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  kl. 10 MPa murowany na pióro i wpust, λ=0,313 [W/(mK)], otynkowane od wewnątrz tynkiem gipsowym

warstwa izolacji termicznej – metoda lekka mokra

- uzupełnienia ścianek i zabudowy szachtów, pionów i poziomów instalacyjnych  z podwójnej warstwy płyt gipso kartonowych na podkonstrukcji systemowej

Uwaga:

- W ścianach konstrukcyjnych wysokości powyżej 2,5m zastosować wieniec pośredni.

- W ścianach działowych wysokości powyżej 2,5m zastosować zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Projektuje się zbrojenie 2Ø8 co 3 spoinę – kotwione do ściany konstrukcyjnej

- W ścianach należy wykonać otwory celem przeprowadzenia instalacji.

Słupy

Żelbetowe monolityczne, z betonu C20/25. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III). Otulina 2,5cm.

Łączenie prętów podłużnych na zakład. Słupy utwierdzone w stopach i ławach żelbetowych.

Nadproża

Nadproża i podciągi prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 – według rysunków szczegółowych. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III).Otulina zbrojenia 2,5 cm.

W miejscu oparcia nadproży, należy wykonać podmurówkę z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na głębokości oparcia.

Podciągi

Żelbetowe monolityczne, z betonu C20/25. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III). Otulina 2,5cm.

W projekcie podciągi występują jako belki wolnopodparte jednoprzęsłowe lub belki ciągłe.

W miejscu oparcia podciągów, należy wykonać podmurówkę z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na głębokości oparcia.

Stropy

Stropy – monolityczno-prefabrykowane gęstożebrowe, belkowopustakowe typu Teriva 8.0 lub inne o analogicznej nośności z elementami monolitycznymi, wg rysunków konstrukcyjnych.

Fragmentami stropy monolityczne żelbetowe z betonu C20/25. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III).

Sposób montażu i dozbrojenia według instrukcji dla tego typu stropu.

Elementy komunikacji

Klatki schodowe monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. Płyta spocznika i biegu grubości 16 cm oparta na belkach spocznikowych i ścianach.

Wieńce

Wieńce monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III (34 GS) należy wykonać po obrysie wszystkich ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wszystkich kondygnacji według wytycznych producenta stropów. Ściany szczytowe, kolankowe zakończone wieńcem. Oparcie płatwi na murze za pomocą wieńca.

Trzpienie

Trzpienie żelbetowe monolityczne, zakotwione w ławach fundamentowych oraz wieńcach.

Szyb windowy

Konstrukcja windy jest oddzielona od istniejącego budynku warstwą dylatacyjną. Konstrukcję żelbetową należy wykonać z betonu C20/25 zbrojoną prętami ze stali A-III 34GS.

Płytę podszybia posadowić na warstwie gruntu nośnego. Konstrukcję od poziomu posadowienia do poziomu terenu należy zaizolować przeciwwilgociowo.

W miejscu przerwy roboczej na styku płyty podszybia i ścian należy zastosować taśmy uszczelniające do przerw roboczych w osiach wszystkich ścian szybu.

Ściany szybu o grubości 25cm. Naroża szybu należy dozbroić. Ze ścian należy wypuścić wytyki do połączenia z płytą nadszybia.

Płytę należy zbroić prętami  w obydwu kierunkach.

Dachy

Konstrukcję dachu hali stanowią jednoprzęsłowe trapezowe dźwigary z drewna klejonego w rozstawie 5,4m, płatwie z drewna klejonego. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T130x0,75 pozytyw – schemat belka dwuprzęsłowa lub z płyty warstwowej o odpowiednich właściwościach izolacyjnych.  Oparcie płatwi na  dźwigarach, w  układach  skrajnych  za pomocą wieńca na  ścianach szczytowych. Podparcie  dźwigarów na  słupach żelbetowych.

Wszelkie oparcie konstrukcji drewnianej na murze, wieńcach itp. na podwójnej warstwie izolacji z papy.

Usztywnienie konstrukcji nośnej przez zastosowanie stężeń poziomych połaciowych.

W miejscu montażu klap oddymiających zastosować wymiany pod ich oparcie.

Zgodnie z „Instrukcją 355/98” ITB pt. „Ochrona drewna budowlanego przed korozjąbiologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania”, W-wa 1998, elementy drewniane powinny być zabezpieczone powierzchniowo impregnatem ochronnym przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV poprzez dwukrotne malowanie.

Wszystkie użyte środki impregnujące powinny mieć odpowiednie dokumenty Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wszelkie miejsca cięć elementów już zaimpregnowanych należy dodatkowo zaimpregnować.

Podczas eksploatacji budynku w okresie zimowym należy kontrolować stan obciążenia śniegiem i w wypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia charakterystycznego lub prognoz możliwego przekroczenia obciążenia należy dokonać odśnieżenia połaci dachowej.

Uwaga:

Dopuszcza się stosowanie materiałów konstrukcyjnych równoważnych o nie gorszych parametrach konstrukcyjnych biorąc pod uwagę również parametry architektoniczne czy cieplno -wilgotnościowe, należy jednak z odpowiednim wyprzedzeniem przedłożyć do akceptacji w ramach nadzoru z porównaniem parametrów.

### KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firmę GEOIN Geologiczna Obsługa Inwestycji Jan Czech określa się warunki gruntowo-wodne jako proste.

### WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Projektuje się poziom posadowienia budynku w gruntach nośnych, przydatnych do celów budowlanych. Stosuje się posadowienie bezpośrednie w formie ław i stóp fundamentowych.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły, itp.) – bez ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe

są równe lub lepsze od przyjętych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentów, należy przeprojektować

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Rozwiązania wg branży konstrukcyjnej oraz jak poniżej:

Dachy

Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano z dźwigarów  z drewna klejonego stężonych płatwiami. Warstwa wierzchnia dachu z blachy trapezowej i izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody U=0,15[W/m2K] lub mniejszy.

Akcesoria dachowe

Wymaga się, aby dach był wyposażony w akcesoria dachowe.

- klapy oddymiające w razie zaistnienia takiej konieczności

- wyłaz na dach z funkcją przewietrzania – w razie konieczności o odpowiedniej odporności ogniowej

- drabina pozwalająca na dostęp do dachów płaskich.

- uchwyty (haki) do mocowania lin asekuracyjnych dla pracowników odśnieżających dachy.

Mocowanie do warstwy nośnej elementów przytwierdzanych do dachu – za pomocą mocowań specjalistycznych – nie powodujących mostków termicznych

Obróbki blacharskie

-rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym. Odwodnienie systemowe o przekroju okrągłym.

-wszystkie obróbki blacharskie utrzymać w tej samej kolorystyce

O ile zajdzie taka potrzeba w toku realizacji robót budowlanych, należy wymienić obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe na budynku istniejącym.

Elewacje

Projektuje się cienkopowłokową wyprawę tynkarską – kolorystyka przed wykonaniem do akceptacji przez nadzór autorski – do przedłożenia próbki formatów min. 80x80cm

Stolarka okienna

Okna aluminiowe i PCV wg. zestawienia stolarki okiennej

Okna zastosować uchylno-rozwierane.  Wszystkie okna w obiekcie winny mieć możliwość ich otwierania z poziomu podłogi. W oknach - nawiewniki ciśnieniowe z żaluzjami

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnętrznych tzw „ciepłe”.

Przy oknach usytuowanych poniżej 2m nad terenem zastosować szyby bezpieczne oraz zawiasy antywłamaniowe. Szyby okien fasadowych na parterze – zastosować o zwiększonej  odporności na udarność.

Szyby okien o podokiennikach usytuowanych poniżej 85 cm wykonać jako P4.

Uwaga:

Szyba antywłamaniowa zapewni wystarczającą ochronę, pod warunkiem zastosowania odpowiednich ram, okuć i sposobu osadzenia okna.

Uwaga:

Stolarkę okienną należy zamawiać jako indywidualną dopiero po wykonaniu ścian

i dokładnym zmierzeniu otworów.

Stolarkę należy zamontować z użyciem zalecanych przez producenta folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnątrz.

Zaleca się montaż stolarki w warstwie ocieplenia wg. zaleceń producenta stolarki.

Ślusarka  drzwiowa zewnętrzna

aluminiowa z szybami min. P4  i zawiasami przeciwwłamaniowymi

Drzwi w całym obiekcie o wysokości  min. 200cm

Ślusarka aluminiowa - przeszklona z szybami P4, wzmocnione i przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.

Przeszklenie winno być odporne na stłuczenie i spełniać wymagania akustyczne

W obiekcie projektuje się drzwi przeciwpożarowe w miejscach jak pokazano na rzutach i w opisie zabezpieczeń p.poż

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnętrznych tzw „ciepłe”.

Ościeżnice odpowiednio stalowe i aluminiowe w komplecie z drzwiami.

Uwaga

Drzwi zewnętrzne w całym obiekcie winny spełniać parametr izolacyjności termicznej, jak poniżej:

- okna, powierzchnie przezroczyste nieotwierane ≤ 0,60 W/m2K

- drzwi zewnętrzne ≤0,70W/m2K

Wymaga się praktycznego wyeliminowania mostków liniowych i punktowych

Wymaga się granicznych wartości mostków, jak poniżej:

Mostki cieplne wsp. Ψ ≤ 0,01 W/mK

Stolarkę należy zamontować z użyciem zalecanych przez producenta folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnątrz.

Zaleca się montaż stolarki w warstwie ocieplenia wg. zaleceń producenta stolarki.

Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

– drewniana, stalowa i aluminiowa.

Drzwi do pomieszczeń w miejscach wskazanych przez rzeczoznawcę ds. p.poż. wykonać jako pożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej oraz wyposażyć w zamki na kartę zgodnie z powszechnie panującymi standardami.

Drzwi w całym obiekcie o wysokości  min. 200cm

Stolarka drewniana w obiekcie wzmocniona i przeznaczona do placówek sportowych.

Drzwi do kabin ustępowych systemowe otwierane na zewnątrz (prześwit  w drzwiach do kabin – 15 cm od posadzki). Drzwi do pomieszczeń szatniowych i sanitariatów wykonać z dolnym nawiewem.

Drzwi do kabin prysznicowych systemowe z otwieraniem na zewnątrz (prześwit  w drzwiach do kabin – 15 cm od posadzki). Drzwi zaprojektowane w celu zapewnienia uczniom prywatności.

Drzwi jednoskrzydłowe w obiekcie wykonać o szerokości co najmniej 0,9 m. Rozumie się przez to szerokość użytkową otworu drzwiowego – szerokość przejścia. W przyjętym do montażu systemie drzwi należy zatem uwzględnić powyższe i przy odpowiedniej grubości skrzydła drzwiowego (z profilu „zimnego” lub „ciepłego”) oraz z uwzględnieniem systemowej ościeżnicy i sposobu otwierania drzwi, przyjąć odpowiednią szerokość w świetle ościeży. Szerokość ościeży dobrać w zależności od rodzaju drzwi i ich ościeżnic.

Drzwi winny mieć przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości użytkowej w świetle min 90cm.

Kabiny ze ściankami i drzwiami systemowymi z HPL o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15m.

Ościeżnice odpowiednio stalowe, aluminiowe lub drewniane w komplecie z drzwiami. Ościeżnice do drzwi regulowane(obejmujące ścianę).

Drzwi należy zakupić w komplecie z ościeżnicą.

Uwagi do stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej:

Drzwi w całym obiekcie winny otwierać się w sposób nie zawężający dróg ewakuacyjnych.

Z uwagi na powyższe drzwi wychodzące na korytarz wykonać jako otwierane o 180˚, to jest tzw. „kładzione na ścianę”, o ile to będzie konieczne ze względów ewakuacyjnych. Drzwi te wymagają zamontowania odbojników drzwiowych zamontowanych odpowiednio w podłogach- w celu ochrony ścian przed uszkodzeniem. Odbojniki projektuje się ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi. Galanterię drzwiową: klamki, zamki, szyldy -  projektuje się ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiadać min. 3 letnią gwarancję.

Schody i balustrady :

Schody żelbetowe wylewane wg projektu konstrukcji. Balustrady klatek schodowych - systemowe ze stali nierdzewnej. Przęsła wykonać jako przezroczyste ze szkła nietłukącego hartowanego gr 10mm. Należy wykonać pochwyty przy oknach wewnętrznych do ziemi.

Wycieraczki

Projektowane wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne

Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione.

Projektuje się wycieraczki systemowe np. gumowa wykładzina ryflowana na zewnątrz

i aluminiowe wycieraczki systemowe w przedsionkach.

Projektuje się wycieraczki w formie maty gumowej zamontowanej w profilach stalowych

Gumowa wykładzina ryflowana jest doskonała jako podłoże antypoślizgowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wycieraczka w formie maty wejściowej przed wejściem do budynku oraz w przedsionku.

Dwa rodzaje: szeroki ryfel i drobny ryfel. Przykładowe parametry winny być nie gorsze niż opisane poniżej:

Materiał: guma o dużej twardości, Grubość: ok. 4mm, Twardość: 60-80Sha, Wytrzymałość na rozciąganie: min. 4Mpa, Wydłużenie względne: min. 150%, Atesty: PZH,Kolory: czarny.

Wycieraczki winny być: odporne na rozciąganie (min 4 MPa), twarde (60-80 st. ShA),

z możliwością stosowania zarówno przy temperaturze -30 jak i + 70 st.C, posiadać doskonałe właściwości antypoślizgowe, wydłużenie względne - min. 150%, utrzymanie w czystości poprzez mycie wodą

W posadzkach, w strefach wejściowych wykonać wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne

typu (wycieraczki zastosować przed każdym wejściem do budynku oraz w przedsionkach).

W strefie wejściowej głównego wejścia – projektuje się wycieraczkę wzdłuż wejścia głównego.

Wycieraczka spełniająca następujące parametry lub równoważne:

- wkład tekstylny wykonany ze 100% poliamidu ze spodem winylowym. Maty odpowiednie dla II strefy czyszczenia.

- profile łączone linką stalową.

- maty winny posiadać certyfikat trudnopalności

- maty winny posiadać certyfikaty dotyczące antypoślizgu oraz jakości.

- profil chromowo-niklowy z logo

Parapety

Parapety zewnętrzne – z blachy aluminiowej lub z blachy powlekanej w kolorze rynien i rur spustowych

Parapety wewnętrzne –konglomerat w kolorze jasnym

Izolacje

przeciwwilgociowe – folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia w pomieszczeniach mokrych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne projektuje się jako tylu średniego

- hydroizolacja fundamentów i ścian fundamentowych – podkład asfaltowym roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem+hydroizolacja: masa powłokowa

- izolacja pozioma ścian fundamentowych – papa podkładowa zgrzewalna w pomieszczeniach mokrych

Izolacje termiczne

-ścian zewnętrznych ocieplonych tradycyjną metodą lekka mokrą styropian/wełna mineralna gr 20cm

-  ocieplenie dachu – płyty PIR 2x16cm

-  ocieplenie podłogi na gruncie – styropian do ociepleń podłogowych gr. 15cm

-  izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych –  styropian ekstrudowany np. XPS gr.15cm

-   akustyczna – styropian na stropie między piętrowym  gr 5cm,

sufit podwieszony akustyczny oraz ściany akustyczne w sali sportowej.

Roboty tynkarskie i malarskie

W obiekcie projektuje się tynki wewnętrzne kategorii III oraz miejscami (zabudowy pionów instalacyjnych, spłuczek) suche tynki z kartongipsu. W sanitariatach i umywalniach zastosować odpowiednie płyty k-g przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Ewentualne suche tynki na ścianach wydzielenia pożarowego- zastosować płyty tzw „czerwone”.

Ściany przed nałożeniem powłok malarskich wykonać jako szpachlowane podwójnie warstwą gipsu.

W obiekcie projektuje się malowanie emulsyjne jednak w niektórych wskazanych w projekcie  pomieszczeniach wykonać  szlachetne wyprawy tynkarskie.

W umywalniach, pomieszczeniach WC oraz innych wskazanych w projekcie wykonawczym –płytki gresowe do pełnej wysokości pomieszczeń

Lustra nad umywalkami klejone do ściany pomiędzy płytkami. Lustra fazowane.

W sanitariatach należy zastosować płytki gresowe o wysokim standardzie.

Należy zastosować płytki ścienne i podłogowe z określonych kolekcji w celu zachowania spójności kompozycyjnej.

Ściany korytarzy i klatki schodowej projektuje się wykończenie  trwałą wyprawą tynkarską.

Ściany sali sportowej wyłożyć okładziną akustyczną odporną na uderzenia piłką.

Uwaga: W miejscach przewodów instalacyjnych oraz technologicznych wnęk zastosować okładziny z karton gipsu maskujące powyższe pozostawiając otwory rewizyjne. W pomieszczeniach, gdzie dodatkowo występują umywalki wykonać fartuszki z gresu na ścianach z umywalkami. Gres winien być odpowiednio dobrany estetycznie oraz ułożony szczególnie staranie. Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia płytek wybranego producenta przed ich zakupem i montażem.

Tynk kategorii przynajmniej III

Tynki wewnętrzne – ściany i słupy tradycyjnie tynkowane.

Węzły higieniczno – sanitarne

W umywalniach, pomieszczeniach WC oraz innych wskazanych w projekcie wykonawczym –płytki gresowe do pełnej wysokości pomieszczeń.

Lustra nad umywalkami klejone do ściany.

Lustra nad umywalkami klejone do ściany pomiędzy płytkami. Lustra fazowane.

W sanitariatach należy zastosować płytki gresowe o wysokim standardzie.

Należy zastosować płytki ścienne i podłogowe z określonych kolekcji w celu zachowania spójności kompozycyjnej.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w kabinach zamontować wieszaki na torebki

i okrycia.

PODŁOGI/ŚCIANY/SUFITY

|  | PODŁOGI | ŚCIANY | SUFITY |
| --- | --- | --- | --- |
| Klatka schodowa | Wykładzina PVC | Malowanie, trwała wyprawa tynkarska do wysokości 1,5m | Malowanie, sufity podwieszane akustyczne |
| Komunikacja, korytarze | Wykładzina PCV | Malowanie, trwała wyprawa tynkarska do wysokości 1,5m | Malowanie, sufity podwieszane akustyczne |
| Hala sportowa | Wykładzina PCV Dedykowana obiektom sportowym | Malowanie, okładziny akustyczne, siatki ochronne | Okładziny akustyczne pomiędzy dźwigarami |
| WC, toalety, natryski | Wykładzina PVC Dedykowana pomieszczeniom sanitarnym | Płytki gresowe | Malowanie, sufity podwieszane dostosowane do pomieszczeń mokrych |
| Szatnia, portiernia, pokój trenera, pom. socjalne | Wykładzina PCV | Malowanie | Malowanie, sufity podwieszane |
| Pomieszczenie techniczne, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia | Płytki gres techniczny | Malowanie | Malowanie, sufity podwieszane |
| Sala zajęć | Wykładzina PCV | Malowanie | Malowanie, sufity podwieszane akustyczne |

Gres techniczny

antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie klasa V

Wym. min. 30x30cm w kolorze grafitowym

Wykładzina PCV

- wykładzina naturalna w różnych Wykładzina w klasie 32-34, zgodnie z EN-ISO 10874, nadające się do krzeseł na rolkach, właściwości bakteriostatyczne, tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie min. 5dB, antypoślizgowości: min. R9, trwałości kolorystycznej min.6-cokoliki na ścianach 10cm

Płytki gresowe

zgodna z normami PN-EN 14411:2012,

imitujące zacierany cement- jasna szarość

powtarzalność  wzoru co min. 30m2,

grubości 6-10mm,

szkliwiona – 5 klasa  - ścieralność 12’000,

DIN51130 - antypoślizgowość R10,

mrozoodporna, nasiąkliwość 0,05%,

rektyfikowana w masie

EN 10545-4 wytrzymałość na zginanie 58,4 N/mm2 ,

EN 10545-13 odporność na plamienie GLA,GHA, GA,

odporność na ogień A1FL

wzór płytki należy uzgodnić z projektantem na etapie realizacji

Na klatkach schodowych zastosować płytki gresowe  z nastopnicami ryflowanymi. Podesty klatek schodowych- płytki gresowe. Podstopnice - również płytki gresowe

W pomieszczeniach  komunikacji oraz klatkach schodowych-  gres antypoślizgowy

Płytki gresowe zastosowane w obiekcie na posadzkach winny być z określonych kolekcji

Zalecenia do klejenia płytek gresowych

Podłoże nasiąkliwe gruntować gruntem dedykowanym do podłoży nasiąkliwych, podłoże nienasiąkliwe również gruntować odpowiednim gruntem, płytki gresowe (zarówno podłogowe jak i ścienne) kleić na klej wysokoelastyczny

Zużycie – nie mniej niż :

Grunt = 0,20 kg/m2

Klej wysokoelastyczny = 1,10 kg/m2 ( zęby C2 = 6 mm )

Estetyka - wymaga się zastosowania posadzek i okładzin z płyt gresowych o wysokiej estetyce. Wymaga się niezwykle precyzyjnego ułożenia płyt gresowych.

Posadzki sportowe

W sali sportowej głównej - posadzka sportowa elastyczna z wykładziny sportowej PCV

Posadzka sportowa winna spełniać wymagania atestów trudnopalności i wszystkich 12 parametrów Normy Sportowej PN-EN 14904 oraz certyfikat FIBA.

System podłogowy przeznaczony do sal sportowych, winien spełniać  normy związane z obciążeniami układu kostnego człowieka, ograniczając  prawdopodobieństwo kontuzji oraz zapewniając  odpowiednie dla tego typu podłóg parametry użytkowe.

Wymagania dotyczące  konstrukcja podłogi sportowej:

- specjalistyczna sportowa wykładzina PCV lub deski

- wykładzina PCV stosowana jako nawierzchnia w obiektach sportowych o

charakterze profesjonalnym i ogólnoużytkowym.

- spełnia wymagania wg EN 14904

- grubość: 4,5 mm

- warstwa użytkowa z PVC: 1 mm

- ciężar całkowity: 3100 gr / m2

- absorpcja energii uderzenia DIN 18032-2:2001: 30%

- ugięcie standardowe DIN 18032-2:2001: 1,4 mm

- odporność na obciążenie toczne DIN 18032-2:2001: 1000 N

- reakcja na ogień EN 13501-1: Cf1-s1

- współczynnik odbicia piłki DIN 18032-2:2001: 99 %

- posiada zalecenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej

- posiada zalecenie Polskiego Związku Piłki Ręcznej

- akustyka: 24 dB

- min. ilość kolorów: 3 do konsultacji z projektantem

- spawana sznurami spawalniczymi

Podłoże betonowe oraz jastrych winny być z betonu o odpowiednich do posadzek sportowych parametrach, beton zbrojony i zdylatowany w polach min. 6.0x6,0m. Podłogę sportową wykonać jako powierzchniowo lub kombi elastyczną (w uzgodnieniu z Inwestorem).

W styku posadzek: „pracującej” posadzki sportowej i pozostałych - na parterze wykonać odpowiednią dylatację przykrytą jednostronnie zamocowaną perforowaną listwą mosiężną. Listwa o szerokości min.80 mm perforowana, grubość blachy 1 mm. Mocowanie do podłoża od strony „niepracującej” posadzki – to jest do posadzki korytarzy za pomocą wkrętów z łbem ukrytym w powierzchni zewnętrznej listwy. Całość posadzki sportowej oblistwować zgodnie z zaleceniem i akcesoriami producenta.

Podłogę sportową wykonać jako wentylowaną za pomocą wymuszonego sytemu wentylacji podłogi sportowej zgodnie z obecnie panującymi standardami. należy zastosować wentylację wymuszoną podłogi sportowej.

Uwaga:

- drewno impregnowane w ciśnieniowo w autoklawach, potwierdzone atestem, wilgotność nie większa niż 9±2%

- dylatacja przyścienna o szerokości 2cm przykryta listwą perforowaną stanowiąca nawiew do przestrzeni podłogowej podłogi sportowej

- zagęszczenie rusztu podłogi pod trybunami,

- wentylatory wyciągowe o łącznej wydajności wydajności pozwalającej na wyciągnięcie powietrza z przestrzeni podłogowej (ze środka ze ścian zewnętrznych)

-  w podłodze i na ścianach zamontować uchwyty do montażu urządzeń sportowych

-   wentylatory wyciągowe podłogi sportowej w ilości min. 4 szt. Standardowo dobiera się 1 wentylator na każde 400m2 podłogi sportowej.

Sposób wentylacji podłogi sportowej – standardowy za pomocą min. 4 szt. wentylatorów wyciągowych dobranych tak, aby wyciągnąć potrzebną ilość powietrza podposadzkowego z warstw podłogi. Dobierając wentylatory należy zwrócić uwagę na ich wyciszenie i zakupić takie, które nie powodują nadmiernego hałasu.

Wentylatory zamontować na ścianach Kanały wyciągowe (szerokie i płaskie) prowadzić ze środka sali (od osi sali) do ścian zewnętrznych. Wywiew za pomocą kanału pionowego w ścianie – wentylacja typu „C” min. 0,5m nad posadzką na zewnątrz

W przypadku użytkowania hali dla imprez pozasportowych, na posadzkę sportową zakładać wykładzinę ochronną.

Winna to być wykładzina ochronna spełniająca parametry jak poniżej:

- wykładzina ochronna w rulonach, przeznaczona na sale sportowe.

- 100% syntetyk wzmacniany podkładem PCV (nakładane na gorąco i kalandrowane włóknem szklanym).

-winna chronić wszelkiego typu gładkie nawierzchnie sportowe wewnętrzne.

- winna pozwalać na zmianę przeznaczenia sali sportowej pod imprezy okolicznościowe (akademie, inauguracje, bale).

-  winna zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak: nieodpowiednie obuwie,  krzesła itp. (Zabezpieczenie wykładzinami ochronnymi przed uszkodzeniami mechanicznymi zapewnia utrzymanie uprawnień gwarancyjnych na  nawierzchnię sportową)

- winna -dzięki swojej konstrukcji- idealnie przylegać do podłogi sportowej- nie ma konieczności podklejania do podłożą.

- antypoślizgowa

- odporna na działanie bakterii i chemikaliów

- łatwa w utrzymaniu czystości

- długowieczna w eksploatacji

- min gr. wykładziny 1,3 mm , szerokość rolki 2 m

Wykładzina sportowa w sali ćwiczeń- bezspoinowawinna spełniać parametry, jak poniżej:

- skład: 100% PCV

- grubość całkowita wykładziny: minimum 7 mm

- minimalna grubość warstwy ścieralnej minimium 2,1 mm

- Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej /ścieralnej/ gr. 2,1 mm zbudowanej z ziarnistego, gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta winna być zabezpieczona specjalnym środkiem, tworzącym usieciowaną strukturę zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni.

- środek wykładziny wzmocniony winien być siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia powstałego na skutek dynamicznych obciążeń spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni.

-  spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości  4,9 mm. Podkład ten działa jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalną amortyzację uderzeń.

- Cała wykładzina winna być zabezpieczona fabrycznie środkiem zapewniającym ochronę przeciwpleśniową i bakteriostatyczną na całej grubości.

- tłumienie dźwięku: ΔL> 18dB

- absorbcja energii ≥ 35 %

- odporność na uderzenia: ≥8 Nm

- odbicie piłki:  98%

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie  przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne(np. SANOSOL)

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem(np. PROTECSOL)

- wykładzina musi być: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny

Uwagi ogólne dotyczące posadzek w obiekcie

Na schodach wewnętrznych - płytki gres z nastopnicami ryflowanymi.

Pierwszy i ostatni stopień w biegu wyróżnić innym odcieniem płytek z tej samej kolekcji.

Podłogi na gruncie w całym obiekcie ocieplone warstwą styropianu 10cm, a w pasie przyściennym o szerokości 1,00m – dodatkowo ocieplenie podłogi styropian gr.20cm o parametrach do ociepleń podposadzkowych.

Posadzki oddzielać od siebie odpowiednimi listwami mosiężnymi. W stykach różnych rodzajów posadzek wykonać mosiężne listwy.

Posadzki wykonać bez progów. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obniżyć o 5mm i oddzielić odpowiednią listwą mosiężną o przekroju trójkątnym.

Posadzki gresowe i płytki gresowe  w obiekcie projektuje się we wzory o średnim stopniu skomplikowania.

W umywalniach i WC zastosować gres - antypoślizgowe płytki min. V klasa ścieralności.

W całym obiekcie w umywalniach, sanitariatach i pomieszczeniach mokrych wykonać odwodnienia posadzek kratkami ściekowymi.

Cokoły w posadzkach wykonać o wysokości min 10 cm. Płytki cokołowe dla posadzek gresowych- z płytki cokołowe z wybranej kolekcji

W podłodze w pomieszczeniach archiwum w piwnicy wykonać dylatację obwodową warstw podłogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokół ścian = pianka poliuretanowa gr. 10 mm)

W miejscu zamontowania w sali sportowej takich elementów jak słupki stalowe, mocowanie drążka itp., w posadzce wykonać odpowiednie elementy do montażu urządzeń sportowych.

Cokoły posadzek projektuje się jako zlicowane z powierzchnią ścian, za wyjątkiem cokoły Sali sportowej – listwa przyścienna winna być zamontowana ze szczeliną, aby umożliwić nawiew do wentylacji podłogi sportowej. Wyciąg podłogi sportowej – wymuszony za pomocą kanałów wentylacyjnych ułożonych pomiędzy legarami z wyrzutem powietrza najlepiej na zewnątrz poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), gdzie jest to wymagane przepisami sanitarnymi  należy w podłogach zamontować kratki ściekowe, zwłaszcza w pomieszczeniach z pisuarami (również kranik ze złączką). Wszelkie kratki ściekowe wpustowe należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

W  miejscach wskazanych w dokumentacji, oraz z uwagi na zalecenia producenta oraz w pomieszczeniach o znacznych rozpiętościach, w podłogach wykonać dylatacje przez wszystkie warstwy podłogowe (nie tylko w samej posadzce). W dylatacjach umieścić specjalne mosiężne profile dylatacyjne – zakryte (bez widocznej szczeliny).

Cokoliki do wszystkich posadzek gresowych w obiekcie zastosować z określonych kolekcji w formie kształtek cokolikowych o wysokości min 10,00cm.

Estetyka - wymaga się zastosowania posadzek i okładzin z płyt gresowych o wysokiej estetyce. Wymaga się niezwykle precyzyjnego ułożenia płyt gresowych

Zalecenia do klejenia płytek gresowych

Podłoże nasiąkliwe gruntować gruntem, o przeznaczeniu do podłoży nasiąkliwych, podłoże nienasiąkliwe gruntować gruntem o przeznaczeniu do podłoży nienasiąkliwych, płytki gresowe (zarówno podłogowe jak i ścienne) kleić na klej wysokoelastyczny oraz wg. zalecań producenta.

Ilekroć w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, należy mieć na uwadze materiały  zawierające charakterystykę i parametry techniczne nie gorsze niż opisane powyżej.

W podłodze w pomieszczeniach technicznych szczególnie starannie wykonać dylatację obwodową warstw podłogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokół ścian = pianka poliuretanowa gr. 10 mm). Jest to wymóg akustyki pomieszczenia.

O ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podłogach wykonać dylatacje przez wszystkie warstwy podłogowe (nie tylko w samej posadzce).

W dylatacjach umieścić specjalny mosiężny profil dylatacyjny niewidoczny, ukryty- profil o wysokiej estetyce i trwałości.

Materiały wykończeniowe (to jest materiały użyte do wykonania posadzek) we wszystkich pomieszczeniach,

a w szczególności w pomieszczeniach specjalistycznych (np. serwerownia, pracownie itp.) winny spełniać poniższe wymagania:

- nie wchodzące w reakcje chemiczne pomiędzy sobą ani z materiałami

i urządzeniami zgromadzonymi we wnętrzach

- odporne na działania czynników biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylące

- nie powodujące zanieczyszczenia powietrza

Ponadto posadzki w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci winny być wykonane ze szczególną starannością oraz z materiałów niepylących, nie powodujących zanieczyszczenia powietrza, nie szkodliwych dla zdrowia.

Okładziny akustyczne:

W hali sportowej montowane systemowe akustyczne panele odporne na uderzenia piłką.

Lustra na ścianach w sanitariatach w obiekcie projektuje się klejone do ściany lub do specjalnie wzmocnionych okładzin z kartongipsu. Lustra w maksymalnym formacie, możliwym do bezpośredniego klejenia do ściany. W związku z tym wymagany jest szczególny reżim związany z wykończeniem ścian pod klejenie lustrami. Dopuszcza się jedynie pionowe styki luster. Minimalne szerokości tafli lustrzanych – 60cm. Wysokość tafli – na całą wysokość pomieszczenia lub elementu ściany wyłożonego lustrem.

Lustra nad umywalkami klejone do ściany pomiędzy płytkami, wys. min.80cm. Lustra fazowane.

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne dla instalacji wod.-kan., c.o, wentylacji oraz okablowania w

przegrodach pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć obejmami i masami

pęczniejącymi w przejściach wentylacji mechanicznej przez ścianę oddzielenia pożarowego zastosować odpowiednie klapy odcinające.

prace związane z zabezpieczaniem przepustów mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowani pracownicy przyjętego systemu

Obudowa kanału wentylacyjnego

z płyt cementowo – włóknowych, izolacja wełna mineralna półtwarda gr. 8cm

Wykończenie pionów instalacyjnych

Piony instalacyjne winne być obudowane i odpowiedniej odporności ogniowej. Rewizja w postaci drzwi rewizyjnych  EI równej wygrodzenia pożarowego.

Pozostałe piony winny być uszczelniane masą ogniową.

W całym obiekcie wszelkie przejścia instalacyjne na granicy stref pożarowych wymagają zabezpieczeń w formie przejść przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach, gdzie dodatkowo występują umywalki - przy umywalkach wykonać fartuszki z gresu na ścianach z umywalkami. o ile w projekcie nie określono wymagań wykonania płytek do pełnej wysokości.

Gres winien być odpowiednio dobrany estetycznie oraz ułożony szczególnie starannie. Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia płytek wybranego producenta przed ich zakupem i montażem.

Tynk kategorii przynajmniej kat. III (gładziowane/szpachlowane - za wyjątkiem pomieszczeń technicznych)

Tynki wewnętrzne – ściany i słupy tradycyjnie tynkowane. Słupy obłożone okładziną z płyt akustycznych, tak gdzie to konieczne.

Sufity akustyczne

Na całej powierzchni sufitu w hali sportowej między dźwigarami zamontować okładziny akustyczne. W korytarzach i pomieszczeniach komunikacji zastosować podwieszane sufity akustyczne zgodnie z projektem wykonawczym.

POZOSTAŁE ELEMENTY

Grzejniki w obiekcie należy wykonać obudowane. Obudowy bezpieczne, z blachy perforowanej/ płyty MDF.

Szczegółowo elementy wykończenia podłóg, ścian i sufitów doprecyzowane zostaną w ramach nadzoru autorskiego z uwagi na konieczność wzajemnego dostosowania  elementów wnętrz (skoordynowania estetycznego posadzek, ścian i sufitów konkretnych zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów).

UWAGI OGÓLNE:

-	Wyposażenie łazienek dostosować wg wymagań(montaż urządzeń na odpowiedniej wysokości itp.)

–	wszystkie pomieszczenia zwentylować tam, gdzie jest to wymagane przepisami

Po zamurowaniu okien należy zapewnić wentylację pomieszczeń np. poprzez podłączenie do istniejących kominów, wymianę stolarki drzwiowej na drzwi z otworami wentylacyjnymi itd.

–	na drogach ewakuacyjnych zabrania się sytuowania urządzeń i elementów zawężających wymaganą przepisami szerokość dróg ewakuacyjnych.

–	przed wejściami do budynków oraz w wiatrołapach i przedsionkach zamontować wycieraczki odpowiednio zewnętrzne oraz wewnętrzne

–	wszystkie pomieszczenia  - tam, gdzie jest to wymagane przepisami wyposażone winny być w kratkę ściekową, i złączkę do węża

–	wszystkie pomieszczenia do nauki oraz te, w których przebywają ludzie winny być zwentylowane wentylacją mechaniczną

–	pomieszczenia o szczególnych wymaganiach akustycznych, należy zastosować okładziny akustyczne ścienne oraz akustyczne sufity podwieszane;

–	ponadto pomieszczenia do nauki winny być wyposażone w okładziny akustyczne ścienne i sufitowe

–	korytarze  winny być wyposażone w okładziny akustyczne ścienne i sufitowe

### POSADOWIENIE BUDYNKU

Projektuje się poziom posadowienia budynku w gruntach nośnych, przydatnych do celów budowlanych. Stosuje się posadowienie bezpośrednie w formie ław i stóp fundamentowych.

Projektuje się posadowienie poniżej strefy przemarzania gruntu  (Hz = 1,0 m p.p.t.)

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły, itp.) – bez ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe

są równe lub lepsze od przyjętych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentów, należy przeprojektować

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym.

Poziom posadowienia fundamentów przy budynku istniejącym powinien odpowiadać rzędną obecnemu poziomowi posadowienia. Przejście pomiędzy różnicami w poziomie posadowienia należy rozwiązać za pomocą fundamentu schodkowego.

## W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego – sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

Komunikacja pozioma z zewnątrz

- zewnętrzne  nawierzchnie  o  odpowiednich  nachyleniach  (spadkach  podłużnych  i

poprzecznych)  umożliwiające  dojazd  oraz  dostęp  z  zewnątrz  do  budynku  dla  osób  o

ograniczonej zdolności poruszania się,

-  chodniki o spadku mniejszym niż  6%.

- Wejścia do budynku dostępne są z poziomu terenu oraz za pomocą pochylni o nachyleniu 8%

Komunikacja pozioma

-odpowiednie wielkości pomieszczeń i szerokości korytarzy pozwalające na bezkolizyjne poruszenie się na wózku inwalidzkim

-zaprojektowano odpowiednie wymiary ciągów komunikacyjnych do poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową 150x150cm

-główna przestrzeń komunikacyjna pozostaje bez przeszkód w postaci wyposażenia

- drzwi zewnętrzne bez wysokich progów

-zastosowane nachylenie dróg zewnętrznych – chodników zgodne z WT, a szerokość płaszczyzny ruchu wynosi min 120cm. W stosunku do pochylni oraz poręczy stosuje się obowiązujące zapisy z WT

- w realizowanych nawierzchniach zaleca się wykonać odpowiednio obniżone krawężniki na trasach dostępnych dla wózków inwalidzkich

-przejścia, szerokości drzwi i korytarzy mają odpowiednią wielkość i umożliwiają dostęp wszystkim użytkownikom

Komunikacja pionowa

Schody

-początek i koniec biegu pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze, bądź sprężystości nawierzchni. Szerokość takiego pasa powinna wynosić min. 30 cm

-schody wewnętrzne i zewnętrzne wraz z poręczami dostosowane są do wymogów WT

-zakazuje się stosowania nosków w stopniach

-zastosować ergonomiczne kształty poręczy zgodne z wytycznymi ADA. Standards for Accessible Design, 1994, pkt 4.26.2 oraz ISO 21542:2011, pkt 14.3

-oznaczyć początek poręczy kontrastowym kolorem

Podnośnik

Dostęp do kondygnacji +1 zapewnia się poprzez urządzenie dźwigowe dostosowane dla niepełnosprawnych  zawierające systemy dotykowe, systemy wizualne, systemy głosowe

-windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, o minimalnych wymiarach kabiny 1,1mx1,4m

-zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 0,8–1,2m od posadzki

-przedpole przed windą wynosi min. 160cm

-wewnętrzny panel sterujący należy umieścić  na wysokości 0,8–1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny

-obok przycisków lub na przyciskach należy umieścić oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych oraz słabowidzących (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a).

-w kabinie należy zapewnić informację głosową

-przycisk kondygnacji „zero” powinien być dodatkowo wyróżniony,np. poprzez zwiększoną wypukłość, szeroką ramkę wokół przycisku, zmianę koloru.

-nie należy stosować paneli dotykowych.

-po obu stronach kabiny projektuje się ciągłe poręcze, których górna część znajduje się na wysokości 90cm

-drzwi do kabiny o szerokości min. 90cm

-na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę

Stolarka

-Projektuje się ponadto odpowiednie ostrzeżenie o ścianach/drzwiach szklanych szklane  powierzchnie  szczególnie  w  streﬁe  przypodłogowej  powinny  być  nietłukące  się i trwałe.

powinny być oznaczone na wysokościach  0,80-1,20m  oraz  1,40-1,70m  pasami  szerokości  0,10-0,15m  barwami  jednolitymi  kontrastującymi  z  widzianym  tłem

-Projektuje się czytelne tabliczki i oznaczenia w budynku (duże drukowane litery, znaki i piktogramy, o kolorze kontrastującym z tłem) tak aby ułatwić niedowidzącym odczytanie

Zaleca się zamontować oznaczenia językiem Braille’a na wysokości 8–1,2m na drzwiach w okolicy klamki

- drzwi bez progów

Sanitariaty:

-zapewnia się przestrzeń manewrową w sanitariatach dla niepełnosprawnych o wymiarach 150x150cm.

-umywalnie, sanitariaty w oraz toalety ogólnodostępne zostaną wyposażone w pełen program łazienek dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi uchwytami oraz armaturą do korzystania przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności

Wyposażenie i Wykończenie

-elementy wyposażenia nie powinny mieć ostrych kantów, być w kolorze kontrastującym.

-projektuje się kontrastowe wykończenie podłóg i ścian

-unika się powierzchni mocno połyskujących

-stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, chodników, ścieżek, schodów, pochylni itp. powinny zapewniać stabilne oparcie i mieć właściwości antypoślizgowe

-wycieraczki powinny być na stałe przymocowane do podłoża (brzegi muszą być

wykończone w sposób niestwarzający zagrożenia podwijaniem oraz potykaniem się)

-oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienia przy przejściu między tymi pomieszczeniami

-należy unikać nieosłoniętych źródeł światła

- cały  system  oznaczeń  w  budynku  jest  jasny,  wyraźny  o  odpowiedniej wielkości.

## W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego – podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi

Dźwigi osobowe

Zaprojektowano podnośnik osobowy kabinowy ze szczególnym przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych i bezpieczny dla użytku przez dzieci.

Oraz wg projektu technicznego branży elektrycznej i sanitarnej.

## W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych

(nie dotyczy) – nie projektuje się obiektu liniowego

## Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi

Instalacja wodociągowa

Projektowana dobudowa będzie zaopatrywana w wodę do celów bytowo gospodarczych

oraz przeciwpożarowych wewnętrznych, poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Za wodomierzem w istniejącej Szkole należy wbudować trójnik z zaworem odcinającym i poprowadzić zasilanie wody dla projektowanej Sali.

Zaopatrywanie w wodę zbiornika przeciwpożarowego poprzez nowe przyłącze wodociągowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie, do istniejących bezodpływowych zbiorników szamba.

Instalacja c.o.

W piwnicy istniejącego budynku znajduje się kotłownia na olej opałowy zabezpieczająca pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej istniejącego budynku szkoły oraz projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem od dołu grzejnika. Przy grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki umożliwiające ręczne odpowietrzenie grzejnika. Regulacja przepływu i wyrównywanie ciśnień przy pomocy zaworów regulacyjnych i nastaw na zaworach grzejnikowych. Na zaworach należy zamontować głowice termostatyczne.

Instalacja wentylacji

W całym budynku będzie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wysoko sprawnym układem odzysku ciepła, automatyką.

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku będzie realizowane poprzez istniejące przyłącze.

Instalacja siły i gniazd wtykowych

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy zastosować

przewody o przekroju żył 2,5 mm2. Całość instalacji w pomieszczeniach technicznych,

administracyjnych i ciągach komunikacyjnych zaprojektowano w układzie TN-S.

Zasilanie odbiorów trójfazowych należy wykonać przewodami zgodnymi ze

schematami rozdzielnic elektrycznych.

Zaprojektowano gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20, gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305

Do uziemienia instalacji przewiduje się wykorzystanie uziomu fundamentowego. Jako

uziom fundamentowy należy wykorzystać zbrojenie fundamentowe. Zbrojenie połączyć

poprzez spawanie. Nie dopuszcza się łączenia drutów zbrojeniowych poprzez skręcanie.

Wewnątrz zbrojenia poprowadzić bednarkę 30x4 FeZn. Bednarkę połączyć ze zbrojeniem

co 1m poprzez spawanie.

System ochrony od porażeń

Do ochrony od porażeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I

klasie izolacji zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe działania

bezpośredniego o prądzie różnicowym ΔIr = 30 mA.

Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S. Instalacja

obejmuje: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodów

ochronnych PE, stosowanie ochronników przepięciowych, stosowanie. W

pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe łączyć do przewodu PE

stosując listwy zaciskowe. Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a przewód

ochronny w pasy żółtozielone.

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klasę

ochrony podstawową, ochronę przy uszkodzeniu oraz ochronę uzupełniającą.

Oraz pozostałe dane wg projektu technicznego branży elektrycznej i sanitarnej.

## Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość  techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- układ wentylacji mechanicznej z rekuperacją

- instalacje elektryczne

- instalacja odgromowa

- instalacje niskoprądowe

- centralne ogrzewania

- wodociągowa

- kanalizacyjna

## W przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót,  a także przegród przezroczystych i innych

Projektowane współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych uwzględniając  aktualne  warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie m. innymi:

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) Wm2∙K

Projektuje się współczynniki nie gorsze niż jak wymagane od 1.01.2021 r.

Ściany zewnętrzne: 								0,20

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi

poddaszami lub nad przejazdami:						0,15

Podłogi na gruncie: 								0,30

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 		0,9

Okna połaciowe								1,1

Drzwi w przegrodach zewnętrznych

lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: 	1,3

Pozostałe wymogi – zgodnie z obowiązującymi przepisami

Projektowane współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami  zgodnie z obowiązującymi wymaganiami izolacyjności cieplnej od 1.01.2021 r.

## Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Budowa nie narusza interesów osób trzecich.

Odpady magazynowane w specjalnie przeznaczonych pojemnikach, wywożone za pomocą wyspecjalizowanych służb, szczegółowo opisano w części projektu zagospodarowania terenu.

### WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I NNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

Akustyka wnętrz – wymagania

Sale gimnastyczne wznoszone w ramach zespołów oświatowo-sportowych muszą najczęściej łączyć różne funkcje:

-Lekcje wychowania fizycznego, uroczystości szkolne, egzaminy, zajęcia rekreacyjne, treningi, zawody sportowe, koncerty i pokazy artystyczne.

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 określa maksymalny dopuszczalny czas pogłosu w salach sportowych o kubaturze mniejszej niż 5000 m na poziomie 1,5s (dla pasm oktawowych o środkowych częstotliwościach 250- 500- 1000- 2000- 4000Hz). Wymaganie dotyczy pomieszczeń wykończonych, z trwale zamocowanymi elementami umeblowania i wyposażenia lecz bez obecności ludzi.

Projektowany budynek nie będzie emitować czynników takich jak drgania, promieniowanie, pole elektromagnetycznego i innych zakłóceń w ilościach mających wpływ na stan środowiska czy zdrowie ludzi.

Poziom projektowanego hałasu dla terenu nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) tj.:

LAeq D=50 dB

LAeq N=40 dB

Projektuje się okna zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

### WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Istniejącą zieleń będącą ewentualnie w kolizji z inwestycją należy usunąć za uzyskaniem zgody na wycinkę odpowiedniego Organu.

PROJEKTOWANY BUDYNEK NIE BĘDZIE MIAŁ NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja o wpisie do rejestru zabytków.

Teren planowanej Inwestycji nie podlega ochronie.

Informacja o obszarze Natura 2000

Inwestycja nie znajduje się w obszarze  Natura 2000

## W stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe:

### DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

Dostępne nośniki energii– analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania

W zaistniałej sytuacji, przy zastosowaniu optymalnych przeszkleń oraz pozostałych przegród budowlanych o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku jest minimalne, a budynek jest energetycznie bardzo efektywny.

Projektowane oświetlenie zostało dobrane w sposób zakładający wysoką efektywność przy niskim zapotrzebowaniu na energię zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami i trendami.

Projektowany budynek zostanie przyłączony do istniejącej kotłowni na olej opałowy- najbardziej zasadne rozwiązanie nośnika energii

Węzeł cieplny – brak technicznych możliwości

Ogrzewanie za pomocą kotłowni na gaz ziemny – brak technicznych możliwości

energia słoneczna - alternatywny system wspomagający np. kolektory słoneczne (hybryda)

energia wiatrowa - alternatywny system wspomagający (hybryda)	- brak technicznych możliwości

energia elektryczna	alternatywny system ogrzewania -brak ekonomicznego uzasadnienia

pompy ciepła – brak możliwości technicznych

## Wyposażenie trwałe

Budynek należy wyposażyć w elementy na trwale połączone z podłożem w budynku, m.in.:

Linie na boisku

Należy wykonać linie boiska w różnych kolorach- min. pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki.

Siedziska na trybunach

Drabinki do ćwiczenia

Siatki chroniące okna i ściany szczytowe sali.

Osłony na grzejniki

Balustrady dla wszelkich schodów, parapetów o zaniżonym podokienniku, balkonów loggi i tarasów.

Wszystkie balustrady w obiekcie (zewnętrzne i wewnętrzne) wykonać o wysokości min. 110cm.

W całym obiekcie wykonać konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Balustrady w pomieszczeniach technicznych oraz zabezpieczenia elementów technologicznych w miejscach gdzie jest to konieczne (pomosty, urządzenia, techniczne, przejścia pomiędzy dachami, itp.) wykonać jako stalowe powlekane fabrycznie.

Dodatkowo wymaga się wykonania  mocowań systemowych haków umożliwiających  podpięcie uprzęży dla osób wykonujących odśnieżanie dachów.

Na dachu zamocować sekuranty dachowe- kotwy do montażu zabezpieczeń osobistych.

Rolety i żaluzje

W salach zajęć rolety z tkaniny blackout w kolorze szarym, zakupione i montowane w zestawie wraz z okami

Wyposażenie sanitarne w całym obiekcie

Pomieszczenia sanitariatów, łazienek, wc należy wyposażyć w odpowiednią armaturę sanitarną:- miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, przycisk stal nierdzewna szczotkowana, z deską wolnoopadającą, deska prosta o gładkiej powierzchni z ukrytymi zawiasami, z zawiasami ze stali szlachetnej, systemem łatwego wypinania do mycia, z uszlachetnioną powierzchnią

-brodziki prostokątne o maksymalnym mieszczącym się wymiarze, montowane w jednej płaszczyźnie z podłogą, z uszlachetnioną powierzchnią, zestawy natryskowe z ograniczeniem wypływu gorącej wody, z systemem oszczędzania wody, z uchwytem 
do słuchawki ze stali nierdzewnej, słuchawka wielofunkcyjna z systemem łatwego czyszczenia

– kabiny systemowe z HPL

- pisuary naścienne, z uszlachetnioną powierzchnią

- umywalki wiszące naścienne z konstrukcją wsporczą w ścianie lub półpostumentem, z uszlachetnioną powierzchnią,

- baterie umywalkowe z systemem oszczędzania wody – baterie z perlatorami, bateria umywalkowa stojąca chrom

-Dozowniki na mydła,  ociekacze pod dozownikami, suszarki do rąk, pojemniki na papier toaletowy, ręczniki, kosze otwierane, szczotki do WC ze stali nierdzewnej

WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych zostaną wyposażone w pełen program łazienek dla niepełnosprawnych.

-stosuje się w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów

-lustro z regulacją konta  nachylenia z poziomu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim -Dozowniki na mydła,  ociekacze pod dozownikami, suszarki do rąk, pojemniki na papier toaletowy, ręczniki, kosze otwierane, szczotki do WC – wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

-Baterie, chromowane, jednouchwytowe dostosowan

UWAGA :

Baterie, wylewki dostosować do umywalki/zlewu zgodnie z zaleceniami producenta celem zapewnienia wygody użytkowania. (odległość strumienia wody od krawędzi miski)

Inne sanitarne

- kratki ściekowe z materiałów szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie z syfonami z zabezpieczeniem przed wysychaniem syfonu.

- kraniki, kurki – estetyczne, z materiałów nie ulegających rdzewieniu,

- syfony w ewentualnych miejscach widocznych – chromowane lub stal szczotkowana

- na drzwiach do wc od strony wewnętrznej zamontować wieszaki

Dozowniki na mydła stalowe stal szczotkowana, suszarki do rąk stalowe stal szczotkowana, pojemniki na papier toaletowy stalowe stal szczotkowana, kosze otwierane z wyjmowanym wkładem, stal szczotkowana, szczotki do WC wiszące montowane do ściany, szczotka z uchwytem ze stali nierdzewnej z wymienną częścią czyszczącą, specjalne kieszenie zamykane na dyfuzory zapachowe (z wkładami) – wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej, stal szczotkowana, wandaloodporne, z ukrytym montażem – niewidoczne wkręty

Lustra wklejone między płytki wym. min. 60x80cm

Elementy instalacyjne grzewcze

Grzejniki elektryczne z gładką płytą/panelem przednim gładkimi osłonami bocznymi

Elementy instalacyjne elektryczne

Gniazda i łączniki

Wszelkie łączniki, gniazda pojedyncze, gniazda podwójne, gniazda bryzgoszczelne, gniazda abonenckie RTV i RTV-SAT, gniazda antenowe TV i SAT, gniazda telefoniczno-komputerowych, gniazda multimedialne, regulatory, sterowniki, czujniki jednego systemu, zgrupowane w kilkukrotne ramki w systemie element + ramka (ramki z efektem szkła) z modułami podświetlającymi dla każdego łącznika - łączniki led biały z możliwością samodzielnego demontażu samego modułu podświetlającego; dla gniazd bryzgoszczelnych półprzezierna przesłona z możliwością podniesienia o 180 stopni, metalowa ramka montażowa, zaciski śrubowe, wbudowane przesłony torów prądowych, zabezpieczające dzieci przed dostępem do części niebezpiecznych instalacji elektrycznej.

## Akustyka pomieszczeń

Akustyka budowlana i akustyka wnętrz.

Budynek należy wykonać w taki sposób, aby pomieszczenia w nim zlokalizowane posiadały dobrą izolację od hałasu pochodzącego z zewnątrz, a także od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku. Wszystkie przegrody zewnętrzne oraz wewnętrzne muszą posiadać izolacyjność akustyczną zgodnie z wymogami przepisów szczególnych, w tym Polskich Norm.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest  i wykonać odpowiednie zabezpieczenie urządzeń technicznych (centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.), aby nie powodowały one hałasu i drgań utrudniających eksploatację budynku lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń (np. poprzez podłogi pływające ciężkie).

Wszystkie urządzenia mechaniczne na dachu muszą być w wersji wyciszonej. Urządzenia zlokalizowane na dachu należy wyciszyć m.in. poprzez zamontowanie odpowiednich tłumików, a także zabezpieczyć je obudowując ekranami dźwiękochłonnymi. Ponadto należy ogrodzić urządzeni na dachu z zastosowaniem dostępu służbom technicznym

w postaci furtek. Do tego celu zastosować rozwiązania systemowe o wysokiej estetyce.

Kanały klimatyzacyjne oraz przewody rurowe c.o. i wod-kan powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy systemowych fabrycznych wieszaków i uchwytów, zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na konstrukcję budynku.

Przejścia instalacji przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach, a przestrzeń pomiędzy przewodem (rurą) a tuleją uszczelniona poprzez wypełnienie wełną mineralną i masą trwale elastyczną.

Urządzenia instalacyjne powinny posiadać efektywną fabryczną wibroizolację elementów wirujących. Kanały wentylacyjno-klimatyzacyjne należy zewnętrznie zaizolować wełną mineralną grubości min. 5cm oraz płaszczem z blachy lub folii aluminiowej.

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować izolacje dźwiękochłonne na wszystkich występujących rurach, złączkach, kształtkach, oraz na wszystkich podtynkowych spłuczkach.

W pomieszczeniach technicznych ze źródłami zakłóceń należy przewidzieć drzwi o wzmocnionej akustycznej izolacyjności właściwej.

W pomieszczeniach hałaśliwych i szczególnie chronionych wykonać podwieszone, dodatkowe sufity i ściany izolacyjne dźwiękochłonnie.

Warunki akustyczne dla korytarzy

Ograniczenie poziomu hałasu należy uzyskać instalując na korytarzach materiały dźwiękochłonne. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy też zasięg przestrzenny dźwięku w budynku.

Pomieszczenia te należy wykończyć materiałami specjalnie przeznaczonymi do tego typu wnętrz, odpowiednio rozpraszającymi.:

- posadzki –  gres, – klasa R9

-ściany – farba lateksowa, okładzina akustyczna z paneli akustycznych drewnianych systemowych o współczynniku alfa(w) > 0,95

- sufit – dźwiękochłonny o współczynniku alfa(w) > 0,95

Czas pogłosu

Czas pogłosu definiujemy jako okres od chwili wyłączenia źródła dźwięku aż do momentu, gdy poziom natężenia tego dźwięku zmniejszy się o 60 dB. Czas pogłosu może być również definiowany jako przedział czasu, w którym energia dźwiękowa zawarta w stanie ustalonym w pomieszczeniu od  kulistego źródła dźwięku zmaleje, po wyłączeniu tego źródła, do jednej milionowej swojej pierwotnej wartości.

Czas pogłosu dla dobrej zrozumiałości słowa tekstu mówionego winien być krótki.

Do tego dochodzą jeszcze względy subiektywnego odbioru komfortu akustycznego wnętrza.

Dla komfortu użytkowników–należy w pewnym stopniu wyeliminować zjawisko nadmiernego pogłosu we wnętrzach korytarzy oraz sal zajęć. Jednocześnie nie należy nadmiernie wygłuszać pomieszczeń, aby wyeliminować równie przykre zjawisko tzw. „zatkanego ucha”.

Poniżej podaje się dla przykładu optymalne czasy pogłosu dla pasma 500 -1.000Hz  dla wybranych poszczególnych przykładowych funkcji:

-     sale sportowe - zalecany czas pogłosu 1,8

-            występy chóru - zakres 1,0-1,3 (zaleca sie 1,2)

-            audytoria   - zakres 1,2 – 1,5 (zaleca się 1,4)

-            koncerty – zakres  1,7 – 2,0 (zaleca się 1,9)

Należy odpowiednio dobrać czas pogłosu dla poszczególnych częstotliwości.

Wytyczne akustyczne

Każde miejsce w pomieszczeniach winno być:

- właściwie wygłuszone

-odpowiednio dobrany stosunek energii dźwięku bezpośredniego do dźwięku odbitego dochodzącego do słuchacza

- wyeliminować należy wszelkie odbicia dźwięków dochodzące do słuchacza w czasie dłuższym niż 1/15s

-  odpowiednio rozproszyć lub kierować dźwięk

Zapewnienie zrozumiałości mowy

W salach zajęć wymaga się idealnej zrozumiałości mowy w stopniu bardzo dobrym wynosząca 90%.  Dla porównania: w salach sportowych – zrozumiałość mowy jest wystarczająca w stopniu dostatecznym i wynosi 75-65%, dobra zrozumiałość sylabowa w teatrach, operach, salach konferencyjnych kształtuje się na poziomie 85-75%, w studiach do zapisu i odtwarzania mowy, audytoriach 95-85%.

Zmniejszenie zrozumiałości mowy wskutek oddziaływania hałasu zewnętrznego – nie występuje – projektowany budynek jest wolnostojący i zlokalizowany z dala od ruchliwych ulic, w otoczeniu nie wytwarzających nadmiernego hałasu obiektów  ponadto dobrze wygłuszony z uwagi na zastosowanie ścian ocieplonych do warstwą ocieplenia o znacznej grubości.

Przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego do max 20-25 dB.

- CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań technicznych, które pozwolą zapewnić w

pomieszczeniach rozbudowywanej szkoły warunki akustyczne właściwe dla ich funkcji.

Przy przygotowaniu niniejszego opracowania wykorzystano:

- projekt budowlany

- normę PN-B-02151-4:2015-06

- podręcznik „Akustyka Sal”, Andrzej Kulowski, Gdańsk 2011.

- SALA SPORTOWA

  - Opis pomieszczenia

Sala  sportowa  o  wymiarach  29,40  m  x  32,15  m  i  kubaturze  ok.  8 709,0  m3. Ściany murowane,  usztywnione  słupami  żelbetowymi  i  tynkowane.  Dach  pulpitowy  o konstrukcji  z  drewna  klejonego  przykryty  płytami  warstwowymi.  Podłoga  sportowa  na legarach. Wzdłuż jednej ze ścian podłużnych, na poziomie I piętra, zaprojektowano stałe trybuny z krzesełkami z tworzywa sztucznego.

  - Wymagania

Sale sportowe zlokalizowane przy szkołach muszą najczęściej łączyć różne funkcje:

- Zajęcia W-F

- Zajęcia rekreacyjne

- Zawody sportowe

- Apele, koncerty i przedstawienia

- Egzaminy

Dla poprawnego przeprowadzenia tych różnorodnych zajęć konieczne jest:

-  Obniżenie  ogólnego  poziomu  hałasu,  który  przyspiesza  zmęczenie  i  zmusza  do nadmiernego forsowania głosu.

-  Zmniejszenie  pogłosu  dla  zwiększenia  zrozumiałości  mowy.  Dotyczy  to  zarówno komunikacji bezpośredniej (naturalnej) jak i z użyciem nagłośnienia. Krótszy pogłos jest też pożądany w trakcie koncertów muzycznych.

Polska  norma  PN-B-02151-4:2015-06  określa  maksymalny  dopuszczalny  poziom  czasu pogłosu w salach sportowych:

dla sal o kubaturze mniejszej niż 5 000 m3  T ≤ 1,5 s.

dla sal o kubaturze większej niż 5 000 m3  T ≤ 1,8 s.

Wymaganie  to  dotyczy  pasm  oktawowych  o  środkowych  częstotliwościach  250-500-1000-2000-4000  Hz.  W  przypadku  pasma  125  Hz  norma  zaleca,  żeby  czas  pogłosu  był zbliżony do wartości jakie zostaną osiągnięte w pasmach 500 i 1000 Hz.

  - Rozwiązania

SUFIT

Na  całej  powierzchni  sali  sportowej,  pomiędzy  dźwigarami,  montowane  sufity dźwiękochłonne MODEL 1 (wg. specyfikacji). Sufity montowane tuż poniżej płatwi. Wzmocnione profile T24 HD (nr 2 na poniższym szkicu) instalowane w odstępach co 600 mm i spinane profilami  poprzecznymi  T24  o  długości  600  mm  (nr  3).

Każdy  z  profili  głównych podwieszony za pomocą sztywnych wieszaków (nr 4) – rozstaw wieszaków co 1200 mm. W  tak  powstałym  ruszcie  montowane  płyty  MODEL 1 (wg. specyfikacji)  o  grubości  35  mm  i wymiarach  1200/600  mm.  Płyty  zabezpieczone  przed  wybijaniem  z  rusztu  przez usztywniacze przeciwuderzeniowe (nr 5). Na każdą płytę o wymiarach 1200/600 powinny przypadać  trzy  takie  usztywniacze.  Panele  sufitowe  wraz  z  konstrukcją  odporne  na uderzenia  piłką.  Kategoria  odporności  na  uderzenia  2A  wg  normy  EN  13964,  aneks  D (oraz  DIN  18  032  cz.3).  Łączna  powierzchnia  paneli  dźwiękochłonnych  Modelu 1,  na suficie sali wyniesie ok. 881,0 m2 .

(przykładowe rozwiązanie)

ŚCIANY

Na ścianach sali gimnastycznej montowane panele ścienne MODEL 2 (wg. specyfikacji). Panele ścienne o wymiarach 2 700 / 600 mm i grubości 40 mm montowane do ścian za pomocą  profili  ceowych  z  ekstrudowanego  aluminium  (nr  6  na  poniższym  szkicu)  oraz systemowych akcesoriów. Okładzina ścienna (panele dźwiękochłonne wraz z konstrukcją) odporna na uderzenia piłką. Kategoria odporności na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

ROZMIESZCZENIE

Ściana szczytowa w osi 10.

Pomiędzy osiami A i G instalowany pas o wymiarach 270 cm x  2 220  cm  (montaż  od  poziomu  +1,00  do  +3,70).  Na  wysokości  trybun montowany drugi pas o wymiarach 270 cm x 420 cm (montaż od poziomu +3,70 do +6,40).

Ściana podłużna w osi A.

Pomiędzy słupami instalowanych sześć ekranów o wymiarach 270 cm x 480 cm (montaż od poziomu +1,00 do +3,70).

  - WYNIKI

W  tabeli  i  na  wykresie  poniżej  przedstawiono  obliczeniowe  wartości  czasu  pogłosu. Obliczenia  wykonano  wykorzystując  wzór  Fitzroya  dobrze  się  sprawdzający  w pomieszczeniach  prostopadłościennych,  który  pozwala  uwzględnić  sposób rozmieszczenia paneli dźwiękochłonnych na ścianach i suficie sali.

| Częstotliwość f, [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja 0 | 7,5 | 6,6 | 5,5 | 4,6 | 4,5 | 2,5 |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja I | 4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja II | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |

Wersja 0 	– sala sportowa pozbawiona materiałów dźwiękochłonnych

Wersja I 	– sala sportowa wyposażona w sufit dźwiękochłonny wg opisu powyżej

Wersja II 	– sala sportowa wyposażona w sufit dźwiękochłonny i panele ścienne wg opisu powyżej

Wymagania normowe zostaną spełnione w przypadku wersji II.

- SALE LEKCYJNE

  - Opis pomieszczenia

Sale o powierzchni 61,1 m2  i wysokości w świetle wykończenia 300 cm. Ściany murowane i  tynkowane.  Podłogi  wykończone  bez spoinową  wykładziną  PCW.  Stropodachy  o konstrukcji żelbetowej.

  - Wymagania

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku do sal lekcyjnych określa maksymalną dopuszczalną wartość czasu pogłosu. W salach lekcyjnych o kubaturze mniejszej niż 250 m3  czas pogłosu nie powinien być dłuższy niż 0,6 s. Wymaganie to powinno być spełnione we wszystkich pasmach o środkowych częstotliwościach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. W przypadku pasma o środkowej częstotliwości 125 Hz wartość czasu pogłosu może być o 30% wyższa (czyli ok. 0,78 s). W przypadku sal lekcyjnych przeznaczonych do nauczania początkowego, czas pogłosu nie powinien przekraczać 0,5 s (a w paśmie 125 Hz 0,65 s).  Dodatkowo, mierzone w pomieszczeniu wartości wskaźnika transmisji mowy STI powinny być równe lub większe od 0,6.

Wymaganie  dotyczy  pomieszczeń  wykończonych,  umeblowanych  i  wyposażonych  w sposób typowy dla swojej funkcji, łącznie z ruchomym umeblowaniem i wyposażeniem, ale bez obecności ludzi.

  - Rozwiązania

SUFIT

Na  całej  powierzchni  sal,  na  wysokości  300  cm  montowany  sufit  dźwiękochłonny MODEL 3 (wg. specyfikacji).  Profile  główne  T24  (nr  2  na  poniższym  szkicu)  instalowane  w odstępach  co  1 200  mm.  Każdy  profil  T24  podwieszany  za  pomocą  wieszaków regulowanych  (nr  5).  Rozstaw  wieszaków  co  1 200  mm.  Profile  główne  łączone  co  600 mm profilami poprzecznymi T24 o długości 1 200 mm (nr 3). Styk sufitu podwieszanego ze ścianami  wykończony  kątownikiem  przyściennym  (nr  8).  W  tak  powstałym  ruszcie montowane płyty o wymiarach 1 200 / 600 i grubości 40 mm.

(przykładowe rozwiązanie)

ŚCIANY

Na ścianach sal montowane panele ścienne MODEL 2 (wg. specyfikacji).  Panele ścienne o wymiarach 1 350 / 600 mm i grubości 40 mm (uzyskane z przecięcia na pół standardowych paneli 2 700 / 600 mm) montowane do ścian za pomocą systemowych profili (lakierowana stal ocynkowana) i narożników.

ROZMIESZCZENIE

Ściany tylne.

Pas o wymiarach 135 cm x 660 cm (montaż od poziomu +1,00 do +2,35).

Panele na tylnej ścianie montowane na dodatkowej warstwie wełny szklanej grubości

40 mm i gęstości ok. 30 kg/m3 .

Ściany boczne.

Pas o wymiarach 135 cm x 600 cm (montaż od poziomu +1,00 do +2,35).

(przykładowe rozwiązanie)

  - WYNIKI

W tabeli i wykresie poniżej przedstawiono obliczeniowe wartości czasu pogłosu dla sali lekcyjnej  na  I  piętrze.  Obliczenia  wykonano  wykorzystując  wzór  Fitzroya  dobrze  się sprawdzający  w  pomieszczeniach  prostopadłościennych,  który  pozwala  uwzględnić sposób rozmieszczenia paneli dźwiękochłonnych na ścianach i suficie sali.

| Częstotliwość f, [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja 0 | 2,96 | 3,42 | 2,62 | 2,06 | 1,52 | 0,98 |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja I | 1,57 | 1,79 | 1,41 | 1,06 | 0,79 | 0,51 |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja II | 0,97 | 0,47 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 |
| Czas pogłosu T, [s], Wersja III | 0,67 | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 |

Wersja 0 	– sala lekcyjna pozbawiona materiałów dźwiękochłonnych

Wersja I 	– sala lekcyjna wyposażona w sufit dźwiękochłonny wg opisu powyżej

Wersja II 	– sala  lekcyjna  wyposażona  w  sufit  dźwiękochłonny  i  panele  ścienne

bez dodatkowej wełny

Wersja III 	– sala  lekcyjna  wyposażona  w  sufit  dźwiękochłonny  i  panele  ścienne

z dodatkową wełną

Wymagania normowe zostaną spełnione w przypadku wersji III.

- KORYTARZE

  - Wymagania

Polska  norma  PN-B-02151-4:2015-06  określa  dla  korytarzy  w  szkołach  i  przedszkolach minimalną  chłonność  akustyczną  A  odniesioną  do  pola  powierzchni  podłogi  S  tych pomieszczeń jako A/S ≥ 1,0. Chłonność ta powinna być osiągnięta w każdym z pasm o środkowych  częstotliwościach  500,  1 000  i  2 000  Hz.  Wymaganie  dotyczy  pomieszczeń wykończonych ale nieumeblowanych.

  - Rozwiązania

SUFIT

Na całej powierzchni korytarzy, na wysokości 300 cm montowany sufit dźwiękochłonny MODEL 3 (wg. specyfikacji).  Profile  główne  T24  (nr  2  na  poniższym  szkicu)  instalowane  w odstępach  co  1200  mm.  Każdy  profil  T24  podwieszany  za  pomocą  wieszaków regulowanych  (nr  5).  Rozstaw  wieszaków  co  1 200  mm.  Profile  główne  łączone  co  600 mm profilami poprzecznymi T24 o długości 1200 mm (nr 3). Styk sufitu podwieszanego ze ścianami  wykończony  kątownikiem  przyściennym  (nr  8).  W  tak  powstałym  ruszcie montowane płyty Model 3, o wymiarach 1 200 / 600 i grubości 40 mm.

(przykładowe rozwiązanie)

  - WYNIKI

Obliczenia sprawdzające wykonano dla korytarza na I piętrze (B/1/0.1) zakładając, że ok. 5% powierzchni sufitu zajmą oprawy oświetleniowe. Obliczeniowa chłonność akustyczna tego pomieszczenia (w odniesieniu do jego powierzchni) podana jest w poniższej tabeli.

|  | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| A/S wymaganie PN | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,00 |
| A/S obliczone | 1,00 | 1,07 | 1,12 |

Wymagania normowe zostaną spełnione.

- SPECYFIKACJE PANELI DŹWIĘKOCHŁONNYCH

MODEL 1

Sufit składający się z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej z  prostymi  krawędziami  (krawędź  A).  Format  1 200 x 600 x 40  mm.  Montaż  z  systemem konstrukcji wybranego producenta.

Waga systemu (łącznie z konstrukcją) wynosi około 3-4 kg/m². Widoczna powierzchnia płyty  sufitowej  pokryta  systemową powłoką -  białą  mocną  tkaniną  z  włókna  szklanego. Krawędzie są naturalne. Konstrukcja w kolorze białym.

Montaż:

System  należy  zamontować  zgodnie  ze  schematem  montażu  danego producenta.

Panele są łatwo demontowalne. Minimalna wysokość do demontażu zgodna z wybraną metodą montażu.

Wygląd:

Najbliższy  kolor  NCS  widocznej  białej  powierzchni  paneli  to  S  1002-Y,  a konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu ma współczynnik odbicia światła 78%.

Akustyka:

Wartości  praktycznego  współczynnika  pochłaniania  dźwięku  (dla  całkowitej wysokości systemu: 200 mm) podano poniżej:

|  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.w.k.200 mm | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Wartości mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczeństwo  przeciwpożarowe:

Płyty  sufitowe  mają  klasę  A2-s1,  d0  zgodnie  z  EN 13501-1;  konstrukcja  jest  w  klasie  A1.  Rdzeń  z  wełny  szklanej  jest  przebadany  i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymałość mechaniczna:

Panele są w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95% wilgotności względnej przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie z normą EN 13964: 2014, załącznik F.

Odporność  na  uderzenia:

System  sufitowy  jest  sklasyfikowany  pod  względem odporności  na  uderzenia  w  klasie  2A  (grubość  35  mm)  i  w  klasie  odporności  na uderzenia 3A (grubość 20 mm) zgodnie z normą EN 13964, załącznik D.

Wpływ  na  zdrowie  i  komfort  w  pomieszczeniach:

Panele  sufitowe  są  zgodne  z francuskimi  przepisami  dotyczącymi  emisji  VOC,  poziom  A.  Są  również  certyfikowane przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych (RTS) z etykietą M1. Panele nie zawierają substancji  wysokiego  ryzyka  (SVHC)  powyżej  100  ppm,  zgodnie  z  definicją  zawartą w europejskim rozporządzeniu REACH (nr 1907/2006).

Ślad węglowy:

Ocena cyklu życia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN  15804  i  ISO  14025  i  jest  zweryfikowana  przez  stronę  trzecią  w  deklaracji środowiskowej  produktu  (EPD).  Emisja  CO 2  z  panelu  w  okresie  jego  użytkowania nie przekracza 3,28 kg CO2  equiv/m2  dla płyt gr. 20 mm i 4,90 kg CO2  equiv/m2  dla płyt gr. 35 mm.

Recykling:

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu do produkcji płyt wynosi 42% dla  płyt  gr.  20  mm  i  51%  dla  płyt  gr.  35  mm.  Płyty  i  konstrukcja  w  100%  podlegają recyklingowi.

Oznakowanie CE:

System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowaną normą  EN  13964:  2014  („Sufity  podwieszane,  wymagania  i  metody  badań”),  wraz  z wydanymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych (DoP).

Konserwacja:

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

MODEL 2

Okładzina  ścienna  składająca  się  z  paneli  ściennych  z  wełny   ze  ściętymi  krawędziami  zakończonymi  niewielką  fazą,  tworzącymi  dyskretne połączenia  (krawędź  C).  Format  paneli  2 700 x 600 x 40  mm.  Montaż  za  pomocą systemowych profili i akcesoriów danego producenta.

Waga  systemu  (łącznie  z  konstrukcją)  wynosi  około  5  kg/m2 .  Widoczna  powierzchnia

paneli ściennych pokryta jest odporną na uderzenia tkaniną z włókna szklanego.

Montaż:

System należy zamontować zgodnie ze schematem montażu wybranego producenta.

Wygląd:

Kolor biały 085, najbliższy kolor NCS to S 1002-Y, odbicie światła 78%. Kolor

szary 984, najbliższy kolor NCS to NCS S 3502-G, odbicie światła 38%.

Akustyka:

Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku podano poniżej:

| Grubość mm | c.w.k. mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Wartości mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Prywatność rozmów: Panel ścienny ma klasę artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie z ASTM E

1111 i E 1110.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

Panele  ścienne  mają  klasę  A2-s1,  d0  zgodnie  z  EN 13501-1;  konstrukcja  jest  w  klasie  A1.  Rdzeń  z  wełny  szklanej  jest  przebadany  i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymałość mechaniczna:

Panele są w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95%  wilgotności  względnej  i  przy  temperaturze  30°C.  Testowane  zgodnie  z  normą  EN 13964: 2014, załącznik F.

Odporność  na  uderzenia:

Panel  ścienny  zainstalowany  zgodnie  z  M354  został przetestowany zgodnie z EN 13964 załącznik D i DIN 18032 część 3 i spełnia wymagania odpowiadające klasie 1A.

Wpływ  na  zdrowie  i  komfort  w  pomieszczeniach:

Panele  ścienne  są  zgodne  z francuskimi  przepisami  dotyczącymi  emisji  VOC,  poziom  A.  Są  również  certyfikowane przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych (RTS) z etykietą M1. Panele nie zawierają substancji  wysokiego  ryzyka  (SVHC)  powyżej  100  ppm,  zgodnie  z  definicją  zawartą  w europejskim rozporządzeniu REACH (nr 1907/2006).

Ślad węglowy:

Ocena cyklu życia (LCA) paneli jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO  14025  i  jest  zweryfikowana  przez  stronę  trzecią  w  deklaracji  środowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2  z panelu w okresie jego użytkowania nie przekracza 9,03 kg CO2  equiv/m2 .

Recykling:

Minimalna  zawartość  materiałów  z  recyklingu  do  produkcji  paneli  wynosi 60%. Panele i konstrukcja w 100% podlegają recyklingowi.

Konserwacja:

Codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

MODEL 3

Sufit składający się z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej danego producenta z  prostymi  krawędziami  (krawędź  A).  Format  600x600x40  mm  i  1 200 x 600 x 40  mm. Montaż  z  systemem  konstrukcji  danego producenta.  Profile  główne podwieszone  co  1200  mm  za  pomocą  wieszaków  regulowanych  C1  oraz profili łączących poprzeczne T24 o długości 1 200 mm i 600 mm.

Waga systemu (łącznie z konstrukcją) wynosi około 4,5 kg/m². Widoczna powierzchnia płyty  sufitowej  jest  w  systemowej powłoce  kolor biały,  pokryta  farbą  na  bazie wody.  Krawędzie  są  naturalne  lub  zagruntowane.  Konstrukcja  w kolorze białym.

Montaż:

System należy zamontować zgodnie  ze  schematem montażu  producenta. Panele są łatwo demontowalne. Minimalna wysokość do demontażu zgodna z wybraną metodą montażu.

Wygląd:

Najbliższy  kolor  NCS  widocznej  białej  powierzchni  paneli  i  konstrukcji  to  S 0500-N. Powierzchnia sufitu ma współczynnik odbicia światła 84%

Akustyka:

Sufit  ma  klasę  pochłaniania  dźwięku  A,  ważony  współczynnik  pochłaniania dźwięku αw równy 1,00 oraz praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku (całkowita wysokość systemu: 200 mm):

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |

Wartości mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczeństwo  przeciwpożarowe:

Płyty  sufitowe  mają  klasę  A2-s1,  d0  zgodnie  z  EN 13501-1;  konstrukcja  jest  w  klasie  A1.  Rdzeń  z  wełny  szklanej  jest  przebadany  i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymałość mechaniczna:

Panele są w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95% wilgotności względnej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Są testowane zgodnie z normą EN 13964: 2014, załącznik F.

Wpływ  na  zdrowie  i  komfort  w  pomieszczeniach:

Panele  sufitowe  są  zgodne  z francuskimi  przepisami  dotyczącymi  emisji  LZO,  poziom  A.  Są  również  certyfikowane przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych (RTS) z etykietą M1. Panele nie zawierają substancji  wysokiego  ryzyka  (SVHC)  powyżej  100  ppm,  zgodnie  z  definicją  zawartą w europejskim rozporządzeniu REACH (nr 1907/2006).

Recykling:

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu do produkcji płyt wynosi 34%. Płyty i konstrukcja w 100% podlegają recyklingowi.

Oznakowanie CE:

System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowaną normą  EN  13964:  2014  („Sufity  podwieszane,  wymagania  i  metody  badań”),  wraz  z wydanymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych (DoP).

Konserwacja:

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu

## Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy                       -   1 343,50 m2

- powierzchnia wewnętrzna                    -   1 861,40 m2

- wysokość budynku 			- 11,87 m - niski (N)

- liczba kondygnacji nadziemnych 	- 2

- liczba kondygnacji podziemnych 	- brak.

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów i substancji łatwo palnych, wybuchowych i utleniających. W obiekcie będą występować materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń, między innymi takie materiały jak:

- materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- wykładziny podłogowe (PCV i dywanowe);

- materiały papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia bieżącej działalności, dokumenty, artykuły szkolne);

- tworzywa sztuczne m.in. PP,PE (wyposażenie),

- odzież w szatniach;

- Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 200oC.

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Obiekt z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

- szkoła + sala gimnastyczna

- Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Obiekt z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

Zakłada się, że w budynku będzie przebywać jednocześnie maksymalnie 270 osób w tym:

- parter – około 213 osób; (25 sala zajęć, 188 trybuny (141 siedzący + 47 stojący))

- piętro – około   57 osób.(25 sala zajęć, 22 trybuny, 10 zawodnicy)

Wyjście z pomieszczenia dla ponad 50 osób ( sala gimnastyczna) z kierunkiem otwierania na zewnątrz pomieszczenia i w odległości minimum 5 m od siebie (co najmniej dwa wyjścia).

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. W budynku brak pomieszczeń dla ponad 300 osób.

- Podział obiektu na strefy pożarowe, oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania.

Budynek projektowany stanowi odrębną strefę pożarową ZL I o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 1 861,40 m2.

Projektowany budynek przylega częściowo do istniejącego budynku szkoły, który będzie stanowił odrębną strefę pożarową ZL.

Na granicy stref pożarowych oraz w odległości 4 m (usytuowanie pod kątem prostym 90°) ściany o klasie REI 120 odporności ogniowej z materiału niepalnego (wełna mineralna); wszelkie otwory w tej ścianie o klasie EI 60 odporności ogniowej – oznaczenie na rzutach.

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 8000 m2 i jest zachowana.

Klatki schodowe stanowią odrębne strefy dymowe. Klatki schodowe obudowane ścianami o klasie REI 60 odporności ogniowej .i zamknięte drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej.

- Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

- Klasa odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, oraz klasa reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

Budynek niski dwukondygnacyjny - zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi

ZL I – wymagana klasa „C” odporności pożarowej – poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu.

Wobec czego poszczególnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono następujące wymagania:

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „C” | R 60 NRO | R 15 NRO | REI 60 NRO | EI 30 (o↔i) w pasie między kondygnacyjnym 0,80 m NRO | EI 15 NRO | RE 15 BROOF(t1) |

R- nośność ogniowa w minutach,

E- szczelność ogniowa w minutach,

I – izolacyjność ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia (NRO).

UWAGA:

- ściany na granicy stref pożarowych oraz w odległości 4 m (usytuowanie pod kątem prostym 90°) o klasie REI 120 odporności ogniowej; drzwi 
w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie EI 60 odporności ogniowej;

- zewnętrzne pasy pionowe o szerokości 2 m o klasie EI 60 odporności ogniowej 
z materiału niepalnego (wełna mineralna);

- strop nad parterem o klasie REI 60 odporności ogniowej z materiału niepalnego;

- winda w przestrzeni klatki schodowej - zamknięta drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej;

- Korytarz na parterze podzielony na odcinki nie przekraczające 50 m za pomocą przegród dymoszczelnych z drzwiami dymoszczelnymi w osi G.

Klasa reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych

- W strefach pożarowych ZL I stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.

- W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, 
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

- ti ≥ 4 s;

- ts ≤ 30 s;

- nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie występują płonące krople.

- na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów 
i wyrobów łatwo zapalnych jest zabronione.

- Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

- W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 
50 osób, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia 
i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

- Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych;

- szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń;

- liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 
8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8;

- szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób;

- rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.

- Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2 , a w korytarzach – przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych.

- Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

Uwaga:

Stosowanym określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, zwaną dalej „Polską Normą PN-EN 13501-1”.

| Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu |  | Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 |
| --- | --- | --- |
| Niepalne |  | A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; |
|  |  | A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; |
| Palne | niezapalne | B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; |
|  | trudno zapalne | C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1; C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2; |
|  | łatwo zapalne | D-s2, d0; D-s3, d0; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F |
| Niekapiące |  | A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; D-s1, d0; D-s2, d0; D-s3, d0; |
| Samogasnące |  | co najmniej E |
| Intensywnie dymiące |  | A2-s3, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, d0; B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F |

Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1.

| Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu | Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 |
| --- | --- |
| Niepalne | A1fl; A2fl -s1; A2fl -s2 |
| Trudno zapalne | Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -s2 |
| Łatwo zapalne | Dfl -s1; Dfl -s2; Efl; Ffl |
| Intensywnie dymiące | A2fl -s2; Bfl -s2; Cfl -s2; Dfl -s2; Efl; Ffl |

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku

- Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

- Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0;

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:

– przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

– przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:

•	klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.

•	klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem i strefy zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne i urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczając jego skutki.

W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem, brak też stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz 
z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się

W strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 40 m i zostanie zachowana.

Przewiduje się ewakuację przez nie więcej niż 3 pomieszczenia.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób. Drzwi wieloskrzydłowe posiadają co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości co najmniej 0,9 m. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne zewnątrz budynku z dróg komunikacji ogólnej wynosi co najmniej 1,2 m.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I zagrożenia ludzi wynosi 10 m, przy jednym dojściu ewakuacyjnym lub przy dwóch dojściach: 40 m dla dojścia krótszego i 80 m dla dojścia dłuższego i zostanie zachowana.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,4 m lub 1,2 m, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji do 20 osób. Skrzydła drzwi stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.

Ewakuacja z piętra do obudowanych, zamkniętych drzwiami o klasie EI 30 odporności oraz wyposażonych w urządzenia  służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie poprzez system wykrywania dymu klatek schodowych – na poziom parteru i na zewnątrz budynku. Po wyjściu z klatki schodowej ściany spełniają wymagania jak dla stropów – REI 60 (usytuowanie pod kątem prostym).

Z Sali zajęć A/1/01 - ewakuacja poprzez pokój wypoczynkowy, komunikację i przestrzeń oddymianej klatki schodowej i na zewnątrz budynku.

Ewakuacja z parteru – z sali gimnastycznej poprzez wejście bezpośrednio do oddymianej klatki schodowej i na zewnątrz budynku i drugie wyjście poprzez komunikację i przestrzeń oddymianej klatki schodowej i na zewnątrz budynku. Z Sali zajęć A/0/01 oraz z pozostałych pomieszczeń parteru poprzez komunikację i przestrzeń oddymianej klatki schodowej i na zewnątrz budynku.

Miejsce wyczekiwania dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się w przestrzeni oddymianej klatki schodowej A/1/03 .

Parametry klatek schodowych:

- minimalna szerokość biegu – 1,2 m;

- minimalna szerokość spocznika – 1,5 m,

- maksymalna wysokość stopni – 0,175 m,

- maksymalna liczba stopni w jednym biegu – 17,

- szerokość stopni wynika z warunku określonego wzorem 2h+s=0,6 do 0,65 m.

- Urządzenia przeciwpożarowe oraz inne instalacje i urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji

Biorąc pod uwagę kwalifikację obiektu zaliczonego do kategorii ZL I zagrożenia ludzi i do grupy budynków niskich oraz powierzchnię w świetle obowiązujących przepisów w obiekcie wymagane są następujące urządzenia przeciwpożarowe:

1)	przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowano - przy wejściu głównym do budynku; (kubatura strefy pożarowej przekracza 1000 m3)– odrębna dokumentacja branżowa;

2)	hydranty wewnętrzne 25 mm – odrębna dokumentacja branżowa;

Hydranty 25 mm z wężem półsztywnym długości 30 m obejmującym swym zasięgiem całą powierzchnię obszaru chronionego. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi 3 m. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym zapewnia wydajność 1,0 dm3/s i jest nie mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia możliwość jednoczesnego poboru wody w strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantów wewnętrznych przed niekontrolowanym wypływem wody, np. na skutek awarii elementów sanitarnych (powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500 m2) – odrębna dokumentacja branżowa;

3)	awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogólnej bez dostępu światła dziennego – odrębna dokumentacja branżowa;

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie przez minimum 1 godz. zapewniając natężenie, co najmniej 1 lx, a w miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych co najmniej 5 lx;

4)	awaryjne oświetlenie ewakuacyjne po stronie zewnętrznej drzwi stanowiących wyjście z budynku – odrębna dokumentacja branżowa;

5) 	urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie poprzez system wykrywania dymu (klatki schodowe) – (urządzenia z uwagi na zapewnienie dopuszczalnej długości dojścia - § 256 ust. 2– odrębna dokumentacja branżowa;

Urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie poprzez system wykrywania dymu z klatki schodowej – klapa dymowa o powierzchni czynnej wynoszącej 5 % powierzchni klatki schodowej oraz drzwi do napowietrzania o powierzchni o 30 % większej od powierzchni geometrycznej klapy dymowej.

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych

Cały obiekt chroniony jest instalacją odgromową. Ponadto budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów (strop nad I piętrem, ściany oddzielenia pożarowego na poddaszu oraz na parterze). Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa wyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 
i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego (klatka schodowa), dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby 
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie powinno być innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.

Warunki dla instalacji ogrzewczej

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Warunki dla instalacji elektrycznej

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

Do oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego zaprojektowane zostały wydzielone oprawy awaryjne oraz oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami z bateryjnym modułem awaryjnym (inwerterem) o czasie podtrzymania 1 godzina z funkcją autotestu. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego powinno wynosić minimum 1 lx na drogach ewakuacyjnych. Przy urządzeniach przeciwpożarowych należy zapewnić natężenie oświetlania 5 lx.

- Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – do użycia przez jednostki PSP;

- Hydranty wewnętrzne – do użycia przez użytkowników obiektu;

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – załączanie po zaniku napięcia;

- System usuwania dymu –  klapa dymowa otwiera się automatycznie; drzwi do napowietrzania otwierane ręcznie/automatycznie.

Z uwagi na urządzenia oddymiające – scenariusz pożarowy z matrycą sterowań – wg odrębnego opracowania projektowego (odrębny dokument).

- Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku ZL, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym. Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy z uwzględnieniem powyższego wskaźnika. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:

•	przy wejściu do budynku,

•	przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

•	na korytarzach oraz ciągach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy uwzględnić następujące warunki:

•	odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może być większa niż 30 m,

•	do gaśnic  należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

•	umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na   oddziaływanie źródeł ciepła.

- Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasady umożliwiające zasilanie urządzeń gaśniczych i inne rozwiązania służące tym działaniom, dźwigi dla ekip ratowniczych oraz prowadzące do nich dojścia

Droga pożarowa

Dla budynku jest wymagana droga pożarowa o szerokości minimum 4,0 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %. Droga pożarowa oddalona od budynku o co najmniej 
5 m i nie więcej niż 15 m. Zaprojektowana droga obejmuje min. 30% obwodu zewnętrznego budynku (rozpiętość budynku do 60m). Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Drogę pożarową oznaczono na rysunku PZT. Droga pożarowa jest wymagana również do stanowisk czerpania wody i zakończona została placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektu wynosi 
– 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów. W związki z niską wydajnością istniejącego hydrantu, odpowiednią ilość wody dla budynku zapewnia nowoprojektowany zbiornik przeciwpożarowy (200m3) z dwoma punktami poboru wody, oddalonymi od siebie o 4m. Zbiornik zlokalizowany jest na końcu projektowanej drogi pożarowe, przy placu manewrowym 20 x20 m. Przy zbiorniku przeciwpożarowym zaprojektowano 2 stanowiska czerpania wody o wymiarach minimum 4 x 12 m. Stanowiska czerpania wody oraz zbiornik przeciwpożarowy usytuowano w odrębnej strefie pożarowej – minimum 8 m od projektowanego budynku.

Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych

Punkt poboru wody zlokalizowano przy stanowiskach czerpania wody w odległości maksymalnie 2 m od stanowisk czerpania wody.

# SPIS RYSUNKÓW

- A1							PARTER (KOND. +0)

- A2							PIĘTRO (KOND. +1)

- A3							RZUT DACHU

- P1							PRZEKROJE A-A i B-B

- E1							ELEWACJE

- St1							STOLARKA DRZWIOWA

- St2							STOLARKA OKIENNA

- Wp1							PODŁOGI PARTER

- Wp2							PODŁOGI PIĘTRO

- Ws1							SUFITY PARTER

- Ws2							SUFITY PIĘTRO

- D1							DETAL BALUSTRAD

# UWAGI KOŃCOWE

Uwagi dotyczące dokumentacji

- Niniejszy projekt w został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

-ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

-rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zmianami)

-rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami)

oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Budynek i sposób zagospodarowania działki spełnia wymogi zawarte w:

-Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

-  Informacja na temat planu BIOZ, charakterystyka energetyczna, projekt branży architektonicznej oraz pozostałe projekty branżowe (branży konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej) znajdują się w osobnych teczkach.

-  Dla niniejszej Inwestycji sporządzono również dokumentacją budowlaną niezbędną do realizacji Inwestycji.

-  Projekt został sporządzony do jednokrotnego wykorzystania i jest prawnie chroniony prawem autorskim. W związku z tym nie wolno w  nim dokonywać zmian, używać go do ponownej realizacji, kopiować i posługiwać się nim w inny sposób bez zgody autora projektu.

Uwagi dotyczące projektowanej Inwestycji

-Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie zmienia kierunku odpływu wód opadowych i nie szkodzi gruntom sąsiednim z uwagi na odwodnienie dachu i terenu do kanalizacji deszczowej.

-Nie odprowadza się wód opadowych na pasy drogowe i działki sąsiednie, nie powoduje się zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich. Projektowane w obiekcie funkcje nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

-Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

-Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko (w tym ptaki i nietoperze)

Wymagania odnośnie realizacji inwestycji

-Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiały zamienne winny uzyskać akceptację Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

-Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej

-Obiekt należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza zabezpieczeń obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony p.poż. oraz sanitarnymi. Oznacza to, że m.in.: w obiektach, w miejscach wskazanych przez osoby do tego uprawnione,  zastosować odpowiednie materiały

i rozwiązania techniczne (np. konstrukcja, okna, drzwi, ściany, okładziny, detale itp.)

o wymaganej przepisami odporności ogniowej.  W pomieszczeniach, w których jest to wymagane zastosować wentylację, kratki ściekowe. Elementy konstrukcyjne, elementy wykończenia i wyposażenia, detale itp. winny być zgodne z przepisami i wymaganiami w/w organów

-Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z technologią zalecaną przez producentów materiałów i wyrobów zastosowanych do wykonania obiektu.

-Ewentualne zmiany materiałów budowlanych winny uzyskać pisemną akceptację Inwestora i jednostki projektowej.

-Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań materiałowych i technicznych oraz warunków ich wykonania znajduje się również w teczce  “Konstrukcja”

oraz   w “Specyfikacji technicznej”.

-Projektant uzgodni na podstawie próbek materiałów przedstawionych do akceptacji przez Wykonawcę

-Elementy wyposażenia wnętrz (wyposażenie ruchome) winny być konsultowane na etapie wykonawstwa z autorskim biurem projektów, dotyczy to szczególnie przestrzeni ogólnodostępnych

-Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami oraz przepisów Ustawy Prawo budowlane

-Inwestycję wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora

-W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności, konieczny jest kontakt z jednostką projektową.

-W przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiałów systemowych z zastosowanych w dokumentacji na równoważne należy zamienić cały system, nie dopuszcza się zamiany poszczególnych materiałów elementów systemu

-Elementy specjalistyczne – systemowe winny być wykonywane przez specjalistyczne firmy o dużym doświadczeniu (np. systemy konstrukcji i pokryć dachowych, systemy oddymiania, posadzek żywicznych, komputerowe, akustyki  itp.)

- Do wszystkich elementów zagospodarowania terenu tego wymagających (np. oświetlenia terenu, zasilania ew.  neonu, itp.), należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną

- Projekty warsztatowe wykonuje Wykonawca robót.

- Projekt ewakuacji wykonuje Wykonawca robót

- Projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robót.

- Dokumentację powykonawczą wykonuje Wykonawca rob

Materiały budowlane muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne lub    atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie

Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Wszystkie instalacje wykonać wg oddzielnych opracowań technicznych

Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu uzgodnić z projektantem

Wszystkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  projektu  oraz  ewentualne  zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

Przed  złożeniem  zamówienia  oraz  przystąpieniem  do  robót  wszystkie  materiały wykończeniowe i elewacyjne należy przedstawić do akceptacji i uzgodnić z głównym projektantem budynku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaleca  się  wprowadzenie  przez  zarządcę  obiektu  niezbędnych  instrukcji  użytkowania elementów i urządzeń zastosowanych w budynku.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami), nakłada na zarządcę  budynku  obowiązek  zapewnienia  bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu budowlanego.  W  szczególności  określa  warunki  i  terminy  okresowych  kontroli  stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz utrzymanie w sprawności technicznej obiektu w tym elementów konstrukcyjno – budowlanych oraz systemów technicznych i instalacyjnych.

Projektowane rozwiązania są chronione prawem „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko za zgodą autora.

# OŚWIADCZENIE

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) Prawo Budowlane z późn. zmianami, oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt techniczny:

„Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Woli Taczowskiej, polegającej na budowie Sali Gimnastycznej

i zbiornika przeciwpożarowego”

zlokalizowany przy

Wola Taczowska 11B

26-652 Zakrzew

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz normami a także został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

| mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 393/70 |  |
| --- | --- |

Sprawdzający:

| mgr inż. arch. Małgorzata Szubert-Mikołajczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej NB/U/-7342/48/98 |  |
| --- | --- |