Spis treści opisu projektu technicznego branży konstrukcyjnej

I. Dane ogólne:	2

1.1	Obiekt:	2

1.2	Zamawiający (Inwestor):	2

1.3	Adres budowy:	2

1.4	Podstawa opracowania	2

1.5	Analiza stanu istniejącego.	2

1.6	Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu	3

II. OPIS TECHNICZNY	5

2	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego	5

2.1	Przedmiot opracowania	5

3	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego	5

3.1	Opis warunków gruntowych	5

3.2	Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej	6

3.3	Układ konstrukcyjny	6

3.4	Zastosowane schematy statyczne.	6

3.5	Założenia przyjęte do obliczeń statycznych.	6

3.6	Podstawowe wyniki obliczeń.	6

4. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych	13

4.1  Fundamenty	13

4.2  Ściany	14

4.3. Słupy	14

4.4. Nadproża	15

4.5. Podciągi	15

4.6. Stropy	16

4.7.  Elementy komunikacji.	16

4.8. Wieńce.	17

4.9. Trzpienie.	17

4.10. Szyb windowy.	17

4.11. Dachy.	18

4.12. Podkonstrukcje centrali wentylacyjnych	19

4.13. Zbiornik	19

5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe	19

6. Uwagi końcowe	20

III. SPIS RYSUNKÓW	21

OPIS  TECHNICZNY

do projektu technicznego branży konstrukcyjnej

dla zadania pod nazwą:

„Rozbudowa istniejącego budynku publicznej szkoły podstawowej polegającej

na budowie sali gimnastycznej i zbiornika wodnego przeciwpożarowego”

#### I. Dane ogólne:

## Obiekt:

Rozbudowa istniejącego budynku publicznej szkoły podstawowej polegającej

na budowie sali gimnastycznej i zbiornika wodnego przeciwpożarowego

Kategoria IX

## Zamawiający (Inwestor):

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

## Adres budowy:

Wola Taczanowska 11B

26-652 Zakrzew

działka nr ewid.: 162/1, 163/5, 163/3, 164 (działka drogowa)

obręb ewidencyjny: 0039 Wola Taczowska

nr jednostki ewidencyjny: 142513_2 Zakrzew

## Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyjaśnienia (Zamawiającego).

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Materiały przekazane przez Zamawiającego.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa służąca do celów projektowych w skali 1:500.

- Opinia geotechniczna.

- Obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wersja ujednolicona.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.

- Uzgodnienia pod względem: SANITARNYM, BHP i P. POŻ.

## Analiza stanu istniejącego.

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jest częściowo podpiwniczony.

Ściany konstrukcyjne z cegły kratówki. Stropy w systemie DZ-3 o wysokości konstrukcyjnej 24cm i rozstawie żeber 60cm. Stropodach wentylowany – konstrukcja  w systemie DZ-3 o wysokości konstrukcyjnej 24cm i rozstawie żeber 60cm, pokrycie 2x papa na lepiku.

W obiekcie znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, biura, węzły sanitarne na każdej kondygnacji oraz kotłownia i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie budynku zapewnia kotłownia na olej opałowy zlokalizowana w piwnicy.

Ławy fundamentowe:

– od strony południowej:

Profil odkrywki:

0,0-0,2 m p.p.t. Bloczek betonowy (izolacja styropianem)

0,4- 0,6 m p.p.t. Ława fundamentowa betonowa

0,6-1,1 m p.p.t. Ława betonowa o nieregularnym kształcie

1,1- m p.p.t. Piasek drobnoziarnisty

Brak pionowych dyslokacji oraz zarysowań ścian budynku świadczy o dobrym stanie istniejących podziemnych elementów budynku.

W przypadku stwierdzenia spękań murów czy fundamentów przy pracach odkrywkowych należy pilnie zgłosić kierownikowi budowy i projektantowi.

Ściany konstrukcyjne murowane:

Ze względu na zmianę układu komunikacyjnego projektowane jest wykonanie otworów w istniejących ścianach.

## Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

(Zgodnie z  §11 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Po przeprowadzeniu oględzin istniejącego terenu i budynku, dokonaniu obmiarów, wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz przedmiotowego budynku, a także biorąc pod uwagę aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejącego obiektu stwierdza się, że:

Istniejący budynek został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie i znajduje się w stanie technicznym nadającym się do planowanej inwestycji.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na pozostałą część budynku.

Projektowana  inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji – budowa w obrębie istniejącej lokalizacji budynków.

W projekcie przyjęto i zastosowano prosty, nieskomplikowany układ i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie.

W poziomie posadowienia w obrębie lokalizacji obiektu budowlanego panują proste warunki gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badań, na przedmiotowych działkach stwierdzono występowanie:

Osadów holocenu - grunty antropogeniczne (Mg) w postaci nasypów niekontrolowanych, grunty organiczne (Or) w postaci czarnej gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci piasków średnioziarnistych (MSa) oraz grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej (saCCl) i gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi (saCClfsa).

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych, gruntów organicznych, gruntów mineralnych niespoistych i gruntów mineralnych spoistych. Grunty antropogeniczne występują w postaci przypowierzchniowej warstwy słabonośnych nasypów niekontrolowanych składających się z piasków gliniastych i humusu. Grunty organiczne występują w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste występują w postaci średniozagęszczonych (ID=0,65), brązowych piasków średnioziarnistych. Grunty mineralne spoiste występują w postaci plastycznej (IL=0,30) i twardoplastycznej (IL=0,25; IL=0,20), brązowej i szarej gliny piaszczystej oraz gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi.

W otworach geotechnicznych zostały nawiercone wody gruntowe do głębokości wiercenia, tj.:

| Nr otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Sączenia [m p.p.t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2 | 2,0 | 2,0 | - |
| 3 | 1,4 | 1,4 | - |
| 4 | 1,0 | 1,0 | - |

W przypadku pojawienia się wody w wykopie należy ją odpompować, wykonać drenaż oraz izolację fundamentów.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrębie których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietów wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu (litologią) oraz stopniem zagęszczenia gruntu.

Pakiet I

Holoceńskie grunty antropogeniczne nasypowe wykształcone w postaci nasypu niekontrolowanego. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco:

I 	nN	 Mg 	słabonośne

Pakiet II

Holoceńskie grunty mineralne niespoiste wykształcone w postaci piasków średnioziarnistych. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco:

II 	Ps	 	MSa	 		średniozagęszczone	 ID= 0,65;

Pakiet III

Holoceńskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci gliny piaszczystej i gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi. W obrębie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco:

IIIA1 	Gp, Gp//Pd 	saCCl, saCClfsa 		plastyczne 		IL= 0,30;

IIIA2 	Gp, Gp//Pd 	saCCl, saCClfsa		 twardoplastyczne 	IL= 0,25;

IIIA3 	Gp, Gp//Pd 	saCCl, saCClfsa 		twardoplastyczne		 IL= 0,20;

Grunty spoiste w wyniku kontaktu z wodą rozmakają i uplastyczniają się, co prowadzi do pogorszenia ich

parametrów geotechnicznych, dlatego czas między wykonywaniem wykopów a betonowaniem należy

ograniczyć do minimum.

Należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać niezabezpieczonych skarp i wykopów fundamentowych - może to wywołać obrywy mas gruntu, szczególnie przy intensywnych opadach.

Nie odprowadzać wód opadowych i drenażowych w grunt spoisty w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w

trakcie jego budowy i użytkowania.

Zaleca się odbiór gruntu w wykopie fundamentowym przez geologa.

Zalegające w strefie przypowierzchniowej nasypy niekontrolowane to grunty nienormatywne, które należy wykluczyć z podłoża budowlanego.

Głębokość przemarzania gruntu w rejonie projektowanej inwestycji wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

Roboty ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót ziemnych niezgodności z wynikami badań geotechnicznych  należy skontaktować się z autorem opracowania.

Projektowane części dobudowywane budynku projektuje się jako oddylatowane.

Elementy konstrukcyjne budynku są w stanie technicznym dobrym i mają wystarczającą nośność do wykonania projektowanej adaptacji bez dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branży konstrukcyjnej.

Projektowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla życia lub mienia Zamawiającego i osób trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i pod właściwym nadzorem.

#### II. OPIS TECHNICZNY

# Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny – Rozbudowa istniejącego budynku publicznej szkoły podstawowej polegającej na budowie sali gimnastycznej i zbiornika wodnego przeciwpożarowego

Opis projektowanych zmian

Projektowany budynek to budynek użyteczności publicznej, przeznaczony na potrzeby sportu i rekreacji.

Udział poszczególnych funkcji:

- główna – sala sportowa,

- pomocnicza - funkcje towarzyszące i pomocnicze m. in.: szatnie, pomieszczenia socjalne, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego.

W budynku zaprojektowano ustęp ogólnodostępny dla osób niepełnosprawnych.

Projektuje się salę sportową z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi (pomieszczenia socjalne, techniczne, komunikacja) jako rozbudowę istniejącego budynku szkoły. Sala pełnić będzie głównie funkcję sportową, ale także będzie miejscem różnych wydarzeń szkolnych. Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem jednospadowym płaskim. Przekrycie sali zaprojektowano z dźwigarów z drewna klejonego.

Projekt zakłada połączenie budynków projektowanej sali sportowej z istniejącą szkołą za pomocą przebicia nowych otworów w poziomie parteru oraz piętra. Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz sala sportowa będą stanowiły jedną jednostkę i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowę istniejącego budynku.

Nowa sala gimnastyczna będzie miała szatnie zlokalizowane na parterze pod trybunami. Dodatkowo projektuje się pokoje trenera.

Rozbudowę zaprojektowano, tak by:

- było przyjazne osobom niepełnosprawnym

-pozwalało na elastyczne wykorzystanie funkcji – zajęcia sportowe, przedstawienia i wydarzenia szkolne

- było przyjazny wszystkim użytkownikom  (ze względu na prostą, czytelną funkcję)

- było w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami (dotyczy zwłaszcza ochrony pożarowej, BHP oraz sanitarnych)

# Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

## Opis warunków gruntowych

Projektuje się poziom posadowienia budynku w gruntach nośnych, przydatnych do celów budowlanych. Stosuje się posadowienie bezpośrednie w formie ław i stóp fundamentowych.

Według Opinii Geotechnicznej wykonanej prze firmę Geologiczną GeoIN w maju 2021r. stwierdza się:

- proste warunki gruntowe

– ze względu na występowanie w poziomie posadowienia gruntów nieprzepuszczalnych, podczas intensywnych opadów atmosferycznych, może pojawić się woda zaskórna

Obiekt kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe opisane zostały w punkcie 1.6.

Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntów, co może prowadzić do pogorszenia ich nośności. Ponad to zabrania się używania maszyn, które emitują duże drgania ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia istniejącego budynku.

Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe są równe lub lepsze od przyjętych w projekcie.

Pozostałe informacje zgodnie z opinią geotechniczną – oddzielne opracowanie techniczne.

## Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

## Układ konstrukcyjny

Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych. Analizę stanu istniejącego opisano w punkcie 1.5.

Projektowane ławy, płyty i stopy fundamentowe - żelbetowe. Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej, słupy żelbetowe monolityczne. Stropy monolityczno-prefabrykowane gęstożebrowe, belkowopustakowe typu Teriva 8.0, fragmentami żelbetowe monolityczne. Nadproża okienne i drzwiowe: prefabrykowane L-19 oraz żelbetowe, monolityczne. W istniejących ścianach nadproża z profili stalowych. Klatki schodowe żelbetowe, monolityczne. Dachy jednospadowe, płaskie. Konstrukcja dachu oparta na dźwigarach i płatwiach z drewna klejonego.

## Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża i stropy, obliczone zostały jako belki wolnopodparte lub ciągłe.

Słupy ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach fundamentowych.

## Założenia przyjęte do obliczeń statycznych.

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o:

- PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN 19991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenia wiatrem.

- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

- PN-B-02001:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

- PN-B-02003:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych, dokonano wg:

- PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Obliczenia statyczne i projektowanie;

- Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje żelbetowe.

Do obliczeń założono 2 strefę śniegową oraz 1 strefę wiatrową.

## Podstawowe wyniki obliczeń.

- Założenia wstępne

- Gatunek stali : St3SX (S235 JR)

- Klasa betonu: B25 (C20/25)

- Klasa drewna klejonego: GL30c

- Rodzaj obudowy dachowej : blacha trapezowa

- Nachylenie połaci : 3%

- Lokalizacja obiektu : Wola Taczowska

- Zestawienie obciążeń

  - Obciążenie wiatrem :

- Strefa wiatrowa : 1

- Kategoria terenu : II

- Wysokość budynku < 12 m

Podstawowa bazowa prędkość wiatru:  vb0=22,0ms

Średnie ciśnienie prędkości: qb=0,30 kPa

współczynnik ekspozycji: cez=2,40

Szczytowe ciśnienie prędkości: qp=0,727kPa

Parcie:

Wk= 0,218kPa

Ssanie:

Wk= -1,818kPa

  - Obciążenie śniegiem

- Strefa śniegowa : 2

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu  sk=0,9 kPa

s=μi∙Ce∙Ct∙sk=0,8∙1∙1∙0,9 kPa=0,72kPa

  - Obciążenie technologiczne

Przyjęto obciążenie technologiczne o wartości 0,8 kN/m2

  - Obciążenie użytkowe

Dla stropów  pomieszczeń użytkowych przyjęto obciążenie użytkowe o wartości 3,0 kN/m2.

Dla trybun przyjęto obciążenie użytkowe o wartości 5,0 kN/m2.

Dla klatek schodowych przyjęto obciążenie użytkowe o wartości 4,0 kN/m2.

| ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA DACH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K [kN/m2 ] | wsp. | O [kN/m2 ] |
| MEMBRANA | 0,05 | 1,35 | 0,07 |
| BL. TRAPEZOWA | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| PŁATWIE | 0,40 | 1,35 | 0,54 |
| IZOLACJA TERMICZNA | 0,58 | 1,35 | 0,78 |
| SUFIT PODWIESZANY | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| TECHNOLOGICZNE | 0,80 | 1,35 | 1,08 |
| WIATR | 0,22 | 1,5 | 0,33 |
| ŚNIEG | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
| RAZEM | 3,27 |  | 4,56 |

| ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROPODACH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K [kN/m2 ] | wsp. | O [kN/m2 ] |
| OBC UZYTKOWE | 0,40 | 1,35 | 4,05 |
| WARSTWA WYKOŃCZENIOWA | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
| GŁADŹ | 1,25 | 1,35 | 1,69 |
| IZOLACJA TERMICZNA | 0,60 | 1,35 | 0,81 |
| STROP | 4,00 | 1,35 | 5,40 |
| TYNK | 0,44 | 1,35 | 0,59 |
| SUFIT PODWIESZANY | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| TECHNOLOGICZNE | 0,80 | 1,35 | 1,08 |
| WIATR | 0,22 | 1,5 | 0,33 |
| ŚNIEG | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
| RAZEM | 9,23 |  | 12,60 |

| STROP POM. UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K [kN/m2 ] | wsp. | O [kN/m2 ] |
| OBC UZYTKOWE | 3,00 | 1,35 | 4,05 |
| S.C. DZIAŁOWE | 1,25 | 1,35 | 1,69 |
| WARSTWA WYKOŃCZENIOWA | 0,46 | 1,35 | 0,62 |
| GŁADŹ | 1,25 | 1,35 | 1,69 |
| IZOLACJA AKUSTYCZNA | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| STROP | 4,00 | 1,35 | 5,40 |
| TYNK | 0,44 | 1,35 | 0,59 |
| SUFIT PODWIESZANY | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| TECHNOLOGICZNE | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
| RAZEM | 11,30 |  | 15,27 |

| TRYBUNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K [kN/m2 ] | wsp. | O [kN/m2 ] |
| OBC UZYTKOWE | 5,00 | 1,35 | 6,75 |
| S.C. DZIAŁOWE | 1,25 | 1,35 | 1,69 |
| WARSTWA WYKOŃCZENIOWA | 0,46 | 1,35 | 0,62 |
| GŁADŹ | 1,35 | 1,35 | 1,82 |
| IZOLACJA AKUSTYCZNA | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| STROP | 6,25 | 1,35 | 8,44 |
| TYNK | 0,44 | 1,35 | 0,59 |
| SUFIT PODWIESZANY | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| TECHNOLOGICZNE | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
| RAZEM | 15,65 |  | 21,14 |

- Wymiarowanie

  - PŁATEW P1

Przyjęto schemat statyczny płatwi jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą o przekroju 16x30cm

Obciążenie ciągłe charakterystyczne:	5,11 kN/m

Obciążenie ciągłe obliczeniowe:		7,11 kN/m

Rozpiętość przęsła: 			5,40 m

Siły wewnętrzne:

Reakcja podporowa:			R = 19,21 kN

Maksymalny moment obliczeniowy: 	Mo,max=25,93 kNm

Stan graniczny nośności:

Wy = 2400 cm3

σmax = 10,80 MPa

σm,d = 10,80 MPa < kcrit * fm,d = 19,20 MPa

Stan graniczny użytkowania:

Graniczna wartość ugięcia:

unet,fin=5400mm250=21,60 mm

Ugięcie sumaryczne końcowe:

ufin=19,84 mm <unet,fin=21,60 mm

Odporność ogniowa – metoda zredukowanego przekroju:

Dla t = 30min

def = 28mm

hef = 24,4cm

bef = 10,4cm

Wy,ef = 1031,96 cm3

fm,d,fi =  34,5 MPa

Ed,fi =  12420 MPa

Rm,y,fi =  35,60 kNm

My,d,fi =  22,07 kNm

My,d,fiRm,y,fi =0,62<1

  - DŹWIGAR D1

Przyjęto schemat statyczny dźwigara jako belkę jednoprzęsłową trapezową wolnopodpartą o przekroju 40x175-280cm

Obciążenie ciągłe charakterystyczne:			23,73 kN/m

Obciążenie ciągłe obliczeniowe:				33,12 kN/m

Rozpiętość przęsła: 			29,70 m

Siły wewnętrzne:

Reakcja podporowa:					R = 494,87 kN

Moment obliczeniowy w miejscu maksymalnych naprężeń: 	Mo=3579,27 kNm

Stan graniczny nośności:

Wy =308167 cm3

σmax = 11,62 MPa

σm,d = 11,62 MPa < kcrit * fm,d = 19,20 MPa

Stan graniczny użytkowania:

Graniczna wartość ugięcia:

unet,fin=29700mm250=118,8 mm

Ugięcie sumaryczne końcowe:

ufin=110,0 mm <unet,fin=118,8 mm

Odporność ogniowa – metoda zredukowanego przekroju:

Dla t = 30min

def = 28mm

hef = 209,4 cm

bef = 34,4cm

Wy,ef = 251397 cm3

fm,d,fi =  34,5 MPa

Ed,fi =  12420 MPa

Rm,y,fi =  4631,01 kNm

My,d,fi =  3118,12 kNm

My,d,fiRm,y,fi =0,68<1

  - BELKI ŻELBETOWE

poz. 3.3

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 1,55 m

qo= 93,23 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 37,86 kNm

As = 3,12 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 3 Φ 14 = 4,62 cm2

poz. 3.4

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,15 m

qo= 81,80 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 59,08 kNm

As = 5,06 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 4 Φ 14 = 6,16 cm2

poz. 3.5

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,85 m

qo= 73,79 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 85,64 kNm

As = 7,61 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 4 Φ 16 = 8,04 cm2

poz. 3.6

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,25 m

qo= 104,90 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 82,15 kNm

As = 7,30 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 4 Φ 16 = 8,04 cm2

poz. 3.7

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 1,55 m

qo= 56,30 kN/m

h= 34 cm; b= 25 cm

M= 22,89 kNm

As = 2,25 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 2 Φ 14 = 3,08 cm2

poz. 3.8

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 1,55 m

qo= 56,30 kN/m

h= 34 cm; b= 25 cm

M= 25,50 kNm

As = 2,49 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 3 Φ 14 = 4,62 cm2

poz. 3.9

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,15 m

qo= 69,12 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 49,95 kNm

As = 4,22 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 4 Φ 14 = 6,16 cm2

poz. 3.10

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,85 m

qo= 50,85 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 61,38 kNm

As = 5,25 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 4 Φ 14 = 6,16 cm2

poz. 3.11

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 1,54 m

qo= 91,77 kN/m

h= 40 cm; b= 25 cm

M= 36,86 kNm

As = 3,03 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 3 Φ 14 = 4,62 cm2

poz. 3.12

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,10 m

qo= 43,46 kN/m

h= 24 cm; b= 25 cm

M= 30,10 kNm

As = 4,93 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 4 Φ 14 = 6,16 cm2

poz. 3.13

Przyjęto schemat statyczny jako belkę jednoprzęsłową wolnopodpartą.

ls= 2,45 m

qo= 34,81 kN/m

h= 41 cm; b= 25 cm

M= 31,96 kNm

As = 2,53 cm2

Przyjęto zbrojenie dołem: 3 Φ 14 = 4,62 cm2

  - SCHODY MONOLITYCZNE

poz. 4.1

Płyta biegu: gr. 20cm

Graniczna szerokość rys wlim = 0,3mm

Zginanie:

Maksymalny moment obliczeniowy: 54,19 kNm/mb

Potrzebna powierzchnia zbrojenia głównego: AS = 10,11 cm2/mb

Przyjęto Φ14mm co 10cm (AS = 15,39 cm2/mb)

Warunek nośności na zginanie

Md = 54,19 kNm/mb<MRd = 78,89 kNm/mb

Warunek nośności na ścinanie:

Siła ścinająca obliczeniowa: V=43,01 kN/mb

V=43,01 kN/mb  <VRd = 112,85 kN/mb

SGU:

Maksymalny moment od kombinacji quasi-stałej: 33,65 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,10 mm <wlim = 0,3mm

Maksymalne ugięcie: a=13,50 mm <alim = 16,00mm

poz. 4.2

Płyta biegu: gr. 18cm

Graniczna szerokość rys wlim = 0,3mm

Zginanie:

Maksymalny moment obliczeniowy: 32,15 kNm/mb

Potrzebna powierzchnia zbrojenia głównego: AS = 6,70 cm2/mb

Przyjęto Φ14mm co 12cm (AS = 12,83cm2/mb)

Warunek nośności na zginanie

Md = 32,15kNm/mb<MRd = 58,08 kNm/mb

Warunek nośności na ścinanie:

Siła ścinająca obliczeniowa: V=32,23 kN/mb

V=32,23 kN/mb  <VRd = 97,33kN/mb

SGU:

Maksymalny moment od kombinacji quasi-stałej: 19,75 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,07 mm <wlim = 0,3mm

Maksymalne ugięcie: a=7,02 mm <alim = 12,67mm

poz. 4.3

Płyta biegu: gr. 18cm

Graniczna szerokość rys wlim = 0,3mm

Zginanie:

Maksymalny moment obliczeniowy: 40,06 kNm/mb

Potrzebna powierzchnia zbrojenia głównego: AS = 8,42 cm2/mb

Przyjęto Φ12mm co 10cm (AS = 11,31 cm2/mb)

Warunek nośności na zginanie

Md = 40,06 kNm/mb<MRd = 52,37 kNm/mb

Warunek nośności na ścinanie:

Siła ścinająca obliczeniowa: V=36,34 kN/mb

V=36,34 kN/mb  <VRd = 93,76 kN/mb

SGU:

Maksymalny moment od kombinacji quasi-stałej: 24,71 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,11 mm <wlim = 0,3mm

Maksymalne ugięcie: a=12,06 mm <alim = 14,00mm

poz. 4.4

Płyta biegu: gr. 18cm

Graniczna szerokość rys wlim = 0,3mm

Zginanie:

Maksymalny moment obliczeniowy: 42,60 kNm/mb

Potrzebna powierzchnia zbrojenia głównego: AS = 9,08 cm2/mb

Przyjęto Φ14mm co 10cm (AS = 15,39 cm2/mb)

Warunek nośności na zginanie

Md = 42,60 kNm/mb<MRd = 67,92 kNm/mb

Warunek nośności na ścinanie:

Siła ścinająca obliczeniowa: V=37,22 kN/mb

V=37,22 kN/mb  <VRd = 103,42 kN/mb

SGU:

Maksymalny moment od kombinacji quasi-stałej: 26,20 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,08 mm <wlim = 0,3mm

Maksymalne ugięcie: a=11,79 mm <alim = 14,53mm

poz. 4.5

Płyta biegu: gr. 18cm

Graniczna szerokość rys wlim = 0,3mm

Zginanie:

Maksymalny moment obliczeniowy: 36,28 kNm/mb

Potrzebna powierzchnia zbrojenia głównego: AS = 7,63 cm2/mb

Przyjęto Φ14mm co 12cm (AS = 12,83cm2/mb)

Warunek nośności na zginanie

Md = 36,28 kNm/mb < MRd = 58,08 kNm/mb

Warunek nośności na ścinanie:

Siła ścinająca obliczeniowa: V=34,99 kN/mb

V=34,99 kN/mb  <VRd = 97,33kN/mb

SGU:

Maksymalny moment od kombinacji quasi-stałej: 22,48 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,09 mm <wlim = 0,3mm

Maksymalne ugięcie: a =8,95mm <alim = 13,17mm

# 4. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

## 4.1  Fundamenty

Żelbetowe monolityczne z betonu C20/25. Zbrojenie: stalą kl. A-0 i A III (34 GS), otulina 5 cm.

Stopy i ławy fundamentowe z betonu C20/25, wys. 60cm.

Z fundamentów i wieńców wypuścić pręty pionowe do połączenia ze słupami i trzpieniami żelbetowymi. Średnica prętów i ilość powinna odpowiadać zbrojeniu słupa lub trzpienia.

Projektuje się posadowienie w poziomie -1,35m = 179,62 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia.

Poziom posadowienia fundamentów przy budynku istniejącym powinien odpowiadać rzędną obecnemu poziomowi posadowienia. Ewentualne przejście pomiędzy różnicami w poziomie posadowienia należy rozwiązać za pomocą fundamentu schodkowego.

Celem zabezpieczenia obiektu istniejącego zaleca się aby:

- Wykonawca projektowanego obiektu jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w sąsiedztwie istniejących obiektów oraz do ustanowienia nadzoru celem właściwego wykonania prac.

- Prace ziemne należy wykonywać przy użyciu technologii nie powodujących drgań i udarów wprowadzanych go podłoża gruntowego.

Po wykonaniu wykopów należy ułożyć chudy beton C8/10 minimum 10 cm. W przypadku natrafienia poniżej projektowanych fundamentów gruntów nienośnych, grunty te należy wymienić a braki uzupełnić chudym betonem C8/10 lub podsypką piaskową o zagęszczeniu do ID = 0,70.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopu dokonać oceny nośności podłoża gruntowego pod całością budynku.

| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] |
| --- | --- | --- |
| POZ. 6.1 | Ława fundamentowa | Szer. 120cm, wys. 60cm |
| POZ. 6.2 | Ława fundamentowa | Szer. 60cm, wys. 60cm |
| POZ. 6.3 | Ława fundamentowa | Szer. 60cm, wys. 60cm |
| POZ. 6.4 | Ława fundamentowa | Szer. 60cm, wys. 60cm |
| POZ. 6.5 | Ława fundamentowa | Szer. 60cm, wys. 60cm |
| POZ. 6.6 | Stopa fundamentowa | 250x250, wys.60cm |
| POZ. 6.7 | Płyta fundamentowa windy | 230x255; wys.50cm |
| POZ. 6.8 | Ława fundamentowa | Szer. 60cm, wys. 60cm |

## 4.2  Ściany

Projektowane:

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych B25 lub żelbetowe monolityczne gr. 25 cm, z betonu B25(C20/25), stal zbrojeniowa AIII 34GS, montażowa A0 StOS-b, otulina 5cm

- konstrukcyjne – pustaki ceramiczne gr. 25cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  kl. 10 MPa murowany na pióro i wpust, λ=0,313 [W/(mK)], obustronnie otynkowane

- działowe - pustaki ceramiczne gr. 11,5cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  kl. 10 MPa murowany na pióro i wpust, λ=0,307 [W/(mK)], obustronnie otynkowane

Uwaga: ściany działowe murować na pełną wysokość do spodu stropu z zachowaniem dylatacji.

- konstrukcyjne zewnętrzne dwuwarstwowe – pustaki ceramiczne gr. 25cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  kl. 10 MPa murowany na pióro i wpust, λ=0,313 [W/(mK)], otynkowane od wewnątrz tynkiem gipsowym

warstwa izolacji termicznej – metoda lekka mokra – wg opisu architektury

- uzupełnienia ścianek i zabudowy szachtów, pionów i poziomów instalacyjnych  z podwójnej warstwy płyt gipso kartonowych na podkonstrukcji systemowej

Uwaga:

- W ścianach działowych wysokości powyżej 2,5m zastosować zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Projektuje się zbrojenie 2Ø8 co 3 spoinę – kotwione do ściany konstrukcyjnej

- W ścianach należy wykonać otwory celem przeprowadzenia instalacji.

- W ścianach konstrukcyjnych wysokości powyżej 2,5m zastosować wieniec pośredni.

## 4.3. Słupy

Żelbetowe monolityczne, z betonu C20/25. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III). Otulina 2,5cm.

Łączenie prętów podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Słupy utwierdzone w stopach i ławach żelbetowych.

| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| POZ. 5.1 | Słup żelbetowy | 40x60 | 10 |
| POZ. 5.2 | Słup żelbetowy | 25x148 | 2 |

## 4.4. Nadproża

Nadproża i podciągi prefabrykowane strunobetonowe lub inne o analogicznej nośności oraz monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 – według rysunków szczegółowych. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III).Otulina zbrojenia 2,5 cm.

W miejscu oparcia nadproży, należy wykonać podmurówkę z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na głębokości oparcia.

Nadproża w ścianach istniejących z belek stalowych. Stal konstrukcyjna S235JR.

Belki stalowe podwójne łączyć ze sobą śrubami M16 w rozstawie co 50 cm. Belki oprzeć na poduszkach betonowych. Szerokość oparcia min. 25cm.

Belki stalowe zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi (miniowymi) poprzez 3-krotne malowanie.

Nadproża zostały opisane na rysunkach.

| POZIOM 0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie | Długość [cm] | Szt. |
| SBN 71 | 150 | 8 |
| SBN 140 | 120 | 4 |
| SBN 140 | 150 | 38 |
| SBN 140 | 180 | 16 |
| SBN 140 | 210 | 2 |
| SBN 140 | 240 | 10 |
| IPN 160 | 170 | 2 |
| IPN 160 | 180 | 2 |
| IPN 180 | 200 | 4 |
| POZIOM +1 |  |  |
| Oznaczenie | Długość [cm] | Szt. |
| SBN 71 | 150 | 6 |
| SBN 71 | 180 | 1 |
| SBN 140 | 150 | 16 |
| SBN 140 | 180 | 6 |
| SBN 140 | 240 | 64 |
| IPN 160 | 170 | 2 |
| IPN 160 | 180 | 2 |
| IPN 180 | 200 | 2 |
| IPN 200 | 250 | 2 |

| POZIOM 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| POZ. N.1 | Nadproże żelbetowe | 25x29,5 | 2 |
| POZ. N.2 | Nadproże żelbetowe | 25x33,5 | 4 |
| POZIOM +1 |  |  |  |
| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| POZ. N.3 | Nadproże żelbetowe | 25x40 | 2 |

## 4.5. Podciągi

Żelbetowe monolityczne, z betonu C20/25. Stal zbrojeniowa 34GS (A-III). Otulina 2,5cm.

W projekcie podciągi występują jako belki wolnopodparte jednoprzęsłowe.

W miejscu oparcia nadproży, należy wykonać podmurówkę z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na głębokości oparcia.

Łączenie prętów podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.

| POZIOM 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| POZ. 3.1 | Belka żelbetowa | 25x40 | 2 |
| POZ. 3.2 | Belka żelbetowa | 25x40 | 2 |
| POZ. 3.3 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.4 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.5 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.6 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.7 | Belka żelbetowa | 25x34 | 1 |
| POZ. 3.8 | Belka żelbetowa | 25x34 | 1 |
| POZ. 3.12 | Belka żelbetowa | 25x24 | 1 |
| POZIOM +1 |  |  |  |
| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| POZ. 3.9 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.10 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.11 | Belka żelbetowa | 25x40 | 1 |
| POZ. 3.13 | Belka żelbetowa | 25x41 | 1 |

## 4.6. Stropy

Stropy – monolityczno-prefabrykowane gęstożebrowe, belkowopustakowe typu Teriva 8.0 z elementami monolitycznymi

oraz monolityczne żelbetowe gr.25cm, zbrojone jednokierunkowo wg rysunków konstrukcyjnych.

W miejscu rozebranej klatki schodowej należy uzupełnić stropy – płyta żelbetowa monolityczna gr. 18cm na belkach stalowych HEB180.

Wymagane odpowiednie dozbrojenie w miejscach występowania otworów celem przeprowadzenia instalacji -wg rysunków konstrukcyjnych.

Rozstaw osiowy belek stropowych – 45cm, wysokość konstrukcyjna stropu 34cm, wysokość pustaka 30cm. Grubość nadbetonu 4cm.

Oparcie belek za pomocą wieńców na ścianach nośnych.

Odporność ogniowa stropu typu Teriva wynosi 1 godzinę, przy otynkowaniu tynkiem cementowo-wapiennym o grugości 1,5 cm W miejscach wskazanych o koniecznej odporności ogniowej 60min, zastosować wskazany tynk z gipsowaniem.

Sposób montażu i dozbrojenia według instrukcji dla tego typu stropu.

Przy transporcie, składowaniu oraz montażu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać instrukcji producenta w.w. elementów, ze szczególnym zwróceniem uwago na stosowanie siatek przypodporowych, zasad stemplowania, oparcia belek, stosowania żeber rozdzielczych, wymianów. Detale oraz wzmocnienia połączeń zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta prefabrykatów.

| Element | Profil | Długość [cm] | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Belka stropowa | HEB180 | 320 | 4 |

## 4.7.  Elementy komunikacji.

Klatki schodowe monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. Biegi i płyty spocznikowe oparte na belkach spocznikowych i ścianach wg rys. szczegółowych.

| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| POZ. 2.1 | Płyta żelbetowa spocznika | gr. 18cm; | 1 |
| POZ. 2.2 | Płyta żelbetowa spocznika | gr. 14cm; | 2 |
| POZ. 4.1 | Bieg żelbetowy | gr. 20cm; szer.135cm; | 1 |
| POZ. 4.2 | Bieg żelbetowy | gr. 18cm; szer.135cm; | 1 |
| POZ. 4.3 | Bieg żelbetowy | gr. 18cm; szer.150cm; | 2 |
| POZ. 4.4 | Bieg żelbetowy | gr. 18cm; szer.152cm; | 1 |
| POZ. 4.5 | Bieg żelbetowy | gr. 18cm; szer.154cm; | 1 |

## 4.8. Wieńce.

Wieńce monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III (34 GS)należy wykonać po obrysie wszystkich ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wszystkich kondygnacji według rysunków konstrukcyjnych oraz wytycznych producenta stropów. Ściany szczytowe, kolankowe zakończone wieńcem. Dopuszcza się zastosowanie kształtek wieńcowych – wysokości 41cm (34 wastwa konstrukcyjna stropu, 7cm stopka) zachowując poziom posadowienia stropu.

Oparcie płatwi na murze za pomocą wieńca.

Uwaga: Wierzch wieńców wykonać ze szczególną starannością aby uzyskać równą wypoziomowaną powierzchnię.

## 4.9. Trzpienie.

Trzpienie żelbetowe monolityczne z betonu C20/25, zakotwione w ławach fundamentowych oraz wieńcach.

Stal zbrojeniowa 34GS (A-III). Otulina 2,5cm.

Łączenie prętów podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.

| Oznaczenie |  | Wymiary [cm] | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| POZ. 5.3 | Trzpień żelbetowy | 25x25 | 2 |
| POZ. 5.4 | Trzpień żelbetowy | 25x25 | 11 |
| POZ. 5.5 | Trzpień żelbetowy | 25x25 | 10 |
| POZ. 5.6 | Trzpień żelbetowy | 25x25 | 2 |
| POZ. 5.7 | Trzpień żelbetowy | 25x25 | 12 |

## 4.10. Szyb windowy.

Konstrukcja windy jest oddzielona od istniejącego budynku warstwą dylatacyjną. Konstrukcję żelbetową należy wykonać z betonu C20/25 zbrojoną prętami ze stali A-III 34GS.

Zaprojektowano żelbetową płytę podszybia o grubości 50cm zbrojoną dołem i górą w obydwu kierunkach. Poziom posadowienia szybu minimum wg DTR dźwigu. Z płyty należy wypuścić wytyki na połączenie ze zbrojeniem ścian. Płytę posadowić na warstwie gruntu nośnego. Konstrukcję od poziomu posadowienia do poziomu terenu należy zaizolować przeciwwilgociowo.

W miejscu przerwy roboczej na styku płyty podszybia i ścian należy zastosować taśmy uszczelniające do przerw roboczych w osiach wszystkich ścian szybu.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu występowania innych warunków niż założone w projekcie należy zwrócić się do projektanta.

Ściany szybu o grubości 25cm. Naroża szybu należy dozbroić. Ze ścian należy wypuścić wytyki do połączenia z płytą nadszybia.

Płytę żelbetową o grubości 25cm należy zbroić prętami  w obydwu kierunkach.

Łączenie prętów podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.

## 4.11. Dachy.

DACH NAD HALĄ – CZĘŚĆ WYŻSZA

Konstrukcję dachu hali stanowią jednoprzęsłowe trapezowe dźwigary z drewna klejonego GL30c (40 x 175-280cm) o rozpiętości podpór 29,35m w rozstawie 5,40m, płatwie z drewna klejonego GL30c (16 x 30cm) co 1,5m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T130x0,75 pozytyw – schemat belka dwuprzęsłowa lub z płyty warstwowej o odpowiednich właściwościach izolacyjnych.  Oparcie płatwi na  dźwigarach, w  układach  skrajnych  za pomocą wieńca na  ścianach szczytowych. Podparcie  dźwigarów na  słupach żelbetowych.

Wszelkie oparcie konstrukcji drewnianej na murze, wieńcach itp. na podwójnej warstwie izolacji z papy.

Usztywnienie konstrukcji nośnej odbywać się będzie przez zastosowanie stężeń poziomych połaciowych z prętów Φ16.

W miejscu montażu klap oddymiających zastosować wymiany pod ich oparcie.

Stal konstrukcyjna St3SX (S235JR). Elementy zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi (miniowymi) poprzez 3-krotne malowanie.

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ DOBUDOWYWANĄ – CZĘŚCI NIŻSZE

Stropodach o konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej -  strop gęstożebrowy, belkowopustakowy typu Teriva 8.0 wg rysunków konstrukcyjnych.

Rozstaw osiowy belek stropowych – 45cm, wysokość konstrukcyjna stropu 34cm, wysokość pustaka 30cm. Grubość nadbetonu 4cm

Oparcie belek za pomocą wieńców na ścianach nośnych.

Odporność ogniowa stropu typu Teriva wynosi 1 godzinę, przy otynkowaniu tynkiem cementowo-wapiennym o grugości 1,5 cm W miejscach wskazanych o koniecznej odporności ogniowej 60min, zastosować wskazany tynk z gipsowaniem.

Sposób montażu i dozbrojenia według instrukcji dla tego typu stropu.

Przy transporcie, składowaniu oraz montażu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać instrukcji producenta w.w. elementów, ze szczególnym zwróceniem uwago na stosowanie siatek przypodporowych, zasad stemplowania, oparcia belek, stosowania żeber rozdzielczych, wymianów. Detale oraz wzmocnienia połączeń zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta prefabrykatów..

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ ISTNIEJĄCĄ

Konstrukcja projektowanego fragmentu stropodachu nad istniejącym budynkiem szkoły z jednoprzęsłowych dźwigarów stalowych (HEA 120) o rozpiętości 3,5m w rozstawie 1,5m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T130x0,75 pozytyw lub z płyty warstwowej o odpowiednich właściwościach izolacyjnych.  Oparcie dźwigarów  na  ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców żelbetowych.

Usztywnienie konstrukcji nośnej odbywać się będzie przez zastosowanie stężeń poziomych połaciowych z prętów Φ16 z nakrętkami napinającymi.

W miejscu montażu klap oddymiających zastosować wymiany pod ich oparcie.

Stal konstrukcyjna St3SX (S235JR). Elementy zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi (miniowymi) poprzez 4-krotne malowanie – dwie warstwy podkładowe i dwie wierzchniego krycia. Przed malowaniem oczyścić elementy stalowe z ewentualnie występujących zanieczyszczeń (rdza, pył, zanieczyszczenia tłuste, smary oleje). Konstrukcję odsłoniętą zabezpieczyć przez malowanie do odpowiedniej klasy odporności ogniowej zgodnie z opisem p.poż.

UWAGI

Zgodnie z „Instrukcją 355/98” ITB pt. „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania”, W-wa 1998, elementy drewniane powinny być zabezpieczone powierzchniowo impregnatem ochronnym przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV poprzez dwukrotne malowanie.

Wszystkie użyte środki impregnujące powinny mieć odpowiednie dokumenty Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wszelkie miejsca cięć elementów już zaimpregnowanych należy dodatkowo zaimpregnować.

Podczas eksploatacji budynku w okresie zimowym należy kontrolować stan obciążenia śniegiem i w wypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia charakterystycznego lub prognoz możliwego przekroczenia obciążenia należy dokonać odśnieżenia połaci dachowej. Konstrukcję dachu obliczono dla obciążenia charakterystycznego pokrywą śniegową 0,9kN/m2.

| Oznaczenie |  | Szerokość | Wysokość | Szt. | Klasa drewna/stali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | Dźwigar dachowy | 40cm | 175-280cm | 5 | GL30c |
| P-1 | Płatew | 16cm | 30cm | 84 | GL30c |
| P-2 | Płatew | 16cm | 30cm | 42 | GL30c |
| HEA120 | Dźwigar stalowy | 12cm | 11,4cm | 8 | S235JR |

## 4.12. Podkonstrukcje centrali wentylacyjnych

Na rzutach oznaczono lokalizację central oraz urządzeń instalacyjnych.

Pod wszelkie urządzenia techniczne znajdujące się w budynku oraz na dachu należy wykonać konstrukcję wsporczą.

Projektuje się podkonstrukcję z kształtowników stalowych wg rysunków szczegółowych. Rozstaw belek konstrukcji wsporczej należy dostosować do punktów podparcia central.

Wszelkie urządzenia montowane do konstrukcji należy dostarczyć z podkonstrukcją pozwalającą na montaż do

głównej konstrukcji zapewniający rozłożenie ciężaru na minimum dwa sąsiednie elementy nośne. Należy

zastosować podkonstrukcje typowe bądź indywidualne – w razie konieczności należy wykonać projekt warsztatowy

podkonstrukcji.

Uwaga:

Dopuszcza się stosowanie materiałów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji lub równoważnych o nie gorszych parametrach konstrukcyjnych biorąc pod uwagę również parametry architektoniczne czy cieplno -wilgotnościowe, należy jednak z odpowiednim wyprzedzeniem przedłożyć do akceptacji w ramach nadzoru z porównaniem parametrów.

## 4.13. Zbiornik

Zbiornik zapasu wody na użytek instalacji ppoż. – otwarty zbiornik monolityczny żelbetowy z betonu C35/45 z dodatkami

zabezpieczającymi przed agresja wód gruntowych, zbrojonych stalą AIIIN - B500SP.

Poziom dna zbiornika 3,78m poniżej poziomu terenu.

Beton  użyty  do konstrukcji  powinien  być  szczelny  o  stopniu  wodoszczelności  W-10  i  wskaźniku  w/c< 0,45, stopień mrozoodporności min. F150.

Drabinka złazowa umożliwiająca dostęp do zbiornika oraz balustrada zabezpieczająca wokół zbiornika.

# 5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektów zagrożenia ludzi (ZL) – gęstości obciążenia ogniowego nie liczy się. Ogrzewanie z pomieszczenia węzła cieplnego. Pomieszczenia techniczne i magazynowe – gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem, brak też stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

Budynek niski dwukondygnacyjny - zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi

ZL I – wymagana klasa „B” odporności pożarowej – poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu.

Wobec czego poszczególnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono następujące wymagania:

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o↔i) w pasie między kondygnacyjnym 0,80 m | EI 15 | RE 15 |

R- nośność ogniowa w minutach,

E- szczelność ogniowa w minutach,

I – izolacyjność ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia (NRO).

Elementy żelbetowe zabezpieczyć poprzez odpowiednią otulinę betonu.

Elementy z drewna klejonego zabezpieczyć poprzez dobranie odpowiedniego przekroju oraz malowanie ogniochronnymi farbami.

Elementy stalowe zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności poprzez malowanie ogniochronnymi farbami pęczniejącymi, obudowanie okładzinami, płytami lub poprzez pokrycie elementów powłokami natryskowymi.

Grubości poszczególnych powłok wg zaleceń producenta.

# 6. Uwagi końcowe

Połączenie z istniejącym budynkiem

Nowy budynek projektuje się jako całkowicie oddylatowany od istniejącej części. Dylatacje w elementach konstrukcyjnych należy przenieść na warstwy ochronne (np. hydroizolację) oraz elewacyjne (np. tynki) z wykorzystaniem specjalnych profili dylatacyjnych oraz taśm uszczelniających.

Poziom posadowienia fundamentów przy budynku istniejącym projektuje się na rzędnej obecnego poziomu posadowienia. Przejścia pomiędzy ewentualnymi różnicami w poziomie posadowienia należy wykonać za pomocą fundamentu schodkowego.

W przypadku stwierdzenia spękań murów czy fundamentów istniejących przy pracach należy pilnie zgłosić kierownikowi budowy i projektantowi.

Aby funkcjonalnie połączyć obydwie części, należy wykonać dodatkowe otwory drzwiowe w ścianach na ich styku. W miejscach nowych otworów drzwiowych, przed ich wykuciem, należy wykonać nowe nadproża z belek stalowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W rejonie prowadzenia prac należy w razie potrzeby podstemplować istniejący strop. W miejscu nowych otworów drzwiowych na styku budynków zastosować listwy podłogowe dylatacyjne.

Z uwagi na konieczność wykonania klapy dymowej nad klatką schodową w istniejącej części należy rozebrać fragment istniejącego stropodachu (stropodach wentylowany). Rozbiórce będzie podlegać również klatka schodowa, która nie spełnia przepisów pożarowych, projektuje się wykonanie nowej w tym samym miejscu.

Połączenie z istniejącym budynkiem zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi biorąc pod uwagę dokumentację wielobranżową jako całość.

UWAGA:

W istniejącym budynku szkoły należy wykonać szereg robót budowlanych w związku z projektowaną przebudową i rozbudową celem połączenia obiektów. Ponadto roboty nieprzewidziane, a konieczne do osiągnięcia stanu docelowego dla całej przebudowy winny być zrealizowane przez wykonawcę w ramach realizacji projektu jakiego celem jest projektowana budowa.

Projekt należy rozpatrywać jako całość w zakresie wszystkich branż. W przypadku niejasności należy skontaktować się z projektantem celem wyjaśnienia.

Po stronie Wykonawcy leży konieczność wykonania projektów warsztatowych, m. in. konstrukcji drewnianej (dachu sali gimnastycznej, dachów konstrukcji stalowej, wszelkich konstrukcji wsporczych oraz innych niezbędnych do realizacji)

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie wymiary i założenia projektowe, zestawienia stali, należy sprawdzić przed wykonaniem na budowie.

Stosować przepisy BHP. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Materiały stosować z atestami i aprobatami, dopuszczone do stosowania na terenie kraju. Prace fundamentowe prowadzić w porze suchej, bez opadów, pod nadzorem geologicznym i geodezyjnym.

Opracowanie:

.

#### III. SPIS RYSUNKÓW

| K00 | RZUT FUNDAMENTÓW |  |
| --- | --- | --- |
| K01 | RZUT KONDYGNACJI 0 |  |
| K02 | STROPY NAD KONDYGNACJĄ 0 |  |
| K03 | RZUT KONDYGNACJI +1 |  |
| K04 | KONSTRUKCJA DACHU I STROPODACHÓW |  |
| K05 | SZYB ŻELBETOWY POZ. 1.1; 6.7 |  |
| K06 | SCHODY ŻELBETOWE POZ. 2.1; 4.1; 4.2 |  |
| K07 | SCHODY I PŁYTY ŻELBETOWE POZ. 2.2; 2.3; 4.3 |  |
| K08 | SCHODY ŻELBETOWE POZ. 4.4; 4.5 |  |
| K09 | TRYBUNY ŻELBETOWE POZ. 2.4 |  |
| K10 | FUNDAMENTY POZ. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8 |  |
| K11 | SŁUPY ŻELBETOWE POZ. 5.1; 5.2 |  |
| K12 | BELKI ŻELBETOWE POZ. 3.1; 3.2; 3.3 |  |
| K13 | BELKI ŻELBETOWE POZ. 3.4; 3.5; 3.6 |  |
| K14 | BELKI ŻELBETOWE POZ. 3.7; 3.8; 3.9 |  |
| K15 | BELKI ŻELBETOWE POZ. 3.10; 3.11; 3.12 |  |
| K16 | NADPROŻA ŻELBETOWE POZ. N.1; N.2; N.3 |  |
| K17 | BELKA ŻELBETOWA POZ. 3.13; WIEŃCE |  |
| K18 | TRZPIENIE ŻELBETOWE POZ. 5.3; 5.4; 5.5 |  |
| K19 | TRZPIENIE ŻELBETOWE POZ. 5.6; 5.7 |  |
| K20 | ZBIORNIK ŻELBETOWY |  |
| K21 | PODKONSTRUKCJA CENTRALI |  |

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) Ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami, oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt techniczny:

„Rozbudowa istniejącego budynku publicznej szkoły podstawowej polegającej

na budowie sali gimnastycznej i zbiornika wodnego przeciwpożarowego”

zlokalizowanej przy

ul. Wola Taczowska 11B

26-652 Zakrzew,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego oraz normami a także został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

Sprawdzający: