Wyjaśnienia dotyczące projektu:

Kolorystyka stolarki  drzwiowej:

Drzwi zewnętrzne ral 7024, okna białe ral 9001, okno przy wejściu głównym ( O4) i  drzwi grafit ral 9007 .

Rolety:  Montaż  rolet nie  stanowi przedmiotu zamówienia.

Ilość brodzików:  W projekcie, brodziki występują tylko w toaletach obsługujących pomieszczenia trenerów (2szt.), pozostałe prysznice mają odpływ w podłodze. Należy wycenić zgodnie  z  przedmiarem robót.

Kabiny  prysznicowe:  Kabiny  zostały opisane w opisie technicznym Architektura na str. A15. Ponadto informujemy. Kabiny z płyty HPL gr. 12mm – fronty, 10-mm przegrody. Wysokość górnej belki ościeżnicy- 2,00m od poziomu posadzki. Kolory: kabiny damskie [D] – pomarańczowy jasny; kabiny męskie [M]- zielony jasny; kabiny dla niepełnosprawnych [N]- czerwony jasny. Symbole RAL będą uzgodnione w trakcie wykonawstwa.

Trybuny składane:   Dostawa i montaż składanych trybun na sali zgodnie z załączonymi rzutami nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Kolorystyka elewacji:  Kolorystyka wg rys E1 elewacji (dominujący kolor żółty, sporadycznie szary grafit)

Szyby bezpieczne oraz zawiasy antywłamaniowe- dotyczy  okien:  Okna „O2”- 2 szt.; . w„O4”- 1 szt,  „O5”- 2 szt.

Okna o zwiększonej odporności  –  zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą okien fasadowych dotyczy : Okna „O2”- 2 szt.; „O3”- 4 szt.; „O4”- 1 szt.; „O5”- 2 szt.;

Balustrada szklana na trybunach : 70,0mb, wys. 1,1m, mocowane do lica ściany/stropu, z poręczą wzmacnianą co jakiś czas słupkiem.

Osłony grzejnikowe: Drewniana obudowa zintegrowana z grzejnikiem, wykończona poliuretanowym, odpornym na zarysowania lakierem o połysku 40% o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Drewno z certyfikatem FSC. Metalowe elementy w kolorze szarym. Obudowa demontowalna w łatwy sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła. Obudowa z drewna – dąb, lub inne liściaste drzewo do akceptacji projektanta i zamawiającego.

Siedziska na trybunach:  Siedziska w rozstawie osiowym co 60 cm. Dla wygody możliwie jak najszersze, oczywiście nie większe jak 60cm (min 45 cm). Głębokość w projekcie 40-45cm. Kolor szary  lub  niebieski do uzgodnienia z Zamawiającym na  etapie realizacji.

Ogrodzenie terenu:  W projekcie przewiduję się korekty w istniejących ogrodzeniach (poszerzenie wjazdu na działkę, czy wykonanie nowej bramy wjazdowej przy palcu manewrowym dla wozów strażackich).

Projektowane ogrodzenie to tak naprawdę korekta istniejącego ogrodzenia znajdująca się na końcu działki. OGRODZENIE WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO.

Droga pożarowa:

W projekcie należy przyjąć drogę z rysunku Dp1- droga pożarowa

Warstwy:

- warstwa wierzchnia 	– gr. 0,15m, x  pow. drogi 1 020,00m2	= 153,00m3

- warstwa stabilizująca 	– gr. 0,15m, x  pow. drogi 1 020,00m2	 = 153,00m3

- warstwa odcinająca 	– gr. 0,20m, x  pow. drogi 1 020,00m2	= 204,00m3

RAZEM	= 510,00m3

Minimalne  wymagania UPS:

Czas pracy przy obciążeniu 100%: 3.2 min

Czas pracy przy obciążeniu 50%: 11.5 min

Czas pracy przy obciążeniu 80%: 5.2 min

Dołączone oprogramowanie: Tak

Informacje dodatkowe:  Znaki bezpieczeństwa, zgodność z  normami aktualnymi na dzień zakupu. Interfejs komunikacyjny: USB 2.0

Moc pozorna: 3000 VA

Typ akumulatora / baterii: Szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy

Typ obudowy: Rack 2U