PRZEDMIAR

- Nazwa zamówienia:

### Remont pomieszczeń w budynku nr 25 w kompleksie w Zamościu

CPV:    CPV- 45453000 - 7   roboty remontowe i renowacyjne

Lokalizacja robót:

- ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość

Zamawiający:

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

## 22-400 Zamość  ul. Wojska Polskiego 2F

Data opracowania:  Marzec 2025 r.

Sporządzili:

| Lp. |  | Podstawa |  |  | Opis i Wyliczenia |  |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBMIAR: Remont pomieszczeń w b. 25 kpl. 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - wg STWiOR pkt. 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  | Sciany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1. 1 |  | KNR 4-01 0354-04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | szt. |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15,000 |  |
| 2 d.1.1. 1 |  | KNR 4-01 0354-07 |  |  | Wykucie z muru krat okiennych |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  | szt. |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22,000 |  |
| 3 d.1.1. 1 |  | KNR 4-04 0105-05 |  |  | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85,70 |  |  | m2 |  | 85,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 85,700 |  |
| 4 d.1.1. 1 |  | KNR 4-01 0819-15 |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 5 d.1.1. 1 |  | KNR 4-01 0329-05 |  |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,05 * 2,35 * 0,45 * 4 + 0,40 * 2,35 * 0,20 + 1,05 * 2,35 * 0,62 + 0,80 * 1,00 * 0,62 |  |  | m3 |  | 6,655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,655 |  |
| 6 d.1.1. 1 |  | KNNR-W 3 1002-06 analogia |  |  | Zeskrobanie mozaiki ściennej |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115,20 |  |  | m2 |  | 115,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 115,200 |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.1. 2 |  | KNR 4-04 0504-03 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 185,80 |  |  | m2 |  | 185,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 185,800 |  |
| 8 d.1.1. 2 |  | KNR 4-04 0504-06 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150,50 |  |  | m2 |  | 150,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 150,500 |  |
| 9 d.1.1. 2 |  | NNRNKB 202 1136-01 analogia |  |  | Demontaż posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem i listwami ściennymi |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 103,30 |  |  | m2 |  | 103,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 103,300 |  |
| 10 d.1.1. 2 |  | KNR 4-01 0804-07 |  |  | Zerwanie posadzki cementowej |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,00 + 5,00 |  |  | m2 |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  | pod fundamenty |  |  | 65,40 * 0,50 |  |  | m2 |  | 32,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 51,700 |  |
| 11 d.1.1. 2 |  | KNR 4-04 0301-03 |  |  | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (14,00 + 5,00) * 0,15 |  |  | m3 |  | 2,850 |  |  |  |
|  |  | pod fundamenty |  |  | (65,40 * 0,50) * 0,15 |  |  | m3 |  | 4,905 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,755 |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  | Strop |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.1. 3 |  | KNR 13-23 0106-09 |  |  | Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,00 * 0,15 |  |  | m3 |  | 11,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11,100 |  |
| 13 d.1.1. 3 |  | KNR 4-01 0429-01 |  |  | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepa |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,00 |  |  | m2 |  | 74,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 74,000 |  |
| 14 d.1.1. 3 |  | KNR 4-01 0429-03 |  |  | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,00 |  |  | m2 |  | 74,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 74,000 |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  | Wywóz i utylizacja odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.1. 4 |  | KNR 4-01 0108-11 |  |  | Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54,00 |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 54,000 |  |
| 16 d.1.1. 4 |  | KNR 4-01 0108-12 |  |  | Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54,00 |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 54,000 |  |
| 1.2 |  |  |  |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - wg STWiOR pkt. 5.1.2, 5.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.1.2. 1 |  | KNR 2-01 0307-03 307 -07 analogia |  |  | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu IV) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65,40 * 0,40 * 0,30 |  |  | m3 |  | 7,848 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,848 |  |
| 18 d.1.2. 1 |  | KNR 2-02 0202-01 analogia |  |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44,40 * 0,40 * 0,30 + 21,00 * 0,30 * 0,30 |  |  | m3 |  | 7,218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,218 |  |
| 19 d.1.2. 1 |  | KNR 2-02 0290-02 analogia |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | t |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,450 |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  | Roboty murowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.2. 2 |  | KNR 4-01 0304-01 |  |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,00 * 2,10 * 0,12 + 0,60 * 0,65 * 2,10 + 1,20 * 0,65 * 2,85 |  |  | m3 |  | 3,294 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,294 |  |
| 21 d.1.2. 2 |  | NNRNKB 202 0137-01 |  |  | (z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44,40 * 3,40 |  |  | m2 |  | 150,960 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 150,960 |  |
| 22 d.1.2. 2 |  | NNRNKB 202 0138-01 analogia |  |  | (z.I) Ściany bud.jednokondygn.o wys. do 4.5 m z bloczków i płytek z betonu komórkowego |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21,00 * 3,40 |  |  | m2 |  | 71,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 71,400 |  |
| 23 d.1.2. 2 |  | NNRNKB 202 0160-01 |  |  | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 * 2 * 1,20 |  |  | m |  | 16,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16,800 |  |
| 24 d.1.2. 2 |  | KNR 4-01 0313-04 analogia |  |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obsadzenie nadproży L19 |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 * 3 * 1,20 |  |  | m |  | 25,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25,200 |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  | Stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.1.2. 3 |  | KNR 4-01 0336-07 |  |  | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26,00 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26,000 |  |
| 26 d.1.2. 3 |  | KNR 2-02 0216-01 0216-05 |  |  | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,00 |  |  | m2 |  | 74,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 74,000 |  |
| 27 d.1.2. 3 |  | KNR 2-02 0290-02 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm co 12cm i pręty gładkie fi 6mm co 30cm |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | żebrowane |  |  | 0,710 |  |  | t |  | 0,710 |  |  |  |
|  |  | gładkie |  |  | 0,050 |  |  | t |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,760 |  |
| 28 d.1.2. 3 |  | KNR 2-02 0607-01 analogia |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - foila 0,2mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,00 |  |  | m2 |  | 74,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 74,000 |  |
| 29 d.1.2. 3 |  | KNR 2-02 0613-03 analogia |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,00 |  |  | m2 |  | 74,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 74,000 |  |
| 1.3 |  |  |  |  | POSADZKI - wg STWiOR pkt. 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  | Podkłady - wg STWiOR pkt. 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.1.3. 1 |  | KNR 2-02 1101-01 analogia |  |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 gr. 5cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19,00 * 0,05 |  |  | m3 |  | 0,950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,950 |  |
| 31 d.1.3. 1 |  | KNR 2-02 0607-01 analogia |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia gr. 0,2mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 32 d.1.3. 1 |  | KNR 2-02 0609-03 analogia |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 33 d.1.3. 1 |  | NNRNKB 202 1128-01 analogia |  |  | (z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 34 d.1.3. 1 |  | NNRNKB 202 1128-03 analogia |  |  | (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 35 d.1.3. 1 |  | KNR 2-02 0205-01 analogia |  |  | Posadzka żelbetowa gr. 15cm zbrojona fi10mm 20/20, beton C20/25 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 * 0,15 |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,100 |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  | Gress - wg STWiOR pkt. 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.1.3. 2 |  | NNRNKB 202 1134-01 analogia |  |  | Gruntowanie podłoży - warstwa sczepna na trudne podłoża |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 37 d.1.3. 2 |  | KNR BC-05 0201-02 |  |  | Powloka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstwy folii w plynie 1KS o grub. 1 mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 38 d.1.3. 2 |  | KNR 0-12 1118-04 analogia |  |  | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  | Panele winylowe - wg STWiOR pkt. 5.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.1.3. 3 |  | NNRNKB 202 1134-01 analogia |  |  | Gruntowanie podłoży - warstwa sczepna na trudne podłoża |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 296,90 |  |  | m2 |  | 296,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 296,900 |  |
| 40 d.1.3. 3 |  | NNRNKB 202 1130-02 analogia |  |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 296,90 |  |  | m2 |  | 296,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 296,900 |  |
| 41 d.1.3. 3 |  | ZKNR C-2 0602-01 |  |  | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 296,90 |  |  | m2 |  | 296,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 296,900 |  |
| 42 d.1.3. 3 |  | ZKNR C-2 0606-04 |  |  | Posadzka z paneli winylowych na przygotowanym podłożu |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 205,60 |  |  | m2 |  | 205,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 91,30 |  |  | m2 |  | 91,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 296,900 |  |
| 43 d.1.3. 3 |  | NNRNKB 202 1136-01 analogia |  |  | Montaż listew przyściennych |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 209,40 |  |  | m2 |  | 209,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90,40 |  |  | m2 |  | 90,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 299,800 |  |
| 1.3.4 |  |  |  |  | Wykładzina dywanowa - wg STWiOR pkt. 5.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.1.3. 4 |  | NNRNKB 202 1134-01 analogia |  |  | Gruntowanie podłoży - warstwa sczepna na trudne podłoża |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 86,90 |  |  | m2 |  | 86,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 86,900 |  |
| 45 d.1.3. 4 |  | NNRNKB 202 1130-02 analogia |  |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 86,90 |  |  | m2 |  | 86,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 86,900 |  |
| 46 d.1.3. 4 |  | ZKNR C-2 0602-01 |  |  | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 86,90 |  |  | m2 |  | 86,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 86,900 |  |
| 47 d.1.3. 4 |  | ZKNR C-2 0606-01 |  |  | Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 86,90 |  |  | m2 |  | 86,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 86,900 |  |
| 48 d.1.3. 4 |  | NNRNKB 202 1136-01 analogia |  |  | Montaż listew przyściennych |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66,20 |  |  | m2 |  | 66,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 66,200 |  |
| 1.4 |  |  |  |  | STOLARKA DRZWIOWA - wg STWiOR pkt. 5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne- dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 180x270 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 50 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe wewnętrzne, RC2 - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 150x200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 51 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe wewnętrzne, RC2 - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 120x200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 52 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, RC4 - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 80/200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | szt |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |
| 53 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe RC3 - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 80/200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 54 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe RC2 - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 80/200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 55 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 80/200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | szt |  | 13,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13,000 |  |
| 56 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe łazienkowe - dostawa i montaż, wymiar w świetle przejścia 80/200 |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |
| 57 d.1.4 |  | kalk. własna |  |  | Okno podawcze 100/100, otwierane, RC4, szyba wenecka RB6, interkom - dostawa i montaż, wymiar w świetle muru |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 1.5 |  |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - wg STWiOR pkt. 5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.1.5 |  | KNR 2-02 0803-03 analogia |  |  | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 464,90 |  |  | m2 |  | 464,900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 464,900 |  |
| 59 d.1.5 |  | KNR 19-01 0707-02 analogia |  |  | Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych i glifach |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48,00 |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 48,000 |  |
| 60 d.1.5 |  | KNR 2-02 2009-02 analogia |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku- przyjęto 50% powierzchni |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1337,20 * 0,50 |  |  | m2 |  | 668,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 668,600 |  |
| 61 d.1.5 |  | KNR AT-43 0212-01 |  |  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi kasetonowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25,50 + 35,30 + 12,20 |  |  | m2 |  | 73,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 73,000 |  |
| 62 d.1.5 |  | KNR AT-43 0212-01 analogia |  |  | Wymiana płyt sufitowych kasetonowych 60x60cm na istniejącym ruszcie |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79,10 |  |  | m2 |  | 79,100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 79,100 |  |
| 63 d.1.5 |  | KNR BC-05 0201-04 |  |  | Powloka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwóch warstwy folii w plynie 1KS o grub. 1 mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13,20 |  |  | m2 |  | 13,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13,200 |  |
| 64 d.1.5 |  | KNR 2-02I 202I0829010 000 |  |  | Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27,20 + 4,20 |  |  | m2 |  | 31,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 31,400 |  |
| 65 d.1.5 |  | KNR 2-02I 202I0829090 000 |  |  | Licowanie ścian płytkamina klej metodą kombinowaną |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27,20 + 4,20 |  |  | m2 |  | 31,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 31,400 |  |
| 66 d.1.5 |  | KNNR 3 0605-04 analogia |  |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1447,30 |  |  | m2 |  | 1 447,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 393,15 |  |  | m2 |  | 393,150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 840,450 |  |
| 1.6 |  |  |  |  | WYPOSAŻENIE - wg STWiOR pkt. 5.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.1.6 |  | kalk. własna |  |  | Dostawa i montaż systemowych ścianek działowych LTT/HPL w sanitariatach wraz z drzwiami |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,00 * 2,00 |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |
| 68 d.1.6 |  | kalk. własna |  |  | Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | kpl. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 69 d.1.6 |  | kalk. własna |  |  | Dostawa i montaż regałów przesuwnych archiwalnych - 5 szt. |  |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | kpl |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 1.7 |  |  |  |  | ROBOTY TOWARZYSZĄCE - parapety, okna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.1.7 |  | KNR 4-01 0819-15 analogia |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - parapety |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24,40 |  |  | m2 |  | 24,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24,400 |  |
| 71 d.1.7 |  | KNR 4-04 0305-02 z.o.3.1. analogia |  |  | Rozebranie części parapetów tj. wystającej części szer. 15cm i grubości 15cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29,80 * 0,15 * 0,15 |  |  | m3 |  | 0,671 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,671 |  |
| 72 d.1.7 |  | NNRNKB 202 1130-02 analogia |  |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm - parapety |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29,20 |  |  | m2 |  | 29,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29,200 |  |
| 73 d.1.7 |  | ZKNR C-2 0602-01 |  |  | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - parapety |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29,20 |  |  | m2 |  | 29,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29,200 |  |
| 74 d.1.7 |  | ZKNR C-2 0606-04 |  |  | Posadzka z wykładzin PCV na przygotowanym podłożu - parapety |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29,20 |  |  | m2 |  | 29,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29,200 |  |
| 75 d.1.7 |  | NNRNKB 202 1136-01 analogia |  |  | Montaż listew przyokiennych |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56,20 |  |  | m2 |  | 56,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56,200 |  |
| 76 d.1.7 |  | KNR-W 2-02 2119-04 analogia |  |  | Montaż lady w oknie podawczym z aglomarmuru gr. 4cm i szerokości 70 cm |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | m |  | 1,050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,050 |  |
| 77 d.1.7 |  | kalk. własna |  |  | Oklejenie folią mleczną okien - 22 okna |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22,50 |  |  | m2 |  | 22,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22,500 |  |
| 1.8 |  |  |  |  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE - wg STWiOR pkt. 5.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.1.8 |  | kalk. własna |  |  | Montaż krat okiennych - krata otwierana w oknie 1,27x2,10, rama z kątownika 50x50x5, wypełnienie pręt fi 12mm w rozstawie pionowym co max 80mm oraz w rozstawie poziomym co max 240mm, mocowana do ściany kotwami (prętami) fi 12mm w rozstawie max. co 480mm, wyposażona w uchwyt do zamknięcia oraz kłódkę atestowaną kl. 5 (od środka) |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 79 d.1.8 |  | kalk. własna |  |  | Montaż krat okiennych - krata stała w oknie 1,27x2,10, rama z kątownika 50x50x5, wypełnienie pręt fi 12mm w rozstawie pionowym co max 80mm oraz w rozstawie poziomym co max 240mm, mocowana do ściany kotwami (prętami) fi 12mm w rozstawie max. co 480mm, |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 80 d.1.8 |  | kalk. własna |  |  | Montaż krat okiennych - krata otwierana w oknie 1,00x2,00, rama z kątownika 50x50x5, wypełnienie pręt fi 12mm w rozstawie pionowym co max 80mm oraz w rozstawie poziomym co max 240mm, mocowana do ściany kotwami (prętami) fi 12mm w rozstawie max. co 480mm, wyposażona w uchwyt do zamknięcia oraz kłódkę atestowaną kl. 5 (od środka) |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 81 d.1.8 |  | kalk. własna |  |  | Montaż krat okiennych - krata otwierana w oknie 2,20x2,10 (dwa skrzydła) , rama z kątownika 50x50x5, wypełnienie pręt fi 12mm w rozstawie pionowym co max 80mm oraz w rozstawie poziomym co max 240mm, mocowana do ściany kotwami (prętami) fi 12mm w rozstawie max. co 480mm, wyposażona w uchwyt do zamknięcia oraz kłódkę atestowaną kl. 5 (od środka) |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 82 d.1.8 |  | KNNR 3 0607-03 analogia |  |  | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - glify okien |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60,00 |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60,000 |  |
| 2 |  |  |  |  | BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | PRACE DEMONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 d.2.1 |  | analiza indywidualna |  |  | Demontaż szafki z zlewozmywakiem |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | kpl. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 84 d.2.1 |  | KNR-W 2-02 1215-01 analogia |  |  | Demontaż kratek wentylacyjnych osadzonych w ścianach |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | szt. |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,000 |  |
| 85 d.2.1 |  | KNR 4-01 0804-07 |  |  | Zerwanie posadzki cementowej - kan. |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,5 * 0,5 |  |  | m2 |  | 0,750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,750 |  |
| 86 d.2.1 |  | KNR-W 4-03 1004-20 analogia |  |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 100 cm - śr.rury do 100 mm - kan. |  |  | otw. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | otw. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 87 d.2.1 |  | KNR 4-01 0333-20 analogia |  |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt. |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 88 d.2.1 |  | KNR 4-01 0210-03 analogia |  |  | Wykucie instalacji wodnej oraz bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu gruzowego - ZIMNA WODA, CIEPŁA WODA, PODEJŚCIA KANALIZACYJNE |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 + 4 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 89 d.2.1 |  | KNR 4-01 0108-09 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,400 |  |
| 90 d.2.1 |  | KNR 4-01 0108-12 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,40 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,400 |  |
| 2.2 |  |  |  |  | INSTALACJA KANALIZACYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 d.2.2 |  | KNR-W 2-18 0511-01 analogia |  |  | Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,5 * 0,3 * 0,10 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,045 |  |
| 92 d.2.2 |  | KNNR 4 0203-03 |  |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,500 |  |
| 93 d.2.2 |  | KNNR 4 0207-01 analogia |  |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach/w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 + 1,2 |  |  | m |  | 1,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,700 |  |
| 94 d.2.2 |  | KNNR 4 0211-01 |  |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 + 1 |  |  | szt. |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |
| 95 d.2.2 |  | KNNR 4 0211-03 |  |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 96 d.2.2 |  | KNR-W 2-18 0511-03 analogia |  |  | Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr. 20 cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,5) * 0,3 * 0,20 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,090 |  |
| 97 d.2.2 |  | KNR-W 2-15 0218-01 analogia |  |  | Dostawa i montaż w posadzce - odwodnienie prysznicowe liniowe, wyposażone w zestaw śrub poziomujących, pokrywę, sitko, korpus. Obciążalność w klasie (k3 do 150kg), wyposażony w metalowy syfon ze stali nierdzewnej o średnicy odpływu DN50. Długość 700mm, szerokość 70mm Materiał: stal nierdzewna i kwasoodporna DIN 1.4301 AISI 304 oraz DIN 1.4404 AISI 316. |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | kpl. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 98 d.2.2 |  | KNR 2-02 1106-02 analogia |  |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,75 |  |  | m2 |  | 0,750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,750 |  |
| 99 d.2.2 |  | KNR 4-01 0324-04 |  |  | Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 'na pełno' |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | m |  | 1,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,700 |  |
| 2.3 |  |  |  |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 d.2.3 |  | KNR-W 2-15 0111-01 |  |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 + 0,5 + 4 + 4 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 101 d.2.3 |  | KNR 0-34 0101-01 |  |  | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 + 4 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 102 d.2.3 |  | KNR-W 2-15 0116-01 analogia |  |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 + 2 |  |  | szt. |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |
| 103 d.2.3 |  | KNR-W 2-15 0135-01 analogia |  |  | Zawory kątowe grzybkowe 1/2" |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 + 2 |  |  | szt. |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |
| 104 d.2.3 |  | KNR 4-01 0324-04 |  |  | Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 'na pełno' |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 + 4 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 105 d.2.3 |  | KNR-W 2-15 0128-02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2 |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 + 4 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 106 d.2.3 |  | KNR-W 2-15 0127-03 analogia |  |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 + 4 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 2.4 |  |  |  |  | MONTAŻ ARMATURY, URZĄDZĘŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 d.2.4 |  | KNNR 4 0230-02 |  |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer. 50cm |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | kpl. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 108 d.2.4 |  | KNR-W 2-15 0229-05 analogia |  |  | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej montowany w zabudowie |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 109 d.2.4 |  | KNR-W 2-15 0137-02 |  |  | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, wykonana z MOSIĄDZU, wylewka obrotowa. W kolorze - CHROM / POŁYSK. Głowica ceramiczna. Perlator EKO w zestawie. Wysokość całkowita:31-36cm. Zasięg wylewki:17-23 cm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 110 d.2.4 |  | KNR-W 2-15 0137-02 |  |  | Bateria umywalkowa stojąca, jedno uchwytowa, ceramiczna głowica, cała bateria wykonana z mosiądzu, chromowana, wylewka z wbudowanym perlatorem, mocowanie baterii uniwersalne do wszystkich standardowych umywalek. Wysokość mieszalnika 16- 22cm, zasięg wylewki 11-14cm, wysokość wylewki 10- 14cm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 111 d.2.4 |  | KNR-W 2-15 0137-09 |  |  | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 15 mm, ceramiczna głowica, cała bateria wykonana z mosiądzu, chromowana, |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 2.5 |  |  |  |  | Wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 d.2.5 |  | KNR 4-01 0333-21 analogia |  |  | Przebicie otworów w stropie |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | szt. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |
| 113 d.2.5 |  | KNP 05 0653 -02.02 analogia |  |  | Kanały wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" typ "S" z taśmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o śr. przewodu do 200 mm; długość przewodu do 6.0 m |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 * 8 |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16,000 |  |
| 114 d.2.5 |  | KNR 2-16 0307-03 analogia |  |  | Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8 * 8 |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,400 |  |
| 115 d.2.5 |  | KNR-W 4-01 0324-02 analogia |  |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych okrągłych o śr.20-25 |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | szt. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |
| 116 d.2.5 |  | KNNR 4 0213-05 analogia |  |  | Dachowy kominek wentylacyjny fi 110-160 w kolorze pokrycia dachu, kompletny z przejściem dachowym i rurą podłączeniową |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | szt. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |
| 117 d.2.5 |  | NNRNKB 202 0521-09 analogia |  |  | (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek z blachy ocynkowanej w dachach |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | szt. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |
| 118 d.2.5 |  | KNNR 5 0410-02 analogia |  |  | Wentylatory łazienkowe - dostawa i montaż |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 119 d.2.5 |  | KNR-W 4-01 0324-02 analogia |  |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wymiarach |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | szt. |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11,000 |  |
| 2.6 |  |  |  |  | C.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  |  |  | RUROCIĄGI C.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 d.2.6. 1 |  | KNR-W 2-15 0405-05 analogia |  |  | Demontaż odcinka rurociągu w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 22x1,5 mm - stal węglowa ocynkowana o połączeniach zaprasowywanych MAPRESS |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,30 |  |  | m |  | 6,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,300 |  |
| 121 d.2.6. 1 |  | KNR 4-02 0521-02 analogia |  |  | Demontaż i ponowny montaż w drugim miejscu grzejnika stalowego płytowego C22 |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | kpl. |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 122 d.2.6. 1 |  | KNR 4-01 0333-20 analogia |  |  | Przebicie otworów w ścianach z wmontowaniem tulei z rury stalowej |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | kpl. |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |
| 123 d.2.6. 1 |  | KNR AT-47 0103-06 analogia |  |  | Montaż trójników na istniejącej instalacji c.o. łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | szt. |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |
| 124 d.2.6. 1 |  | KNR AT-47 0104-05 analogia |  |  | Montaż jedno- i dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm - SEPARATOR |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | szt. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |
| 125 d.2.6. 1 |  | KNR-W 2-15 0111-04 |  |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych Stabilizowana włóknem szklanym (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach - SEPARATOR |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 * 4 |  |  | m |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,600 |  |
| 126 d.2.6. 1 |  | KNR-W 2-15 0116-04 analogia |  |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm - SEPARATOR |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | szt. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |
| 127 d.2.6. 1 |  | KNR AT-47 0101-04 analogia |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 22x1,5 mm - DN20 stal węglowa ocynkowana o połączeniach zaprasowywanych MAPRESS |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,30 + 0,45 + 0,5) * 2 |  |  | m |  | 14,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14,500 |  |
| 128 d.2.6. 1 |  | KNR-W 2-15 0405-04 analogia |  |  | Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 18x1,2 mm - stal węglowa ocynkowana o połączeniach zaprasowywanych MAPRESS |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,5 + 2,08 + 0,15 + 3,25 + 2,1 + 0,62 + 0,62 + 0,62 + 0,5) * 2 |  |  | m |  | 26,880 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26,880 |  |
| 129 d.2.6. 1 |  | KNR 2-15 0422-03 analogia |  |  | Rury przyłączne o śr. 15x1,2 mm do grzejników c.o.- stal węglowa ocynkowana o połączeniach zaprasowywanych MAPRESS |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 + 1 |  |  | kpl. |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |
| 130 d.2.6. 1 |  | kalk. własna |  |  | Kształtki sytemowe zaprasowywane MAPRESS |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  | szt |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40,000 |  |
| 2.6.2 |  |  |  |  | ARMATURA C.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 d.2.6. 2 |  | KNR-W 2-15 0412-07 analogia |  |  | Montaż zaworów odpowietrzających automatycznych |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 + 1 + 1 + 1 |  |  | szt. |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 132 d.2.6. 2 |  | KNR-W 2-15 0418-07 analogia |  |  | Grzejniki stalowe C22 dwupłytowe o wysokości 600 i długości 500 mm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt. |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 133 d.2.6. 2 |  | KNR-W 2-15 0412-02 analogia |  |  | Zawory grzejnikowe termostatyczne(zawór+głowica) o śr. nominalnej 15-20 mm z nastawą wstępną |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | szt. |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |
| 134 d.2.6. 2 |  | KNR-W 2-15 0411-01 analogia |  |  | Zawory powrotne grzejnikowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15-20 mm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | szt. |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |
| 135 d.2.6. 2 |  | 1 analiza indywidualna |  |  | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | kpl. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |
| 3 |  |  |  |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 d.3 |  | KNNR 9 0502-05 analogia |  |  | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 53 |  |  | szt. |  | 53,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 53,000 |  |
| 137 d.3 |  | KNPnRPDE 53-115a analogia |  |  | Demontaż gniazd wtykowych lub wyłączników instalacyjnych - podłoże ceglane |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 + 2 |  |  | szt. |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |
| 138 d.3 |  | KNR 4-03 1001-01 |  |  | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 + 100 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 250,000 |  |
| 139 d.3 |  | KNP 18 0166 -06.02 |  |  | Montaż puszek i odgałęźników w gotowym otworze z osadzeniem puszki na gips lub cement i połączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 6 mm2 bez zadławienia; do 4 odgałęzień |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 + 14 |  |  | szt. |  | 47,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 47,000 |  |
| 140 d.3 |  | KNNR 5 0302-01 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 80 mm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47 + 2 |  |  | szt. |  | 49,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 49,000 |  |
| 141 d.3 |  | KNNR 5 0204-02 analogia |  |  | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 (3x1,5) układane w tynku na podłożu innym niż betonowe |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 + 50 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 250,000 |  |
| 142 d.3 |  | KNNR 5 0407-01 |  |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt. |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 143 d.3 |  | KNR 4-01 0324-04 kalk. własna |  |  | Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 'na pełno' Krotność = 0,1 |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 250,000 |  |
| 144 d.3 |  | KNNR 5 0306-02 |  |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 + 1 + 2 |  |  | szt. |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16,000 |  |
| 145 d.3 |  | KNNR 5 0308-06 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 p/t |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt. |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |
| 146 d.3 |  | KNNR 5 0502-03 analogia |  |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane rastra- świetlówkowa 2x36 W LED |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42 |  |  | kpl. |  | 42,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 42,000 |  |
| 147 d.3 |  | KNNR 5 0502-04 analogia |  |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane rastra- świetlówkowa 4x18 W LED |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | kpl. |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |
| 148 d.3 |  | KNNR 5 0502-03 |  |  | Oprawy oświetleniowe hermetyczne przykręcane - świetlówkowa 2x36 W LED |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | kpl. |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 149 d.3 |  | KNP 18 0172 -04.01 analogia |  |  | Montaż opraw plafoniera LED 12 W, zwykła, przykręcona, hermetyczna |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | szt. |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |
| 150 d.3 |  | KNR-W 5-08 0512-02 analogia |  |  | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych - OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | kpl. |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |
| 151 d.3 |  | KNR-W 5-08 0512-03 analogia |  |  | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych - OŚWIETLENIE AWARYJNE |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | kpl. |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |
| 152 d.3 |  | KNR-W 5-08 0901-01 |  |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar |  |  | pomi ar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | pomi ar |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14,000 |  |
| 153 d.3 |  | KNP 18 D13 1306-03 |  |  | Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej ( pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar wyłącznika RCD, pomiar rezystancji izolacji ) |  |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | szt |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14,000 |  |
| 154 d.3 |  | KNR 13-21 0609-07 |  |  | Badanie układu samoczynnego przełączania zasilania sieci oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | kpl. |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |