# Załącznik nr 6.1 do BZP.271.1.1.2025

# Projekt umowy nr WIZ/  /2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na:

„Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych
i wewnętrznych”

- Opis przedmiotu robót:

„Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Świnoujście”

- Zakres robót:

  - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem jezdni o nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, betonowych, z płyt żelbetowych, z kostki kamiennej, brukowych, lub nieutwardzonych w zakresie remontów cząstkowych i napraw bądź ułożenia niewielkich odcinków.

  - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem chodników o nawierzchniach z płyt betonowych, kamiennych, kostki betonowej i kamiennej w zakresie remontów cząstkowych bądź wymiany uszkodzonych odcinków.

  - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym oraz konserwacja nawierzchni wjazdów i zjazdów, placów postojowych, zatok i miejsc parkingowych, wysepek, elementów pasa drogowego oraz oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego (poza sygnalizacją świetlną).

  - Bieżąca likwidacja występujących miejscowych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, uszkodzeń w jezdniach, chodnikach zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu, szczególnie w następstwie nagłych zdarzeń losowych.

  - Stałe przeglądy jezdni, chodników oraz oznakowania w pasach drogowych w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa ruchu.

  - Wymiana, remonty i regulacje włazów kanałowych, pokryw studzienek, wpustów ulicznych, studni i innych urządzeń towarzyszących znajdujących się w pasach drogowych.

  - Roboty towarzyszące, jak: naprawy i regulacje poboczy, profilowanie i naprawa dróg gruntowych.

Wykaz możliwych przewidywanych robót wyszczególniono w „Zakresie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 6.2 do BZP.271.1.1.2025.

3.	Podstawy techniczno - prawne do wykonania zadania:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.).

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.
ze zm.).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
 poz. 1047 t.j. poz.1990 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2556 t.j. ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022. 1518 r. bez zmian).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.2311 t.j.).

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j.)

  - Ogólne specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA a w szczególności:

    - D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne

    - M-13.01.00 - Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich,

    - D-01.01.01 - Wytyczanie trasy i punktów wysokościowych,

    - D-01.02.01 - Usunięcie drzew i krzewów,

    - D-01.02.01a - Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy drogi,

    - D-01.02.02a - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

    - D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne,

    - D-02.01.01 - Roboty ziemne. Wykonanie wykopów,

    - D-02.01.01A - Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego,

    - D-02.01.01B - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów,

    - D-02.01.01C - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne,

    - D-02.01.01D - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego,

    - D-02.01.01E - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM, D-02.01.01F - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting,

    - D-02.01.01G - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe,

    - D-02.01.01H - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe,

    - D-02.01.01I - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe,

    - D-02.01.01J - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA,

    - D-02.03.01 - Roboty ziemne. Wykonanie nasypów,

    - D-04.02.01 - Warstwa odcinająca,

    - D-04.02.02 - Warstwa mrozoochronna/odsączająca,

    - D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

    - D-04.04.02 - Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej,

    - D-04.05.00 - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,

    - D-04.05.01 - Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem,

    - D-04.07.01 - Warstwa podbudowy z AC,

    - D-04.10.01 - Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej,

    - D-05.03.04 - Nawierzchnia z betonu cementowego,

    - D-05.03.05A - Warstwa wiążąca z AC,

    - D-05.03.05B - Warstwa ścieralna z AC,

    - D-05.03.05C - Warstwa podbudowy i wiążąca z WMS,

    - D-05.03.13 - Warstwa ścieralna z SMA,

    - D-06.03.01a - Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym,

    - D-08.01.01 - Krawężniki betonowe.

4.	Warunki techniczne zamówienia.

4.1.	Potencjał kadrowy:

Wykonawca zapewni kierownika nadzorującego bezpośrednio roboty, z właściwym zakresem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi (drogowymi) oraz będącego członkiem Izby Inżynierów Budownictwa na cały czas kontraktu.

4.2.	Potencjał sprzętowy:

Wykonawca powinien posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do sprzętu zapewniającego wykonanie zadania.

4.3.	Inne warunki:

a)	Wykonawca zapewni całodobowy dyżur osoby, która będzie odpowiadać za usuwanie szkód i niebezpieczeństw dla ruchu drogowego w razie wypadków losowych i złych warunków atmosferycznych - z podaniem kontaktu telefonicznego z w/w osobą.

c)	Wykonawca zapewni pełną dyspozycyjność osób i sprzętu o każdej porze
w pracach interwencyjnych (awaryjnych).

5.	Warunki techniczne materiałów:

  - Zastosowane materiały muszą spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zawarte w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r o wyrobach budowanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.)

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aprobaty i deklaracje zgodności materiałów z normą lub aprobatą techniczną.

  - W przypadku kostki brukowej betonowej wymaga się aby materiał był gat. 1, odpowiadał kl. 50 i posiadał aprobatę techniczną wydaną przez Instytut badawczy Dróg i Mostów.

  - W przypadku płytek chodnikowych wymaga się aby materiał był zgodny z normą PN - EN 1339:2005 oraz był gat. 1.

  - W przypadku krawężników i obrzeży betonowych wymaga się aby materiał był zgodny z normą PN - EN 1340:2004 i był gat. 1.

  - Do tablic oznakowania pionowego należy zastosować podkłady aluminiowe foliowane folią odblaskową I lub II generacji oraz rury na słupki – ocynkowane.

  - W zakresie stosowanych mieszane mineralno-asfaltowych z wytwórni mas bitumicznych do remontów cząstkowych, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego proponowaną do zastosowania receptę mieszanki zatwierdzoną przez właściwe laboratorium - w celu akceptacji przez Zamawiającego. Wymaga się masy grysowej dla kategorii ruchu KR3-6.

- Gwarancje:

Okres gwarancyjny dla robót wynosi 1 rok od dnia odbioru.

Wyjątkiem są następujące roboty:

  - Remonty oznakowania poziomego 4 miesiące. Dla pasów segregacyjnych poza miastem – 9 miesięcy,

  - Remonty nawierzchni gruntowych i tłuczniowych – 3 miesiące,

  - Czynności jednorazowe – brak gwarancji.

7.	Założenia kosztorysowe:

7.1.	Ceny jednostkowe na roboty wyszczególnione w „Zakresie rzeczowo-finansowym” powinny być wyliczone w oparciu o kalkulacje kosztorysowe szczegółowe, opracowane dla każdej pozycji robót. Powyższe kalkulacje należy dołączyć do oferty przetargowej.

7.2.	Oferowane ceny powinny uwzględniać wszystkie nośniki kosztów ponoszonych przez Wykonawcę takie jak:

-	roboczogodzina bezpośrednia			R,

- ceny najmu podstawowego sprzętu			S,

-	koszty pośrednie (R + S)				Kp,

-	zysk (R + S + Kp)					Z,

- ceny podstawowych materiałów			M,

- koszty zakupu dla materiałów wykonawcy		Kz.

7.3.	Wszystkie zastosowane nośniki kosztów, na podstawie których powstał kosztorys szczegółowy (załącznik do umowy przekazany w dniu podpisania umowy) zostaną przeniesione do umowy i będą miały zastosowanie do tych kalkulacji jednostkowych, których Zamawiający w „Zakresie rzeczowo- finansowym” nie przewidział, a które mogą się dodatkowo pojawić podczas realizacji umowy.

7.4.	Ponadto w cenach jednostkowych (w kosztach pośrednich Kp) należy przewidzieć wszystkie inne ponoszone koszty związane z realizacją zamówienia:

- koszty dokonywania samodzielnych przeglądów,

- koszty przejazdów wraz z przedstawicielem Zamawiającego,

- koszty prowadzenia dokumentacji i rozliczania robót,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,

- koszty dostarczenia na budowę sprzętu (łącznie z jednorazowymi),

- koszty składowania i zabezpieczania własnych materiałów,

- koszty związane z koniecznością częstych zmian miejsca wykonywania robót,

- koszty związane z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- koszty związane z pełnieniem całodobowego dyżuru i dyspozycyjności.

8.	Rozliczanie transportu materiałów:

  - Za załadunek i dowóz materiałów z magazynu zlokalizowanego na terenie miasta, będących własnością Zamawiającego - Zamawiający płaci lub dostarcza materiał sam do miejsca wbudowania.

  - Materiały kupowane przez Wykonawcę mają być dostarczone do miejsca wbudowania (ewentualny koszt ich dowozu z magazynu Wykonawcy, zlokalizowanego na terenie miasta winien być wliczony do kosztów zakupu tego materiału - bez dodatkowych kosztów przeładunków i kosztu przewozu „magazyn – miejsce wbudowania”). Zamawiający nie będzie płacił dodatkowo, zgodnie z rozdziałem 15 KNR 2-31 przewóz materiałów będących własnością Wykonawcy.

- Uzupełnienie

9.1.	Zaleca się, aby oferent zapoznał się z placem składowym Zamawiającego. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.

9.2.	Ilości i rodzaje robót zawartych w specyfikacji przetargowej są jedynie orientacyjne i służą do wyłonienia w trybie przetargowym Wykonawcy tych robót, ustalenia cen i poziomu narzutów.

9.3.	Zamawiający dopuszcza użycie do wykonania robót innego sprzętu niż to wynika z Katalogów Nakładów Rzeczowych.

9.4.	Zamawiający poniesie koszty związane ze składowaniem odpadów na podstawie dokumentów poświadczających o ich poniesieniu.

Miejsce składowania odpadów wskazuje Zamawiający.