| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DROGA POWIATOWA NR 2069R RELACJI BABICE - KRĄŻKI - ISKAŃ W KM 1+630 - 1+820 W MIEJSCOWOŚCI BABICA |  |
| KATEGOTRIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA XXV – DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY: | 181305_2.0001.1089 181305_2.0001.1093 181305_2.0001.1194 181305_2.0002.1091 |  |
| : INWESTOR: |  |  |
|  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU PLAC DOMINIKAŃSKI 3, 37-700 PRZEMYŚL |  |
| BRANŻA: | DROGOWO – MOSTOWA |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI: | - CZĘŚĆ OPISOWA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA Projekt zawiera 22 Stron |  |

AUTOR PROJEKTU:

| L.P. | BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drogowo Mostowa | Projektant | mgr inż. Henryk Kalisz Upr. Nr ANB V 7342-259/94 | 26.10.2023 r. |  |
| 2. | Konstrukcyjna | Projektant | mgr inż. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17 | 26.10.2023 r. |  |
| 3. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Projektant Sprawdzający | mgr inż. Kazimierz Pelc Upr. Nr 5/99 | 26.10.2023 r. |  |
| 4. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Opracował | mgr inż. Tomasz Tomasiewicz | 26.10.2023 r. |  |
| 5. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Opracował | mgr inż. Grzegorz Stróż | 26.10.2023 r. |  |
| ROPCZYCE, P A Ź D Z I E R N I K 2023 r. |  |  |  |  |  |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

będący częścią zamierzenia budowlanego

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

| mgr inż. Henryk Kalisz | mgr inż. Kazimierz Pelc |
| --- | --- |
| upr. nr ANB -7342-259/94 | upr. nr 5/99 |
| …………………………………….. (podpis projektanta) | ……….……………………………… (podpis sprawdzającego) |
| mgr inż. Gracjan Rawski | mgr inż. Kazimierz Pelc |
| upr. nr PDK/0213/POOK/17 | upr. nr 5/99 |
| …………………………………….. (podpis projektanta) | ……….……………………………… (podpis sprawdzającego) |

# DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTOWI I PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJĄCEMU

# ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ TERENOWO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

SPIS TREŚCI:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	2

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTOWI I PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJĄCEMU	3

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ TERENOWO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	4

A. CZĘŚĆ OPISOWA	10

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	10

1.1. Podstawa opracowania	10

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU	11

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego	11

2.2. Istniejące osuwisko	12

2.3. Droga Powiatowa Nr 2069 R w m. Babice	12

2.4. Koryto cieku	13

2.5. Urządzenia obce	13

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU	13

4. ZESTAWIENIE	14

5. INFORMACJE I DANE	15

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	16

7. DANE O OBIEKCIE BUDOWLANYM	16

7.1. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji	17

7.1.1. Droga powiatowa nr 2069 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska	17

7.1.2. Rzeka San	18

7.1.3. Konstrukcja zabezpieczająca osuwisko	18

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	18

8.1. Wskazanie przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;	18

8.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu	19

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	20

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000	21

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500	22

CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zmierzenia inwestycyjnego:

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE”

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

(określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia)

Przedmiotem zmierzenia budowlanego (inwestycji) jest zabezpieczenie osuwiska w celu stabilizacji drogi powiatowej nr 2069 R relacji Babice - Krążki - Iskań wraz z odbudową nawierzchni drogi powiatowej w km 1+630 - 1+820,00 w miejscowości Babice. Faktyczny zakres zapewnienia właściwą szerokości jezdni w zakresie spadków podłużnych i poprzecznych dla przywrócenia pierwotnych parametrów odwodnienia powierzchniowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o ID.: 181305_2.0001.1089, 181305_2.0001.1093, 181305_2.0001.1194, 181305_2.0002.1091.

## Podstawa opracowania

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl a Firmą OMD PROJEKT Grzegorz Stróż, 39-100 Ropczyce, ul. Kolonia 42A, oraz:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2022 poz. 2625. 2233 ze zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska opracowana przez "GEO-RES" ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH, 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 11/12,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016.2033).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019.1839 ze zm.);

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia;

- PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie;

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli;

- PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -Pale wiercone;

- PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych -Kotwy gruntowe;

- PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Pale przemieszczeniowe;

- PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -Wgłębne mieszanie;

- PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Eurokod 7;

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

- Inne obowiązujące akty prawne, przepisy i normy związane;

- Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z następujących opracowań, piśmiennictwa technicznego oraz norm i instrukcji:

Materiały źródłowe:

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska warunków geologiczno-inżynierskich dla zabezpieczenia osuwiska;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Wizje lokalne w terenie; rok 2022, 2023;

- Wybrane piśmiennictwo z zakresu objętego projektem:

- Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol. 4 (9), pp. 842-852 September 2009;

- Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin, Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

- An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support a structure through sliding soil mass. S.  Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and Geological Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

- Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,

- A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, PG, Gdańsk 2000.

- Program GEO5 - Stateczność zbocza, wersja 5.2016.51.0

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska nr ewid. 18-13-052-051836 w celu stabilizacji drogi powiatowej Nr 2069R Babice - Krążki - Iskań w m. Babice, gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie została opracowana w firmie: GEO-RES" ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH, 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 11/12. Przedmiotowe opracowanie zostało sporządzone przez: mgr inż. Paweł Karcz (nr upr. III-0523, V-1858, VII-1433), mgr inż. Joanna Krok (nr upr. VII-1615), inż. Szymon Prokopczuk (nr upr. VII-1776) i. Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska przechowywana jest w siedzibie zleceniodawcy tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

(określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiórki)

## Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko położone jest w wschodnio środkowej części województwa podkarpackiego w miejscowości Babice. Obszar objęty przedsięwzięciem znajduje się w granicach działki ewid. 1089; 1093; 1194; Obręb 0001 Babice,  	Jednostka ewidencyjna 181305_5 Krzywcza oraz działki  nr: 1091; Obręb 0002 Bachów,  Jednostka ewidencyjna 181305_5 Krzywcza.

Poniżej zamieszczono lokalizację przedsięwzięcia drogowego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Lokalizacja/orientacja odbudowy nawierzchni drogi powiatowej 2069 R Babice - Krążki - Iskań na odcinku w km 1+630,00 - 1+820,00 w m. Babice

## Istniejące osuwisko

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwinięte na lokalnym zboczu Pogórza Dynowskiego aż do styku z doliną rzeki San. Osuwisko znajduje się poniżej i powyżej drogi powiatowej Nr 2069 R Babice - Krążki - Iskań.

Osuwisko obejmuje swoim zasięgiem spory fragment zbocza lokalnego wzniesienia, nachylonego generalnie w kierunku wschodnim tj. w kierunku doliny rzeki San.

Aktywne osuwisko, które rozwinęło się w obrębie nasypu drogowego i obejmuje dolną część stoku. Generalne nachylenie skłonu w granicach którego znajduje się teren badanego osuwiska wynosi ok. 20,0°, co kwalifikuje go jako silnie nachylony. Rzędne wysokościowe terenu wahają się od ok. 213m do 251m n.p.m. Droga powiatowa przebiega przez dolną partię osuwiska, gdzie rzędne wynoszą od ok. 219,8m do 220,7m n.p.m. Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe o powierzchni 0,65ha.

## Droga Powiatowa Nr 2069 R w m. Babice

Droga powiatowa 2069 R Babice - Krążki - Iskań na odcinku w km 1+630,00 - 1+820,00 w m. Babice posiada zmienny przekrój poprzeczny pod względem parametrów jak i wyposażenia. Na przedmiotowym odcinku drogi występuje przekrój drogowy.

Planowane przedsięwzięcie związane jest z odbudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2069 R na odcinku w km 1+630,00 - 1+820,00. W ramach niniejszego zadania zakłada się zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-13-052-051836 w celu odbudowy drogi powiatowej Nr 2069R relacji Babice - Krążki - Iskań w m. Babice.

Parametry techniczne istniejącej drogi powiatowej nr 2069 R:

Kategoria drogi 			droga powiatowa;

Klasa drogi 				L - droga lokalna;

Typ drogi 		droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o przekroju drogowym pozamiejskim,

Szerokość jezdni			4,5-5,5 m,

Obciążenie ruchem  			KR 3

Pobocza utwardzone			pobocza umocnione kruszywem łamanym

Szerokość pobocza gruntowego 	0,75-2,00 m,

Przekrój poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne			przeciętne,

Warunki gruntowe 			grunty niewysadzinowe,

Nośność podłoża 			G-l.

## Koryto cieku

Brak istniejących zabezpieczeń dna i skarp koryta rzeki San.

## Urządzenia obce

Przedmiotowy zakres robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska nie koliduje z istniejącą siecią teletechniczną i elektroenergetyczną usytuowaną poza zakresem usuwiska.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU

(projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu)

urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Zabezpieczenie osuwiska planuje się wykonać zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej tj. odwodnienie drogi i terenu osuwiska w bezpośrednim jej sąsiedztwie poprzez przebudowę przepustów oraz otwartego sytemu odwodnienia drogi i wykonanie konstrukcji oporowej skarpy osuwiska od strony koryta rzeki San, po którym przebiega korpus drogi powiatowej.

U podnóża korpusu drogi pod powierzchnią terenu zostaną wykonane pale wiercone połączone oczepem żelbetowym, które następnie zostaną zakotwione kotwami gruntowymi. Konstrukcja ta zabezpieczy korpus drogowy poniżej jezdni.

Istniejący system odwodnienia zostanie przebudowany. Wody opadowo roztopowe napływające rowem drogowym przebiegającym od strony skarpy głównej osuwiska, zlokalizowanej powyżej pasa drogowego, odprowadzają wody powierzchniowe spływające na teren drogi z obszarów wyżej położonych. Rów przydrożny na długości osuwiska zostanie przebudowany oraz uszczelniony w celu odprowadzenia wody opadowo roztopowej poza obszar osuwiska, poprzez dwa przebudowane przepusty bezpośrednio do rzeki San.

Szczególny nacisk położono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego i zabezpieczenie korpusu drogi zagrożonego przed ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazań karty dokumentacyjnej osuwiska opracowanej przez uprawnionego geologa.

sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Zamierzenie inwestycyjne jakim jest zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej w okresie eksploatacji nie generuje ścieków.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Wody opadowo roztopowe napływające rowem drogowym w rejon osuwiska zostaną wyłapane w szczelny system odwodnienia drogi poprzez przebudowany rów przydrożny. Przebudowa rowu ma za zadanie przywrócenie przekroju poprzecznego oraz spadku podłużnego a także uszczelnienie dna oraz skarp rowu.

Wody zużyte na cele bytowe na terenie budowy w trakcie wykonywania robót i wytworzone w ten sposób ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu zostaną przez Wykonawcę magazynowane w szczelnych zbiornikach i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny na terenie realizacji robót składa się z istniejącej drogi powiatowej 2069R relacji Babice - Krążki - Iskań. Realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmienia istniejącego układu komunikacyjnego.

sposób dostępu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana jest na działce drogowej oraz działkach sąsiednich przylegających do istniejącej drogi powiatowej nr 2069R będącej drogą publiczna ogólnodostępną.

parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Poza terenem objętym inwestycją zlokalizowana jest sieć teletechniczna i elektroenergetyczna  przebiegająca powyżej korpusu drogowego. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przebudowy żadnej z sieci.

ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Teren objęty osuwiskiem to pas drogowy drogi powiatowej oraz działki sąsiednie. Zakres robót zakłada minimalizację ingerencji w tereny zielone. Po lewej stronie pasa drogowego drogi powiatowej planuje się wykonać konstrukcję oporową poniżej powierzchni terenu w celu zajęcia jak najmniejszego terenu zielonego. Prawa skarpa korpusu drogi powiatowej jest obszarem czynnego osuwiska; zaprojektowana konstrukcja pozwala na zminimalizowanie zajętości terenów zielonych i jednocześnie realizację zadania tj. ustabilizowanie zjawiska osuwiskowego bez dużej ingerencji w skarpę.

Planowany do wykonania zakres prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska, odbudową nawierzchni drogi, nie powoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu objętego zakresem inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu terenu przyległego.

# ZESTAWIENIE

(powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących)

- powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Powierzchnia istniejących obiektów budowalnych tj, budowli – obiektu liniowego jakim jest droga powiatowa wraz z wyposażeniem wynosi około 5347 m2.

Projektowana powierzchnia drogi powiatowej po odbudowie wyniesie 1045m2.

Powierzchnia konstrukcji zabezpieczających wyniesie 138 m2.

powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

Powierzchnia drogi w obrębie inwestycji wynosi 1045 m2, w tym powierzchnia jezdni i poboczy. W ramach inwestycji nie są wykonywane parkingi, place ani chodniki.

powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Charakter inwestycji nie obejmuje potrzeby tworzenia terenu biologicznie czynnego.

powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Zakres inwestycji mieści się w działce pasa drogowego drogi powiatowej i działkach sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparci o wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

# INFORMACJE I DANE

(o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego, o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,

W decyzji ULICP nie zawarto ograniczeń oraz zakazów.

Teren, na którym przewiduje się roboty związane z wykonaniem konstrukcji oporowej nie znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią i nie podlega innej ochronie na podstawie ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jedynie roboty związane z umocnieniem skarpy rzeki San narażone są na wahania stanu wód, jednakże są to roboty szybko postępujące gdyż związane są wykonaniem opaski faszynowo kamiennej u podnóża korpusu drogowego i rzeki San.

W myśl w/w rozporządzenia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody".

Zakres inwestycji obejmuje odcinek odbudowy drogi o długości 190 m (od km 1+630 - do km 1+820).

Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje się jako inwestycja, która nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na fakt, iż nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. 2019.1839) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na lokalizację i odległość planowanej inwestycji od rzeki San, nie przewiduje się że wystąpi jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na siedliska, ryby i bezkręgowce wymienione w standardowym formularzu danych dla obszaru natura 2000 „Rzeka San”.

Zakres przewidzianych do wykonania robót nie oddziaływuje na wskazany wyżej obszar natury.

- działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Teren objęty robotami nie leży na terenie podległym ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementów wpisanych do rejestru zabytków. Inwestycja nie sąsiaduje też z obiektami objętymi ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie jest objęty programami rządowymi i wojewódzkimi, w związku z tym uwarunkowania związane z takimi programami nie występują.

- określenie wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

- charakter, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Projektowana odbudowa nawierzchni drogi powiatowej oraz zabezpieczenie osuwiska nie spowoduje żadnych negatywnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji zamierzenia droga będzie obiektem normatywnym, spełniającym wymagania nośności i skrajni przewidzianych dla dróg powiatowych. Nastąpi poprawa rozwiązania komunikacyjnego i infrastruktury, wpływając zasadniczo na bezpieczeństwo ruchu kołowego, jak również i ruchu pieszego.

Analizując wpływ zadania inwestycyjnego na środowisko rozpatrywano wpływ następujących czynników:

- Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji (tło zanieczyszczeń);

- Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dźwięku;

- Środowisko glebowe, szata roślinna;

- Możliwość skażenia wody.

Przeprowadzona analiza potwierdziła brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

(dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi)

Nie dotyczy.

Inwestycja nie wymaga ustanawiania dróg pożarowych.

# DANE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

(inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych)

W ramach przedmiotowej inwestycji należy zapewnić nadzór geologa nad wykonywanymi robotami w celu stwierdzenia, żeby roboty były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, a przede wszystkim do potwierdzenia, że warunki gruntowe w terenie są tożsame z opracowaną dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz celu zapewnienia zachowania kolejności wykonywania robót ze względu na zamierzony cel tych robót.

Dopuszcza się nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do robót określonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszają warunków technicznych lub innych obowiązujących przepisów. Każda nieistotna zmiana wymaga akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac warunków zasadniczo odmiennych niż określone w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub innych przeszkód w wykonywaniu prac dopuszcza się wprowadzenie zmian w sposobie zabezpieczenia, jednakże mogą one być wprowadzone za uprzednim powiadomieniem projektanta i jego wyłączną zgodą.

## Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji

Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:

### Droga powiatowa nr 2069 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta spełniają wymogi obowiązujących wytycznych i normatywów projektowania dróg. Inwestycja spowoduje także unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwiększy samooczyszczanie się wód opadowych poprzez odprowadzenie wód opadowo roztopowych do umocnionego rowu elementami prefabrykowanymi.

Parametry techniczne drogi

- Kategoria drogi 			droga powiatowa;

- Klasa drogi 			L - droga lokalna;

- Typ drogi 			droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o przekroju drogowym pozamiejskim,

- Szerokość pasa ruchu 		2,75m

- Szerokość jezdni			5,50m,

- Obciążenie ruchem			KR 3

- Pobocza utwardzone			pobocza umocnione kruszywem łamanym

- Szerokość pobocza gruntowego 	min. 1,0 m,

- Przekrój poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

- Warunki wodne			przeciętne,

- Warunki gruntowe 			grunty niewysadzinowe,

- Nośność podłoża 			G-l.

Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego obiektu.

W zakresie odbudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2069 R:

- frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej,

- wykonanie odtworzenia konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni drogi powiatowej, zjazdach,

- dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej lub podsypanie kruszywem łamany,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym,

- wykonanie szczelnego sytemu odwadniającego,

- uporządkowanie terenu.

### Rzeka San

Zakres stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi wymaga ingerencji człowieka w naturalne ukształtowanie terenu w korycie rzeki, gdyż skarpa korpusu drogowego stanowi jednocześnie skarpę koryta rzeki San. W ramach działań erozyjnych rzeki skarpa została podmyta doprowadzając do zniszczenia korpusu drogi. Zaprojektowane umocnienie rzeki w postaci narzutu faszynowo kamiennego u podnóża zbocza oraz powyżej brzegosłnu płaskiego faszynowo kamiennego zabezpieczy skarpę przed podmywaniem.

### Konstrukcja zabezpieczająca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska składa się z elementów charakterystycznych dla zabezpieczeń stateczności skarp drogowych lokalizowanych w obrębie stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze osuwiskowym.

W zakresie zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowej:

- usunięcie humusu,

- wykonanie wymaganych wykopów, zjazdów dla sprzętu, półek roboczych, plantowanie terenu,

- Wykonanie pali 600mm zwieńczonych oczepem żelbetowym stabilizującego skarpę poniżej drogi powiatowej,

- wykonanie pozostałych prac makroniwelacyjnych;

- wykonanie odbudowy nawierzchni drogi tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

- wykonanie elementów wyposażenia drogi;

- uporządkowanie terenu prac.

# INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

## Wskazanie przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;

Przy wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego obiektu uwzględniono następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).)

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.;

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293. Z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz.1839 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556.);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019.1311)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014.112);

- Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006r wprowadzające do stosowania „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych;

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn.zm.).

## Zasięg obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego zabezpieczenia osuwiska wraz odbudową nawierzchni drogi powiatowej oraz obszar oddziaływania pozostałych robót objętych inwestycją mieszczą się w na działce nr 1089; 1093; 1194; Obręb 0001 Babice,  Jednostka ewidencyjna 181305_5 Krzywcza oraz działce nr: 1091; Obręb 0002 Bachów, Jednostka ewidencyjna 181305_5 Krzywcza, na których został zaprojektowany.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500

##### Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000

##### Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DROGA POWIATOWA NR 2069R RELACJI BABICE - KRĄŻKI - ISKAŃ W KM 1+630 - 1+820 W MIEJSCOWOŚCI BABICA |  |
| KATEGOTRIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA XXV – DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY: | 181305_2.0001.1089 181305_2.0001.1093 181305_2.0001.1194 181305_2.0002.1091 |  |
| INWESTOR: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU PLAC DOMINIKAŃSKI 3, 37-700 PRZEMYŚL |  |
| BRANŻA: | DROGOWO – MOSTOWA |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI: | - CZĘŚĆ OPISOWA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA Projekt zawiera 21 Stron |  |

AUTOR PROJEKTU:

| L.P. | BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drogowo Mostowa | Projektant | mgr inż. Henryk Kalisz Upr. Nr ANB V 7342-259/94 | 26.10.2023 r. |  |
| 2. | Konstrukcyjna | Projektant | mgr inż. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17 | 26.10.2023 r. |  |
| 3. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Projektant Sprawdzający | mgr inż. Kazimierz Pelc Upr. Nr 5/99 | 26.10.2023 r. |  |
| 4. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Opracował | mgr inż. Tomasz Tomasiewicz | 26.10.2023 r. |  |
| 5. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Opracował | mgr inż. Grzegorz Stróż | 26.10.2023 r. |  |
| ROPCZYCE, P A Ź D Z I E R N I K 2023 r. |  |  |  |  |  |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

będący częścią zamierzenia budowlanego

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

| mgr inż. Henryk Kalisz | mgr inż. Kazimierz Pelc |
| --- | --- |
| upr. nr ANB -7342-259/94 | upr. nr 5/99 |
| …………………………………….. (podpis projektanta) | ……….……………………………… (podpis sprawdzającego) |
| mgr inż. Gracjan Rawski | mgr inż. Kazimierz Pelc |
| upr. nr PDK/0213/POOK/17 | upr. nr 5/99 |
| …………………………………….. (podpis projektanta) | ……….……………………………… (podpis sprawdzającego) |

# DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTOWI I PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJĄCEMU

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ TERENOWO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

SPIS TREŚCI:

A. CZĘŚĆ OPISOWA	10

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	11

5.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej	11

5.2. Projektowane odwodnienie budowlane	13

5.3. Projekt barier lub ekranów uszczelniających	13

5.4. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego	13

5.5. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi	13

5.6. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów	13

5.7. Metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów	13

5.8. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego	14

5.9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów	14

5.10. Warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej	14

5.11. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	14

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE - BUDYNKU	14

7.ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEBUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	14

8. WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	14

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	14

10. SPOSÓB ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIĘ I CIEPŁO	15

11. ANALIZA TECHNICZNA I EKONMICZNA BUDYNKU	15

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	16

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	16

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

Rys. nr 1. Przekrój normalny, Skala 1:100	18

Rys. nr 2.1-2.2 Przekrój poprzeczny, Skala 1:200	19

  - CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE”

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt architektoniczno – budowlany dotyczy obiektu budowalnego jakim jest:– obiekt liniowy tj. droga powiatowa nr 2069R, należąca do kategorii obiektu budowlanego XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe.

# ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejąca droga powiatowa jest zaliczana do sieci dróg publicznych z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych. Po wykonaniu zabezpieczenia  osuwiska oraz odbudowy nawierzchni drogi powiatowej przedmiotowa istniejąca droga będzie użytkowana jak dotychczas tzn na zasadach określonych w ustawie o ruchu drogowym. Wykonane zabezpieczenie poniżej drogi powiatowej zostanie usytuowane pod powierzchnią terenu przez co również działka będzie użytkowana jak dotychczas.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Układ przestrzenny obiektu budowlanego tworzy jezdnia, pobocza, skarpy drogi powiatowej oraz rów przydrożny i konstrukcje zabezpieczające.

Projektowana konstrukcja oporowa w postaci pali zwieńczonych oczepem została posadowiona w obrębie podnóża korpusu drogi. Po zrealizowaniu zaprojektowanej konstrukcji elementy żelbetowe pali zabezpieczających osuwisko będą całkowicie niewidoczne.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Kubatura

Nie dotyczy.

- Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi w obrębie inwestycji wynosi 1045 m2, w tym powierzchnia jezdni i poboczy. Powierzchnia elementów zabezpieczających tj. konstrukcji oporowych wynosi 138m2.

- Wysokość, długość, szerokość, średnicę

Wysokość – nie dotyczy.

Średnica – nie dotyczy

Długość odcinka drogi odbudowywanej w ramach inwestycji wynosi 190m oraz długość konstrukcji oporowej poniżej drogi 138m.

Szerokość drogi wynosi min 8m, w tym jezdnia posiada szerokość min. 5,5m.

- Liczna kondygnacji

Nie dotyczy.

- Inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

# OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostały przedstawione w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej przez firmę: GEO-RES" ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH, 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 11/12.

## Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Stopień skomplikowania warunków gruntowych

| proste | występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych; |  |
| --- | --- | --- |
| złożone | występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych |  |
| skomplikowane | występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich |  |

Ustalenie warunków i kategorii geotechnicznej

| LP | OPIS WARUNKÓW | TTAK | USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kategoria | TAK |
| 1 | a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze |  | Pierwsza |  |
|  | b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 |  |  |  |
|  | c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów; |  |  |  |
| 2 | a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie |  | druga |  |
|  | b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę, |  |  |  |
|  | c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne |  |  |  |
|  | d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża |  |  |  |
|  | e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące |  |  |  |
| 3 | a)obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych |  | Trzecia |  |
|  | b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne |  |  |  |
|  | c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), |  |  |  |
|  | d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej, |  |  |  |
|  | e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie, |  |  |  |
|  | f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności, |  |  |  |
|  | g) obiekty infrastruktury krytycznej, |  |  |  |
|  | h) obiekty zabytkowe i monumentalne |  |  |  |

Biorąc pod uwagę ustalenia geotechniczne i określone w niej warunki gruntowe, układ statyczny obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej.

## Projektowane odwodnienie budowlane

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Wody opadowo roztopowe napływające rowem drogowym w rejon osuwiska zostaną wyłapane w szczelny system odwodnienia drogi poprzez przebudowany rów przydrożny. Przebudowa rowu ma za zadanie przywrócenie przekroju poprzecznego oraz spadku podłużnego a także uszczelnienie dna oraz skarp rowu.

Występujące w podłożu drogi grunty nasypowe są nieprzydatne i należy je usunąć po uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypów. Po dokonaniu odkrywek należy uzgodnić zakres ich usunięcia z projektantem lub wskazać sposób ich ulepszenia również w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje się, że uzupełnienie nasypów i warstwy konstrukcyjne zostaną wykonane z gruntów dostarczonych na budowę po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i określeniu przydatności zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych elementów konstrukcji.

## Projekt barier lub ekranów uszczelniających

Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekranów uszczelniających.

## Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego

Nośność, przemieszczenia i stateczność budowli zostanie zachowana przy zachowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego i wykonania robót zgodnie ze wskazaniami projektu. Zaproponowany sposób zabezpieczenia osuwiska polegający na wykonaniu konstrukcji oporowej z pali CFA zapewni uzyskanie wymaganych współczynników bezpieczeństwa.

## Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddziałuje na obiekty sąsiednie przy zachowaniu kolejności wykonania robót wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejności należy wykonać konstrukcje oporowe zabezpieczającą korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziałuje na obiekty sąsiednie z uwagi na ich położenie.

## Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów

Warunki stateczności skarp nasypów zostaną zachowane pod warunkiem wykonania robót zgodnie z założeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorąc pod uwagę zakres robót i sposób ich wykonania stateczność skarp nasypów korony drogi zostanie zachowana bez potrzeby ich specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp drogi przyjęto na poziomie bezpiecznym (zasadniczo 1:1,5).

Nie występuje konieczność dodatkowego wzmacniania podłoża, stabilizacji zboczy oraz skarp wykopów i nasypów poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba że technologia robót przyjęta przez wykonawcę będzie tego wymagała. W takim wypadku należy ją skonsultować z projektantem.

## Metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów

Nie występuje konieczność dodatkowego wzmacniania podłoża, zabezpieczania zboczy oraz skarp wykopów i nasypów poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba że technologia robót przyjęta przez wykonawcę będzie tego wymagała. W takim wypadku należy ją skonsultować z projektantem.

## Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego

Oddziaływanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiały nie występuje/nie ma wpływu na zachowanie się konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wpływa zasadniczo na stan wód gruntowych. Przebudowany system odwodnienia nie wpływa w obszarze bezpośrednio przyległym do korpusu drogi.

## Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów

Nie występuje.

## Warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Nie dotyczy.

# ZAMIERZENIE BUDOWLANE - BUDYNKU

(przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

# ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEBUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych;)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

# WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

(opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)

Obiekt budowalny jakim jest droga powiatowa nie stwarza barier dla niepełnosprawnych . ponieważ nie występują przeszkody pionowe oraz poziome uniemożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym.

# PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Przy projektowaniu brano pod uwagę środowiskowe uwarunkowania pod względem:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

Nie stwierdzono uciążliwości.

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

Nie stwierdzono uciążliwości.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Nie stwierdzono uciążliwości.

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

Nie stwierdzono uciążliwości.

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Nie stwierdzono uciążliwości.

Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się spadek emisji zanieczyszczeń i hałasu w związku z likwidacją nierówności i poprawą płynności ruchu.

# SPOSÓB ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIĘ I CIEPŁO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

# ANALIZA TECHNICZNA I EKONMICZNA BUDYNKU

(w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

# INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposażenia przedmiotowego odcinka drogi będą jedynie stalowe bariery ochronne oraz elementy drogowe służące do umocnienia rowów. Materiały posiadały będą stosowny atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym.

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Przekrój normalny, Skala 1:100

Rys. nr 2.1-2.2 Przekrój poprzeczny, Skala 1:100

##### Rys. nr 1. Przekrój normalny, Skala 1:100

##### Rys. nr 2.1-2.2 Przekrój poprzeczny, Skala 1:200

| ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DROGA POWIATOWA NR 2069R RELACJI BABICE - KRĄŻKI - ISKAŃ W KM 1+630 - 1+820 W MIEJSCOWOŚCI BABICA |  |
| KATEGOTRIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA XXV – DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY: | 181305_2.0001.1089 181305_2.0001.1093 181305_2.0001.1194 181305_2.0002.1091 |  |
| INWESTOR: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU PLAC DOMINIKAŃSKI 3, 37-700 PRZEMYŚL |  |
| BRANŻA: | DROGOWO – MOSTOWA |  |

AUTOR PROJEKTU:

| L.P. | BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drogowo Mostowa | Projektant | mgr inż. Henryk Kalisz Upr. Nr ANB V 7342-259/94 | 26.10.2023 r. |  |
| 2. | Konstrukcyjna | Projektant | mgr inż. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17 | 26.10.2023 r. |  |
| 3. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Projektant Sprawdzający | mgr inż. Kazimierz Pelc Upr. Nr 5/99 | 26.10.2023 r. |  |
| 4. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Opracował | mgr inż. Tomasz Tomasiewicz | 26.10.2023 r. |  |
| 5. | Drogowo Mostowa Konstrukcyjna | Opracował | mgr inż. Grzegorz Stróż | 26.10.2023 r. |  |
| ROPCZYCE, P A Ź D Z I E R N I K 2023 r. |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJA O PLANIE BIOZ	3

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:	4

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	4

1.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania	5

1.5. Wskazania dodatkowe	14

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	19

1.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	19

1.8. Podstawa opracowania:	22

2. UZGODNIENIA I OPINIE	24

2.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	25

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	31

2.3. Zgłoszenie z dnia 02 czerwca prowadzenia działalności na obszarach ochronny przyrody na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody	39

2.4. Pozwolenie Wodnoprawne RZ.ZUZ.3.4210.227.2023. ML zdnia 27 listopada 2023 r.	40

# INFORMACJA O PLANIE BIOZ

INFORMACJA

Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlanego:

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE”

Inwestor:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W PRZEMYŚLU

PLAC DOMINIKAŃSKI 3,

37-700 PRZEMYŚL

Projektant:

mgr inż. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanów ul. Dworska 23/3

CZĘŚĆ OPISOWA

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

  - Rozbiórki:

Przewiduje się rozbiórkę części konstrukcji drogi.

  - Montaż:

Roboty zabezpieczające.

- Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA;

Roboty związane z przebudową/odbudową korpusu drogi:

- Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiórkowych;

- Wykonanie nasypu drogowego – odbudowa korpusu;

- Odbudowa konstrukcji jezdni;

- Wykonanie poboczy;

- Wykonanie innych elementów odwodnienia z prefabrykatów;

- Plantowanie oraz humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Uwaga:

Wykonawca robót winien przed przystąpieniem do wykonania robót opracować i zatwierdzić projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przy założeniu wyłączenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania pozwolenia na użytkowanie).

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- istniejąca droga powiatowa;

- Sieci uzbrojenia terenu

    - Nie dotyczy

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

  - Obiekty kubaturowe

- Korpus drogi;

- Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych.

  - Przebudowa i budowa elementów komunikacji

- Czynna droga;

- Skarpy wykopów i nasypów;

- Składowiska materiałów;

- Sprzęt specjalistyczny i ciężki oraz urządzenia techniczne.

## Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania

  - Zagrożenia związane ręcznym wykonywaniem wykopów.

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpadnięcie pracownika do wykopu | brak prawidłowych przejść i dojść do stanowiska pracy (w tym brak właściwych zejść do wykopów), brak zabezpieczeń wykopów, niedostateczne oświetlenie, niedyspozycja psychofizyczna pracownika, schodzenie i wychodzenie po skarpach, | potłuczenie, złamanie, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
| Zawalenie się ścian wykopu (przy pionowych ścianach wykopu) | obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi wykopu przez sprzęt lub składowane materiały (bliższe niżklin odłamu gruntu) | obrażenia wewnętrzne, uduszenie | Cały odcinek wykopu |
|  | Zalanie wykopu wodą | j. w | Cały odcinek wykopu |
| Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi kamieni | składowanie urobku w zbyt bliskiej odległości od krawędzi wykopu | potłuczenia, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
|  | rozluźnienie struktury gruntu przez opady i zmiany termiczne | j.w. | Cały odcinek wykopu |
|  | Przybywanie pracowników w wykopie podczas prac koparki. | j.w. | Cały odcinek wykopu |
| Porażenie prądem elektrycznym | stosowanie sprzętu mechanicznego bez rozpoznania infrastruktury podziemnej terenu | zatrzymanie akcji serca, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
|  | niezachowanie minimalnego oddalenia od miejsca przebiegu instalacji elektrycznej w ziemi | zatrzymanie akcji serca, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
| Wybuch | Natrafienie na niewypały i niewybuchy | Śmierć | Cały odcinek wykopu |
| Atmosfera z niedostateczną (poniżej 17%) zawartością tlenu | obecność gazów gnilnych, brak przewietrzania wykopu | uduszenie | Cały odcinek wykopu |
| Potrącenie przez innych użytkowników dróg przy pracach wzdłuż dróg komunikacyjnych | Nieuwaga innych użytkowników dróg, Brak znaków ostrzegawczych i zabezpieczeń wykonywanych robót, Nie używanie przez pracowników kamizelek ostrzegawczych, | Ogólne obrażenia, śmierć | Odcinek kanalizacji prowadzony wzdłuż drogi |

  - Zagrożenia związane z mechanicznym wykonywaniem wykopów

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kolizja, wypadek drogowy związany z prowadzeniem pojazdu | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem | Ogólne obrażenia lekkie, ciężkie, śmierć | Dojazd na teren budowy |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych użytkowników dróg | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |
| Upadek podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu | Nieuwaga, niezachowanie ostrożności podczas wsiadania i wysiadania. | Uraczy kończyn dolnych, stłuczenia | Teren budowy, koparka |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Teren budowy, koparka |
| Przewrócenie się koparki, wpadniecie do wykopu | Ustawienie koparki przy krawędzi wykopu | Ogólne obrażenia ciała, śmierć | Miejsca wykonywania wykopów |
|  | Dopuszczenie do tworzenia się nawisów gruntu | j.w. | Miejsca wykonywania wykopów |
|  | Nie oznakowane wykopy | j.w. | Miejsca wykonywania wykopów |
| Dotknięcie łyżką koparki przewodów instalacji elektrycznej | stosowanie sprzętu mechanicznego bez rozpoznania infrastruktury podziemnej terenu | Porażenie prądem elektrycznym, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
|  | niezachowanie minimalnego oddalenia od miejsca przebiegu instalacji elektrycznej w ziemi | j.w. | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
| Wybuch | Natrafienie na niewypały i niewybuchy | Ogólne obrażenia, śmierć | Miejsca wykonywania wykopów |

  - Zagrożenia związane z budową sieci odwodnienia.

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpadnięcie pracownika do wykopu | brak prawidłowych przejść i dojść do stanowiska pracy (w tym brak właściwych zejść do wykopów), brak zabezpieczeń wykopów, niedostateczne oświetlenie, niedyspozycja psychofizyczna pracownika, schodzenie i wychodzenie po skarpach, | potłuczenie, złamanie, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
| Zawalenie się ścian wykopu | obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi wykopu przez sprzęt lub składowane materiały (bliższe niż klin odłamu gruntu) | obrażenia wewnętrzne, uduszenie, ruchy mas ziemnych zagrażające konstrukcji budynku mieszkalnego | Cały odcinek wykopu |
| Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi kamieni | składowanie urobku w zbyt bliskiej odległości od krawędzi wykopu | potłuczenia, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
|  | rozluźnienie struktury gruntu przez opady i zmiany termiczne | j.w. | Cały odcinek wykopu |
| Urazy ciała spowodowane narzędziami ręcznymi (młotki, klucze, itp.) | Zły stan techniczny narzędzi (tępe ostrza, źle oprawione rękojeści) | Skaleczenia, stłuczenia, rany kłute | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Odpryski tarczy i materiału podczas cięcia przecinarką elektryczną | Brak właściwych osłon, brak ochron osobistych | Urazy oczy | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Porażenie prądem elektrycznym | stosowanie sprzętu mechanicznego bez rozpoznania infrastruktury podziemnej terenu | zatrzymanie akcji serca, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
|  | niezachowanie minimalnego oddalenia od miejsca przebiegu instalacji elektrycznej w ziemi | zatrzymanie akcji serca, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
| Schorzenia spowodowane wymuszoną pozycja ciała | Brak stosowania środków ochrony indywidualnej, | Odgnioty kolan, zwyrodnienie stawów kończyn dolnych | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Obrażenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją wiertnicy | Wiertnica obsługiwana jest niezgodnie z DTR | Obrażenia ogólne | Miejsca wykonywanych przewiertów |
| Atmosfera z niedostateczną (poniżej 17%) zawartością tlenu | obecność gazów palnych i gnilnych, brak przewietrzania wykopu | Uduszenie, zatrucie | Cały odcinek przebudowywanej sieci gazowej oraz miejsca montażu osłon instalacji. |

  - Zagrożenia związane z wykonaniem konstrukcji oporowych

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpadnięcie pracownika do wykopu | brak prawidłowych przejść i dojść do stanowiska pracy (w tym brak właściwych zejść do wykopów), brak zabezpieczeń wykopów, niedostateczne oświetlenie, niedyspozycja psychofizyczna pracownika, schodzenie i wychodzenie po skarpach, | potłuczenie, złamanie, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
| Zawalenie się ścian wykopu | obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi wykopu przez sprzęt lub składowane materiały (bliższe niż klin odłamu gruntu) | obrażenia wewnętrzne, uduszenie | Cały odcinek wykopu |
| Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi kamieni | składowanie i materiałów kamiennych w zbyt bliskiej odległości od krawędzi wykopu | Przygniecenia potłuczenia, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
|  | rozluźnienie struktury gruntu przez opady i zmiany termiczne | j.w. | Cały odcinek wykopu |
| Urazy ciała spowodowane narzędziami ręcznymi (młotki, klucze, itp.) | Zły stan techniczny narzędzi (tępe ostrza, źle oprawione rękojeści) | Skaleczenia, stłuczenia, rany kłute | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Kolizja, wypadek drogowy związany z prowadzeniem pojazdu | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem | Ogólne obrażenia lekkie, ciężkie, śmierć | Dojazd na teren budowy |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych użytkowników dróg | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Zły stan techniczny pojazdu |  | Dojazd na teren budowy |
|  | Przeciążenie samochodu |  | Dojazd na teren budowy |
| Upadek podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu | Nieuwaga, niezachowanie ostrożności podczas wsiadania i wysiadania. | Uraczy kończyn dolnych, stłuczenia | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |

  - Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów oraz wykonywaniem prac transportowych.

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Upadek, potkniecie się, | Droga komunikacyjna zastawiona materiałem | Ogólne stłuczenia, skręcenie kończyn, | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zły stan powierzchni składowiska materiałów | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zły stan powierzchni placu budowy | j.w. | Cały teren budowy |
|  | Nieodpowiedni stan psychofizyczny pracownika | j.w. | Cały teren budowy |
| Przygniecenie składowanym materiałem | Niestabilne ułożenie materiałów | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Wyjmowanie materiałów ze środka stosów | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
| Obrażenia wewnętrzne związane z przenoszeniem ciężarów | Przenoszenie ręczne ciężarów powyżej dopuszczalnych norm | Urazy kręgosłupa, przepuklina, | Cały teren budowy |
|  | Przenoszenie towaru o dużych gabarytach i ciężarze przez jednego pracownika | j.w. | Cały teren budowy |
| Obrażenia zewnętrzne podczas prac załadunkowych i rozładunkowych przy użyciu urządzeń dźwigowych | Brak koordynacji wykonywanych prac z dźwigowym | Przygniecenia, stłuczenia, zranienia | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nieprawidłowe zamontowanie zawiesi | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zerwanie się zawiesi | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nie używanie przez pracowników ochron osobistych | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
| Przygniecenie przez manewrujące pojazdy | Znalezienie się w martwym polu widoczności kierowcy | Ciężkie urazy ciała | Miejsce składowania materiałów |
| Uderzenie, przygniecenie przewożonym towarem | Układanie towarów na samochodzie nierównomierne i nie zapewniające stateczności | Urazy kończyn dolnych i górnych, złamania, stłuczenia | Miejsce składowania materiałów |
|  | Rozładunek materiałów o masie przekraczającej dopuszczalne normy na jednego pracownika | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
| Upadek z wysokości podczas rozładunku towaru | Nieuwaga pracownika podczas wykonywania prac rozładunkowych | Urazy ogólne, Skręcenia złamania kończyn górnych , dolnych | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nie zabezpieczenie samochodu przed samoczynnym przemieszczeniem się podczas prac rozładunkowych | j.w. | Miejsce składowania materiałów |

  - Zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kolizja, wypadek drogowy związany z prowadzeniem pojazdu | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem | Ogólne obrażenia lekkie, ciężkie, śmierć | Dojazd na teren budowy |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych użytkowników dróg | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Zły stan techniczny pojazdu |  | Dojazd na teren budowy |
|  | Przeciążenie samochodu |  | Dojazd na teren budowy |
| Upadek podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu | Nieuwaga, niezachowanie ostrożności podczas wsiadania i wysiadania. | Uraczy kończyn dolnych, stłuczenia | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |

  - Zagrożenia związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kolizja, wypadek drogowy związany z prowadzeniem pojazdu | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem | Ogólne obrażenia lekkie, ciężkie, śmierć | Dojazd na teren budowy |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych użytkowników dróg | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |
| Upadek podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu | Zły stan techniczny pojazdu |  | Dojazd na teren budowy |
|  | Przeciążenie samochodu |  | Dojazd na teren budowy |
|  | Nieuwaga, niezachowanie ostrożności podczas wsiadania i wysiadania. | Uraczy kończyn dolnych, stłuczenia | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, | j.w. | Dojazd na teren budowy |
| Upadek pracownika z maszyny drogowej | Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w instrukcji maszyn | Obrażenia ogólne ,lekkie,cieżkie , śmierc | Teren budowy |
| Kolizja z e współpracującą maszyną drogową | Niezachowanie należytej ostrożności i odległości podczas wykonywania robót | Obrażenia ogólne | Teren budowy |
| Przejechanie pracownika przez samochód lub maszynę drogową | Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w instrukcji maszyn j.w. przy potrąceniu | Obrażenia ciężkie śmierć | Teren budowy |
| Potrącenie pracownika Przez maszyny drogowe, walec rozscielacz | Niezachowanie należytej ostrożności podczas wykonywania robót w pobliżu maszyn | Obrażenia ogólne, Ciężkie, śmierć | Teren budowy |
|  | Nie stosowanie odpowiednich sygnałów podczas pracy | j.w. | Teren budowy |
|  | przemęczenie | j.w. | Teren budowy |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów zawartej w instrukcji maszyn | j.w. | Teren dudowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny operatora | j.w. | Teren budowy |
|  | Zły stan techniczny maszyny | j.w. | Teren budowy |

  - Zagrożenia związane z budową przepustów

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpadnięcie pracownika do wykopu | brak prawidłowych przejść i dojść do stanowiska pracy (w tym brak właściwych zejść do wykopów), brak zabezpieczeń wykopów, niedostateczne oświetlenie, niedyspozycja psychofizyczna pracownika, schodzenie i wychodzenie po skarpach, | potłuczenie, złamanie, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
| Zawalenie się ścian wykopu (przy pionowych ścianach wykopu) | obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi wykopu przez sprzęt lub składowane materiały (bliższe niż klin odłamu gruntu) | obrażenia wewnętrzne, uduszenie | Cały odcinek wykopu |
| Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi kamieni | składowanie urobku w zbyt bliskiej odległości od krawędzi wykopu | potłuczenia, urazy wewnętrzne | Cały odcinek wykopu |
|  | rozluźnienie struktury gruntu przez opady i zmiany termiczne | j.w. | Cały odcinek wykopu |
| Urazy ciała spowodowane narzędziami ręcznymi (młotki, klucze, itp.) | Zły stan techniczny narzędzi (tępe ostrza, źle oprawione rękojeści) | Skaleczenia, stłuczenia, rany kłute | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Odpryski tarczy i materiału podczas cięcia przecinarką elektryczną | Brak właściwych osłon, brak ochron osobistych | Urazy oczy | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Porażenie prądem elektrycznym | stosowanie sprzętu mechanicznego bez rozpoznania infrastruktury podziemnej terenu | zatrzymanie akcji serca, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
|  | niezachowanie minimalnego oddalenia od miejsca przebiegu instalacji elektrycznej w ziemi | zatrzymanie akcji serca, śmierć | Miejsce w którym przebiega linia energetyczna kablowa |
| Schorzenia spowodowane wymuszoną pozycja ciała | Brak stosowania środków ochrony indywidualnej, | Odgnioty kolan, zwyrodnienie stawów kończyn dolnych | Cały odcinek montażu osłon instalacji. |
| Obrażenia zewnętrzne podczas prac załadunkowych i rozładunkowych przy użyciu urządzeń dźwigowych | Brak koordynacji wykonywanych prac z dźwigowym | Przygniecenia, stłuczenia, zranienia | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nieprawidłowe zamontowanie zawiesi | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zerwanie się zawiesi | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nie używanie przez pracowników ochron osobistych | j.w. | Miejsce składowania materiałów |

## Wskazania dodatkowe

###### Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

###### Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

###### Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

###### Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.

Przed przystąpieniem do realizacji pracownicy wini zastać zapoznani z terenem budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz  z wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót. Każdy z pracowników własnoręcznie potwierdzi fakt zapoznania się z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Codziennie przed przystąpieniem do wykonywania robót w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zostać informowani o zagrożeniach występujących na aktualnie prowadzonych odcinkach robót.

W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu bezpośredniego swojego przełożonego tj. brygadzistę lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robót oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników pracujących na tym kontrakcie oraz  Właściciela firmy.

Po usunięciu przyczyny zagrożenia  Kierownik Budowy winien wydać decyzję o przystąpieniu do dalszych prac.

Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i należytego wykonania prac firma wykonująca roboty winna zapewnić  przeszkolenie ogólne  w zakresie BHP oraz instruktaż na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Prace szczególnie niebezpieczne winny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem  Kierownika Budowy.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Wszystkie maszyny i pojazdy winny być sprawne technicznie i posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające do prac budowlanych i poruszania się po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi.

Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,  wodociągowe i kanalizacyjne będzie poprzedzane określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych odbywać się będzie ręcznie.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w instalacji, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.

Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach teren robót oznaczony winien być zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Teren, na którym są wykonywane będą roboty ziemne, a który nie może być ogrodzony, zapewniony będzie miał stały dozór.

Ruch środków transportowych obok wykopów odbywać się będzie poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Prace związane z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą żurawia samochodowego wykonywane będą ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Wszystkie zawiesia używane przy przemieszczaniu ładunków posiadają aktualne atesty. Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powiązane będzie z jednoczesnym układaniem kanalizacji.

Do pracy dopuszczani będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzęt ochrony osobistej posiadają wymagane atesty.

W związku z wykonywaniem prac związanych z poszerzeniem jezdni i montażem kanału w miejscu istniejącego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

W związku z tym, że korpus drogi znajduje się w obrębie osuwiska i przewidywane jest wykonanie głębokich wykopów w obrębie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi konieczne jest prowadzenie robót przy co najmniej częściowym wyłączeniu odcinka drogi z ruchu (zamknięciu części jezdni w celu zabezpieczenia przed obsunięciem korpusu drogi przy wykonywaniu zabezpieczeń skarpy). Na czas

Należy ponadto prowadzić obserwację, a w razie potrzeby dokonać zabezpieczenia słupów linii teletechnicznych w sąsiedztwie prowadzonych robót.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

- przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Na terenie placu budowy winno być urządzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien być wyposażony  m.in. w:

- apteczkę I pomocy z niezbędnym wyposażeniem,

- gaśnicę śniegową  GS 5 X,

- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów  alarmowych.

- W przypadku  braku stałej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposażona winna być  w aparaty telefonii komórkowej.

## Podstawa opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 czerwca 2016r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

# UZGODNIENIA I OPINIE

## Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

## Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

## Zgłoszenie z dnia 02 czerwca prowadzenia działalności na obszarach ochronny przyrody na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody

## Pozwolenie Wodnoprawne RZ.ZUZ.3.4210.227.2023. ML zdnia 27 listopada 2023 r.