# PRACOWNIA PROJEKTOWA ## mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski ## 75–365 Koszalin ul. Bożka 4 tel. 94-345-72-28 NIP: 669 – 100 -99 – 74

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:	Budynek usługowy ( przedszkole )

Adres:	Mścice gm. Będzino ul. Szkolna dz. Nr 138

Faza:		Projekt budowlany

Inwestor:     Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

Zespół autorski:

Architektura:       projektant				         sprawdził

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski		         mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/153/83				         A/PB/8300/240/83

ZP-0250					         ZP-0349

Konstrukcja:      projektant				         sprawdził

mgr inż. Maciej L. Nowicki		         mgr inż. Jerzy Kużel

ZAP/0162/PWOK/04			         UAN/N/7210/492/87

ZAP/BO/0170/05				         ZAP/BO/2313/01

Instalacje

wod.- kan., gaz:    projektant			                     sprawdził

mgr inż. Marcin P. Cieśliński		         mgr inż. Marcin J. Wilczek

ZAP/0079/POOS/04			         ZAP/0123/PWOS/04

ZAP/IS/0327/04				         ZAP/IS/0516/04

Instalacja

wentylacji mechanicznej: projektant				sprawdził

inż. Renata Pluto-Prądzyńska			mgr inż. Elżbieta Klimek

UAN/N/7210/80/85					GT-V-63/147/77

ZAP/IS/2702/01					ZAP/IS/2673/01

Instalacje

elektryczne:	    projektant				         sprawdził

techn. Michał Henryk Sztoldo 		         mgr inż. Andrzej Surmik

WBUiA Koszalin Nr 332/66		         UAN/N/7210/57/89

ZAP/IE/2574/01                                                ZAP/IE/2572/01

Koszalin – styczeń 2010r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlany budynku usługowego (przedszkola)

w m. Mścice Gm. Będzino dz. Nr 138 został sporządzony zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół autorski:

Architektura:       projektant					         sprawdził

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski		         mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/153/83				         A/PB/8300/240/83

ZP-0250					         ZP-0349

Konstrukcja:      projektant				                     sprawdził

mgr inż. Maciej L. Nowicki		         mgr inż. Jerzy Kużel

ZAP/0162/PWOK/04			         UAN/N/7210/492/87

ZAP/BO/0170/05				         ZAP/BO/2313/01

Instalacje

wod.- kan., co:    projektant			                                 sprawdził

mgr inż. Marcin P. Cieśliński		         mgr inż. Marcin J. Wilczek

ZAP/0079/POOS/04			         ZAP/0123/PWOS/04

ZAP/IS/0327/04				         ZAP/IS/0516/04

Instalacja

wentylacji mechanicznej: projektant				           sprawdził

inż. Renata Pluto-Prądzyńska			mgr inż. Elżbieta Klimek

UAN/N/7210/80/85					GT-V-63/147/77

ZAP/IS/2702/01					ZAP/IS/2673/01

Instalacje

elektryczne:	    projektant				                     sprawdził

techn. Michał Henryk Sztoldo 		         mgr inż. Andrzej Surmik

WBUiA Koszalin Nr 332/66		         UAN/N/7210/57/89

ZAP/IE/2574/01                                                ZAP/IE/2572/01

Koszalin – styczeń 2010r.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

1. Projekt zagospodarowania terenu i architektura

projektant						sprawdził

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski			mgr inż. arch. Jan Drzazga

A/PB/8300/153/83					A/PB/8300/240/83

ZP-0250						ZP-0349

2. Projekt budowlany konstrukcji

projektant						sprawdził

mgr inż. Maciej L. Nowicki 				mgr inż. Jeży Kużel

ZAP/0162/PWOK/04					UAN/N/7210/492/87

ZAP/BO/0170/05					ZAP/BO/2313/01

3. Projekt budowlany instalacji wod-kan, gaz

projektant						sprawdził

mgr inż. Marcin P. Cieśliński				mgr inż. Marcin J. Wilczek

ZAP/0079/POOS/04					ZAP/0123/PWOS/04

ZAP/IS/0327/04					ZAP/IS/0516/04

4. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

projektant				           		sprawdził

inż. Renata Pluto-Prądzyńska			mgr inż. Elżbieta Klimek

UAN/N/7210/80/85					GT-V-63/147/77

ZAP/IS/2702/01					ZAP/IS/2673/01

5. Projekt instalacji elektrycznych

projektant				                     sprawdził

techn. Michał Henryk Sztoldo 		         mgr inż. Andrzej Surmik

WBUiA Koszalin Nr 332/66		         	         UAN/N/7210/57/89

ZAP/IE/2574/01                                                    ZAP/IE/2572/01

6. Dokumentacja geotechniczna

opracował

mgr Bolesław Plichta

Nr 070772

Projekt zagospodarowania terenu, architektura i konstrukcja

Zawartość opracowania

A. Część tekstowa

Opis techniczny

Informacja do planu BIOZ

Uzgodnienia i załączniki

B. Część rysunkowa

Spis rysunków

1. Projekt zagospodarowania terenu				1:500

2. Rzut fundamentów						1:200

3. Rzut przyziemia 			                           	          1:100

4. Rzut dachu 						          1:100

5. Przekrój A-A, B-B						1:100

6. Przekrój C-C							1:100

7. Elewacje 							          1:200

8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

9. Zestawienie stolarki drzwiowej

10. Rzut konstrukcyjny przyziemia				1:100

11. Rzut konstrukcyjny dachu					1:100

12. Rzut więźby dachowej						1:100

13. Szczegóły								1:20

14. Nadproże W3/1							1:20

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0  Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

1.3 Decyzja nr 128/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PP 7331/128/09 z dn 25.06.2009r.

1.4 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

1.6 Dokumentacja warunków gruntowo-wodnych

1.7 Współzależne opracowania branżowe.

1.8 Obowiązujące przepisy i normy.

2.0  Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu i rozwiązanie budynku przedszkola w branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.0 Projekt zagospodarowania terenu – stan istniejący

Działka nr 138 zlokalizowana jest w Mścicach Gm. Będzino między ulicami Szkolną

i Kościelną..

Od strony północnej na działce znajduje się zespół budynków szkolnych z salą sportową.

Od strony południowej  został zaprojektowany i przewidziany do realizacji kompleks boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną.

Tereny zielone na działce w formie trawników z żywopłotami i z pojedynczymi drzewami zajmują fragmenty wzdłuż granic działki. Część południowa posiada nawierzchnię trawiastą naturalną.

Dojazd do działki zapewniony jest przez istniejące wjazdy z ulicy Kościelnej i ulicy Szkolnej. Ukształtowanie terenu jest płaskie z lekkim spadkiem w kierunku północnym i skarpami przy granicy południowej i wschodniej. Rzędne kształtują się na wysokości 20,80 – 23,90 m n.p.m.

Teren działki i teren przyległy jest uzbrojony w sieci wodociągowe , kanalizacji sanitarnej

i deszczowej, gazowe oraz energetyczne.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiązania

W części wschodniej działki nr 138 zaprojektowano parterowy budynek przedszkola 4-oddzia-łowego  Przewidziano wydzielenie i ogrodzenie części działki przy wykorzystaniu istniejącego wjazdu z ulicy Szkolnej. Przebudowie ulegnie plac dojazdowy obok szkoły na którym zaprojek-towano zespoły parkingowe na 23 stanowiska postojowe, w tym 2 stanowiska dla osób niepełno-sprawnych. Przy wjeździe zlokalizowano osłonę śmietnikową. Z placu przed wejściem do przed-szkola prowadzi dojazd dla samochodów dostawczych do zaplecza kuchennego.

Południową część przeznaczono na plac zabaw dla dzieci starszych, a w osłoniętej od wiatru części wschodniej przy łączniku szkolnym zlokalizowano plac zabaw dla dzieci młodszych.

Wzdłuż granicy zachodniej przewiduje się nasadzenia krzewów pełniących rolę izolacyjną.

Przy granicy z ulicą Szkolną zaprojektowano bieżnię 100-metrową uzupełniającą zespół urządzeń sportowych .

Przyłącza infrastruktury będą włączone do istniejących sieci na działce i w pasie technicznym.

Przebudowie ulegnie zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odległość zabudowy projektowanej od linii rozgraniczającej pasa drogowego wynosi 13,0 m (nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0m)

Wysokość budynku – 5,81 m.

Dach budynku dwuspadowy o spadku 3,4°

5.0 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia działki 138		                         21494,37 m2

- powierzchnia zabudowana łącznie dla działki 138	   3351,72  m2

Dane liczbowe dla części działki 138 przeznaczonej dla przedszkola

- powierzchnia działki części wydzielonej dla przedszkola	 4403,87 m2

- powierzchnia zabudowy					   776,86 m2

- powierzchnia dojazdów i chodników  	  		 1000,09 m2

- powierzchnia placów zabaw			  		1296,82 m2

- powierzchnia terenów zieleni		 		1330,10 m2

6.0 Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na działce mogą występować stanowiska archeologiczne – w razie odkrycia w trakcie prowa-dzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 125.

7.0 Wpływ eksploatacji górniczej

Teren będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego .

8.0 Wpływ na środowisko i zagrożenia dla higieny użytkowników

Projektowana inwestycja nie znajduje się na liście inwestycji szczególnie szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska oraz nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.0 Opis rozwiązania

Zaprojektowano  przedszkole samorządowe w budynku parterowym, niepodpiwniczo-nym. Budynek ma w rzucie kształt prostokąta z wejściem od strony szczytowej północnej.

Przedszkole będzie zawierało 4 sale zajęć dla dzieci w grupach po 25 osób, salę rytmiki,

4 zespoły sanitarne dla dzieci, hall-szatnię, zespół pomieszczeń kuchennych i magazynowych oraz pokoje personelu.

Kuchnię zaprojektowano jako niezależną z posiłkami przygotowywanymi na miejscu. Część posiłków będzie wywożonych w  termosach do jadalni w sąsiedniej szkole.

Sale zajęć z zespołami sanitarnymi zaprojektowano wzdłuż centralnego hallu komunikacyjno-szatniowego doświetlonego oknami połaciowymi. Z hallu oraz z sal zajęć prowadzą wyjścia na place zabaw.

Pomieszczenia administracyjne i socjalne dla personelu znajdują się obok wejścia w narożniku północno-wschodnim.

Technologia wykonania budynku tradycyjna, ze ścianami zewnętrznymi murowanymi warstwo-wymi, fragmentem dachu nad hallem o konstrukcji drewnianej, krokwiowej oraz stropodachem płaskim niewentylowanym typu Teriva Nowa.

Wysokość pomieszczeń jest zróżnicowana i wynosi 3,00 - 3,41 m w salach zajęć i w hallu

4,12-4,98 m.

2.0 Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy				-   776,86 m2

powierzchnia użytkowa 				-   685,72 m2

kubatura						- 2649,00 m3

ilość kondygnacji nadziemnych			–  1

3.0  Dane konstrukcyjno-materiałowe

[1]  Warunki gruntowo – wodne

Na działce występują proste warunki gruntowe. Warstwę wierzchnią o maksymalnej

miąższości ok.1,70m tworzą nasypy niekontrolowane złożone ze słabonośnej gleby,

piasków próchniczych i gruzu. Grunt ten nie nadają się do bezpośredniego

posadowienia budynku, należy go usunąć z podłoża budynku i zastąpić podsypką

piaskowo – żwirową o minimalnym stopniu zagęszczenia ID=0,50.

Podsypkę wykonać warstwami każdorazowo zagęszczanymi do wymaganego stopnia

zagęszczenia. W wykopach kontrolnych stwierdzono występowanie gruntów spoistych

w postaci glin o różnym stopniu plastyczności z dominacją stanów plastycznych i

twardoplastycznych. Poziom wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu

posadowienia ław fundamentowych. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych. Głębokość przemarzania 0,8m.

Warunki gruntowo – wodne umożliwiają posadowienie budynku w sposób

bezpośredni.

Obiekt zliczono do drugiej kategorii geotechnicznej ze względu na występujące

w podłożu proste warunki gruntowe oraz projektowanie budowy obiektu o znacznej

powierzchni zabudowy.

[2]  Fundamenty

Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 ( B20) wys.30cm na

podkładzie betonowym B7,5 gr.10cm, zbrojone 4#12 A-IIIN (RB500).

[3]  Ściany

a. Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych  gr.24cm.

b. Ściany zewnętrzne warstwowe, ocieplone gr.36cm (U=0,23W/m2K).

bloczki gazobetonowe odm. 07        	                – 24cm

styropian 					    – 12cm

-----------------

R: 36cm

c. Wewnętrzne ściany nośne gr.24cm z bloczków gazobetonowych odm. 07.

d.  Ściany działowe murowane z cegły dziurawki gr.12cm

e.  Kominy wentylacyjne murowane z cegły silikatowej i pustaków ceramicznych

typu „P”.

[4] Stropodach

Nad traktami zewnętrznymi o rozpiętości 7,17m strop gęstożebrowy typu Teriva Nowa

z belkami stropowymi o długości 7,20m.

Połacie dachowe o spadku 6% kryte 2*papą termozgrzewalną.

Nad ścianami nośnymi, nad każdą belką Teriva wykonać zbrojenie podporowe z

pręta #10 A-IIIN o dł. 1,20m zakotwionego w wieńcu i płycie stropowej.

W stropie wykonać żebra rozdzielcze zbrojone 2#14 A-III i spięte strzemionami

Ø4,5 A-0 o rozstawie 30cm.

[5]  Dach

Nad traktem środkowym o rozpiętości 4,80m więźba dachowa o ustroju mieszanym

krokwiowo – jętkowym z tarcicy C24. Krokwie 8/20 w maksymalnym rozstawie

co 0,90m spięte w kalenicy kleszczami 2*4/20 i na odcinkach pozaokiennych jętkami

6/16 oraz oparte na murłatach 14/14.

Murłaty mocować do słupków ścianek kolankowych kotwami F16 co 1,38m.

(min. 2szt. na długości 1 elementu).

Wszystkie połączenia elementów wykonać złączami do drewna typu BMF.

Dach dwuspadowy o spadkach połaci 46% (25°) kryty blachą płaską „na rąbek” na

pełnym deskowaniu, deski OSB gr.22mm.

[6] Wieńce i nadproża

- Wieńce żelbetowe systemowe stropu Teriva 24*30cm i 24*24cm z betonu C16/20 zbrojone 4#12 A-IIIN, strzemiona Ø6 A-I co 30cm.

Odcinkiem wieniec o zbrojeniu indywidualnym jako nadproże.

- Nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych L19 typu „N”.

[7]  Okna i drzwi

- drzwi zewnętrzne aluminium o wymiarach indywidualnych.

- drzwi wewnętrzne drewniane typowe o wymiarach standardowych.

- okna i drzwi balkonowe PCW typowe o wymiarach indywidualnych.

[8]  Izolacje

8.1  Przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- izolacja pozioma murów – 2*papa na lepiku;

- paroizolacja stropu – folia PE;

- izolacja dachu – pokrycie: blacha płaska na papie podkładowej;

- izolacja posadzek – 2*folia PE;

8.2 Termiczne

- ściany zewnętrzne – styropian 12cm;

- strop – styropian 14cm;

- dach – wełna mineralna 20cm;

- posadzki – styropian 10cm;

- wieńce i nadproża – styropian 12cm;

  - Zabezpieczenia materiałowe

Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu należy impregnować środkiem

grzybo- i owadobójczym oraz ognioochronnym „Fobos M4”.

4.0  Wykończenie wewnętrzne

4.1 Tynki na ścianach i sufitach cem.-wap. kat.IV.

4.2 Okładziny ścienne

-w pomieszczeniach sanitarnych glazura do wys.2,0 m

-w pomieszczeniach o posadzkach zmywalnych wykonać cokoliki

o wys.10 cm.

4.3 Podłogi i posadzki

pomieszczenia sanitarne,		- terakota 0,7 cm

pom. kuchenne 			- klej

- podkład cem.4 cm

- styropian 10 cm

- 2 x folia polietylenowa wywinięta 10 cm

na ściany

- podłoże betonowe 10 cm

- podsypka piaskowo-żwirowa ok.20cm

zagęszczona mechanicznie

sale zajęć, pok. biurowy  		- parkiet

- podkład cem.4 cm

- styropian 10 cm

- 2 x folia polietylenowa 									      	- podłoże betonowe 10 cm

- podsypka piaskowo-żwirowa ok.20cm

zagęszczona mechanicznie

komunikacja 		 		- wykładzina winylowa Polyflor

- klej

- podkład cem. 4 cm

- styropian 10 cm

- 2 x folia polietylenowa

- podłoże bet. 10 cm

- podsypka piaskowo-żwirowa ok.20cm

zagęszczona mechanicznie

4.4 Podokienniki wewnętrzne - drewniane

4.5 Malowanie wewnętrzne

Farby emulsyjne na ścianach i sufitach.

Sufity malowane w kolorze białym.

Ściany malowane w kolorach pastelowych.

5.0 Parametry przegród zewnętrznych

- ściany zewnętrzne	U=0,23 W/m2K.

- ściany wewnętrzne  U=2,4 W/m2K.

- stropodach		U=0,20 W/m2K.

- okna PCW		U=1,1 W/m2K.

- okna dachowe	U=1,8 W/m2K.

- drzwi zewnętrzne 	U=2,6W/m2K.

6.0  Elewacje i wykończenie zewnętrzne

6.1 Ściany zewnętrzne – malowane farbami silikonowymi Sto - Ispo.

6.2 Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna i blacha płaska w kolorze brązowym

6.3 Rury spustowe i rynny  150 z blachy ocynk. powlekanej w kolorze brązowym

6.4 Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynk. powlekanej w kolorze brązowym.

6.5 Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze piaskowym

6.6 Elementy ozdobne osłonowe z listew drewnianych 4x8 cm impregnowanych olejowo

(np. Altaxin Olej)

7.0  Instalacje w budynku

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepłej

- ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna w pom. kuchennych.

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych

- instalacja ochrony od porażeń

- instalacja telefoniczna

- instalacja odgromowa

- instalacja przeciwwłamaniowa

8.0  Zabezpieczenie przeciwpożarowe

8.1 Kategoria zagrożenia ludzi - ZL – II

8.2 Grupa wysokościowa – budynek niski N

8.3 Nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem

8.4 Przewidywana maksymalna ilość osób w budynku – 115

8.5 Klasa odporności pożarowej budynku – B, NRO

8.6 Strefa pożarowa budynku 685,72 m2< dop. 15 000 m2

8.7 Odporność ogniowa elementow budynku

- ściany konstrukcyjne – R 120

- ścianki działowe – EI30

- stropodach - R30.

- wszystkie materiały należą do grupy nie rozprzestrzeniających ognia

8.8 Wyposażenie obiektu w instalację p.poż. - hydranty na ciągach komunikacyjnych

 25mm z wężem półsztywnym oraz gaśnice w ilości 1 jednostka napełn. (2kg) na

100 m2 powierzchni.

8.9 Dojazd pożarowy możliwy z 3 stron budynku.

8.10 Oświetlenie ewakuacyjne samoczynnie załączające się z podświetlanymi znakami

ewakuacyjnymi.

8.11 Na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić osłony.

9.0 Wpływ projektowanego obiektu na środowisko

a – woda będzie wykorzystywana do celów socjalnych

ścieki bytowe odprowadzone do sieci miejskiej

b – nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych

c – odpadki socjalne wynoszone będą do pojemników na śmieci w projek-

towanym śmietniku.

d – nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu

e –  obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze – przewiduje się wykonanie trawników i dosadzenia krzewów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDYNKU USŁUGOWEGO (PRZEDSZKOLA)

Obiekt:	Budynek usługowy ( przedszkole )

Adres:	Mścice gm. Będzino ul. Szkolna dz. Nr 138

Inwestor:     Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

Zespół autorski

Architektura:	projektant

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83

ZP-0250

Konstrukcja:	projektant

mgr inż. Maciej L. Nowicki 								ZAP/0162/PWOK/04

ZAP/BO/0170/05

Inst.wod.-kan.:  projektant

mgr inż. Marcin P. Cieśliński

ZAP/0079/POOS/04

ZAP/IS/0327/04

Inst. elektryczne: projektant

techn. Michał Henryk Sztoldo

upr. 332/66

ZAP/IE/2574/01

Koszalin – styczeń 2010r.

OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robót

Zaplanowano budowę  przedszkola 4-oddziałowego.

Przewidziano wykonanie fundamentów, ścian murowanych oraz ścian działowych, wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu

Teriva Nowa.

Zostanie wstawiona stolarka okienna i drzwiowa.

Wykonane zostaną instalacje wod-kan. gazowe c.o. c.c.w. i elektryczne.

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji

- nie ma obiektów adaptowanych

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

W trakcie realizacji może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku

z wysokości i przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Roboty będą prowadzone w miejscu odsuniętym od ciągów  komunika-

cyjnych i oznakowane taśmą w kolorach białym i czerwonym

5. Instruktaż pracowników

Pracownicy będą poinformowani o możliwych zagrożeniach i sposobie

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Pracownicy zostaną poinformowani o konieczności używania odzieży

ochronnej,  rękawic i kasków.

Nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montażowych

powinien sprawować kierownik budowy.

6. Nie przewiduje się przechowywania na budowie niebezpiecznych

materiałów i substancji.