OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Naprawy cząstkowe dróg  i ulic o nawierzchni ulepszonej na terenie Gminy Siechnice                               w latach 2025--2027”

- ZAKRES   OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie naprawy dróg gminnych na terenie gminy

Siechnice:

- Profilowanie nawierzchni gruntowych ulepszonych kruszywem z odzysku przy

pomocy równiarki z zagęszczeniem mechanicznym mechaniczne, poz. 40 kosztorysu ofertowego

- Wykonanie koryta na głębokość 15 cm z wywozem i utylizacją urobku na

koszt Wykonawcy, poz. 1- 2 kosztorysu ofertowego

- Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm, dosypanie nowego materiału-kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz                   z zagęszczeniem, poz. 7 kosztorysu ofertowego

- Wypełnienie mieszanką kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm  ubytków, wyboi do 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem spadków podłużnych i poprzecznych, poz. 6 kosztorysu ofertowego

- Wykonanie warstwy konstrukcyjnej górnej podbudowy z  kruszywa łamanego frakcji  4/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 10 cm, poz. 5 kosztorysu ofertowego

- Wykonanie warstwy konstrukcyjnej dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/63 mm, grubość po zagęszczeniu 15 cm, poz.3  kosztorysu ofertowego

- Wykonanie nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm po zagęszczeniu w gotowym korycie  z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych, poz. 57 kosztorysu ofertowego

- Wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt betonowych typu JOMB  o wym. 100x75x12,5 mm,  na podsypce z miału kamiennego 0/2 mm lub piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu z wypełnieniem otworów i przestrzeni między płytami kamieniem łamanym o frakcji 0/31,5 mm  w gotowym korycie, poz. 45 kosztorysu ofertowego

8.  Naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki brukowej i kamiennej na

podbudowie  z kruszywa łamanego o frakcji 0/21, 5 mm o grubości 20 cm po

zagęszczeniu  z podsypką cementowo piaskową,  poz. 41-44 kosztorysu

ofertowego

9.  Naprawy cząstkowe chodników z płyt betonowych o grubości 6-10 cm

z wykonaniem podsypki piaskowej  poz. 20-25 kosztorysu ofertowego

10.  Naprawy cząstkowe chodników z kostki brukowej o grubości 6-8 cm

z wykonaniem podsypki piaskowej,  poz. 12-23 kosztorysu ofertowego

11.  Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych15/30 na nowej ławie

betonowej z betonu C 12/15,  poz. 24-27 kosztorysu ofertowego

12.  Wymiana uszkodzonych obrzeży betonowych na posypce cementowo

piaskowej,  poz. 28-31 kosztorysu ofertowego

13.   Regulacja wysokościowa i poprawa posadowienia pokryw studni kanalizacji

deszczowej,  sanitarnej, wpustów kanalizacji deszczowej, poz.8-11

kosztorysu  ofertowego

14.   Regulacja obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej,   poz.

34-35, 38-39   kosztorysu ofertowego

15. Regulacja krawężników betonowych na ławie betonowej z betonu C 112/15,

poz. 32-33, 36-37 kosztorysu ofertowego

16. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu

w gotowym korycie, poz.49 kosztorysu ofertowego

17. Naprawa  cząstkowa nawierzchni z płyt drogowych na podbudowie cementowo

piaskowej grubość 10 cm po zagęszczeniu  poz. 50-51 kosztorysu ofertowego

18. Wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej lub kamiennej na

ławie betonowej z betonu C12/15 poz. 52-53 kosztorysu ofertowego

19. Ułożenie korytek ściekowych betonowych w gotowym korycie na ławie

betonowej z betonu C12/15, poz. 54 kosztorysu ofertowego

- Zabezpieczenie nawierzchni chlorkiem wapnia przed erozją oraz pyleniem poz. kosztorysowa 46-47

- Uzupełnienie spoin i otworów w nawierzchniach z płyt betonowych poz. kosztorysowa  48

22.Inne prace zlecone przez Zamawiającego

Zadanie obejmuje miejscowości:

Iwiny, Żerniki Wrocławskie, Biestrzyków, Smardzów, Zacharzyce, Radomierzyce, Święta Katarzyna, Sulimów, Sulęcin, Zębice, Szostakowice, Bogusławice, Ozorzyce, Łukaszowice, Grodziszów, Siechnice, Groblice, Kotowice, Radwanice, Mokry Dwór, Trestno, Blizanowice,  Zacharzyce,

II.  Charakterystyka  stanu istniejącego.

Drogi  objęte naprawą cząstkową  są   drogami  wewnętrznymi  lub  gminnymi   Gminy   Siechnice i stanowią  dojazdy do zabudowań osiedlowych bądź zagrodowych, pól.

Wszystkie    drogi    objęte   opracowaniem   zlokalizowane  są    w    terenie  równinnym,  a otoczenie stanowią zabudowania oraz pola uprawne.

Wszystkie   drogi   o   nawierzchni    gruntowo - żwirowo - tłuczniowej    posiadają  ubytki,   wyboje, wykruszenia   materiału na głębokość średnio 12 cm,  muldy,   koleiny, zastoiska   wodne.

Nawierzchnie z kostki brukowej w ogólnym stanie technicznym dobrym, lokalnie nieliczne   zapadnięcia.

Nawierzchnie chodników z kostki betonowej i płyt   betonowych  posiadają   odkształcenia  w profilu  podłużnym  i  poprzecznym.

III. Stan  oczekiwany.

1. Przedmiotem opracowania jest naprawa nawierzchni dróg gminnych.

Naprawa cząstkowa będzie obejmowała naprawę istniejących nawierzchni jezdni

poprzez   oskardowanie  ręczne lub przy użyciu młotów pneumatycznych ścian      wyboju   lub   ubytku do głębokość tegoż  ubytku, a przy powierzchni większej niż  1 m

na dnie wyboju   wykonać   bruzdy  o szerokości 6-8 cmi głębokości około 5 cm                                   w kratkę.

Wyoskardowany  luźny  materiał   należy  z  wyboju  lub ubytku usunąć                                   i przesortować   za   pomocą   grabi na tłuczeń, kliniec,  miał  kamienny  oraz   części   nieprzydatne   do   robót   naprawczych i innych zanieczyszczeń usunąć  a następnie  wypełnić  wyboje    i ubytki:

-    wypełnienie mieszanką kruszywa łamanego o frakcji 4-31,5mm z zagęszczeniem

mechanicznym i nadaniem spadku poprzecznego daszkowego 3%, na łukach spadku

jednostronnego 3% w kierunku łuku wewnętrznego lub rowu.

- wypełnienie  destruktem asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym i nadaniem

spadku poprzecznego daszkowego 3%, na łukach spadku jednostronnego 3%

w kierunku łuku wewnętrznego lub rowu.

2. Wykonanie   odnowy  nawierzchni   -  profilowanie   poprzez    wzruszenie istniejącego

materiału  na  głębokość 5 cm,  dosypanie  nowego  materiału  –   mieszanka

kruszywa łamanego 4/31,5 mm, wymieszanie, równomierne   rozprowadzenie

mieszanki  na  całej   szerokości remontowanej nawierzchni,  nadanie  spadku

poprzecznego daszkowego  3%   na prostych odcinkach i 3  spadku   jednostronnego

na łukach w kierunku rowu lub łuku wewnętrznego  wraz  z   zagęszczeniem

mechanicznym  z   nadaniem  jej  wilgotności   optymalnej   z tolerancją 20%,

zabezpieczenie włazów, zaworów i studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed ich

zasypaniem.

3.  Naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki betonowej  poprzez rozebranie

uszkodzonej  nawierzchni wykonanie  podbudowy   tłuczniowej  z  zagęszczeniem

i  ponownym  ułożeniu  kostki betonowej  z odzysku  lub   nowej  z  nadaniem

odpowiednich  spadków poprzecznych  i podłużnych.

4.  Naprawa  cząstkowa chodników z kostki betonowej  poprzez  rozebranie uszkodzonej

nawierzchni  chodnika, wykonanie   podbudowy   z   tłucznia   podsypki   piaskowej

lub cementowo  piaskowej   z  zagęszczeniem, wymianą  krawężników betonowych

i   obrzeży  w   ramach   potrzeb  i  ponownym  ułożeniu   kostki  betonowej,  nowe

lub   z odzysku.

5.  Naprawa cząstkowa chodnika z  płyt  betonowych  poprzez   rozebranie

uszkodzonej    nawierzchni chodnika,  wykonanie  podbudowy  z  tłucznia

i   podsypki  piaskowej   lub   cementowo  piaskowej   z  zagęszczenie  i   ponownym

ułożenie   płyt   betonowych   z  odzysku  lub nowych.

6. Wykonanie  nawierzchni    z    płyt    typu    JOMB    o   wymiarach    100 x 75 x  12,5

na podsypce piaskowej stanowiącej warstwę odsączającą , podbudowie zasadniczej

wykonanej z kruszywa łamanego  i podsypce z kamiennej 2-5 mm o grubości 4 cm,

Wypełnienie otworów w płytach i wolnych przestrzeni między płytami kamieniem

łamanym  o frakcji 4/31,5 mm mm.

Płyty powinny być zakotwione do podłoża kołkami drewnianymi w ilości 2 – szt/płytę

wbijane po przekątnej.

7.Regulacja studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zaworów, włazów według potrzeb.

8.Uzupełnienie poboczy gruntowych  materiałem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm  lub 4/21,5 mm zgodnie ze specyfikacją techniczną.

9.Korytowanie dróg na głębokość 15 cm  z profilowaniem dna, zagęszczeniem, wywozem  urobku   i utylizacją  na koszt Wykonawcy.

10. Wykonanie    nawierzchni   z   kamienia   łamanego   z  zagęszczeniem

mechanicznym,  nadanie  spadku   poprzecznego   daszkowego  3%  na  prostych

odcinkach drogi, oraz spadku jednostronnego 3% w kierunku rowu lub łuku

wewnętrznego.

11. Korytowanie  dróg na głębokość  35 cm z profilowaniem dna, zagęszczeniem,

wywozem urobku  i utylizacją   na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie podbudowy zasadniczej w gotowym korycie z kruszywa łamanego                         z zagęszczeniem mechanicznym, nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych                   i podłużnych– materiał Wykonawcy

- Naprawa cząstkowa nawierzchni z płyt drogowych poprzez rozebranie uszkodzonych

płyt, wymiana podbudowy, montażem nowych płyt drogowych i wywozem i utylizacją odpadów na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej lub betonowej z materiału   Zamawiającego  lub Wykonawcy na betonie C12/15

- Ułożenie korytek ściekowych betonowych na betonie C12/15

- Zabezpieczenie nawierzchni chlorkiem wapnia  przed erozją oraz pyleniem                               z materiałem Wykonawcy na mokro  ilości , roztwór 30%-35% chlorku wapnia (0,5 kg chlorku wapnia na 1 l wody), dawkowanie :1,2-1,8 l/m2 powierzchni drogi

- Uzupełnienie spoin i otworów montażowych piaskiem płukanym o granulacje 0-2 mm w nawierzchniach z pyt drogowych betonowych

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom

określonym w art. 10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r  (Dz. U z

dnia   1994 r. Nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami

2. Szczegółowy zakres robót podają przedmiary oraz specyfikacja techniczna

3. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zabezpieczenie na czas wykonania robót leży po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca powinien zachować ostrożność przy wykonywaniu prac w zakresie

bieżącego utrzymania dróg gruntowych przy istniejących urządzeniach:

gazowych,  wodociągowych,  telefonicznych ( zasuwy, hydranty).

6. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi  12 miesięcy od daty odbioru.

7. Termin wykonania zadania od dnia  podpisania umowy do wykorzystania zakresu

finansowego. (odbiór  robót na  podstawie wystawionych zleceń).