SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 1

ZADANIE NR 1 - USŁUGA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I STAŁEJ KONSERWACJI SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO I TRANSPORTU BLISKIEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRUPIE ZABEZPIECZENIA RZESZÓW 34 WOG, GRUPIE TRANSPORTOWEJ 34 WOG RZESZÓW, JW 3841 RZESZÓW, 21 BDOW RZESZÓW, JW 4719 RZESZÓW, JW 5445 RZESZÓW, JW. 5445 DĘBICA, POLLOGHUB JASIONKA.

| opis wg słownika CPV kod CPV 71356100-9 Usługi kontroli technicznej |  |
| --- | --- |

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Wykonanie czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw, modernizacji urządzeń transportu bliskiego a w szczególności § 9.1.

  - Do Wykonawcy należy w szczególności:

    - przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;

    - wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie 
określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzenie:

- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

- działanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchu,

- działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

- prawidłowość obsługi UTB,

    - przeprowadzenie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:

- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nie rozłącznych,

- toru jezdnego,

- instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz uziemień roboczych i ogromnych o ile ma to zastosowanie,

  - Usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB,

  - Odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności,

  - Bezzwłocznie powiadamianie eksploatacyjnego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowałyby konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji,

- Wykonawca w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymienione
 i uwzględnione są wymagania określone w § 17 ust. 2.pkt. 1.

- Przeglądy konserwacyjne zostaną  wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  
z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji sprzętu także w przypadku przesunięcia sprzętu wymienionego w załącznikach nr … i … do umowy pomiędzy kompleksami, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji sprzętu także 
w przypadku zwiększenia ilości lub zmniejszenia ilości sprzętu wymienionego 
w załącznikach nr … i … do umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność konserwatora, wykonującego czynności  przy odbiorach WDT.

- Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu

Zakres usługi konserwacji sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk wraz 
z urządzeniami dźwigowymi w obiekcie wojskowym podlegającym Zamawiającemu, 
tj. 34 WOG Rzeszów ul. Lwowska 5, 35-922 Rzeszów, Grupa; Zabezpieczenia Rzeszów, 
ul. Marii Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów; Jednostka Wojskowa 3841 ul. Lwowska 5;
21 batalion dowodzenia ul. Dąbrowskiego 22; 35-036 Rzeszów; Jednostka Wojskowa 4719 ul. Langiewicza 4, 35-922 Rzeszów; Jednostka Wojskowa 5445 ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów, Jednostka Wojskowa 5445 Dębica, POLLOGHUB Jasionka:

| Lp. | Adres (miejsce postoju sprzętu) | Pełna nazwa urządzenia | Ilość przegladów konserwacyjnych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 WOG ul. Lwowska 5 Rzeszów | Wózek jezdniowy elektryczny, CPCD 20 /udźwig: 2t / nr fabr. 050180S5537 PT-13084 WDT 2-84-06048 | 2 | co 90 dni |  |
| 2 | 34 WOG ul. Konpnickiej 5 Rzeszów | Wózek jezdniowy elektryczny, CPCD 20 /udźwig: 2t / nr fabr. 050180S5538 PT-13085 WDT 2-84-06049 | 2 | co 90 dni |  |
| 3 | 34 WOG ul. Konpnickiej 5 Rzeszów | Podest ruchomy,załadowczy BC 1500S4 nr fabr. 2005816638 udźwig 1,5t, na samochodzie DAF nr rej. UE 07491 WDT 2-72-08306 | 1 | co 180 dni |  |
| 4 | 34 WOG ul. Lwowska 5 Rzeszów | Wózek jezdniowy prowadzony WPR3-1003/MstEHS nr fabr. 17/019 WDT 2-84-08056 | 3 | co 60 dni |  |
| 5 | 34 WOG ul. Lwowska 4 Rzeszów | Wózek jezdniowy prowadzony WPR3-1003/MstEHS nr fabr. 18/019 WDT 2-84-08057 | 3 | co 60 dni |  |
| 6 | 34 WOG ul. Lwowska 5 Rzeszów | Wózek jezdniowy prowadzony VANGO 500-1300 nr fabr. 28348-3 WDT 2-84-08912 | 3 | co 60 dni |  |
| 7 | 34 WOG ul. Konpnickiej 5 Rzeszów | Podest ruchomy,samojezdny P-183 na samochodzie Star 200 nr rej. UG 05015 nr fabr. 884391, WDT 2-72-00495 | 7 | co 30 dni |  |
| 8 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-1,5 "STRZAŁA" nr 225, WSB-2 STAR 266 UG 04336 | 2 | co 90 dni |  |
| 9 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-1,5 "STRZAŁA" nr 83, WEM STAR 266 UG 07186 | 2 | co 90 dni |  |
| 10 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-1,5 "STRZAŁA" nr 343, WRS STAR 266 UD 00585 | 2 | co 90 dni |  |
| 11 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-1,5 "STRZAŁA" nr 321, WPG-1 STAR 266 UG 07209 | 2 | co 90 dni |  |
| 12 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-15 "STRZAŁA" nr 349, WSB-1 STAR 266 UG 04276 | 2 | co 90 dni |  |
| 13 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-15 "STRZAŁA" nr 262, WPG-1 STAR 266 UG 04275 | 2 | co 90 dni |  |
| 14 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-15 "STRZAŁA" nr 131, WRS STAR 266 UD 00586 | 2 | co 90 dni |  |
| 15 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-15 "STRZAŁA" nr 82, WPG-1 STAR 266 UG 04752 | 2 | co 90 dni |  |
| 16 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-1,5 "STRZAŁA" nr 73, WEM STAR 266 UG 07224 | 2 | co 90 dni |  |
| 17 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg 1500 WL-1,6 "STRZAŁA" nr 96, B1/sam STAR 266 UG 05725 | 2 | co 90 dni |  |
| 18 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr 10313, B1/sam STAR 266 UG 05778 | 2 | co 90 dni |  |
| 19 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr 69, B1/sam STAR 266 UG 04712 | 2 | co 90 dni |  |
| 20 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr 12507, B1/sam STAR 266 UG 00430 | 2 | co 90 dni |  |
| 21 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciągnik łanćuchowy WS-1,5 "STRZAŁA" nr 341-43, WPK-1 STAR 266 UE 04226 | 2 | co 90 dni |  |
| 22 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr T8460, B1/Inż STAR 266 UG 04312 | 2 | co 90 dni |  |
| 23 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr 25595, B1/Inż STAR 266 UG 04319 | 2 | co 90 dni |  |
| 24 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr 19135, B1/Inż STAR 266 UG 05681 | 2 | co 90 dni |  |
| 25 | 34 WOG ul. Krakowska 11b Rzeszów | Wciąg linowy WL-1,6 "STRZAŁA" nr 4969, B1/Inż STAR 266 UG 04755 | 2 | co 90 dni |  |
| 26 | POLLOGHUB | Wózek jezdniowy podnośnikowy prowadzony L12 nr fabr. F21172G04158 WDT 2-84-08724 | 1 | co 180 dni |  |
| 27 | POLLOGHUB | Wózek jezdniowy podnośnikowy prowadzony L12 nr fabr. F21172G04188 WDT 2-84-08730 | 1 | co 180 dni |  |
| 28 | JW. 3841 ul. Lwowska 5 35-922 Rzeszów | Podnośnik widłowy akumulatorowy typ HELI CPCD2 nr rej. PT-12045 nr fabr. 050180P4471 WDT 2-84-05728 | 7 | co 30 dni |  |
| 29 |  | Podnośnik widłowy akumulatorowy typ HELI CPD20FB nr rej. PT-13317 nr fabr. 120188A0061 WDT 2-84-08150 | 2 | co 90 dni |  |
| 30 |  | Podest ruchomy typ BC 150084 udźwig 1,5 t nr fabr. 1705809920 Mercedes chłodnia UE 05245 WDT 2-72-07567 | 7 | co 30 dni |  |
| 31 |  | Suwnica pomostowa elektryczna ZXJ-5000/10,71e WDT 2-82-07599 | 7 | co 30 dni |  |
| 32 |  | Dźwignik przenośny hydrauliczny SM308H, 4WS (podnośny dźwignik samochodowy czterokolumnowy) nr fabr. 10309312, WDT 2-71-07593 | 2 | co 90 dni |  |
| 33 |  | Zuraw przenośny hydrauliczny HIAB 017 T-2 nr fabr. BL 017T000854 KTO WRT UB 02502 WDT 2-62-07735 | 2 | co 90 dni |  |
| 34 |  | Zuraw przenośny hydrauliczny HIAB 017 T-2 nr fabr. BL 017T000834 KTO WRT UB 02503 WDT 2-62-07736 | 2 | co 90 dni |  |
| 35 |  | Zuraw przenośny hydrauliczny typ 700 T-2 nr fabr. 7006020 CKPEiRT SCANIA UG 07091 WDT 2-62-08050 | 2 | co 90 dni |  |
| 36 |  | Wózek jezdniowy NLC - 190 nr fabr. ZNVNLC190PXE06236 WDT 2-84-08758 | 7 | co 30 dni |  |
| 37 |  | Dżwignik hydrauliczny Multilift - MKIV 139137, UD 03278, WDT 2-71-08969 | 2 | co 90 dni |  |
| 38 |  | Dżwignik hydrauliczny Multilift - MKIV 139172, UD 03278, WDT 2-71-08970 | 2 | co 90 dni |  |
| 39 |  | Dżwignik hydrauliczny Multilift - MKIV 139173, UD 03278, WDT 2-71-08968 | 2 | co 90 dni |  |
| 40 |  | Samopoziomujacy układ podnoszenia kontenera SUPK-6 5/3/2024 | 1 | co 180 dni |  |
| 41 | 21 bdow ul. Dąbrowskiego 22 35-036 Rzeszów | Urzadzenie do przemieszczania kontenerów UMK Multilift MK-IV na sam. Jelcz P662D.43 nr rej. UG 06392 nr fabr. 136798 WDT 2-86-06373 | 1 | co 180 dni |  |
| 42 |  | Żuraw hydrauliczny z napędem ręcznym M50.2H PLH na Jelcz 442.32 UE 05964 nr fabr. 37969 WDT 2-62-08299 | 7 | co 30 dni |  |
| 43 |  | Żuraw hydrauliczny z napędem ręcznym M50.2H PLH na Jelcz 442.32 UG 07934 nr fabr. 37970 WDT 2-62-08300 | 7 | co 30 dni |  |
| 44 | JW. 4719 ul. Langiewicza 4 35-922 Rzeszów | Żuraw przenośny samojezdny hydrauliczny HIAB EP-5 Jelcz P864 D-43 nr rej. UE 01477 WDT 2-62-04396 | 7 | co 30 dni |  |
| 45 |  | Podest ruchomy załadowczy MBB C 1500S IVECO nr rej. UE 06199 WDT 2-72-06972 | 7 | co 30 dni |  |
| 46 |  | Podest ruchomy załadowczy MBB C 1500S IVECO nr rej. UE 06228 WDT 2-72-06974 | 7 | co 30 dni |  |
| 47 |  | Podest ruchomy załadowczy MBB C 1500S IVECO nr rej. UE 06229 WDT 2-72-06973 | 7 | co 30 dni |  |
| 48 |  | Dźwignik (podnośnik) przewożny, hydrauliczny, UMK MULTILIFT typ MK IV na JELCZ 862 nr rej UG 09831 nr fabr 138270 WDT 2-71-07948 | 1 | co 180 dni |  |
| 49 |  | Dźwignik pojazdów stacjonarny JABECKER HV2 214-22P (40 t) nr fabryczny 99979, 99980 WDT 2-71-08230 | 7 | co 30 dni |  |
| 50 |  | Dźwignik przewożny, hydrauliczny, UMK MULTILIFT typ MK IV na JELCZ nr rej UG 05620 nr fabr 136481, WDT 2-71-08079 | 1 | co 180 dni |  |
| 51 |  | Żuraw hydrauliczny ręczny ZHR -1000/PW nr fabr. 07/14 | 2 | co 90 dni |  |
| 52 | JW. 5455 (3PBOT) klog Rzeszów ul. Krakowska 11b | Urzadzenie do przemieszczania kontenerów hakowiec Multilift UMK MK-IV UE 06719 nr fabr. 137315 WDT 2-71-07448 | 7 | co 30 dni |  |
| 53 |  | Urzadzenie do przemieszczania kontenerów hakowiec Multilift UMK MK-IV UG 10365 nr fabr. 138599 WDT 2-71-08251 | 7 | co 30 dni |  |
| 54 |  | Urzadzenie do przemieszczania kontenerów hakowiec Multilift UMK MK-IV UG 10366 nr fabr. 138600 WDT 2-71-08252 | 7 | co 30 dni |  |
| 55 |  | Przyczepa do transportu łodzi PTŁ-00.00 nr rej. UJ 02293 | 2 | co 90 dni |  |
| 56 |  | Wciagnik STRZAŁA Kl-1,5 t nr fabr. 112 nr rej. UD 00682 | 2 | co 90 dni |  |
| 57 |  | Wciagnik STRZAŁA Kl-1,5 t nr fabr. 20 nr rej. UD 00640 | 2 | co 90 dni |  |
| 58 |  | Wciagnik STRZAŁA Kl-1,5 t nr fabr. 136552 nr rej. UG 02846 WDT 2-81-07821 | 7 | co 30 dni |  |
| 59 | JW. 5455 (3PBOT) kdow Rzeszów ul. Lwowska 4 | Dźwignik przewożny samopoziomujący układ podnoszenia kontenera SUKP 5 nr fabr. 265/1/1/2017 WDT 2-71-07580 | 1 | co 180 dni |  |
| 60 |  | Dźwignik przewożny samopoziomujący układ podnoszenia kontenera SUKP 5 nr fabr. 265/2/1/2017 WDT 2-71-07581 | 1 | co 180 dni |  |
| 61 |  | Dźwignik przewożny samopoziomujący układ podnoszenia kontenera SUKP 5 nr fabr. 265/3/1/2017 WDT 2-71-07582 | 1 | co 180 dni |  |
| 62 |  | Dźwignik przewożny samopoziomujący układ podnoszenia kontenera SUKP 5 nr fabr. 265/4/1/2017 WDT 2-71-07583 | 1 | co 180 dni |  |
| 63 |  | Dźwignik przewożny samopoziomujący układ podnoszenia kontenera SUKP 5 nr fabr. 1/325/2017 WDT 2-71-07584 | 1 | co 180 dni |  |
| 64 |  | Urzadzenie do przemieszczania kontenerów hakowiec Multilift UMK MK-IV nr fabr. 138279, WDT 2-71-08040 na pojeździe JELCZ 862 nr rej UG 09920 | 7 | co 30 dni |  |
| 65 |  | Wciagnik STRZAŁA Kl-1,5 t nr fabr. 91 nr rej. Star 266M2 WOP nr rej. UG 03489 | 2 | co 90 dni |  |
| 66 |  | Podst ruchomy BC 1500S4 nr fabr. 19058014974 nr rej. UG 07121 WDT 2-72-08172 | 1 | co 180 dni |  |
| 67 |  | Podnosnik widłowy spalinowy typ CPCD50-CU1Y4G3 nr rej. PT-24033 WDT 1-84-17132 | 7 | co 30 dni |  |
| 68 | JW. 5455 (3PBOT) 33 blp Dębica ul. Kościuszki 36 A | Wciagnik STRZAŁA Kl-1,5 t nr fabr. 89 na Star 266M2 WOP nr rej. UG 06972 | 2 | co 90 dni |  |
| 69 |  | Urzadzenie do przemieszczania kontenerów hakowiec Multilift UMK MK-IV nr fabr. 137802, WDT 2-71-07720 na pojeździe JELCZ 862 nr rej UG 09363 | 7 | co 30 dni |  |
| 70 |  | Hydrauliczny podnośnik kanałowy 160kN. W-8220SD nr 3431 | 1 | co 180 dni |  |
| 71 |  | Dzwignik (podnośnik) przenośny H-8 nr fabr. b/n | 1 | co 180 dni |  |

Planowana ilość oraz typ sprzętu z Grupy Zabezpieczenia Rzeszów, Grupie Transportowej Rzeszów 34 WOG oraz z JW. 3841, 21bdow, JW. 4719, JW. 5445 Rzeszów, Dębica, POLLOGHUB Jasionka w okresie trwania umowy może ulec zmianie (ubyć, przybyć) w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach kwoty określonej w projekcie umowy.