### Załącznik nr 1 do projektu Umowy ramowej

…………………………

Zatwierdzam

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

### Alkomat bezustnikowy wskazujący wynik zawartości alkoholu w mg/l

- Przyrząd musi umożliwiać bezkontaktowy pomiar obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika.

- Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe, pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.

- Przyrząd musi dokonywać pomiaru za pomocą czujnika elektrochemicznego.

- Przyrząd powinien gwarantować dokonanie minimum 4000 pomiarów bez wymiany jednostki zasilającej tj. kompletu baterii lub ładowania akumulatorów.

- Zasilanie: ogólnie dostępne w handlu baterie tj. LR 3, LR6, 6LR61 lub ich akumulatorowe zamienniki.

- Przyrząd musi być fabrycznie nowy.

- Czas pomiaru nie może być dłuższy niż 5 sekund.

- Czas przygotowania przyrządu do pomiaru nie może być dłuższy niż 8 sekund.

- Pomiar stężenia alkoholu w próbce powietrza musi być dokonywany zarówno             w sposób automatyczny, jak i manualny.

- Przyrząd musi posiadać dwa tryby pobierania powietrza – aktywny oraz pasywny. Tryb aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu, natomiast pasywny      ( gdy przyrząd sam pobiera próbkę ), uruchamiany za pomocą odpowiedniego przycisku, w sytuacji kiedy osoba badana nie może dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza np. osoba nieprzytomna.

- Przyrząd musi być wyposażony w wyświetlacz, który będzie wskazywał wyniki pomiaru alkoholu w mg/l

- Wyświetlacz – menu i bieżące informacje o pracy przyrządu muszą być w języku polskim.

- Możliwość pracy przyrządu w temperaturach min. od -5°C do + 40°C.

- Przyrząd musi znajdować się w obudowie, która będzie pełnić funkcje ochronną; obudowa winna być ergonomiczna i zwarta pozbawiona jakichkolwiek dołączanych elementów, wyposażona w opaskę na rękę zapobiegającą upuszczeniu przyrządu.

- Do przyrządu musi być dołączony pokrowiec ochronny.

- Maksymalna waga przyrządu nie może przekraczać 400 g wraz z bateriami.

- Przyrząd musi posiadać oznaczenie CE.

- Przyrząd musi posiadać co najmniej 24 – miesięczną gwarancję.

- Serwis dla przyrządu musi znajdować się w Polsce.

- Do dostarczonego przyrządu musi  być dołączona:

- karta gwarancyjna, zawierająca numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

- instrukcja użytkowania w języku polskim.