Załącznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Gen. Hallera 62 w Grudziądzu.

Obiekt:		Budynek nr 7 – hala sportowa

Adres:			86-300 Grudziądz, ul. Hallera 62

Inwestor:		13 Wojskowy Oddział Gospodarczy

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Klasyfikacja robót:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442190-5 -  Usuwanie warstwy malarskiej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Roboty tynkarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Instalacje elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami.

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

  - Podstawa opracowania Specyfikacji

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

  - Informacje o terenie budowy

  - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

  - Określenia podstawowe

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

  - Wariantowe stosowanie materiałów

  - Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Podstawowy sprzęt budowlany

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne warunki wykonania robót

  - Obowiązki Wykonawcy

  - Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze

- DOKUMENTY   BUDOWY

  - Książka obmiarów

  - Dokumenty laboratoryjne

  - Pozostałe dokumenty budowy

  - Przechowywanie dokumentów budowy

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót:

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

    - Odbiór częściowy

    - Odbiór ostateczny (końcowy)

    - Odbiór pogwarancyjny

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych.

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych przedmiarami robót budowlanych.

  - Podstawa opracowania specyfikacji:

    - Zalecenia wynikające z potrzeb użytkowników.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

  - Remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Gen. Hallera 62 w Grudziądzu.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, określony w Przedmiarze Robót dla zamówienia publicznego pod nazwą określoną w punkcie 2.1.

Specyfikacja dotyczy wykonania robót remontowych w następującym zakresie:

BUDYNEK NR 7 – hala sportowa:

2.2.1.  Roboty sanitarne:

- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej;

- wymiana urządzeń sanitarnych;

- wymiana grzejników i rur C.O.;

2.2.2. 	Roboty elektryczne:

- wymiana przewodów, gniazd i łączników;

- wymiana opraw oświetleniowych;

2.2.3.	Roboty budowlane:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty murarskie;

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome pomieszczeń;

- roboty posadzkarskie – wykonanie warstwy samopoziomującej;

- zabudowy pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami g-k;

- skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych;

- układanie płytek ściennych i podłogowych;

- roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych;

- wykonanie sufitów podwieszanych na rusztach metalowych i drewnianych z płyt g-k wodo i ogniochronnych;

- wykonanie zabudowy ścian, skosów i elementów drewnianych dachu z płyt g-k ogniochronnych;

2.2.4. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych oraz złomu;

Wszystkie  prace  należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo             i właściwe warunki pracy dla jego użytkowników. Harmonogram prac należy uzgodnić                                  z Inspektorem Nadzoru.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących:

    - Oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych

    - Oświetlenie terenu robót

    - Znaki ostrzegawcze na terenie robót

    - Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

    - Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót

  - Informacje o terenie budowy

    - Opis ogólny:

Budynek nr 7 – budynek hali sportowej – budynek 1-kondygnacyjny o konstrukcji murowanej, konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem. Budynki wyposażone w instalację wod.-kan., c.o., odgromową i elektryczną.

Dane techniczne:

Powierzchnia  użytkowa obiektu - 1942,00  m2

Kubatura obiektu - 10.728,00 m3

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt przeznaczony do remontu, wskaże teren przy budynku niezbędny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy. Energia elektryczna, WC budowy i woda – odpłatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi                w protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastąpi protokolarnie                 w dniu wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru potwierdzenie odbycia szkoleń BHP, Ppoż. oraz z Ochrony Informacji Niejawnych wraz z wykazem osób przeszkolonych.

Wykonawca przed wejściem na budowę dostarczy Inspektorowi Nadzoru wykaz pracowników przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji zadania oraz wykaz pojazdów   i kierowców w celu wystawienia przepustek zezwalających na wejście i wjazd na teren jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawierać: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm, rodzaj i nr rejestracyjny samochodu oraz dane kierowcy.

    - Zgodność robót ze ST

Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego    stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: ST, Przedmiar robót.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,               a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który w porozumieniu ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze ST.

W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w przedmiarze robót i ST. W zakres tych prac wchodzą w szczególności: zakup materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, ich transport, montaż, wbudowanie zamocowanie, wykonanie zabezpieczeń oraz wszelkie inne niezbędne prace pomocnicze.

Należy także uwzględnić koszt wykonania wszelkich niezbędnych dokumentacji warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementów i robót budowlanych.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                     z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczone   materiały  lub  wykonane  roboty nie będą zgodne ze ST                                            i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca                           ma obowiązek podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się                    do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                         a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w własnych pomieszczeniach biurowych  i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu wykonywanych robót.

Materiały łatwopalne składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami                                         i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    przestrzegać    będzie      przepisów    dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW                         na okoliczność przestrzegania przepisów obowiązujących w wojsku. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych             na budowie, ponadto wykonawca i wszyscy jego pracownicy zostaną przeszkoleni z tytułu zasad przestrzegania przepisów ogólno wojskowych.

Wykonawca podejmie działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z przeprowadzonych procesów pracy podczas wykonywania robót budowlanych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy, pracowników jednostki oraz pracowników swojej firmy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowiązany do udziału w szkoleniu BHP                  i Ppoż. przeprowadzonym przez służby BHP i Ppoż. podległe danej Jednostce wojskowej                 w Grudziądzu.

  - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442190-5 -  Usuwanie warstwy malarskiej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Roboty tynkarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Instalacje elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami.

2.6. Określenia podstawowe

    - "Zamawiający" –

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPORACZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

    - "Wykonawca" - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego.

    - "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego                            do działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione                          w umowie.

    - „Kierownik robót budowlanych" - oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

    - "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego                         do odbioru i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części

    - "Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)" - oznacza specyfikację zamówienia, zgodnie                 z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego.

    - "Przedmiar robót" - oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem                     lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                           i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

    - „Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe              do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

    - „Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu              i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

    - "Wycena zamówienia" - oznacza wycenę robót sporządzoną przez Wykonawcę i złożoną            do Zamawiającego.

    - "Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu                               na wykonanie zamówienia.

    - "Umowa"  -  oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

    - "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SWZ i formularzu Oferty, załączonym do SWZ.

    - "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy.

    - "Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji zamówienia.

    - "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, oraz przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie.

    - "Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do zapłacenia Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy oraz usunięcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

    - „Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego.

    - „Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

    - „Remont" - oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

    - "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowiące część Robót.

    - "Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego                dla wykonania na nich robót oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót.

    - „Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu.

    - „Aprobata techniczna" - oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

    - „Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                         w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową.

    - „Dziennik   budowy"  -  oznacza   dziennik,   stanowiący   dokument  z przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy.

    - "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub komunikację drukującą w tym telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

    - „ST” – oznacza niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia                i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz kartę charakterystyki produktu.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały przeznaczone                        do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie                       z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych”. Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r. – należy stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny zdatności”. Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.:

- Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE” powinny być dołączone następujące dodatkowe informacje:

*oznaczenie, siedziba i adres producenta;

*ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie „CE” na wyrobie budowlanym;

*numery certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany;

*dane umożliwiające identyfikacje cech i deklarowanych właściwości technicznej wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

- Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B” należy dołączyć następujące dodatkowe informacje:

*określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

*identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;

*numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która potwierdzono zgodność wyrobu;

*numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

*inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

*nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu;

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów                oraz firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń                  i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne" z tym, że obowiązkiem Wykonawcy                            jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego                         o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

  - Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych:

UWAGA: Budynek w czasie remontu będzie czynny.

3.3.1. REMONT POMIESZCZEŃ – BUDYNEK NR 7:

3.3.1.1. MONTAŻ – INSTALACJA WODNA:

- rury PP PN20 o śr. 32 mm łączone metodą zgrzewania;

- rury PP PN20 o śr. 25 mm łączone metodą zgrzewania;

- rury PP PN20 o śr. 20 mm łączone metodą zgrzewania;

- rury PP PN20 o śr. 15 mm łączone metodą zgrzewania;

- kształtki (redukcje, kolanka, trójniki, mufki) o śr. wew. od 15,0 mm do 32 mm;

- zawory odcinające o śr. od 15 mm do 32 mm;

- otuliny rur (piankowe) gr. do 30,0 mm dla rur o śr. zewn. od 20 mm do 32 mm;

- uchwyty do rur PP;

- kołki szybkiego montażu;

3.3.1.2. MONTAŻ INSTALACJA KANALIZACYJNA:

- rury kanalizacyjne PVC o śr. 110 mm;

- czyszczaki kanalizacyjne o śr. 110 mm;

- rury kanalizacyjne PVC o śr. 75 mm;

- rury kanalizacyjne PVC o śr. 50 mm;

- kształtki kanalizacyjne o śr. od 50 mm do 110 mm;

- wpusty podłogowe kanalizacyjne PVC o śr. 50 mm z kratką ocynkowaną;

3.3.1.3. ARMATURA:

- umywalki porcelanowe o szer. 55 cm, białe z syfonem gruszkowym z PVC, zamocowane                       do ściany;

- baterie umywalkowe, stojące, mosiężne, kolor chrom,  jednouchwytowe z wylewką 			standard o śr. 15 mm z głowicą porcelanową;

- muszla ustępowa porcelanowa typu kompakt, koloru białego, 	odpływ 	poziomy, podłączenie wody boczne, deska sedesowa z powłoką antybakteryjną koloru białego;

- pisuary porcelanowe, białe z syfonem gruszkowym z PVC, zamocowane do ściany;

- zawory czerpalne fi 15 mm;

- zawór odcinający mosiężny z półśrubunkiem fi 20 mm;

- zawory antyskażeniowe fi 15 mm;

- Wpusty podłogowe z tworzywa z podejściem pionowym o średnicy Ø 50, 75 mm, z  kominem do regulacji wysokości, z kołnierzem uszczelniającym, z syfonem  , z kratką ze stali nierdzewnej 150x150 mm;

- Kabiny sanitarne z drzwiami szer. min 80 cm (kabiny WC) - wyposażona w trzy komplety zawiasów funkcyjnych oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte” z możliwością awaryjnego otwierania wykonane ze stali nierdzewnej, profil aluminiowy drzwi z uszczelką gumową. Konstrukcję stanowią profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym wypełnione płytą HPL gr. min. 12 mm dwustronnie laminowaną – wysokość min 2,00 m, głębokość min. 1,20 m, odstęp od podłogi 150 mm – kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonywania robót – ostateczne wymiary ustalone na etapie wykonania robót;

3.3.1.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

- Okna PVC pojedyncze, trzyszybowe jednoskrzydłowe (okna przeznaczone do wymiany oraz wstawienia – łącznie 4 szt. – zostały zwymiarowane na rysunku) z kompletem okuć,  szklone szybami zespolonymi, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż Uw=0,9 W/m2K dla okna.

Stolarka okienna powinna posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których stolarka okienna jest wykonana, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji stolarki okiennej oraz ich części podlegających wymianie.

Materiały uszczelniające

Do wykonywania uszczelnień między oknem, a ścianą mogą być stosowane,                             w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne)

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić                  w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.

- kotwy montażowe stalowe do stolarki;

- dyble metalowe do montażu okien;

- taśma rozprężna uszczelniająca;

- kołki montażowe;

- pianka uszczelniająca

- Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dla pomieszczeń komunikacji aluminiowe.

- dwuskrzydłowe (podział: 100 cm i 40 cm),

- współczynnik przenikalności ciepła min. U = 1,3 W/(m2K)

- skrzydła drzwiowe na 3 zawiasach czopowych,

- pół przeszklone w górnej połowie,

- zamek na wkładkę patentową,

- klamka obustronna,

- próg aluminiowy,

- szyby zespolone, ciepłe, bezpieczne;

- kolor: wewnętrzne białe, zewnętrzne brąz RAL 8017 lub podobne – do ustalenia z Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji.

UWAGA – DOKŁADNE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY

- Kotwy stalowe,

- Pianka poliuretanowa.

- Drzwi wewnętrzne do sanitariatów z PVC wraz z ościeżnicą, kolor biały z kratkami 	wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła, zamek na wkładkę patentową, na dwóch 	zawiasach czopowych; Drzwi o wymiarach: - 0,80 m x 2,05 m – 2 szt.

UWAGA – DOKŁADNE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY;

Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało na podstawie wykazu – zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem nazwy zadania i nr umowy której dotyczą.

- Kotwy stalowe;

- Pianka poliuretanowa;

3.3.1.5.	 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- Skrzynka rozdzielnicowa, podtynkowa, drzwi lakierowane, moduły z listwami 	przyłączeniowymi N+PE, IP44;

- Wyłącznik różnicowoprądowy 16A i 25A;

- Wyłącznik nadmiarowoprądowy, jednofazowy 10A i 16A;

- Przewód YdY 450/750V 3x1,5mm2;

- Przewód YdY 450/750V 3x2,5mm2;

- Przewód YdY 450/750V 3x4mm2;

- Puszki instalacyjne podwójnej głębokości oraz zwykłe;

- Łączniki instalacyjne, podwójne, pojedyncze, schodowe natynkowe i podtynkowe;

- Gniazda wtykowe podwójne z uziemieniem natynkowe i podtynkowe;

- Gniazda hermetyczne, pojedyncze z uziemieniem natynkowe i podtynkowe;

- Rury osłonowe dla przewodów;

- Oprawy świetlówkowe 2x36W, hermetyczne z kloszem z tworzywa sztucznego;

- Wentylator elektryczny, 2 szt. - wentylatory do pomieszczeń (ścienne), wyciągowe                          śr. min 100mm 	o wydajności min. 150 m3/h o mocy 15 W, zasilanie 230 V, 50 Hz, uruchamiane razem z oświetleniem.

3.3.1.6. WYMIANA INSTALACJI C.O.

- Rury ze stali węglowej ocynkowane o połączeniach zaprasowywanych;

- Grzejniki dwupłytowe i trzypłytowe stalowe z podłączeniem bocznym o mocy podanej            na części rysunkowej, pracujące na parametrach 70/55, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż 10 bar, max temp. robocza nie mniejsza niż 110°C, grzejnik wyposażony w uchwyt, korek, odpowietrznik, zawór odcinający powrotny z możliwością spustu wody oraz zawór termostatyczny wraz z głowicą termostatyczną, wzmocnioną antywandalowo, grzejniki łazienkowe wykonane ze stali cynkowej (grzejniki do pomieszczeń mokrych);

- Zawory równoważące z króćcami pomiarowymi dn 15, 25, zakres temperatury minimum -20°C do 120°C, zawory wyposażone w dwa gwintowane krućce, korpus i głowicę wykonana z brązu, możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub powrotnym;

- Odpowietrznik automatyczny dn 15;

W pomieszczeniach sanitarnych zastosować grzejniki stalowe ocynkowane odporne                   na działanie wilgoci – 2 szt.

3.3.1.7. ROBOTY BUDOWLANE:

- Cegła budowlana pełna klasy 15;

- Bloczki z betonu komórkowego gr. 11,50 cm;

- Zaprawa murarska;

- Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna kat. III

- Nadproża prefabrykowane 1,20 gr. 11,50 cm

- Siatka zbrojeniowa fi 4 mm oczka 15 x 15 cm;

- Kotwy spiralne ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 w odcinkach od 1 - do 10 m;

- Zaprawa kotwiąca do murów z cegły;

- Zaprawa cementowa;

- Beton C8/10;

- Beton C12/15;

- Płynna folia uszczelniająca;

- Zaprawa uszczelniająca - jednoskładnikowa hydroizolacja;

- Profile stalowe do płyt gipsowo-kartonowych;

- Płyta g-k, gr. 12,5 mm, ogniochronna oraz wodo i ogniochronna;

- Wkręty do płyt gipsowych i drewna;

- Gwoździe budowlane skrętne;

- Zaprawa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Cekol C-40 lub rozwiązanie równorzędne;

- Taśma spoinowa „fizelina”;

- Emulsja gruntująca;

- Cementowo - polimerowa gładź szpachlowa do stosowania w pomieszczeniach                             o podwyższonej wilgotności;

- Farby emulsyjne do zastosowań w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, kolor biały;

- Farba do sufitów kl. ścieralności 1, farby do ścian klasa ścieralności 3;

- Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych do stosowania w pom. o podwyższonej 			wilgotności;

- Płytki ceramiczne ścienne o wym. 30 x 60 cm, gładkie, kolor i wzór do ustalenia na etapie wykonania robót (paleta odcieni szarości);

- Płytki podłogowe gressowe, gładkie, antypoślizgowe R10 o wym. 30 x 30 cm, kolor i wzór do ustalenia na etapie wykonywania robót (paleta odcieni szarości);

- Zaprawa do fugowania – kolor dobrać do koloru płytek;

- Listwy progowe aluminiowe;

- Kratki wentylacyjne;

Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało             na podstawie wykazu – zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem nazwy zadania i nr umowy której dotyczą.

4  SPRZĘT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów rzeczowych,                                     z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać                  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4.2.Podstawowy sprzęt budowlany

Z uwzględnieniem założeń do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:

    - samochody dostawcze

    - samochody samowyładowcze

    - elektronarzędzia ręczne

    - elektronarzędzia wolnostojące

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także  biorąc pod  uwagę zalecenia inspektora nadzoru.

  - Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia wad w takim zakresie                   w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy budowie.

    - Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie i dowóz.

    - Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych             nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników, placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

    - Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                 z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć                   do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane             w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

    - Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiającemu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

    - W przypadku spełnienia warunków określonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami, aż do całkowitego ukończenia robót, umożliwiającego przekazanie terenu robót do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk utylizacji  gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki  -  uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.

    - Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z materiałów z demontażu nadających się do użytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru).

  - Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze:

Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z kosztorysu ofertowego.

5.3.1. BUDYNEK NR 7  – REMONT POMIESZCZEŃ:

5.3.1.1. ROZBIÓRKOWE ROBOTY SANITARNE:

- Zdemontowanie istniejącej armatury, instalacji kanalizacyjnej, C.W.U. i C.O;

- Wszystkie otwory i przebicia przez stropy po zdemontowanych odcinkach rur należy zabetonować;

5.3.1.2. MONTAŻ - INSTALACJA WODNA:

- Piony oraz odcinki poziome należy układać w ścianie w bruzdach (wszelkie zawory tak umiejscowić aby był do nich swobodny dostęp ) 	dodatkowo zabezpieczając je otuliną jednowarstwową z pianki gr. 9 mm i mocować do ściany za pomocą uchwytów ocynkowanych w rozstawie nie większym niż 1,0 m. Na każdym pionie zamontować zawór odcinający (montaż zaworów umożliwiający jego wymianę). Po zakończeniu robót montażowych, a przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy wykonać próbę szczelności. Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać dezynfekcję instalacji, a także przeprowadzić bakteriologiczne badanie wody.

5.3.1.3. MONTAŻ - INSTALACJA KANALIZACYJNA:

- Nową instalację kanalizacyjną (piony, odcinki poziome oraz podejścia odpływowe) należy układać na ścianach i sufitach mocując ją do podłoża za pomocą uchwytów do rur kanalizacyjnych w rozstawie nie większym niż 80 cm. Na każdym pionie należy zamontować czyszczak kanalizacyjny z PVC. Podejścia odpływowe i odpływy do pionów muszli ustępowych wykonać rurą o śr. 110 mm, podejścia odpływowe i odpływy do pionów umywalek i pisuarów wykonać rurą o śr. 50 mm, podejścia odpływowe prysznicowe wykonać rurą o śr. 50 mm. W celu odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej należy                przebić się przez strop i zamontować kominki wentylacyjne wraz z dokładnym uszczelnieniem połączeń, natomiast na zamkniętych pionach zamontować zawory napowietrzające;

5.3.1.4. ARMATURA I URZĄDZENIA SANITARNE:

- armaturę należy zamontować we wcześniej określonych i wykonanych podejściach 			dopływowych ciepłej i zimnej wody. Należy sprawdzić szczelność połączeń i sprawność 			działania urządzenia.

Wszystkie urządzenia sanitarne należy zamontować przy wcześniej określonych i  			wykonanych podejściach dopływowych ciepłej i zimnej wody oraz podejściach 				odpływowych zgodnie z zaleceniami co do montażu wybranego producenta urządzenia.

- kabiny sanitarne zamontować zgodnie z zaleceniami danego producenta (schemat kabin  w załącznikach);

5.3.1.5. STOLARKA DRZWIOWA:

- Montaż stolarki drzwiowej - Nowe skrzydła należy zamontować i ustawić na nowo

osadzonych i wypoziomowanych ościeżnicach stalowych, aluminiowych lub drewnianych mocowanych na min. 3 kotwy z każdej strony ościeżnicy, drzwi po montażu powinny zamykać się i otwierać bez żadnych oporów i sprężynowania. Wymiary otworów drzwiowych należy pobrać z natury.

We wszystkich nowopowstałych otworach drzwiowych, w których osadzana będzie nowa stolarka należy osadzić nadproża prefabrykowane;

5.3.1.6. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- Demontaż łączników instalacyjnych, gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych i części przewodów w tynku (przewody przy skrzynkach rozdzielnicowych);

- Montaż nowej skrzynki wraz z montażem i podłączeniem nowych zabezpieczeń zgodnie               z przedmiarem robót – połączenie nowej tablicy rozdzielczej z istniejącą wykonać przewodem 3 x 4 mm 2,

- Instalację oświetleniowa wykonać przewodem 3 x 1,5 mm 2 umieszczonym w tynku                        	we  wcześniej wykonanych bruzdach, puszki podwójnej głębokości w miejscach włączników;

- Instalację gniazdek wtykowych wykonać przewodem 3 x 2,5 mm 2 umieszczonym w tynku 	we wcześniej wykonanych bruzdach, puszki podwójnej głębokości w miejscach gniazdek.

- Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych w ilości zgodnej                          z przedmiarem robót;

Wentylatory elektryczne w otworach kominowych w ścianie – uruchamiane wraz                           z oświetleniem natomiast wentylatory kanałowe uruchamiane z osobnego włącznika;

Wymianę instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary stanu izolacji oraz skuteczności zerowania.

5.3.1.7. INSTALACJA C.O.

- Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych                    w systemie zaprasowywanym prowadzonych od istniejących pionów do grzejników przy posadzce. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurce osłonowej zapewniającej luz pomiędzy ściankami rurek min. 1 mm. Grzejniki należy zamontować na ścianach budynku na minimum dwóch uchwytach montażowych. Na zasilaniu grzejnika należy zamontować zawór odcinający, a za nim zawór z możliwością regulacji przepływu cieczy grzewczej, natomiast na powrocie należy zamontować wyłącznie zawór odcinający.

5.3.1.8. ROBOTY BUDOWLANE:

- Roboty rozbiórkowe – należy zdemontować skrzydła drzwiowe oraz wykuć ościeżnice              ze ścian. Wszystkie elementy zdemontowane za wyjątkiem złomu należy poddać utylizacji. Rozebraniu podlegają także ścianki z cegieł (gr. ½ c) z posadzki w pomieszczeniach sanitarnych należy skuć warstwę ok 5 cm posadzki lastryko. Ze ścian należy skuć płytki ceramiczne, rozbiórce podlegają ścianki działowe oraz wykucie otworu drzwiowego celem utworzenia nowego układu pomieszczeń;

- Wymurowanie ścian z bloczków z betonu komórkowego zgodnie z załączonymi rysunkami;

- Wykonanie nowej posadzki cementowej gr. około 5 cm zazbrojonej siatką 15 x 15cm                  fi 4 mm;

- Posadzka z płytek ceramicznych - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5,0 cm                           z nadanym spadkiem w kierunku wpustów podłogowych. W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać izolację z masy szpachlowej uszczelniającej, następnie wykonanie posadzki  z płytek ceramicznych układanych na klej z wykonaniem fug w kolorze dobranym do koloru płytek;

- Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych – licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanych na klej na uprzednio wykonanym tynku wraz z wykonaniem fug  oraz wykonaniem izolacji pionowej ścian zaprawą wodoszczelną w miejscach występowania umywalek – izolacja i płytki do wysokości 2,0 m;

- Zabudowy pionów i rur pod sufitem płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm wodno-chronnymi Połączenia płyt i styków płyt ze ścianą należy zaprawić gipsem szpachlowym do spoinowania płyt g-k oraz zatopieniem taśmy do spoinowania „fizeliny” z włókna szklanego;

W miejscach połączeń posadzek z dwóch różnych materiałów oraz w miejscach zmiany wysokości posadzek należy zamontować progi aluminiowe natomiast skrzydła drzwiowe, które otwierają się na korytarz należy dopasować do nowego poziomu posadzki.

- Malowanie farbami emulsyjnymi – malowanie ścian i sufitów farbami 	emulsyjnymi. Malowanie wykonać za pomocą wałków malarskich. Na wszystkich powierzchniach podległych malowaniu należy wykonać gładź cementowo - polimerową. Gotowa, pomalowana powierzchnia powinna być gładka i jednolita. Malowaniu podlegają wszystkie sufity i ściany;

- W pomieszczeniach komunikacji należy wykonać tynk mozaikowy do wysokości 1,5 m; Powyżej malowanie farbami emulsyjnymi – malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie wykonać za pomocą wałków malarskich. Na wszystkich powierzchniach podległych malowaniu należy wykonać gładź cementowo - polimerową. Gotowa, pomalowana powierzchnia powinna być gładka i jednolita. Malowaniu podlegają wszystkie sufity i ściany;

- Dostawa i montaż 6 sztuk kabin sanitarnych z drzwiami szer. min 80 cm (kabiny WC) wykonane m. in. z płyt HPL.

5.3.2. WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW:

- Gruz,  elementy drewniane i inne odpady, należy wywieźć z miejsca budowy i poddać utylizacji. Przyjęcie do utylizacji należy poświadczyć przed inwestorem stosownym dokumentem wydanym przez zakład świadczący usługi w zakresie utylizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności Inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego.              Z każdorazowego wywozu (za dany miesiąc rozliczeniowy) i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, żeliwny, kolorowy).

Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy  i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu:

Wartość złomu zostanie ustalona następująco:

- ilość kg złomu stalowego x 0,80 zł / kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko - pomorskim).

- ilość kg złomu żeliwnego x 1,15 zł / kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim).

- ilość kg złomu kolorowego (mosiądz) x 16,83 zł / kg (średnia cena hurtowa                                    w województwie kujawsko-pomorskim).

- ilość kg złomu kolorowego (miedź) x 30,40 zł / kg (średnia cena hurtowa                                      w województwie kujawsko-pomorskim).

- DOKUMENTY   BUDOWY

6.1        Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na ocenę faktycznego postępu robót i każdego jego etapu. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub w ST.

  - Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, orzeczenia o jakości materiałów, gromadzone będą w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.

  - Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.1-6.2, następujące dokumenty:

    - protokoły przekazania terenu robót

    - zgłoszenie wykonania robót

    - protokoły odbioru robót

  - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy,   spowoduje   jego   natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

7.1         Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie założeń 			      Zamawiającego.

  - Wycena ofertowa jest dokumentem określającym cenę za przedmiot zamówienia, uwzględniającym wszystkie produkty i materiały, prace i czynności, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Rozliczenia robót następować winno zgodnie z umową obowiązującą Zamawiającego                             i Wykonawcę.

  - Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów KNR, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych ich tablicach. Dla robót nie określonych                        w katalogach zasady obmiaru należy przyjąć według analizy indywidualnej.

  - Obmiar robót określa zakres wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik robót budowlanych.

  - Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie do celów informacyjnych z częstością wymaganą przez przedstawiciela Zamawiającego lub w innym czasie określonym w umowie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

    - Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

    - Odbiorowi częściowemu;

    - Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);

    - Odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór   robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej   ocenie  jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i  poprawek bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie wykonania części przedmiotu zamówienia w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót, w zakresie ściśle określonym w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Kierownika budowy lub robót na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do odbioru częściowego.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia                w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru), zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego                            w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                         i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza           w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

    - Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony                  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   następujące dokumenty:

      - atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

      - księgę obmiaru robót zawierającą wyliczenia wyrażeń matematycznych ilości rzeczywiście wykonanych robót;

      - obmiar robót;

      - kosztorys powykonawczy oparty na cenach jednostkowych ujętych                                  w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie obmiaru robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,

      - karta odpadów utylizowanych materiałów,

      - oświadczenie Kierownika robót;

      - udokumentowanie rozliczenia złomu pozyskanego podczas wykonywanych robót;

      - wyniki pomiarów instalacji elektrycznej,

      - dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i sanitarnej;

    - W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

    - Roboty budowlane zostaną odebrane przez komisję odbiorową po stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną, a także gdy będą wolne od wad i usterek.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.