- Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Gen. Hallera 62 w Grudziądzu.

Obiekt:             Budynek nr 7 – hala sportowa

Adres:	              86-300 Grudziądz, ul. Hallera 62

Zamawiający:	 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | REMONT |  |  |  |
| 1.1 |  | DEMONTAŻ - CZĘŚĆ SANITARNA |  |  |  |
| 1 d.1.1 | kalk. własna | Demontaż rur starej instalacji C.O. wraz ze zbiornikami wyrównawczymi | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2 d.1.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 3 d.1.1 | KNR-W 4-02 0234-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 4 d.1.1 | KNR-W 4-02 0234-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 5 d.1.1 | KNR 4-02 0235-01 | Demontaż pisuaru | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 6 d.1.1 | KNR 4-02 0234-02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 7 d.1.1 | KNR 4-02 0507-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m |  |  |
|  |  | 18+18 | m | 36.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 8 d.1.1 | KNR 4-02 0507-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm | m |  |  |
|  |  | 5.00+2 | m | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 9 d.1.1 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 4+4 | m | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 1.2 |  | MONTAŻ - INST. WODNA |  |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 11 d.1.2 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 12 d.1.2 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 22 | m | 22.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
| 13 d.1.2 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 4.00+3.00+3.00+3.00+4.00+3.00+3.00+3.00 | m | 26.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.00 |
| 14 d.1.2 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  | 22 | m | 22.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
| 15 d.1.2 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  | 4.00+3.00+3.00+3.00+4.00+3.00+3.00+3.00 | m | 26.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.00 |
| 16 d.1.2 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 5.00+3.00+2.5+3.00+3.00+2.5 | m | 19.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.00 |
| 17 d.1.2 | KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 1.00+1.00+1.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00 | m | 19.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.00 |
| 18 d.1.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 19 d.1.2 | KNR 2-15 0107-07 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 20 d.1.2 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 21 d.1.2 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 22 d.1.2 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 48 | m | 48.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
| 23 d.1.2 | analiza indywidualna | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m |  |  |
|  |  | 48 | m | 48.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
| 24 d.1.2 | analiza indywidualna | Bakteriologiczne badanie wody | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.3 |  | MONTAŻ - KANALIZACJA |  |  |  |
| 25 d.1.3 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. |  |  |
|  |  | 6+3 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 26 d.1.3 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 3.00+2.60+2.70 | m | 8.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.30 |
| 27 d.1.3 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - wentylacja kanalizacji | m |  |  |
|  |  | 5+5 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 28 d.1.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 3.00+2.60+2.70 | m | 8.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.30 |
| 29 d.1.3 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 30 d.1.3 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 31 d.1.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4+2 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 32 d.1.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3+2+1 | szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 1.4 |  | ARMATURA |  |  |  |
| 33 d.1.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  |  | 4+2 | kpl. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 34 d.1.4 | KNR 2-15 0226-01 | Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 35 d.1.4 | KNR 2-15 0226-02 | Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - dodatek za każdy następny pisuar w szeregu | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 36 d.1.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 2+1 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 37 d.1.4 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2+1 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 38 d.1.4 | KNR 2-15 0114-01 analogia | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - antyskażeniowy | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 1.5 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 39 d.1.5 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  |  |
|  |  | 12.5+2+6+2+4+5 | m | 31.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.50 |
| 40 d.1.5 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 1+1+1+2 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 41 d.1.5 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. |  |  |
|  |  | 2+3+3+3 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 42 d.1.5 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 1+1+2 | otw. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 43 d.1.5 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 95.5 | m | 95.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.50 |
| 44 d.1.5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY450/750V 3x1,5 mm2 oświetlenie | m |  |  |
|  |  | 79.5 | m | 79.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.50 |
| 45 d.1.5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY450/750V 3x2,5 mm2 gniazdka | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 46 d.1.5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY450/750V 3x4 mm2 - połączenie między tablicami rozdzielczymi | m |  |  |
|  |  | 8 | m | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 47 d.1.5 | KNR 4-03 1011-07 analogia | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym - OTWORY POD PUSZKI PODWÓJNEJ GŁĘBOKOŚCI W MIEJSCACH GNIAZDEK I ŁĄCZNIKÓW | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 48 d.1.5 | KNR 5-08 0302-01 analogia | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm - PUSZKI PODWÓJNEJ GŁĘBOKOŚCI W MIEJSCACH GNIAZDEK I ŁĄCZNIKÓW | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 49 d.1.5 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 50 d.1.5 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 51 d.1.5 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - GNIAZDKA PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM HERMETYCZNE | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 52 d.1.5 | KNR 5-08 0516-05 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - oprawy ledowe do sufitów podwieszanych - panel LED antyolśnieniowy 60x60 48W, IP 44 | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 53 d.1.5 | analiza indywidualna | Montaż wentylatora elektrycznego w otworze w ścianie - wentylator mechaniczny fi 100mm montaż w istniejących kominach uruchamiane wraz ze światłem | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 54 d.1.5 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 55 d.1.5 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRADOWY 25 A | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 56 d.1.5 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRADOWY S 301 B 16 A - oświetlenie | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 57 d.1.5 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRADOWY S 301 B 16 A - gniazdka | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 58 d.1.5 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 59 d.1.5 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności - gniazdka | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 60 d.1.5 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.6 |  | INSTALACJA C.O. ORAZ WYMIANA GRZEJNIKÓW |  |  |  |
| 61 d.1.6 | KNR 4-02 0520-03 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 62 d.1.6 | KNR 4-02 0520-04 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 15.0 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 63 d.1.6 | KNR 4-02 0520-04 analogia | Demontaż grzejnika Faviera | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 64 d.1.6 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 65 d.1.6 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 66 d.1.6 | KNR-W 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach sprasowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 67 d.1.6 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 68 d.1.6 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności - C22 1050 W | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 69 d.1.6 | KNR-W 2-15 0418-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - grzejnik do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności - C22 1800 W | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 70 d.1.6 | KNR-W 2-15 0418-08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - C22 1800 W | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 71 d.1.6 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | Przedmiar dodatkowy 1 | próba |  | 1.00 |
|  |  | 3 | m | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.7 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 72 d.1.7 | analiza indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 73 d.1.7 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 23.54 | m2 | 23.54 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.54 |
| 74 d.1.7 | KNR 9-01 0105-02 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 - podmurowanie ściany zewnętrznej w celu montażu okna w otworze drzwiowym | m2 |  |  |
|  |  | 1.5 | m2 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.50 |
| 75 d.1.7 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | 60.52 | m2 | 60.52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.52 |
| 76 d.1.7 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 77 d.1.7 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 5 | m2 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 78 d.1.7 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
|  |  | 1.20 | m | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 79 d.1.7 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 80 d.1.7 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 81 d.1.7 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie ścian po rozbiórkach oraz podmurowaniu pod okno | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 82 d.1.7 | KNR 2-02 2004-01 | Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo - zabudowa rur pod sufitem na korytarzu oraz pionów wentylacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych | m2 |  |  |
|  |  | (0.20+0.50)*15 | m2 | 10.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.50 |
| 83 d.1.7 | KNR-W 2-02 1215-01 | Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - drzwiczki rewizyjne | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 84 d.1.7 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity | m2 |  |  |
|  |  | 283.77 | m2 | 283.77 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 283.77 |
| 85 d.1.7 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 226.95 | m2 | 226.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 226.95 |
| 86 d.1.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 87 d.1.7 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 226.95 | m2 | 226.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 226.95 |
| 88 d.1.7 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 89 d.1.7 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 90 d.1.7 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 117.87 | m2 | 117.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.87 |
| 91 d.1.7 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 |  |  |
|  |  | 119.29 | m2 | 119.29 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119.29 |
| 92 d.1.7 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 |  |  |
|  |  | 11.60 | m2 | 11.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.60 |
| 93 d.1.7 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 |  |  |
|  |  | 21.25 | m2 | 21.25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.25 |
| 94 d.1.7 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 56.82 | m2 | 56.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.82 |
| 95 d.1.7 | KNR 0-12 1119-01 analogia | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m |  |  |
|  |  | 33.73 | m | 33.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.73 |
| 96 d.1.7 | KNR 2-02 0829-06 analogia | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 52.26 | m2 | 52.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.26 |
| 97 d.1.7 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż ścianek działowych z drzwiami zgodnie z rysunkiem poglądowym - systemowe HPL | kpl. |  |  |
|  |  | 6 | kpl. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 98 d.1.7 | analiza indywidualna | Montaż drzwi wewnętrznych, pełnych do pomieszczeń sanitarnych z PVC - w kolorze białym z otworami nawiewnymi - drzwi kompletne z ościeżnicą - wymiar 0,80x2,00m - UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu | m2 |  |  |
|  |  | (0.80*2.00)*2 | m2 | 3.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.20 |
| 99 d.1.7 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych w kolorze białym - podział skrzydeł: 100 cm i 40 cm UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu | m2 |  |  |
|  |  | 2.8 | m2 | 2.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.80 |
| 100 d.1.7 | KNR 0-19 1024-08 analogia | Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych w kolorze: zewnątrz brąz, wewnątrz biały - podział skrzydeł: 100 cm i 40 cm UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu | m2 |  |  |
|  |  | 2.8 | m2 | 2.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.80 |
| 101 d.1.7 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | m |  |  |
|  |  | 1.6 | m | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 1.8 |  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |
| 102 d.1.8 | analiza indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł okiennych oraz demontażem krat - 3 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 103 d.1.8 | KNR 0-19 1022-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV wraz z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 4 szt. UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym indywidualnie dla każdego otworu | m2 |  |  |
|  |  | 6.68 | m2 | 6.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.68 |
| 104 d.1.8 | analiza indywidualna | Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej niebarwionej wygiętych zgodnie ze sztuką budowlaną - 4 szt. 0.20*1.10m | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 105 d.1.8 | analiza indywidualna | Wyprawy tynkarskie ościeży ścian wewnętrznych wykonywane sposobem ręcznym, gr. do 10 mm gipsowe gładzone | m2 |  |  |
|  |  | (1.50+1.80+1.80)*0.20 | m2 | 1.02 |  |
|  |  | (1.50+1.20+1.20)*0.20 | m2 | 0.78 |  |
|  |  | (2.40+1.80+1.80)*0.20 | m2 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 106 d.1.8 | analiza indywidualna | Folia mleczna do szyb - matowa - 3 szt. w pomieszczeniach sanitarnych | m2 |  |  |
|  |  | 5 | m2 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 1.9 |  | WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW Z ROZBIÓRKI |  |  |  |
| 107 d.1.9 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 21.33 | m3 | 21.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.33 |
| 108 d.1.9 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 21.33 | m3 | 21.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.33 |
| 109 d.1.9 | analiza indywidualna | Utylizacja gruzu oraz elementów z demontażu | m3 |  |  |
|  |  | 21.33 | m3 | 21.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.33 |