OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nieprzerwane świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji (przez okres 24 miesięcy) w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 2 "Wykaz lokalizacji i rodzajów uruchamianych dostępów do sieci Internet w jednostkach Policji". W wykazie określono lokalizację, rodzaj świadczonych usług dostępowych i informacje dodatkowe.

Usługa dostępu do sieci Internet

(wymogi minimalne)

- Łącze światłowodowe do świadczenia usługi powinno mieć charakter łącza stałego z jednym stykiem.

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako łącza dostępowego technologii radiowej, wi-fi oraz dostępu na bazie sieci komórkowej.

- W przypadku konieczności uruchomienia nowej (nie eksploatowanej dotychczas przez Zamawiającego) linii przeznaczonej na dostęp do Internetu ewentualne koszty jej utrzymania muszą być wliczone w koszty świadczenia usługi dostępu do Internetu. Nie dopuszcza się zastosowania abonamentu telefonicznego.

- Opłata abonamentowa musi być niezależna od ilości przesłanych danych, płatna co miesiąc.

- Przepustowość do lokalizacji zamawiającego min. 300 Mbps.

- Przepustowość z lokalizacji zamawiającego min. 30Mbps.

- Usługa musi się charakteryzować brakiem limitu transmisji danych.

- Wymagany styk u Zamawiającego: Ethernet

- Adres IP Zamawiającego musi być publiczny i rozpoznawany jako należący do puli operatora świadczącego usługę (a nie do Zamawiającego). Adres ten powinien być zmienny przynajmniej raz na dobę, bez podejmowania działania ze strony Zamawiającego.

- Styk w lokalizacji Zamawiającego (1xEthernet, RJ45) powinien umożliwiać podłączenie switcha oraz więcej niż jednocześnie jedno stanowisko komputerowe.

- Dostęp musi zapewnić możliwość bezpłatnego współdzielenia dostępu przez liczbę stanowisk większą niż jednocześnie jedno poprzez stosowanie translacji adresów. Translacja adresów musi być realizowana na bazie urządzeń Zamawiającego – nie dopuszczamy realizacji translacji adresów na urządzeniach dostawcy.

- Dostęp musi zapewniać obsługę zapytań DNS dla komputerów Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do nieodpłatnego przeniesienia usługi do innej lokalizacji.

- Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zdemontować i zabrać zamontowane urządzenie.

- Sieć szkieletowa do której będzie przyłączone łącze Zamawiającego musi mieć:

  - sumaryczną przepustowość do sieci innych operatorów internetowych nie mniejszą niż 15Gbps

  - przynajmniej trzy styki z innymi operatorami internetowymi

- Dostarczenie informacji dot. danego łącza internetowego w postaci loginów, haseł, numerów usług w celu usprawnienia zgłaszania usterek oraz konfiguracji urządzeń zastępczych.