Załącznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie:	Remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu.

Obiekt:             Budynek nr 20 - (Punkt Kontroli Technicznej)

Adres:	              86-300 Grudziądz, ul. Jagiellończyka 2

Zamawiający:	 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Klasyfikacja robót:

45111300-1                     - Roboty rozbiórkowe

45262522-6                     - Roboty murarskie

45421100-5                     - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45320000-6                     - Roboty izolacyjne

45410000-4 		- Tynkowanie

45431000-7  		- Kładzenie płytek

45432111-5 		- Kładzenie wykładzin elastycznych

45232460-4		- Roboty sanitarne

45310000-3		- Roboty instalacyjne elektryczne

45442100-8		- Roboty malarskie

90500000-2 		- Usługi związane z odpadami

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

  - Podstawa opracowania Specyfikacji

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

  - Informacje o terenie budowy

  - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

  - Określenia podstawowe

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

  - Wariantowe stosowanie materiałów

  - Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Podstawowy sprzęt budowlany

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne warunki wykonania robót

  - Obowiązki Wykonawcy

  - Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze

- DOKUMENTY   BUDOWY

  - Książka obmiarów

  - Dokumenty laboratoryjne

  - Pozostałe dokumenty budowy

  - Przechowywanie dokumentów budowy

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

  - Odbiór pogwarancyjny

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych.

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych przedmiarami robót budowlanych.

  - Podstawa opracowania specyfikacji:

    - Zalecenia wynikające z przeglądów budynków.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2                                w Grudziądzu.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej i instalacyjnej, określony                           w Przedmiarze Robót dla zamówienia publicznego pod nazwą określoną w punkcie 2.1

Specyfikacja dotyczy wykonania robót remontowych w następującym zakresie:

BUDYNEK NR 20:

    - Roboty rozbiórkowe

    - Roboty posadzkarskie: wykonanie nowych posadzek na gruncie

    - Roboty murarskie

    - Roboty tynkarskie ścian i sufitów

    - Roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych

    - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

    - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

    - Wymiana instalacji elektrycznej

    - Wymiana stolarki drzwiowej

    - Wymiana stolarki okiennej

    - Roboty izolacyjne elewacji i dachu

    - Roboty malarskie elewacji

    - Wywóz i utylizacja odpadów

Wszystkie  prace  należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki pracy dla jego użytkowników.  Harmonogram prac należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących:

    - Oświetlenie terenu robót

    - Ogrodzenie etapów robót

    - Znaki ostrzegawcze na terenie robót

    - Poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót

    - Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

    - Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót

  - Informacje o terenie budowy

    - Opis ogólny:

Budynek nr 20 - (Punkt Kontroli Technicznej):- budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach kryty papą, posiada instalację elektryczną, wod.-kan., c.o.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy  obiekt przeznaczony do remontu, wskaże teren przy budynku niezbędny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy. Energia elektryczna, WC budowy i woda – odpłatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastąpi protokolarnie w dniu wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkoleń BHP, Ppoż. oraz z Ochrony Informacji Niejawnych wraz z wykazem osób przeszkolonych.

Wykonawca przed wejściem na budowę dostarczy  inspektorowi nadzoru wykaz pracowników przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji  zadania oraz wykaz pojazdów  i kierowców w celu wystawienia przepustek zezwalających na wejście i wjazd na teren jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawierać: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu oraz dane kierowcy.

    - Zgodność robót ze ST

Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Zamawiającego    stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: ST, Przedmiar robót.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,               a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który w porozumieniu ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze ST.

W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w przedmiarze robót i ST. W zakres tych prac wchodzą w szczególności: zakup materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia; ich transport, montaż, wbudowanie zamocowanie, wykonanie zabezpieczeń, oraz wszelkie inne niezbędne prace pomocnicze.

Należy także uwzględnić koszt wykonania wszelkich niezbędnych dokumentacji warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementów i robót budowlanych.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                     z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczone   materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą zgodne ze ST                                            i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania    budowy   i   wykonywania    robót  wykończeniowych   Wykonawca  ma obowiązek podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w własnych pomieszczeniach biurowych  i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu wykonywanych robót.

Materiały łatwopalne składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami                                         i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    przestrzegać    będzie      przepisów    dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na okoliczność przestrzegania przepisów obowiązujących w wojsku. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, ponadto wykonawca i wszyscy jego pracownicy zostaną przeszkoleni z tytułu zasad przestrzegania przepisów ogólno wojskowych.

Wykonawca podejmie działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z przeprowadzonych procesów pracy podczas wykonywania robót budowlanych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy, pracowników jednostki oraz pracowników swojej firmy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowiązany do udziału w szkoleniu BHP i Ppoż. przeprowadzonym przez służby BHP i Ppoż. danej Jednostki Wojskowej na której będą odbywać się roboty budowlane.

  - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót:

45111300-1                     - Roboty rozbiórkowe

45262522-6                     - Roboty murarskie

45421100-5                     - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45320000-6                     - Roboty izolacyjne

45410000-4 		- Tynkowanie

45431000-7  		- Kładzenie płytek

45432111-5 		- Kładzenie wykładzin elastycznych

45232460-4		- Roboty sanitarne

45310000-3		- Roboty instalacyjne elektryczne

45442100-8		- Roboty malarskie

90500000-2 		- Usługi związane z odpadami

2.6. Określenia podstawowe

    - "Zamawiający" –

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

    - "Wykonawca" - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego.

    - "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie.

    - „Kierownik robót budowlanych" - oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

    - "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do odbioru i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części

    - "Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)" - oznacza specyfikację zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego.

    - "Przedmiar robót" - oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

    - „Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

    - „Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

    - "Wycena zamówienia" - oznacza wycenę robót sporządzoną przez Wykonawcę i złożoną do Zamawiającego.

    - "Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na wykonanie    zamówienia.

    - "Umowa"  -  oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

    - "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SWZ i formularzu Oferty, załączonym do SWZ.

    - "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy,

    - "Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji zamówienia.

    - "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, oraz przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie.

    - "Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do zapłacenia Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz usunięcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

    - „Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego.

    - Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

    - „Remont" - oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

    - "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowiące część Robót.

    - "Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót.

    - „Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu.

    - „Aprobata techniczna" - oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

    - „Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową.

    - „Dziennik   budowy"  -  oznacza   dziennik,   stanowiący   dokument  z przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.

    - "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy.

    - "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub komunikację drukującą w tym telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

    - „ST” – oznacza niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz kartę charakterystyki produktu.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały przeznaczone do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004r. „o wyrobach budowlanych”. Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004r. – należy stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002r. „o systemie oceny zdatności”. Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.:

-Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE” powinny być dołączone następujące dodatkowe informacje:

*oznaczenie, siedziba i adres producenta;

*ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie „CE” na wyrobie budowlanym;

*numery certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany;

*dane umożliwiające identyfikacje cech i deklarowanych właściwości technicznej wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

-Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B” należy dołączyć następujące dodatkowe informacje:

*określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

*identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;

*numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która potwierdzono zgodność wyrobu;

*numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

*inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

*nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu;

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego                         o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

  - Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych:

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne" z tym, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.

3.3.1. 	BRANŻA BUDOWLANA:

- Szczegóły stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiono na rysunku A-6;

- Piasek o uziarnieniu 0-2mm;

- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10);

- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

- Bloczki z betonu komórkowego grubości 6, 12cm

- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm;

- Płyty styropianowe XPS 10cm – współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,034W/mK, klasa reakcji na ogień „F”;

- Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm;

- Zaprawa samopoziomująca do posadzek pod wykładzinę;

- Emulsja gruntująca;

- Warstwa szczepna na trudne podłoża zwiększająca przyczepność i wzmacniające podłoże

- Folia w płynie do izolacji przeciwwilgociowej;

- Wykładzina obiektowa PVC do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, wodoodporna, grubość całkowita 2mm, grubość warstwy ścieralnej 2mm, klasa ścieralności „T”,

- Sznur spawalniczy do zgrzewania wykładzin;

- Klej do wykładzin;

- Listwa metalowa wykończeniowa do okładzin ceramicznych, aluminiowa anodowana;

- Płytki gresowe podłogowe 30x30, gatunek I, antypoślizgowe R10, klasa ścieralności 4, wykończenie matowe – kolor do uzgodnienia na etapie wykonania robót;

- Zaprawa klejowa do płytek wysokoelastyczna, odkształcalna C2TE S1;

- Zaprawa do spoinowania– kolor do uzgodnienia na etapie wykonania robót;

- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10;

- Zaprawa budowlana cementowa;

- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach;

- Tynk mozaikowy o wielkości kamienia 1,8 mm, kolor do ustalenia z inspektorem nadzoru;

- Farba lateksowa do zastosowań wewnętrznych, wysoko paroprzepuszczalna, bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników, bardzo dobra siła krycia, bez konserwantów, antyrefleksyjna, gęstość 1,37-1,50g/cm3, odporność na szorowanie na mokro – klasa 1 (ściany i sufit),   kolor matowy do uzgodnienia na etapie wykonywania robót;

- Płytka ceramiczna szkliwiona o wym. 30x60 cm, gatunek I – kolor do uzgodnienia na etapie wykonywania robót;

- Kratki wentylacyjne z blachy stalowej surowe 14x21 cm;

- Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego;

- Bloczki z betonu komórkowego;

- Kotwy do bloczków z betonu komórkowego;

- Kotwy stalowe do montażu stolarki okiennej i drzwiowej;

- Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych – poliuretanowa;

- Ścianka wodoodporna HPL gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych z dwoma drzwiami szerokości 80cm; wyposażona w trzy komplety zawiasów funkcyjnych oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte” z możliwością awaryjnego otwierania wykonane ze stali nierdzewnej, profil aluminiowy drzwi z uszczelką gumową. Konstrukcję stanowią profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym wypełnione płytą HPL gr. min 12mm dwustronnie laminowaną – wysokość 2,00m, odstęp od podłogi 100mm – kolor do ustalenia z inspektorem nadzoru na etapie wykonywania robót;

- Podokienniki MDF szer. 25 cm, grub. 3 cm – kolor biały;

- Podokienniki MDF szer. 30cm, grub. 3 cm – kolor biały;

- Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm;

- Kraty stalowe okienne:

  - kątowniki stalowe 40x40x4mm i 45x45x4mm;

  - pręty fi 12mm, rozstaw w poziomie max 8cm, w pionie max 24cm,

  - kotwy fi 14mm, głębokość zakotwienia min. 10cm, rozstaw max co 48 cm na poziomych i pionowych krawędziach krat,

  - zawiasy stalowe czopowe z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym,

  - kłódka atestowana klasy 5 (klasa zabezpieczenia) oraz wysoka odporność na warunki     atmosferyczne min klasy 2;

  - siatka z drutu co najmniej fi 1,5 mm oczkach nie większych niż 2,5/2,5cm;

- Farba ftalowa podkładowa i nawierzchniowa, kolor siwy lub czarny do ustalenia na etapie wykonywania robót;

- Folia mleczna do szyb – matowa

- Zaprawa naprawcza do betonu drobnoziarnista 5-30mm

- Rury wywiewne kompletne (z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem) z PVC fi 110/160mm

- Płyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 10 cm

- Gwoździe budowlane papowe;

- Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej;

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;

- Uchwyty do rynien i rur spustowych i ocynkowane;

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia grubości 5,6mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 300g/m2, z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, wykonana w technologii „szybki profil”, reakcja na ogień klasa E, wodoszczelna przy ciśnieniu 250 kPa, giętkość w niskiej temperaturze ≤-30°C, kolor czarny lub grafitowy;

- Tynk zewnętrzny zwykłe kat. III cementowo-wapienny;

- Zaprawa klejowa do styropianu;

- Lepik asfaltowy do izolacji przeciwwilgociowych;

- Styropian fasadowy grubości 5cm – współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Styropian fasadowy grubości 10cm – współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK;

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze 160g/m2;

- Podkładowa masa tynkarska;

- Wyprawa elewacyjna 2mm;

- Farba silikonowa fasadowa nawierzchniowa na tynki – matowa, tworząca hydrofobową powłokę, paroprzepuszczalna, odporna na grzyby, pleśnie, gęstość 1,5kg/l, – kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru;

- Balustrada stalowa nierdzewna wraz z poręczą, h=100cm, odległość między słupkami 15cm, mocowana do posadzki, słupki okrągłe o średnicy min. 4cm, satynowa;

- Daszek z poliwęglanu na wspornikach aluminiowych o wymiarach 1,50 x 1,00m

- Kostka brukowa prostokątna grubości 6cm – 20x10cm – kolor szary

- Krawężnik drogowy betonowy – kolor szary;

3.3.2. 	BRANŻA SANITARNA:

- Rurociągi złączki i uchwyty wykonane ze stali szlachetnej cienkościennej (o niskiej zawartości węgla, pokryte cienką warstwą cynku) w technologii „press” (zaciskowej), ogniochronność klasy A1, zakres temperatury pracy rur od -35°C do 135°C, odporne na wysokie ciśnienie do 16 Bar;

- Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 800 mm; W POMIESZCZENIU SANITARNYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK ALUMINIOWY.

- Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm;

- Zawory grzejnikowe odcinające;

- Zawory grzejnikowe termostatyczne;

- Głowica termostatyczna, wersja standardowa, zakres nastaw 8..28 stopni C, ochrona przed zamarzaniem, możliwość ograniczenia zakresu nastaw, kolor biały;

- Rurociągi z PP wraz z kształtkami i uchwytami;

- Przyłącza do armatury;

- Zawór przelotowy;

- Otuliny ze spienionego polietylenu – piankowe;

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne wraz z kształtkami, uchwytami i uszczelkami;

- Wpust kanalizacyjny (kratka ściekowa) z tworzywa sztucznego z kratką metalową nierdzewną fi 50 mm

- umywalka porcelanowa – szer. 55cm, biała z syfonem gruszkowym PVC, zamocowane do ściany

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wykonany ze stali szlachetnej, kolor satynowy, szerokość minimum 50cm, montowany na szafce, syfon gruszkowy PVC, ostateczny wymiar do ustalenia w trybie roboczym;

- Szafka stojąca dobrana pod montowany zlewozmywak wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru;

- Bateria zlewozmywakowa, typ wylewki „U” stojące,  jednouchwytowa z głowicą ceramiczną, kolor chrom, materiał wykonania mosiądz;

- Bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa z deszczownicą  na ciepłą i zimną wodę z regulatorem   ceramicznym, natrysk przesuwny z prowadnicą i wężem chromowanym fi 15 mm, korpus wykonany z mosiądzu, ceramiczny wkład, blokada uchwytu;

- Baterie umywalkowe, stojące, mosiężne, kolor chrom,  jednouchwytowe z wylewką standard o śr. 15mm z głowicą porcelanową;

- Muszla ustępowa porcelanowa typu kompakt, koloru białego, odpływ poziomy, podłączenie wody boczne, deska sedesowa z powłoką antybakteryjną koloru białego;

- Zawory antyskażeniowe fi 15mm;

- Drzwi prysznicowe - składane montowane bezpośrednio na płytkach - szkło hartowane gr. 5mm, profile chromowane;

3.3.3. 	BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- Przewód YdY 450/750V 3x1,5mm2;

- Przewód YdY 450/750V 3x2,5mm2;

- Przewód dwużyłowy 2x0,5mm do zasilania elektrozaczepu drzwi D2;

- Puszki instalacyjne podwójnej głębokości;

- Łącznik instalacyjny pojedynczy p/t, IP20

- Łącznik instalacyjny podwójny p/t, IP20

- Gniazda wtyczkowe podwójne 16A/230V p/t IP20;

- Gniazda wtyczkowe podwójne 16A/230V p/t IP44;

- Wentylator wyciągowy sufitowy fi100mm

- Plafon LED 30x30cm do montażu natynkowego IP54, temperatura barwowa 3000-4000K – pomieszczenia sanitarne;

- Plafon LED 60x60cm do montażu natynkowego IP20, temperatura barwowa 3000-4000K;

- Oprawa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu, IP65, regulacja czasu świecenia, montaż do sufitu lub do ściany;

- Oprawa LED 1x120cm, 18W, 4000K, IP65

- Kinkiet LED IP44, dł. 100cm

- Oprawa zewnętrzna LED IP65

- Dzwonek przewodowy, elektromechaniczny, napięcie 230V, poziom dźwięku 90dB

- Rozdzielnica podtynkowa 2x12 modułów, z listwami przyłączeniowymi N+PE Stopień ochrony IP-44

- Rozłącznik izolacyjny FR63A;

- Wyłącznik różnicowoprądowy 16A i 25A;

- Wyłącznik nadmiarowoprądowy 10A – oświetlenie;

- Wyłącznik nadmiarowoprądowy  B16A – gniazdka;

Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało na podstawie wykazu – zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem nazwy zadania i nr umowy której dotyczą.

4  SPRZĘT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4.2.Podstawowy sprzęt budowlany

Z uwzględnieniem założeń do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:

    - samochody dostawcze

    - samochody samowyładowcze

    - elektronarzędzia ręczne

    - elektronarzędzia wolnostojące

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.	      Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także  biorąc pod  uwagę zalecenia inspektora nadzoru.

  - Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia wad w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy budowie.

    - Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie i dowóz.

    - Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

    - Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                 z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

    - Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiającemu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

    - W przypadku spełnienia warunków określonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami, aż do całkowitego ukończenia robót, umożliwiającego przekazanie terenu robót do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk utylizacji  gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki  -  uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.

    - Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z materiałów z demontażu nadających się do użytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru).

  - Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze:

Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z kosztorysu ofertowego.

    - ROBOTY BUDOWLANE – BUDYNEK NR 20:

STOLARKA DRZWIOWA:

- Demontaż stolarki drzwiowej

- Montaż stolarki drzwiowej - Nowe skrzydła należy zamontować i ustawić na nowo

osadzonych i wypoziomowanych ościeżnicach stalowych, aluminiowych lub drewnianych mocowanych na min. 3 kotwy z każdej strony ościeżnicy, drzwi po montażu powinny zamykać się i otwierać bez żadnych oporów i sprężynowania. Wymiary otworów drzwiowych należy pobrać z natury.

- Zamurowanie otworów cegłami pełnymi;

- W nowym miejscu osadzenia stolarki drzwiowej należy ułożyć nadproże prefabrykowane oraz wymurować ścianę nad nim;

STOLARKA OKIENNA:

- Odcięcie krat stalowych zamontowanych do muru;

- Wykucie z muru ościeżnic okiennych;

- Montaż stolarki okiennej zgodnie z rysunkami poglądowymi – uszczelnienie wolnych przestrzeni wokół ramy okna pianką montażową niskoprężną;

- Wymiana parapetów wewnętrznych z MDF i zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej;

- Montaż krat okiennych zgodnie z wymaganiami instrukcji o ochronie obiektów wojskowych;

Wymaga się zachowania funkcjonalności okien - ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

- Rozebranie obicia ścian z płyt drewnianych;

- Wyburzenie ścianki w pomieszczeniu WC;

- Rozebranie wykładzin ściennych z płytek;

- Rozebranie posadzek z płytek i wykładzin;

- Skucie posadzek cementowych wraz z rozebraniem podłoża z betonu żwirowego oraz podsypki piaskowej;

- Odbicie starych  uszkodzonych, zmurszałych i zawilgoconych tynków wewnętrznych ze ścian i sufitów;

- Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydeł;

- Wykucie z muru ościeżnic okiennych wraz z demontażem skrzydeł;

POSADZKI:

- W całym budynku należy osiągnąć jeden poziom wysokości posadzki

- Posadzki wykonać z warstwy podsypki piaskowej oraz warstwy podkładowej z betonu C8/10 grubości 10cm

- Wykonać 2x izolację z folii polietylenowej, izolację poziomą za pomocą płyt styropianowych XPS 10cm, 2x folię polietylenową oraz posadzkę cementową grubości 5cm;

- Zazbrojenie siatką posadzki cementowej;

- Posadzki z płytek w pomieszczeniu sanitarnym należy wykonać wraz z  izolacją z folii w płynie, następnie wykonanie posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej wysokoelastyczny z wykonaniem fug w kolorze dobranym do koloru płytek.

- Wykonanie betonowej konstrukcji schodów na korytarzu wejściowym – tj. 6 stopni schodowych zgodnie z dokumentacją rysunkową, następnie obłożenie ich płytkami gresowymi schodowymi (ryflowanymi) w kolorze dobranym do płytek na posadzkę;

- Na korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych należy wykonać posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej wysokoelastyczny wraz z cokolikami z wykonaniem fug w kolorze dobranym do koloru płytek.

- W pomieszczeniach gdzie znajdować będą się wykładziny podłoże powinno być gładkie, równe,  bez pęknięć, suche oraz oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. Przed przystąpieniem do instalacji wykładzina musi przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚C). Wykładzina winna być przyklejona całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju, klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej na podłoże. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą dociskamy wykładzinę do podłoża a następnie całą powierzchnię walcujemy wałkiem dociskowym o ciężarze 50-70kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować prze co najmniej 48 godzin. W celu wykonania szczelnej posadzki należy wszystkie połączenia między arkuszami pospawać na gorąco sznurem spawalniczym. Spawanie styków można rozpocząć po upływie minimum 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia może spowodować odspojenie się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć tak aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. W miejscach połączeń posadzek z dwóch różnych materiałów oraz w miejscach zmiany wysokości posadzek należy zamontować progi aluminiowe.

Wszystkie materiały niezbędne do montażu wykładziny (klej, sznur spawalniczy) muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przez producenta wykładziny. zerwaną starą wykładzinę należy poddać utylizacji;

Wykładzinę wykonać z wywinięciem na ścianę na wysokość 10cm.

ŚCIANY:

- Wykonać nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Wymurowanie ścian lub zamurowanie otworów z cegieł zgodnie z załączonymi rysunkami;

- Wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowo, zeszlifowaną i zagruntowaną powierzchnię ścian należy pomalować minimum dwukrotnie farbą lateksową w ustalonych kolorach, wymaga się jednolitej powierzchni bez przebarwień i niedomalowań;

- Wykonać okładziny ścienne z płytek ceramicznych – licowanie ścian płytkami 	ceramicznymi układanych na klej na uprzednio wykonanym tynku wraz z wykonaniem fug w kolorze białym oraz wykonaniem izolacji pionowej ścian zaprawą wodoszczelną w miejscach występowania natrysków i umywalek – izolacja i płytki do wysokości 2,0m.;

- W korytarzach należy wykonać tynk mozaikowy do wysokości 1,50m – kolorystyka do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonywania robót

SUFITY:

- Naprawa podłoża betonowego sufitów – wyrównanie betonem powierzchni – przyjęto 3 miejsca do 0,5m2 – miejsca napraw do uzgodnienia z inspektorem nadzoru na etapie wykonywania robót po odbiciu tynków

- Wykonać nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowo, zeszlifowaną i zagruntowaną powierzchnię sufitów należy pomalować minimum dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym, wymaga się jednolitej powierzchni bez przebarwień i niedomalowań;

KRATA OKIENNA:

- Krata stalowa prętowa z siatką w ramce  o wymiarach określonych w przedmiarze robót, jednokrotnie malowana farbą przeciwrdzewną oraz dwukrotnie malowane farbą ftalową nawierzchniowa odporną na działanie warunków atmosferycznych (kolor siwy lub czarny dokładne określenie koloru zostanie wskazane na etapie wykonywania robót) – kątownik przy kratach otwieralnych 40/40/4mm, pręty fi 12mm rozstaw w poziomie max co 8cm w pionie max co 24 cm, kotwy fi 14mm w rozstawie max co 48 cm, głębokość zakotwienia min 10 cm, siatka z drutu fi 1,50mm o oczkach 2,5/2,5cm, UWAGA: trzy zawiasy stalowe toczone lub czopowe z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym, kraty otwieralne przyjęto po jednej w każdym pomieszczeniu zabezpieczone od wewnątrz  dwiema kłódkami co najmniej klasy zabezpieczenia 5 i odporności na korozję klasy 2;

DACH:

- Rozebranie istniejącego pokrycia dachu drewnianego z papy – 4 warstwy (zerwaną papę  należy wywieźć i poddać utylizacji);

- Demontaż rur wywiewnych z blachy – odcinki ponad dachem;

- Rozebranie obróbek blacharskich;

- Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy;

- Przemurowanie muru ogniowego z cegły pełnej grubości 1 cegły;

- Wykonanie warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" z uprzednim wykonaniem warstwy szczepnej zgodnie z instrukcją danego producenta.;

- Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej – należy odtworzyć istniejące wymiary – montaż rynien wykonać na nowych ocynkowanych hakach umocowanych w odstępach nie większych niż 1,0m z zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku rur spustowych, montaż wylotów (połączenia rynien z rurą spustową) wykonać tak, aby zapewnić pełną szczelność i swobodne odprowadzanie wody opadowej, przy łączeniu dwóch odcinków rynny w celu jej wydłużenia należy wykonać zakład 1-2 cm zgodnie z kierunkiem spływu wody a następnie zamocować uchwyt łączeniowy z uszczelką oraz dodatkowo połączenie zabezpieczyć uszczelniaczem dekarskim, rynny zakończyć i zaślepić w takich miejscach aby zbierały wodę z całej połaci dachu, rury spustowe zamocować do ściany także na nowych uchwytach w odstępach nie większych niż 2,00m oraz podłączyć do podejścia instalacji kanalizacji deszczowej;

- Mechaniczne uzupełnienie ubytków na gzymsach za pomocą zaprawy naprawczej do betonu;

- Montaż rur wywiewnych kompletnych (z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem) z PVC

- Pokrycie dachu styropapą EPS grubości 10cm, w miejscach narożnych zastosować klin styropianowy;

- Pokrycie jednokrotnie papą termozgrzewalna nawierzchniową gr. min 5,6mm posiadającej giętkość w niskiej temperaturze min. -30° Celsjusza  w kolorze czarnym lub grafitowym, na zakładkę szerokości co najmniej 10cm, uważając przy układaniu by nie było załamań lub pęcherzy powietrza.;

ELEWACJA:

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią PVC;

- Zamurowanie otworu wentylacyjnego;

- Roboty ziemne wraz z zaizolowaniem ściany elewacji po stronie południowej;

- Demontaż balustrady schodowej;

- Rozebranie schodów zewnętrznych  wraz z częścią posadzki betonowej, wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej prostokątnej grubości 6cm wraz z krawężnikami wtopionymi;. NALEŻY POŁĄCZYĆ SIĘ Z ISTNIEJĄCĄ OPASKĄ Z KOSTKI BETONOWEJ 20X10CM

- Demontaż prefabrykowanych płyt z cokołu, wyrównanie jego powierzchni zaprawą cementową, zaizolowanie go przeciwwilgociowo, przyklejenie płyt styropianowych elewacyjnych grubości 5cm z uprzednim przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, gruntowanie, zatopienie siatki zbrojącej). Wykonanie tynku mozaikowego na cokole;

- Skucie starej, luźnej, spękanej, odparzonej farby z powierzchni elewacji;

- Mechaniczne zmycie starego podłoża z brudu, kurzu, glonów, starej farby oraz luźnych fragmentów tynku;

- Naprawa starego, spękanego, luźnego podłoża elewacji – przyjęto 15 miejsc do 0,5m2

- Przyklejenie płyt styropianowych na elewacji – styropian fasadowy grubości 10cm;

- Zatopienie siatki zbrojącej:

- Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona na zaprawie klejącej. Siatka musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, charakteryzuje się równym, trwałym splotem i jest odporna na alkalia;

- Na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić listwy narożne;

- W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnię ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie pasków siatki.

- Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po całej powierzchni podkładu i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Na wstępie nakładamy zaprawę w 2/3 końcowej ilości i rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni. W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw wciskamy go w kliku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie nakładamy pozostałą 1/3 ilości zaprawy i dokładnie równamy powierzchnię. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być niewidoczna spod powierzchni kleju. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, natomiast na narożach powinien on wynosić 15 cm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranne wykonanie warstwy zbrojonej jest ważne, nie tylko ze względów konstrukcyjnych ale również estetycznych. Jeżeli po jej wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.

- Bez względu na rodzaj zastosowanego tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża.

- Na wcześniej wykonanym podkładzie i zagruntowanej powierzchni należy wykonać tynk mineralny, nakrapiany, cienkowarstwowy (grubość ziarna od 1,5 do 3,0mm)- nawiązać do faktury istniejącego tynku;

- Gruntowanie całej powierzchni elewacji bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym do elewacji, silnie i nierównomiernie chłonnych powierzchni do stosowania na zewnątrz budynku na bazie silikonów i żywic akrylowych;

UWAGA: Preparat gruntujący musi być dopuszczony do stosowania przez producenta wybranej farby elewacyjnej. Dedykowany do wybranej farby;

- Na czas prowadzenia robót przygotowawczych i malarskich elewacji, należy zabezpieczyć folią ochronną i taśmą stolarkę okienną i drzwiową oraz nawierzchnie wokół budynku przez zabrudzeniami, zachlapaniem farbą itp. W przypadku nienależytego zabezpieczenia stolarki lub nawierzchni i spowodowania zabrudzeń, Wykonawca robót doprowadzi je do stanu pierwotnego;

- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami silikonowymi:

- Podłoże pod malowanie, musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Przed przystąpieniem do malowania, elewacje należy przygotować, zgodnie z wytycznymi producenta farby.

- Między nakładaniem kolejnych warstw farby należy zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy technologiczne;

- Prace należy prowadzić w temperaturze min. +5°C dla otoczenia i podłoża.

- W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączkach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”

UWAGA: Kolor elewacji należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Do malowania elewacji budynku, należy zastosować silikonową farbę fasadową, niepodatną na zabrudzenia, zapewniającą optymalną ochronę elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów;

- Montaż w otworze okiennym balustrady stalowej z pochwytem wysokości 1m;

- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami silikonowymi:

- Montaż nad drzwiami D2 daszka z poliwęglanu na wspornikach aluminiowych o wymiarach 1,50 x 1,00m

    - ROBOTY SANITARNE

- Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej;

- Piony oraz odcinki poziome należy układać w ścianie w  bruzdach (wszelkie zawory tak umiejscowić aby był do nich swobodny dostęp) dodatkowo zabezpieczając je otuliną jednowarstwową z pianki gr. 9mm i mocować do ściany za pomocą uchwytów ocynkowanych w rozstawie nie większym niż 1,0m. Po zakończeniu robót montażowych a przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy wykonać próbę szczelności. Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać dezynfekcję instalacji a także przeprowadzić bakteriologiczne badanie wody.

- Nową instalację kanalizacyjną  (odcinki poziome, oraz podejścia odpływowe) należy układać w posadzce wraz z uchwytami do rur kanalizacyjnych w rozstawie nie większym niż 80 cm. Podejścia odpływowe i odpływy do pionów muszli ustępowych  wykonać rurą o śr. 110mm, podejścia odpływowe i odpływy do pionów umywalek wykonać rurą o śr. 50mm, podejścia odpływowe prysznicowe wykonać rurą o śr. 50mm.

- Wszystkie urządzenia sanitarne należy zamontować przy wcześniej określonych i wykonanych podejściach dopływowych ciepłej i zimnej wody oraz podejściach odpływowych zgodnie z zaleceniami co do montażu wybranego producenta urządzenia.

- Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych na ścianach budynku. Przejścia przez ściany należy wykonać w rurce osłonowej zapewniającej luz pomiędzy ściankami rurek min. 1mm. Grzejniki należy zamontować na ścianach zewnętrznych budynku pod oknami na minimum dwóch uchwytach montażowych. Na wlocie do grzejnika czynnika grzewczego należy zamontować zawór odcinający a za nim zawór z możliwością regulacji przepływu cieczy grzewczej, natomiast na wylocie należy zamontować wyłącznie zawór odcinający.

    - ROBOTY ELEKTRYCZNE:

- Demontaż tablic bezpiecznikowych, łączników instalacyjnych, gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych;

- Montaż nowych skrzynek RG wraz z montażem i podłączeniem nowych zabezpieczeń zgodnie z przedmiarem robót, podłączyć przewodem do istniejącego zasilania

- Instalację oświetleniowa wykonać przewodem 3x1,5mm2 umieszczonym w tynku                     we wcześniej wykonanych bruzdach, puszki podwójnej głębokości w miejscach łączników;

- Instalację gniazdek wtykowych wykonać przewodem 3x2,5mm2 umieszczonym w tynku we wcześniej wykonanych bruzdach, puszki podwójnej głębokości w miejscach gniazdek.

- Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych  w ilości zgodnej z przedmiarem robót;

- Wywiercenie otworu w stropie z montażem wentylatora sufitowego fi 100mm z zabezpieczeniem od strony zewnętrznej i wewnętrznej z rurą wywiewną na dachu PVC zamontowaną w otworze;

- Wymianę instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary stanu izolacji oraz skuteczności zerowania

    - WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW:

Gruz i ziemię uzyskaną z prowadzonych robót, należy wywieźć z miejsca budowy i poddać utylizacji lub zagospodarować we własnym zakresie.

Pozostałe odpady budowlane, w tym elementy drewniane nie nadające się do zagospodarowania we własnym zakresie należy wywieźć z miejsca budowy i obowiązkowo poddać je utylizacji.

Przyjęcie do utylizacji materiały, należy poświadczyć przed inwestorem stosownym dokumentem wydanym przez zakład świadczący usługi w zakresie utylizacji lub w przypadku wykorzystania gruzu w celu późniejszego wykorzystania przez Wykonawcę – zaświadczenie o zagospodarowaniu na potrzeby własne.

Wykonawca    zobowiązany     jest    do    odbioru  i   wywozu  pozyskanego  podczas    robót budowlanych złomu.  Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego)złom stalowy, żeliwny, kolorowy).

Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu.

Wartość złomu zostanie ustalona następująco:

-ilość kg złomu stalowego x0,80zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim).

-ilość kg złomu żeliwnego x1,16zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim).

- DOKUMENTY   BUDOWY

6.1.        Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na ocenę faktycznego postępu robót i każdego jego etapu. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub w ST.

  - Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, orzeczenia o jakości materiałów, gromadzone będą w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.

  - Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.1-6.2, następujące dokumenty:

    - protokoły przekazania terenu robót

    - zgłoszenie wykonania robót

    - protokoły odbioru robót

  - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy,   spowoduje   jego   natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

7.1         Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie założeń 			      Zamawiającego.

  - Wycena ofertowa jest dokumentem określającym cenę za przedmiot zamówienia, uwzględniającym wszystkie produkty i materiały, prace i czynności, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Rozliczenia robót następować winno zgodnie z umową obowiązującą Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów KNR, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych ich tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru należy przyjąć według analizy indywidualnej.

  - Obmiar robót określa zakres wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik robót budowlanych.

  - Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie do celów informacyjnych z częstością wymaganą przez przedstawiciela Zamawiającego lub w innym czasie określonym w umowie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

    - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

    - odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór   robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej   ocenie  jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i  poprawek bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia                w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru), zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                         i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza           w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

    - Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg ustalonego wzoru przez Komisje powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i Kierownika budowy.

Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   następujące dokumenty:

      - atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

      - księgę obmiaru robót;

      - Kosztorys powykonawczy oparty na cenach jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie obmiaru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru,

      - karta odpadów utylizowanych materiałów,

      - wyniki pomiarów instalacji odgromowej,

      - oświadczenie kierownika robót,

      - dokument stwierdzający rozliczenie z przepustek,

      - Udokumentowanie rozliczenia złomu pozyskanego podczas wykonywanych robót;

    - W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

    - Roboty budowlane zostaną odebrane przez komisję odbiorową po stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną, a także gdy będą wolne od wad i usterek.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

SPORZĄDZIŁ:								SPRAWDZIŁ: