Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie:	Remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu.

Obiekt:             Budynek nr 20 - (Punkt Kontroli Technicznej)

Adres:	              86-300 Grudziądz, ul. Jagiellończyka 2

Zamawiający:	 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK NR 20 - REMONT BUDYNKU |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY WEWNĘTRZNE |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych | m2 |  |  |
|  |  | (4.72+4.72+4.82+4.82+3.04+3.04+3.89+2.59+2.59+4.92+4.92+3.97+3.97+3.06+3.06+2.34+2.34+3.97+3.97)*1.50 | m2 | 106.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.13 |
| 2 d.1.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 2.15*2.60 | m2 | 5.59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.59 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  |  | 2.36+5.74 | m2 | 8.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.10 |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | (2.67+2.67+2.15+2.15+1.10+1.10+2.15+2.15)*2.60 | m2 | 41.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.96 |
| 5 d.1.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 12.74+11.82+12.74+9.28+12.14 | m2 | 58.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.72 |
| 6 d.1.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - wraz z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+2.36+5.74+9.28+12.14 | m2 | 89.14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.14 |
| 7 d.1.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - wraz z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku | m3 |  |  |
|  |  | poz.6*0.10 | m3 | 8.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.91 |
| 8 d.1.1 | KNR-W 4-01 0106-02 analogia | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wybranie istniejącej podsypki piaskowej | m3 |  |  |
|  |  | poz.6*0.20 | m3 | 17.83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.83 |
| 9 d.1.1 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 |  |  |
|  |  | poz.8 | m3 | 17.83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.83 |
| 10 d.1.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 | [(3.21+3.97)*2+(3.04+3.89)*2+(4.92+2.59)*2+(2.15+1.10)*2+(2.67+2.15)*2+(2.34+3.97)*2+(3.06+3.97)*2]*2.60 | m2 | 223.76 |  |
|  | Korytarz 1, 2 | (4.72+1.15+4.82+1.15+3.30+4.72+1.35)*2.60 | m2 | 55.15 |  |
|  | Korytarz 3 | [(9.06+1.15)*2]*2.90 | m2 | 59.22 |  |
|  | Stolarka drzwiowa | -(0.90*2.00*6)-(1.05*2.15*2)-(1.15*2.20) | m2 | -17.85 |  |
|  | Stolarka okienna | -(1.47*1.47*3)-(0.90*0.60*2)-(0.88+1.47*5)-(2.25*1.45)-(3.67*2.15*2) | m2 | -34.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 285.44 |
| 11 d.1.1 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+2.36+5.74+9.28+12.14 | m2 | 89.14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.14 |
| 12 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 |  |  |
|  | płytki | 50.06*0.02 | m3 | 1.00 |  |
|  | wykładzina | 58.72*0.005 | m3 | 0.29 |  |
|  | posadzka cementowa | 89.14*0.05 | m3 | 4.46 |  |
|  | beton | 89.14*0.10 | m3 | 8.91 |  |
|  | tynk ściany | 286.91*0.03 | m3 | 8.61 |  |
|  | tynk sufit | 89.14*0.03 | m3 | 2.67 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.95 |
| 13 d.1.1 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 17.83 | m3 | 17.83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.83 |
| 14 d.1.1 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruzu UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji gruzu należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 |  |  |
|  |  | poz.12 | m3 | 25.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.95 |
| 15 d.1.1 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruntu (piasek) UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji piasku należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 |  |  |
|  |  | poz.13 | m3 | 17.83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.83 |
| 1.2 |  | Posadzki |  |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 17 d.1.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
|  |  | (6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14)*0.10 | m3 | 8.94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.94 |
| 18 d.1.2 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - 2 warstwy Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 19 d.1.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - STYRODUR XPS 10CM | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 20 d.1.2 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - 2 warstwy Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 21 d.1.2 | NNRNKB 202 1126-01 1126-03 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54 | m2 | 11.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.91 |
| 22 d.1.2 | NNRNKB 202 1127-01 1127-03 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 77.49 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.49 |
| 23 d.1.2 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 24 d.1.2 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 |  |  |
|  |  | 1.50*1.15*0.75 | m3 | 1.29 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.29 |
| 25 d.1.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę | m2 |  |  |
|  |  | 12.74+11.82+12.74 | m2 | 37.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.30 |
| 26 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 27 d.1.2 | KNR K-04 0602-03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m |  |  |
|  |  | 3.89+3.89+2.15+1.00+1.20+1.20+1.09 | m | 14.42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.42 |
| 28 d.1.2 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 |  |  |
|  |  | 8.36 | m2 | 8.36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.36 |
| 29 d.1.2 | KNR 2-02 1112-05 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę 10cm | m2 |  |  |
|  |  | 12.74+11.82+12.74 | m2 | 37.30 |  |
|  | wywinięcie na ścianę | 43.24*0.10 | m2 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.62 |
| 30 d.1.2 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m |  |  |
|  |  | 0.90*4 | m | 3.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.60 |
| 31 d.1.2 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+8.36+9.28+12.14 | m2 | 52.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.10 |
| 32 d.1.2 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 1.50*1.15 | m2 | 1.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.73 |
| 33 d.1.2 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m |  |  |
|  |  | 20.03+18.12 | m | 38.15 |  |
|  |  | 26.68 | m | 26.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.83 |
| 1.3 |  | Ściany |  |  |  |
| 34 d.1.3 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*2.00 | m2 | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 35 d.1.3 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  | 001, 002, 003, 004, 005, 006 | [(3.21+3.97)*2+(3.04+3.89)*2+(4.92+2.59)*2+(2.69+2.09)*2+(2.34+3.97)*2+(3.06+3.97)*2]*2.60 | m2 | 206.65 |  |
|  | Korytarz 1, 2 | (4.72+1.15+4.82+1.15+3.30+4.72+1.35)*2.60 | m2 | 55.15 |  |
|  | Korytarz 3 | [(9.06+1.15)*2]*2.90 | m2 | 59.22 |  |
|  | Stolarka drzwiowa | -(0.90*2.00*6)-(1.05*2.15*2)-(1.15*2.20) | m2 | -17.85 |  |
|  | Stolarka okienna | -(1.47*1.47*3)-(0.90*0.60*2)-(0.88+1.47*5)-(2.25*1.45)-(3.67*2.15*2) | m2 | -34.84 |  |
|  | ściana WC | 1.20*2.60*2 | m2 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 274.57 |
| 36 d.1.3 | KNR 4-01 0708-05 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |
|  |  | (1.47+1.47+1.47)*3 | m | 13.23 |  |
|  |  | (0.90+0.60+0.60)*2 | m | 4.20 |  |
|  |  | (0.88+1.47+1.47)*5 | m | 19.10 |  |
|  |  | 2.25+1.45+1.45 | m | 5.15 |  |
|  |  | (3.67+2.5+2.15)*2 | m | 16.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.32 |
| 37 d.1.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  | 001, 002, 003, 004, 005, 006 | [(3.21+3.97)*2+(3.04+3.89)*2+(4.92+2.59)*2+(2.69+2.09)*2+(2.34+3.97)*2+(3.06+3.97)*2]*2.60 | m2 | 206.65 |  |
|  | Korytarz 1, 2 | (4.72+1.15+4.82+1.15+3.30+4.72+1.35)*2.60 | m2 | 55.15 |  |
|  | Korytarz 3 | [(9.06+1.15)*2]*2.90 | m2 | 59.22 |  |
|  | Stolarka drzwiowa | -(0.90*2.00*6)-(1.05*2.15*2)-(1.15*2.20) | m2 | -17.85 |  |
|  | Stolarka okienna | -(1.47*1.47*3)-(0.90*0.60*2)-(0.88+1.47*5)-(2.25*1.45)-(3.67*2.15*2) | m2 | -34.84 |  |
|  | Ościeża | 58.32*0.20 | m2 | 11.66 |  |
|  | ściana WC | 1.20*2.60*2 | m2 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 286.23 |
| 38 d.1.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 |  |  |
|  |  | (1.00+1.00+1.00)*2.00 | m2 | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 39 d.1.3 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  | 001, 002, 003, 005, 006 | [(3.21+3.97)*2+(3.04+3.89)*2+(4.92+2.59)*2+(2.34+3.97)*2+(3.06+3.97)*2]*2.60 | m2 | 181.79 |  |
|  | Korytarz 1, 2 | (4.72+1.15+4.82+1.15+3.30+4.72+1.35)*2.60 | m2 | 55.15 |  |
|  | Korytarz 3 | [(9.06+1.15)*2]*2.90 | m2 | 59.22 |  |
|  | Stolarka drzwiowa | -(0.90*2.00*6)-(1.05*2.15*2)-(1.15*2.20) | m2 | -17.85 |  |
|  | Stolarka okienna | -(1.47*1.47*3)-(0.90*0.60*2)-(0.88+1.47*5)-(2.25*1.45)-(3.67*2.15*2) | m2 | -34.84 |  |
|  | Ościeża | 58.32*0.20 | m2 | 11.66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.14 |
| 40 d.1.3 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 |  |  |
|  |  | 20.03*1.50 | m2 | 30.05 |  |
|  |  | 18.12*1.50 | m2 | 27.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.23 |
| 41 d.1.3 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  | 001, 002, 003, 005, 006 | [(3.21+3.97)*2+(3.04+3.89)*2+(4.92+2.59)*2+(2.34+3.97)*2+(3.06+3.97)*2]*2.60 | m2 | 181.79 |  |
|  | Korytarz 1, 2 | (4.72+1.15+4.82+1.15+3.30+4.72+1.35)*2.60 | m2 | 55.15 |  |
|  | Korytarz 3 | [(9.06+1.15)*2]*2.90 | m2 | 59.22 |  |
|  | Stolarka drzwiowa | -(0.90*2.00*6)-(1.05*2.15*2)-(1.15*2.20) | m2 | -17.85 |  |
|  | Stolarka okienna | -(1.47*1.47*3)-(0.90*0.60*2)-(0.88+1.47*5)-(2.25*1.45)-(3.67*2.15*2) | m2 | -34.84 |  |
|  | MOZATYNK | -20.03*1.50 | m2 | -30.05 |  |
|  | MOZATYNK | -18.12*1.50 | m2 | -27.18 |  |
|  | Ościeża | 58.32*0.20 | m2 | 11.66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 197.91 |
| 42 d.1.3 | KNR 2-02 0829-09 analogia | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną | m2 |  |  |
|  | 004 | (2.69+2.09)*2*2.60 | m2 | 24.86 |  |
|  | ściana WC | 1.20*2.60*2 | m2 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.10 |
| 43 d.1.3 | KNR 4-01 0322-02 | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 1.4 |  | Sufity |  |  |  |
| 44 d.1.4 | KNR 4-01 0205-05 | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. |  |  |
|  |  | 3 | miejsc. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 45 d.1.4 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 46 d.1.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 47 d.1.4 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 48 d.1.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | 6.37+5.54+10.41+12.74+11.82+12.74+8.36+9.28+12.14 | m2 | 89.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.40 |
| 2 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |
| 49 d.2 | KNR 4-02 0520-04 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 50 d.2 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 51 d.2 | analiza indywidualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.do 32 mm | m |  |  |
|  |  | 3.00+2.00+1.50+2.00+1.50+2.00+3.10+3.00+5.00+3.50+2.60+2.00+4.00+4.00+2.00+3.00+4.00 | m | 48.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.20 |
| 52 d.2 | KNR-W 4-01 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 6*2 | szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 53 d.2 | KNR-W 2-15 0402-01 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm - rury ocynkowane zaprasowywane | m |  |  |
|  |  | 1.50+1.00+2.00+1.00+1.00+2.00+1.50+0.50 | m | 10.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.50 |
| 54 d.2 | KNR-W 2-15 0402-04 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 35 mm - rury ocynkowane zaprasowywane | m |  |  |
|  |  | 5.00+1.50+2.00+2.50+5.00+3.50+1.50+3.00+2.00+1.50+2.50+3.00+3.00+1.50+3.00+3.00+2.00 | m | 45.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.50 |
| 55 d.2 | KNR-W 2-15 0428-01 analogia | Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym - rury ocynkowane zaprasowywane | kpl. |  |  |
|  |  | 7 | kpl. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 56 d.2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 60/80 | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 57 d.2 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 58 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 59 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 60 d.2 | KNR 0-35 0215-04 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 61 d.2 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | Przedmiar dodatkowy 1 | próba |  | 1.00 |
|  |  | 10.50+45.50 | m | 56.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.00 |
| 62 d.2 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km | t |  |  |
|  |  | 0.58+0.10 | t | 0.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.68 |
| 3 |  | INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |
| 63 d.3 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 64 d.3 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 65 d.3 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 66 d.3 | KNR 4-02 0132-02 analogia | Demontaż baterii wannowej dwudrogowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 67 d.3 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 68 d.3 | KNR 4-02 0234-02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 69 d.3 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 |  |  |
|  |  | 1.00*1.00*1.00 | m3 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 70 d.3 | KNR-W 4-01 0106-03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 |  |  |
|  |  | 1.00*1.00*1.00 | m3 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 71 d.3 | KNR 4-02 0230-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie | m |  |  |
|  |  | 1.00+1.00 | m | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 72 d.3 | KNR 4-02 0230-01 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie | m |  |  |
|  |  | 1.00+2.00+2.50+2.50 | m | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 73 d.3 | KNR 4-02 0507-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m |  |  |
|  |  | 2.00+2.00 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 74 d.3 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 2.50+5.00+3.00+2.50+2.50+3.00 | m | 18.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.50 |
| 75 d.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 1.50+2.00+1.50+1.50+2.50 | m | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 77 d.3 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 2.50+1.00+1.50+1.50+1.50+2.50+1.00 | m | 11.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.50 |
| 78 d.3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 2.50+5.00+3.00+2.50+2.50+3.00+4.00 | m | 22.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.50 |
| 79 d.3 | KNR 2-15 0107-01 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2+2+2+2 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 80 d.3 | KNR 2-15 0107-07 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 81 d.3 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 82 d.3 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  | 2.50+5.00+3.00+2.50+2.50+3.00+4.00 | m | 22.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.50 |
| 83 d.3 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |
|  |  | 2.50+1.00+1.50+1.50+1.50+2.50+1.00 | m | 11.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.50 |
| 84 d.3 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 2.50+5.00+3.00+2.50+2.50+3.00+4.00 | m | 22.50 |  |
|  |  | 2.50+1.00+1.50+1.50+1.50+2.50+1.00 | m | 11.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 85 d.3 | analiza indywidualna | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m |  |  |
|  |  | 2.50+5.00+3.00+2.50+2.50+3.00+4.00 | m | 22.50 |  |
|  |  | 2.50+1.00+1.50+1.50+1.50+2.50+1.00 | m | 11.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 86 d.3 | analiza indywidualna | Bakteriologiczne badanie wody | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 87 d.3 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 88 d.3 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 89 d.3 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 3.00+1.50+1.00 | m | 5.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.50 |
| 90 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 2.00+2.00+1.00+3.00+2.00 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 91 d.3 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 92 d.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 93 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1+1+1+1 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 94 d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 95 d.3 | KNR 2-15 0220-05 analogia | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - UWAGA - MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WRAZ Z SZAFKĄ | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 96 d.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2+1 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 97 d.3 | analiza indywidualna | Montaż drzwi prysznicowych składanych szer. 100cm - szkło hartowane gr. min. 5mm, kolor chrom | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 98 d.3 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 99 d.3 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 100 d.3 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 101 d.3 | KNR 2-15 0213-01 analogia | Montaż syfonów żeliwnych wannowych lub zlewowych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 102 d.4 | KNR 4-03 1129-02 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 103 d.4 | KNR 4-03 1124-02 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 104 d.4 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 105 d.4 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 106 d.4 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 20.00+15.00+15.00+30.00+30.00+17.00+15.00+16.00+16.00 | m | 174.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 174.00 |
| 107 d.4 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 174*0.03*0.05 | m3 | 0.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.26 |
| 108 d.4 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 174 | m | 174.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 174.00 |
| 109 d.4 | KNR 4-03 1003-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. |  |  |
|  |  | 9 | otw. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 110 d.4 | KNR 5-08 0404-01 analogia | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - Rozdzielnica podtynkowa typ 2x12 modułów, z listwami przyłączeniowymi N+PE, stopień ochrony IP-44 - RG | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 111 d.4 | KNR-W 5-08 0407-02 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy- ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 63A | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 112 d.4 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRADOWY 25 A | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 113 d.4 | KNR-W 5-08 0407-03 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRADOWY 16 A | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 114 d.4 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRADOWY S 301 B 10 A - oświetlenie | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 115 d.4 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRADOWY S 301 B 16 A - gniazdka | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 116 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku | m |  |  |
|  |  | 3.00+5.00+5.00+2.50+3.00+5.00+2.50+3.00+5.00 | m | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 117 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x1,5 mm2 - OŚWIETLENIE | m |  |  |
|  |  | 2.50+2.00+2.00+2.00+2.00+1.50+2.00+2.00+1.50+3.00+3.00+5.00+10.00+3.00+2.00+3.00+5.00+1.50+2.50+2.50+1.00+1.00+5.00+10.00+5.00+5.00+2.00+2.00+3.00+4.00+2.00+4.00+10.00+12.00+20.00 | m | 144.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.00 |
| 118 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x2,5 mm2 - GNIAZDA WTYCZKOWE | m |  |  |
|  |  | 7.00+2.00+5.00+11.00+5.00+3.50+7.00+7.00+2.50+15.00+4.00+4.00+12.00+2.00+3.00+4.00+4.00+4.00+9.00+15.00+12.00+9.00+7.00+4.00+2.50+2.50+2.50+10.00+10.00+19.00 | m | 204.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.50 |
| 119 d.4 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. |  |  |
|  |  | 33 | szt. | 33.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.00 |
| 120 d.4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  |  | 33 | szt. | 33.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.00 |
| 121 d.4 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. |  |  |
|  |  | 33 | szt. | 33.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.00 |
| 122 d.4 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 123 d.4 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 124 d.4 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - GNIAZDKA WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM IP20 | szt. |  |  |
|  |  | 21 | szt. | 21.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 125 d.4 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - GNIAZDKA WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM IP44 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 126 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A1 - plafon LED 60x60cm do montażu natynkowego IP20, temperatura barwowa 3000-4000K | kpl. |  |  |
|  |  | 21 | kpl. | 21.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 127 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A2 - plafon LED 30x30cm do montażu natynkowego IP54, temperatura barwowa 3000-4000K - pomieszczenia sanitarne | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 128 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A3 - oprawa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu, IP65, regulacja czasu świecenia, montaż do sufitu lub do ściany | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 129 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A4 - oprawa LED 1x120, 18W, 4000K, IP65 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 130 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A5 - kinkiet LED IP44, dł. 100cm | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 131 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A6 - oprawa zewnętrzna LED IP65 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 132 d.4 | analiza indywidualna | Montaż dzwonków przewodowych, elektromechanicznych, napięcie 230V, poziom dzwięku 90dB | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 133 d.4 | analiza indywidualna | Wywiercenie otworów w STROPIE gr. do 50 cm w celu montażu kratki wentylacyjnej.- otwór fi 100mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 134 d.4 | analiza indywidualna | Montaż wentylatora wyciągowego fi100mm do wykonanego otworu w stropie wraz z rurą wywiewną PVC na dachu | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 135 d.4 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 136 d.4 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar |  |  |
|  |  | 14 | pomiar | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 137 d.4 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 138 d.4 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. |  |  |
|  |  | 21 | pomiar. | 21.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 139 d.4 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar |  |  |
|  |  | 2 | pomiar | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 5 |  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |
| 140 d.5 | analiza indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 141 d.5 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00*0.15 | m3 | 0.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.24 |
| 142 d.5 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego | m3 |  |  |
|  |  | 0.10*2.00*0.15 | m3 | 0.03 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.03 |
| 143 d.5 | KNR 4-01 0346-05 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych | gniazd. |  |  |
|  |  | 2 | gniazd. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 144 d.5 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 |  |  |
|  |  | 0.75*1.15 | m2 | 0.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.86 |
| 145 d.5 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
|  |  | 1.15 | m | 1.15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.15 |
| 146 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90+0,35x2,20m - D1 | m2 |  |  |
|  |  | (0.90+0.35)*2.20 | m2 | 2.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.75 |
| 147 d.5 | KNR 0-19 1024-06 analogia | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 1,05x2,15m - D2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.05*2.15*2 | m2 | 4.52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.52 |
| 148 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi drewnianych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D3 | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00*5 | m2 | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 149 d.5 | analiza indywidualna | Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D4 | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00 | m2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 150 d.5 | analiza indywidualna | Montaż ścianki wodoodpornej HPL gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych z dwoma drzwiami szerokości 80cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.15*2.00 | m2 | 4.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.30 |
| 151 d.5 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 6 |  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |
| 152 d.6 | analiza indywidualna | Demontaż (odcięcie) krat okiennych | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 153 d.6 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1.47*1.47*3)+(0.90*0.60*2)+(0.88+1.47*5)+(2.25*1.45)+(3.67*2.15*2) | m2 | 34.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.84 |
| 154 d.6 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami | m3 |  |  |
|  |  | 2.25*1.45*0.25 | m3 | 0.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.82 |
| 155 d.6 | KNR 0-19 1022-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O1 | m2 |  |  |
|  |  | 1.47*1.47*3 | m2 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.48 |
| 156 d.6 | KNR 0-19 1022-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*0.60*2 | m2 | 1.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.08 |
| 157 d.6 | KNR 0-19 1022-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O3 | m2 |  |  |
|  |  | 0.88*1.47*5 | m2 | 6.47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.47 |
| 158 d.6 | analiza indywidualna | Montaż witryny PCV z oknem rozwiernym otwieranym z poziomu podłogi - O4 | m2 |  |  |
|  |  | 3.67*2.15 | m2 | 7.89 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.89 |
| 159 d.6 | KNR 0-19 1022-11 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O5 UWAGA - ZASTOSOWAĆ ANTYWŁAMANIOWY PAKIET SZYBOWY P5 | m2 |  |  |
|  |  | 2.25*1.45 | m2 | 3.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.26 |
| 160 d.6 | analiza indywidulana | Obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową podokienników wewnętrznych, MDF szer. 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1.47*3*0.25 | m2 | 1.10 |  |
|  |  | 0.90*2*0.25 | m2 | 0.45 |  |
|  |  | 0.88*5*0.25 | m2 | 1.10 |  |
|  |  | 3.67*0.25 | m2 | 0.92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.57 |
| 161 d.6 | analiza indywidulana | Obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową podokienników wewnętrznych, MDF szer. 30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.25*0.30 | m2 | 0.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.68 |
| 162 d.6 | KNR 4-01 0533-02 analogia | Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 1.37*3*0.20 | m2 | 0.82 |  |
|  |  | 0.80*2*0.20 | m2 | 0.32 |  |
|  |  | 0.78*5*0.20 | m2 | 0.78 |  |
|  |  | 3.57*0.25 | m2 | 0.89 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.81 |
| 163 d.6 | analiza indywidualna | Montaż krat stalowych otwieranych prętowych zgodnie z wymaganiami instrukcji o ochronie obiektów wojskowych | m2 |  |  |
|  |  | 0.78*1.37*2 | m2 | 2.14 |  |
|  |  | 0.80*0.50 | m2 | 0.40 |  |
|  |  | 1.37*1.37*3 | m2 | 5.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.17 |
| 164 d.6 | analiza indywidualna | Montaż krat stalowych nieotwieranych prętowych zgodnie z wymaganiami instrukcji o ochronie obiektów wojskowych | m2 |  |  |
|  |  | 0.78*1.37*3 | m2 | 3.21 |  |
|  |  | 0.80*0.50 | m2 | 0.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.61 |
| 165 d.6 | KNR 4-01 1212-06 | Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 0.78*1.37*5 | m2 | 5.34 |  |
|  |  | 0.80*0.50*2 | m2 | 0.80 |  |
|  |  | 1.37*1.37*3 | m2 | 5.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.77 |
| 166 d.6 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 0.78*1.37*5 | m2 | 5.34 |  |
|  |  | 0.80*0.50*2 | m2 | 0.80 |  |
|  |  | 1.37*1.37*3 | m2 | 5.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.77 |
| 167 d.6 | analiza indywidualna | Folia mleczna do szyb matowa | m2 |  |  |
|  |  | 0.90*0.60*2 | m2 | 1.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.08 |
| 168 d.6 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja stolarki okiennej | szt |  |  |
|  |  | 13 | szt | 13.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 7 |  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |
| 7.1 |  | Dach |  |  |  |
| 169 d.7.1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 12.78*9.06 | m2 | 115.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.79 |
| 170 d.7.1 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 | m2 |  |  |
|  |  | 12.78*9.06 | m2 | 115.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.79 |
| 171 d.7.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 12.78+9.06+11.00 | m | 32.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.84 |
| 172 d.7.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 3.70+3.90 | m | 7.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.60 |
| 173 d.7.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  | mur ogniowy | 9.30*0.30 | m2 | 2.79 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.84 |
| 174 d.7.1 | KNR-W 4-02 0233-10 | Demontaż rury wywiewnej blaszanej | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 175 d.7.1 | KNR 4-01 0349-02 analogia | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie muru ogniowego | m3 |  |  |
|  |  | 9.30*0.30*0.25 | m3 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.70 |
| 176 d.7.1 | KNR 4-01 0311-01 | Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. | m3 |  |  |
|  |  | 9.30*0.30*0.30 | m3 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.84 |
| 177 d.7.1 | analiza indywidualna | Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych | m2 |  |  |
|  |  | 12.78*9.06 | m2 | 115.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.79 |
| 178 d.7.1 | NNRNKB 202 1127-02 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 12.78*9.06 | m2 | 115.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.79 |
| 179 d.7.1 | ZKNR C-2 0813-01 analogia | Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm - profilowanie gzymsów | m2 |  |  |
|  |  | (12.78+9.06+12.78)*0.15 | m2 | 5.19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.19 |
| 180 d.7.1 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 3.70+3.90+1.00 | m | 8.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.60 |
| 181 d.7.1 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 12.78+9.06+11.00+1.00 | m | 33.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.84 |
| 182 d.7.1 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  | mur ogniowy | 9.30*0.30 | m2 | 2.79 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  |  | 1.00 | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.84 |
| 183 d.7.1 | KNR-W 2-15 0213-07 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 184 d.7.1 | KNR 2-02 0609-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - STYROPAPA EPS 100 - 10cm | m2 |  |  |
|  |  | 12.78*9.06 | m2 | 115.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.79 |
| 185 d.7.1 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 |  |  |
|  |  | 12.78*9.06 | m2 | 115.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.79 |
| 186 d.7.1 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 |  |  |
|  |  | 9.30*0.30*0.30 | m3 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.84 |
| 187 d.7.1 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruzu UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji gruzu należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 |  |  |
|  |  | 9.30*0.30*0.30 | m3 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.84 |
| 188 d.7.1 | analiza indywidualna | Załadunek, wywóz i utylizacja papy | t |  |  |
|  |  | 115.79*0.004*4 | t | 1.85 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.85 |
| 189 d.7.1 | analiza indywidualna | Załadunek i wywóz złomu (stal) | t |  |  |
|  |  | 7.84*4.00/1000 | t | 0.031 |  |
|  |  | 32.84*1.50/1000 | t | 0.05 |  |
|  |  | 7.60*3.00/1000 | t | 0.023 |  |
|  |  | 0.10 | t | 0.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.20 |
| 7.2 |  | Elewacja |  |  |  |
| 190 d.7.2 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej | m2 |  |  |
|  |  | 1.37*1.37*3 | m2 | 5.63 |  |
|  |  | 0.80*0.50*2 | m2 | 0.80 |  |
|  |  | 0.78*1.37*5 | m2 | 5.34 |  |
|  |  | 3.57*2.05 | m2 | 7.32 |  |
|  |  | 1.05*2.15 | m2 | 2.26 |  |
|  |  | 1.25*2.15 | m2 | 2.69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.04 |
| 191 d.7.2 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami | m3 |  |  |
|  |  | 0.10*0.20*0.25 | m3 | 0.005 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.01 |
| 192 d.7.2 | KNR-W 2-01 0118-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 4.50*1.00 | m2 | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.50 |
| 193 d.7.2 | KNKRB 3 0101-01 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o glebok.do 1.0 m w gr.suchym kat I-II z zasypaniem ziemia z ukopu | m3 |  |  |
|  |  | 4.50*1.00*1.50 | m3 | 6.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.75 |
| 194 d.7.2 | KNR-W 2-01 0501-03 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne | m3 |  |  |
|  |  | 4.50*1.00*1.50 | m3 | 6.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.75 |
| 195 d.7.2 | analiza indywidualna | Demontaż balustrad schodowych - balustrada wysokości 1m i długości 4m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 196 d.7.2 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 3.11*1.37*1.00 | m3 | 4.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.26 |
| 197 d.7.2 | KNR 4-04 0505-01 | Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 198 d.7.2 | KNR 2-02 0902-02 analogia | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - wyrównanie cokołu | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 199 d.7.2 | KNR 2-02 0601-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  | 4.50*1.00 | m2 | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.70 |
| 200 d.7.2 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 201 d.7.2 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 202 d.7.2 | KNR K-04 0102-01 | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian fasadowy 5cm na cokole | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 203 d.7.2 | KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 204 d.7.2 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm | m2 |  |  |
|  |  | 9.00+7.20 | m2 | 16.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.20 |
| 205 d.7.2 | KNR 4-01 1202-09 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby elewacyjnej | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  | ościeża okienne | [(1.37+1.37+1.37)*3+(0.90+0.60+0.60)*2+(0.78+1.37+1.37)*5+(3.57+2.05+2.05)*2]*0.30 | m2 | 14.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.03 |
| 206 d.7.2 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  | ościeża okienne | [(1.37+1.37+1.37)*3+(0.90+0.60+0.60)*2+(0.78+1.37+1.37)*5+(3.57+2.05+2.05)*2]*0.30 | m2 | 14.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.03 |
| 207 d.7.2 | KNR 4-01 0205-05 | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. |  |  |
|  |  | 15 | miejsc. | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 208 d.7.2 | ZKNR C-2 0813-01 analogia | Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm - profilowanie daszka wejściowego | m2 |  |  |
|  |  | (5.05+1.00+1.00)*0.15 | m2 | 1.06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.06 |
| 209 d.7.2 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  | ościeża okienne | [(1.37+1.37+1.37)*3+(0.90+0.60+0.60)*2+(0.78+1.37+1.37)*5+(3.57+2.05+2.05)*2]*0.30 | m2 | 14.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.03 |
| 210 d.7.2 | KNR K-04 0102-01 | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian fasadowy 10cm | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.13 |
| 211 d.7.2 | KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.13 |
| 212 d.7.2 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  | ościeża okienne | [(1.37+1.37+1.37)*3+(0.90+0.60+0.60)*2+(0.78+1.37+1.37)*5+(3.57+2.05+2.05)*2]*0.30 | m2 | 14.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.03 |
| 213 d.7.2 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.18 |
| 214 d.7.2 | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m2 |  |  |
|  |  | [(1.37+1.37+1.37)*3+(0.90+0.60+0.60)*2+(0.78+1.37+1.37)*5+(3.57+2.05+2.05)*2]*0.30 | m2 | 14.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.84 |
| 215 d.7.2 | KNR-W 2-02 1519-02 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  | elewacje | (12.78*3.05)+(12.78*2.90)+(9.06*3.05)+(4.60*2.50) | m2 | 115.17 |  |
|  | okna | -24.04 | m2 | -24.04 |  |
|  | daszek | 5.05*1.00 | m2 | 5.05 |  |
|  | ościeża okienne | [(1.37+1.37+1.37)*3+(0.90+0.60+0.60)*2+(0.78+1.37+1.37)*5+(3.57+2.05+2.05)*2]*0.30 | m2 | 14.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.03 |
| 216 d.7.2 | KNR 2-02 1612-05 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m | kol. |  |  |
|  |  | 4 | kol. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 217 d.7.2 | KNNR 2 1301-04 analogia | Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - zgodna z opisem w STWiOR UWAGA - balustrada wysokości 1m | m |  |  |
|  |  | 3.57 | m | 3.57 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.57 |
| 218 d.7.2 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż daszka z poliwęglanu na wspornikach aluminiowych o wymiarach 1,50 x 1,00m | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 219 d.7.2 | KNR 2-31 0810-03 0810-04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.37*3.11 | m2 | 7.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.37 |
| 220 d.7.2 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 5.00 | m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 221 d.7.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.37*3.11 | m2 | 7.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.37 |
| 222 d.7.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 2.37*3.11 | m2 | 7.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.37 |
| 223 d.7.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 2.37*3.11 | m2 | 7.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.37 |
| 224 d.7.2 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 4.00 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 225 d.7.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 |  |  |
|  |  | 3.11*1.37*1.00 | m3 | 4.26 |  |
|  |  | 2.37*3.11*0.15 | m3 | 1.11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.37 |
| 226 d.7.2 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruzu UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji gruzu należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 |  |  |
|  |  | 3.11*1.37*1.00 | m3 | 4.26 |  |
|  |  | 2.37*3.11*0.15 | m3 | 1.11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.37 |